設 計 計 算 書 1

1.数量集計表

| 施業区分 | 項目 | 数 量 |  | 単位 | 規 格 | 区 分 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 当 初 | 変 更 |  |  |  |  |
| 森林整備 | 間伐 | (1.26) 0.94 |  | ha | スギ・ヒノキ | 森林整備 | ( )測量面積 S-1 |
|  | 造材(利用材積) | 119 |  | m3 | 〃 | 森林整備 | 同上 |
|  | 整理集積 (立枯木) | 0.94 |  | ha | 〃 | 森林整備 | 同上 |
|  | 集運材 | 119 |  | m3 | 〃 | 森林整備 | 同上 |
|  | 更新伐 | (0.62) 0.59 |  | ha | アカマツ | 森林整備 | ( )測量面積 S-2～S-5 |
|  | 集運材 | 129 |  | m3 | 〃 | 森林整備 | 同上 |
|  | 灌木類除去 (除伐) | 0.59 |  | ha | 〃 | 森林整備 | 同上 |
|  | 更新伐 | (15.44) 14.85 |  | ha | 広葉樹 | 森林整備 | ( )測量面積 S-6 |
|  | 整理集積 (立枯木) | 14.85 |  | ha | 〃 | 森林整備 | 同上 |
|  | 集運材 | 1,389 |  | m3 | 〃 | 森林整備 | 同上 |
|  | 残置材積 | 41 |  | m3 | 〃 | 森林整備 | S-2～S-5 |
| 森林作業道 | 土工 | 11路線 3,460.0 |  | m | R-1～R-11 幅員3.0m | 森林整備 | S-1～S-6 |
|  | 敷砂利 | 11路線 3,460.0 |  | m | 砂利幅2.5m 砂利厚10cm | 森林整備 | S-1～S-6 |
|  |  | 865 |  | m3 |  |  |  |
|  | 木製路面排水工 | 73 |  | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 森林整備 | 同上 |
|  | 洗越工 | 3 |  | 箇所 | L=6m | 森林整備 | R-1,R-4 |
|  | 暗渠工 | 2 |  | 箇所 | L=10mφ600 | 森林整備 | R-4,R-6 |
| 林業用施設 | 山土場 | 1 |  | 箇所 | D-1 | 森林整備 | R-1起点部 |
|  | 作業ポイント | 9 |  | 箇所 | D-2～D-10 | 森林整備 | R-1～R-11 |
| 拡散防止対策 | 丸太筋工 | 5箇所 186.00 |  | m | L=0.75 H=0.60 | 放射性物質対策 | S-1 |
| 放射性物質対策 | 枝葉等の集積 | 15.44 |  | ha |  | 放射性物質対策 | S-6 |
| 放射線測定 | 線量測定 (整備前) | 18 |  | 点 | 1点/ha | 放射性物質対策 | Nal |
|  | 線量測定 (整備後) | 18 |  | 点 | 1点/ha | 放射性物質対策 | Nal |
|  | 線量測定 (市場) | 9 |  | 台 | 11t積み トラック | 放射性物質対策 | 間伐 南東北市場 |
|  | 線量測定 (市場) | 110 |  | 台 | 11t積み トラック | 放射性物質対策 | 更新伐 南東北市場 |
| 仮設費対象外 | 工事施工標示板 | 2 |  | 基 |  |  |  |

- 面積：小数点以下1位止め、延長：m単位、規格：材料等の条件、区分：補助率の区分

備考：現場条件等参考事

2.数量計算書

(1)森林整備

| 箇所 | 項 目 | 数 量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-1 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.94 | ha | スギ 成立本数 1,100本/ha 胸高直径17cm 14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 1.26ha 作業道開設面積 R-1=233.1m,R-6=188.5m,R-7=194.5m 合計延長=616.1m幅5m 616.1m×5m=3,080.5m2=0.31ha 土場等開設面積 D-7=52m2=0.01ha 1.26-0.31-0.01=0.94ha |
|  | 造材 | 119 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.15 | 伐採材積 森林整備面積分 0.94ha×50.3m3/ha×0.814(利用率) =38.49m3 作業道開設面積 0.32ha×351.7m3/ha×0.814(利用率) =91.61m3 合計38.49+91.61=130.10≒130m3 130m3-94m3=36m3 超過材積/超過材積合計×残置材積 36/137=0.262774 0.262774×41=10.8m3≒11m3 130-11=119m3 |
|  |  |  |  |  | 残置材積=11m3 |
|  | 本数調整伐 整理集積 | 0.94 | ha | 胸高直径16cm 伐採本数33本/ha | 立枯木(集積) |
|  | 集運材 | 119 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 651～700m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-2 | 更新伐 (アカマツ本数調整伐) | 0.16 | ha | アカマツ 胸高直径29cm 伐採本数区分 401～500本/ha 傾斜区分0～25° つる区分 少 | 周囲測量図 0.16ha |
|  | 集運材 | 32 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 251～300m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 森林整備面積分 0.16ha*301.0m3/ha*0.814(利用率) =39m3 39m3-16m3=23m3 超過材積/超過材積合計×残置材積 23/137=0.167883 0.167883×41=6.9m3≒7m3 39-7=32m3 |
|  |  |  |  |  | 残置材積=7m3 |
|  | 灌木類除去 (除伐) | 0.16 | ha | 101束以上200束以下 勾配0°～14° つる区分 小 |  |
| S-3 | 更新伐 (アカマツ本数調整伐) | 0.21 | ha | アカマツ 胸高直径21cm 伐採本数区分 701～800本/ha 傾斜区分0～25° つる区分 少 | 周囲測量図 0.23ha 作業道開設面積 R-1=46.5m 幅5m 46.5m×5m=232.5m2=0.02ha 0.23-0.02=0.21ha |
|  | 集運材 | 48 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 151～200m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 森林整備面積分 0.21ha*289.0m3/ha*0.814(利用率) =49.40m3 作業道開設面積 0.02ha×636.0m3/ha×0.814(利用率) =10.35m3 合計49.40+10.35=59.75≒60m3 60m3-21m3=39m3 超過材積/超過材積合計×残置材積 39/137=0.284672 0.284672×41=11.7m3≒12m3 60-12=48m3 |
|  |  |  |  |  | 残置材積=12m3 |
|  | 灌木類除去 (除伐) | 0.21 | ha | 101束以上200束以下 勾配0°～14° つる区分 小 |  |
| S-4 | 更新伐 (アカマツ本数調整伐) | 0.09 | ha | アカマツ 胸高直径29cm 伐採本数区分 501～600本/ha 傾斜区分0～25° つる区分 少 | 周囲測量図 0.10ha 作業道開設面積 R-5=20.9m 幅5m 20.9m×5m=104.5m2=0.01ha 0.10-0.01=0.09ha |
|  | 集運材 | 24 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 501～550m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 森林整備面積分 0.09ha*348.0m3/ha*0.814(利用率) =25.49m3 作業道開設面積 0.01ha×678.0m3/ha×0.814(利用率) =5.52m3 合計25.49+5.52=31.01≒31m3 31m3-9m3=22m3 超過材積/超過材積合計×残置材積 22/137=0.160584 0.160584×41=6.6m3≒7m3 31-7=24m3 |
|  |  |  |  |  | 残置材積=7m3 |
|  | 灌木類除去 (除伐) | 0.09 | ha | 101束以上200束以下 勾配0°～14° つる区分 小 |  |
| S-5 | 更新伐 (アカマツ本数調整伐) | 0.13 | ha | アカマツ 胸高直径23cm 伐採本数区分 601～700本/ha 傾斜区分0～25° つる区分 少 | 周囲測量図 0.13ha 作業道開設面積 R-4=4.3m 幅5m 4.3m×5m=21.5m2=0.00ha 0.13-0.00=0.13ha |
|  | 集運材 | 25 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 501～550m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 森林整備面積分 0.13ha*285.0m3/ha*0.814(利用率) =30.16m3 30m3-13m3=17m3 超過材積/超過材積合計×残置材積 17/137=0.124088 0.124088×41=5.1m3≒5m3 30-5=25m3 |
|  |  |  |  |  | 残置材積=5m3 |
|  | 灌木類除去 (除伐) | 0.13 | ha | 101束以上200束以下 勾配0°～14° つる区分 小 |  |
| S-6 | 更新伐 (広葉樹受光伐) | 14.85 | ha | 成立本数 2,000本/ha 直径区分10cm 樹高区分10m 伐採率61～75% 傾斜区分 20°以下 難易度 難 伐採木蓄積 106.6m3/ha | 周囲測量図 15.44ha 作業道開設面積R-1=(179.8m+21.9m)+ R-2=(127.0m+302.5m)+ R-4=(47.1m+88.4m)+R-8=173.0+ R-9=61.0m+R-10=117.0m≒ 1,117.7m 幅5m 1,117.7m×5m=5,588.8m2=0.56ha 土場等開設面積 (D-2+D-3+D-4+D-5+D-8+D-9) 52m2+52m2+52m2+52m2+52m2+52m2= 312m2≒0.03ha 15.44-0.56-0.03=14.85ha |
|  | 本数調整伐 整理集積 | 14.85 | ha | 胸高直径9cm 伐採本数29本/ha | 立枯木(集積) |
|  | 集運材 | 1,389 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 401～450m木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 森林整備面積分 14.85ha×106.6m3/ha×0.814 (利用率)=1,288.57m3 作業道開設面積分 0.59ha×209.3m3/ha×0.814 (利用率)=100.52m3 1,288.57m3+100.52m=1,389.09≒ 1,389m3 |

留意事項）1.山土場での売り払いとする。

(2)森林作業道

| 箇所 | 項 目 | 数量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-1 新規 | 作業道延長 | 793 | m | 幅員3.0m、既存・新規 | 路線測量図 |
|  | 敷砂利 | 793 | m | 幅2.5m、厚10cm、RC40mm | 設計説明に記載 |
|  | 砂利 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 198 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 793m×2.5m×0.1m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 198 | m3 | 片道0.40km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 793m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 16 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 計説明に記載 |
|  | 不整地運搬車運搬 | 16 | m3 | 片道0.40km,木材,6t積,98kw, 0.134L/kw-h,長期割引なし | 標準図参照 |
|  | 洗越工 | 1 | 箇所 | L=6m | 設計説明に記載 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 13 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 標準図参照 |
|  | 栗石 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 12 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 標準図参照 |
|  | 不整地運搬車運搬 | 12 | m3 | 片道0.42km 砂利、玉石類 | 標準図参照 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 310 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 225.4m×0.2 189.5m×0.6 378.0m×0.4 |
|  | 機械土工(敷均し締固め合成) | 265 | m3 | 路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ11t、普通、 排対型、普通作業員 | 189.5m×0.6 378.0m×0.4 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 586.9 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 189.5m×1.9 378.0m×0.6 |
|  | ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開 | 947.5 | m2 | 普通作業員 伐開あり・除根あり | 189.5m×5.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 947.5 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 189.5m×5.0 |
| R-2 新規 | 作業道延長 | 476 | m | 幅員3.0m、平均25°以下 | 路線測量図 |
|  | 敷砂利 | 476 | m | 幅2.5m、厚10cm、RC40mm | 設計説明に記載 |
|  | 砂利 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 119 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 476m×2.5m×0.1m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 119 | m3 | 片道0.24km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 476m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 10 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | 不整地運搬車運搬 | 10 | m3 | 片道0.24km,木材,6t積,98kw, 0.134L/kw-h,長期割引なし | 標準図参照 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 286 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 476m×0.6 |
|  | 機械土工(敷均し締固め合成) | 286 | m3 | 路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ11t、普通、 排対型、普通作業員 | 476m×0.6 |
|  | 盛土法面整形 (ﾊﾞｯｸﾎｳ) | 571.2 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 476m×1.2 |
|  | ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開 | 2,380.0 | m2 | 普通作業員 伐開あり・除根あり | 476m×5.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 2,380.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 476m×5.0 |
| R-3 新規 | 作業道延長 | 98 | m | 幅員3.0m、既存 | 路線測量図 |
|  | 敷砂利 | 98 | m | 幅2.5m、厚10cm、RC40mm | 設計説明に記載 |
|  | 砂利 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 25 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 98m×2.5m×0.1m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 25 | m3 | 片道0.05km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 98m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 2 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | 不整地運搬車運搬 | 2 | m3 | 片道0.05km,木材,6t積,98kw, 0.134L/kw-h,長期割引なし | 標準図参照 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 29 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 98m×0.3 |
|  | 機械土工(敷均し締固め合成) | ― | m3 | 路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ11t、普通、 排対型、普通作業員 | ― |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | ― | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | ― |
|  | ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開 | ― | m2 | 普通作業員 伐開あり・除根あり | ― |
|  | 機械伐開(除根) | ― | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | ― |
| R-4 新規 | 作業道延長 | 572 | m | 幅員3.0m、既存 | 路線測量図 |
|  | 敷砂利 | 572 | m | 幅2.5m、厚10cm、RC40mm | 設計説明に記載 |
|  | 砂利 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 143 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 572m×2.5m×0.1m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 143 | m3 | 片道0.29km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 179m×2.0m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 11 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | 不整地運搬車運搬 | 11 | m3 | 片道0.29km,木材,6t積,98kw, 0.134L/kw-h,長期割引なし | 標準図参照 |
|  | 洗越工 | 2 | 箇所 | L=6m | 設計説明に記載 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 13 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 標準図参照 |
|  | 栗石 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 12 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 標準図参照 |
|  | 不整地運搬車運搬 | 12 | m3 | 片道0.25km 砂利、玉石類 | 標準図参照 |
|  | 暗渠工 | 1 | 箇所 | L=10m,φ=600mm | 標準図参照 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 192 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 504.0m×0.3 68.0m×0.6 |
|  | 機械土工(敷均し締固め合成) | 192 | m3 | 路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ11t、普通、 排対型、普通作業員 | 504.0m×0.3 68.0m×0.6 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 636.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 504.0m×1.1 68.0m×1.2 |
|  | ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開 | 340.0 | m2 | 普通作業員 伐開あり・除根あり | 68.0m×5.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 340.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 68.0m×5.0 |
| R-5 新規 | 作業道延長 | 431 | m | 幅員3.0m、既存 | 路線測量図 |
|  | 敷砂利 | 431 | m | 幅2.5m、厚10cm、RC40mm | 設計説明に記載 |
|  | 砂利 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 108 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 431m×2.5m×0.1m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 108 | m3 | 片道0.22km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 431m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 11 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | 不整地運搬車運搬 | 11 | m3 | 片道0.22km,木材,6t積,98kw, 0.134L/kw-h,長期割引なし | 標準図参照 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 138 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 172.6m×0.2 258.4m×0.4 |
|  | 機械土工(敷均し締固め合成) | 138 | m3 | 路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ11t、普通、 排対型、普通作業員 | 172.6m×0.2 258.4m×0.4 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 379.4 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 172.6m×1.3 258.4m×0.6 |
|  | ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開 | ― | m2 | 普通作業員 伐開あり・除根あり | ― |
|  | 機械伐開(除根) | ― | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | ― |
| R-6 新規 | 作業道延長 | 203 | m | 幅員3.0m、既存 | 路線測量図 |
|  | 敷砂利 | 203 | m | 幅2.5m、厚10cm、RC40mm | 設計説明に記載 |
|  | 砂利 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 51 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 203m×2.5m×0.1m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 51 | m3 | 片道0.10km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 203m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 3 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | 不整地運搬車運搬 | 3 | m3 | 片道0.10km,木材,6t積,98kw, 0.134L/kw-h,長期割引なし | 標準図参照 |
|  | 暗渠工 | 1 | 箇所 | L=10m,φ=600mm | 標準図参照 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 61 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 203m×0.3 |
|  | 機械土工(敷均し締固め合成) | 61 | m3 | 路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ11t、普通、 排対型、普通作業員 | 203m×0.3 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 40.6 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 203m×0.2 |
|  | ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開 | ― | m2 | 普通作業員 伐開あり・除根あり | ― |
|  | 機械伐開(除根) | ― | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | ― |
| R-7 新規 | 作業道延長 | 281 | m | 幅員3.0m、既存 | 路線測量図 |
|  | 敷砂利 | 281 | m | 幅2.5m、厚10cm、RC40mm | 設計説明に記載 |
|  | 砂利 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 70 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 281m×2.5m×0.1m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 70 | m3 | 片道0.14km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 281m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 5 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | 不整地運搬車運搬 | 5 | m3 | 片道0.14km,木材,6t積,98kw, 0.134L/kw-h,長期割引なし | 標準図参照 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 169 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 281m×0.6 |
|  | 機械土工(敷均し締固め合成) | 169 | m3 | 路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ11t、普通、 排対型、普通作業員 | 281m×0.6 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 337.2 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 281m×1.2 |
|  | ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開 | ― | m2 | 普通作業員 伐開あり・除根あり | ― |
|  | 機械伐開(除根) | ― | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | ― |
| R-8 新規 | 作業道延長 | 173 | m | 幅員3.0m、平均25°以下 | 路線測量図 |
|  | 敷砂利 | 173 | m | 幅2.5m、厚10cm、RC40mm | 設計説明に記載 |
|  | 砂利 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 43 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 173m×2.5m×0.1m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 43 | m3 | 片道0.09km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 173m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 4 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | 不整地運搬車運搬 | 4 | m3 | 片道0.09km,木材,6t積,98kw, 0.134L/kw-h,長期割引なし | 標準図参照 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 138 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 173m×0.8 |
|  | 機械土工(敷均し締固め合成) | 138 | m3 | 路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ11t、普通、 排対型、普通作業員 | 173m×0.8 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 346.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 173m×2.0 |
|  | ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開 | 865.0 | m2 | 普通作業員 伐開あり・除根あり | 173m×5.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 865.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 173m×5.0 |
| R-9 新規 | 作業道延長 | 61 | m | 幅員3.0m、平均25°以下 | 路線測量図 |
|  | 敷砂利 | 61 | m | 幅2.5m、厚10cm、RC40mm | 設計説明に記載 |
|  | 砂利 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 15 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 61m×2.5m×0.1m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 15 | m3 | 片道0.03km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 61m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 2 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | 不整地運搬車運搬 | 2 | m3 | 片道0.03km,木材,6t積,98kw, 0.134L/kw-h,長期割引なし | 標準図参照 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 37 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 61m×0.6 |
|  | 機械土工(敷均し締固め合成) | 37 | m3 | 路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ11t、普通、 排対型、普通作業員 | 61m×0.6 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 73.2 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 61m×1.2 |
|  | ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開 | 305.0 | m2 | 普通作業員 伐開あり・除根あり | 61m×5.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 305.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 61m×5.0 |
| R-10 新規 | 作業道延長 | 117 | m | 幅員3.0m、平均25°以下 | 路線測量図 |
|  | 敷砂利 | 117 | m | 幅2.5m、厚10cm、RC40mm | 設計説明に記載 |
|  | 砂利 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 29 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 117m×2.5m×0.1m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 29 | m3 | 片道0.06km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 117m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 3 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | 不整地運搬車運搬 | 3 | m3 | 片道0.06km,木材,6t積,98kw, 0.134L/kw-h,長期割引なし | 標準図参照 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 70 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 117m×0.6 |
|  | 機械土工(敷均し締固め合成) | 70 | m3 | 路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ11t、普通、 排対型、普通作業員 | 117m×0.6 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 140.4 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 117m×1.2 |
|  | ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開 | 585.0 | m2 | 普通作業員 伐開あり・除根あり | 117m×5.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 585.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 117m×5.0 |
| R-11 新規 | 作業道延長 | 255 | m | 幅員3.0m、既存 | 路線測量図 |
|  | 敷砂利 | 255 | m | 幅2.5m、厚10cm、RC40mm | 設計説明に記載 |
|  | 砂利 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 64 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 255m×2.5m×0.1m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 64 | m3 | 片道0.13km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 255m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 6 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | 不整地運搬車運搬 | 6 | m3 | 片道0.13km,木材,6t積,98kw, 0.134L/kw-h,長期割引なし | 標準図参照 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 102 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 255m×0.4 |
|  | 機械土工(敷均し締固め合成) | 102 | m3 | 路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ11t、普通、 排対型、普通作業員 | 255m×0.4 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 127.5 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 255m×0.5 |
|  | ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開 | ― | m2 | 普通作業員 伐開あり・除根あり | ― |
|  | 機械伐開(除根) | ― | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | ― |

※不整地運搬車運搬は(山土場)D-1からの距離。

(3)林業用施設

| 箇所 | 項 目 | 数量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-1 山 土 場 | 土場設置 | 200 | m2 | 起点部の広場 | 10.0m×20.0m |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | ― | m3 | 排対型、山0.45m3(平0.35m3)、90°、掘削、礫質・粘性土 | ― |
|  | 機械土工(敷均し締固め合成) | ― | m3 | 路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ11t、普通、 排対型、普通作業員 | ― |
|  | 敷砂利 | ― | m2 |  | ― |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | ― | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3(平0.35m3)、排対型、補正無し、普通作業員 | ― |
|  | ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開 | ― | m2 | 普通作業員 伐開あり・除根あり | ― |
|  | 機械伐開(除根) | ― | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | ― |
| D-2 作業ポイント | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 16 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 1.2×12.0＋1.2/2×2.0 |
|  | 機械土工(敷均し締固め合成) | 4 | m3 | 路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ11t、普通、 排対型、普通作業員 | 0.3×12.0＋0.3/2×2.0 |
|  | 敷砂利 | 52.0 | m2 | 面積56m2、厚10cm、RC40mm | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
|  | 砂利 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 5 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 52×0.1=5.2≒5 |
|  | 不整地運搬車運搬 | 5 | m3 | 片道0.79km 砂利、玉石類 | 52×0.1=5.2≒5 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 9.1 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 0.7×12.0＋0.7/2×2.0 |
|  | ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開 | 39.0 | m2 | 普通作業員 伐開あり・除根あり | 3.0×12.0＋3.0/2×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 39.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 3.0×12.0＋3.0/2×2.0 |
| D-3 作業ポイント 20° | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 36 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 2.8×12.0＋2.8/2×2.0 |
|  | 機械土工(敷均し締固め合成) | 36 | m3 | 路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ11t、普通、 排対型、普通作業員 | 2.8×12.0＋2.8/2×2.0 |
|  | 敷砂利 | 52.0 | m2 | 面積56m2、厚10cm、RC40mm | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
|  | 砂利 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 5 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 52×0.1=5.2≒5 |
|  | 不整地運搬車運搬 | 5 | m3 | 片道0.48km 砂利、玉石類 | 52×0.1=5.2≒5 |
|  | 機械法面仕上げ(切土法面整形) | 26.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 2.0×12.0＋2.0/2×2.0 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 42.9 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 3.3×12.0＋3.3/2×2.0 |
|  | ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開 | 78.0 | m2 | 普通作業員 伐開あり・除根あり | 6.0×12.0＋6.0/2×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 78.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 6.0×12.0＋6.0/2×2.0 |
| D-4 作業ポイント 15° | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 27 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 2.1×12.0＋2.1/2×2.0 |
|  | 機械土工(敷均し締固め合成) | 27 | m3 | 路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ11t、普通、 排対型、普通作業員 | 2.1×12.0＋2.1/2×2.0 |
|  | 敷砂利 | 52.0 | m2 | 面積52m2、厚10cm、RC40mm | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
|  | 砂利 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 5 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 52×0.1=5.2≒5 |
|  | 不整地運搬車運搬 | 5 | m3 | 片道0.57km 砂利、玉石類 | 52×0.1=5.2≒5 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 26.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 2.0×12.0＋2.0/2×2.0 |
|  | ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開 | 52.0 | m2 | 普通作業員 伐開あり・除根あり | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 52.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
| D-5 作業ポイント | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 20 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 1.5×12.0＋1.5/2×2.0 |
|  | 機械土工(敷均し締固め合成) | 20 | m3 | 路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ11t、普通、 排対型、普通作業員 | 1.5×12.0＋1.5/2×2.0 |
|  | 敷砂利 | 52.0 | m2 | 面積52m2、厚10cm、RC40mm | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
|  | 砂利 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 5 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 52×0.1=5.2≒5 |
|  | 不整地運搬車運搬 | 5 | m3 | 片道0.43km 砂利、玉石類 | 52×0.1=5.2≒5 |
|  | 機械法面仕上げ(切土法面整形) | 32.5 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 2.5×12.0＋2.5/2×2.0 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 9.1 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 0.7×12.0＋0.7/2×2.0 |
|  | ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開 | 39.0 | m2 | 普通作業員 伐開あり・除根あり | 3.0×12.0＋3.0/2×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 39.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 3.0×12.0＋3.0/2×2.0 |
| D-6 作業ポイント 25° | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 65 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 5.0×12.0＋5.0/2×2.0 |
|  | 機械土工(敷均し締固め合成) | 65 | m3 | 路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ11t、普通、 排対型、普通作業員 | 5.0×12.0＋5.0/2×2.0 |
|  | 敷砂利 | 52.0 | m2 | 面積52m2、厚10cm、RC40mm | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
|  | 砂利 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 5 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 52×0.1=5.2≒5 |
|  | 不整地運搬車運搬 | 5 | m3 | 片道0.20km 砂利、玉石類 | 52×0.1=5.2≒5 |
|  | 機械法面仕上げ(切土法面整形) | 39.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 3.0×12.0＋3.0/2×2.0 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 65.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 5.0×12.0＋5.0/2×2.0 |
|  | ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開 | 104.0 | m2 | 普通作業員 伐開あり・除根あり | 8.0×12.0＋8.0/2×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 104.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 8.0×12.0＋8.0/2×2.0 |
| D-7 作業ポイント 25° | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 65 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 5.0×12.0＋5.0/2×2.0 |
|  | 機械土工(敷均し締固め合成) | 65 | m3 | 路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ11t、普通、 排対型、普通作業員 | 5.0×12.0＋5.0/2×2.0 |
|  | 敷砂利 | 52.0 | m2 | 面積52m2、厚10cm、RC40mm | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
|  | 砂利 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 5 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 52×0.1=5.2≒5 |
|  | 不整地運搬車運搬 | 5 | m3 | 片道0.28km 砂利、玉石類 | 52×0.1=5.2≒5 |
|  | 機械法面仕上げ(切土法面整形) | 39.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 3.0×12.0＋3.0/2×2.0 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 65.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 5.0×12.0＋5.0/2×2.0 |
|  | ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開 | 104.0 | m2 | 普通作業員 伐開あり・除根あり | 8.0×12.0＋8.0/2×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 104.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 8.0×12.0＋8.0/2×2.0 |
| D-8 作業ポイント 25° | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 65 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 5.0×12.0＋5.0/2×2.0 |
|  | 機械土工(敷均し締固め合成) | 65 | m3 | 路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ11t、普通、 排対型、普通作業員 | 5.0×12.0＋5.0/2×2.0 |
|  | 敷砂利 | 52.0 | m2 | 面積52m2、厚10cm、RC40mm | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
|  | 砂利 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 5 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 52×0.1=5.2≒5 |
|  | 不整地運搬車運搬 | 5 | m3 | 片道0.17km 砂利、玉石類 | 52×0.1=5.2≒5 |
|  | 機械法面仕上げ(切土法面整形) | 39.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 3.0×12.0＋3.0/2×2.0 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 65.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 5.0×12.0＋5.0/2×2.0 |
|  | ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開 | 104.0 | m2 | 普通作業員 伐開あり・除根あり | 8.0×12.0＋8.0/2×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 104.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 8.0×12.0＋8.0/2×2.0 |
| D-9 作業ポイント 5° | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 5 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 0.4×12.0＋0.4/2×2.0 |
|  | 機械土工(敷均し締固め合成) | 5 | m3 | 路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ11t、普通、 排対型、普通作業員 | 0.4×12.0＋0.4/2×2.0 |
|  | 敷砂利 | 52.0 | m2 | 面積52m2、厚10cm、RC40mm | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
|  | 砂利 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 5 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 52×0.1=5.2≒5 |
|  | 不整地運搬車運搬 | 5 | m3 | 片道0.12km 砂利、玉石類 | 52×0.1=5.2≒5 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 7.8 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 0.6×12.0＋0.6/2×2.0 |
|  | ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開 | 39.0 | m2 | 普通作業員 伐開あり・除根あり | 3.0×12.0＋3.0/2×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 39.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 3.0×12.0＋3.0/2×2.0 |
| D-10 作業ポイント 30° | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 98 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 7.5×12.0＋7.5/2×2.0 |
|  | 機械土工(敷均し締固め合成) | 98 | m3 | 路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ11t、普通、 排対型、普通作業員 | 7.5×12.0＋7.5/2×2.0 |
|  | 敷砂利 | 52.0 | m2 | 面積52m2、厚10cm、RC40mm | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
|  | 砂利 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 5 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 52×0.1=5.2≒5 |
|  | 不整地運搬車運搬 | 5 | m3 | 片道0.26km 砂利、玉石類 | 52×0.1=5.2≒5 |
|  | 機械法面仕上げ(切土法面整形) | 55.9 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 4.3×12.0＋4.3/2×2.0 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 109.2 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 8.4×12.0＋8.4/2×2.0 |
|  | ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開 | 137.8 | m2 | 普通作業員 伐開あり・除根あり | 10.6×12.0＋10.6/2×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 137.8 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 10.6×12.0＋10.6/2×2.0 |

(4)拡散防止対策

| 箇所 | 項 目 | 数 量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-1 | 丸太筋工 | 30.00 | m | L=0.75m,H=0.60m | 計画平面図 等高線上に設置(1段施工) |
| H-2 | 丸太筋工 | 40.50 | m | L=0.75m,H=0.60m | 計画平面図 等高線上に設置(1段施工) |
| H-3 | 丸太筋工 | 24.00 | m | L=0.75m,H=0.60m | 計画平面図 等高線上に設置(1段施工) |
| H-4 | 丸太筋工 | 51.00 | m | L=0.75m,H=0.60m | 計画平面図 等高線上に設置(1段施工) |
| H-5 | 丸太筋工 | 40.50 | m | L=0.75m,H=0.60m | 計画平面図 等高線上に設置(1段施工) |
| 計 |  | 186.00 | m |  |  |

(5)放射性物質対策

| 箇所 | 地区 | 項 目 | 数 量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-1 | S-6 | 枝葉等の集積 | 15.44 | ha | 21°～30°、7束以上9束以下 | 棚積み |
| 合計 |  |  | 15.44 | ha |  |  |

(6)放射線測定

| 箇所 | 項 目 | 数 量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全体 | 線量率測定 (整備前) | 18 | 点 | 1点/ha | ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ 森林整備面積17.32ha |
|  | 線量率測定 (整備後) | 18 | 点 | 1点/ha | ﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ 森林整備面積17.32ha |
|  | 線量率測定 (市場) | 119 | 台 | 11t積みトラック | 南東北市場 |

(7)枝葉等処理

| 箇所 | 項 目 | 数 量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 間 伐 | 幹材の運搬 (市場への運搬) | 119 9 | m3 台 | 11t積みトラック (13.8m3/台) 20km以下 | S-1 台数 119/13.8m3= 8.6≒9台(切上げ) 運搬距離 南東北市場 20.0km |
|  | 木材積み下ろし(積み込み分) | 119 | m3 |  |  |
|  | 木材積み下ろし(積み下ろし分) | 119 | m3 |  |  |
| 更 新 伐 | 幹材の運搬 (市場への運搬) | 1,518 110 | m3 台 | 11t積みトラック (13.8m3/台) 20km以下 | S-2～S-6 台数 32+48+24+25+1,389=1,518 1,518/13.8m3= 110≒110台(切上げ) 運搬距離 福島県中央木材市場 20.0km |
|  | 木材積み下ろし(積み込み分) | 1,518 | m3 |  |  |
|  | 木材積み下ろし(積み下ろし分) | 1,518 | m3 |  |  |
|  | 残置材積 | 41 | m3 |  | 11+7+12+7+5=41m3 |

(8)枝葉等処理(2ヵ年)

| 箇所 | 項 目 | 数 量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 間 伐 R2 | 幹材の運搬 (市場への運搬) | 119 9 | m3 台 | 11t積みトラック (13.8m3/台) 20km以下 | S-1 台数 119/13.8m3= 8.6≒9台(切上げ) 運搬距離 南東北市場 20.0km |
|  | 木材積み下ろし(積み込み分) | 119 | m3 |  |  |
|  | 木材積み下ろし(積み下ろし分) | 119 | m3 |  |  |
| 更 新 伐 R2 | 幹材の運搬 (市場への運搬) | 774.5 56 | m3 台 | 11t積みトラック (13.8m3/台) 20km以下 | S-2,S-3,S-6/2 台数 32+48+(1,389)/2=774.5 774.5/13.8m3= 56.1≒56台(切上げ) 運搬距離 福島県中央木材市場 20.0km |
|  | 木材積み下ろし(積み込み分) | 774.5 | m3 |  |  |
|  | 木材積み下ろし(積み下ろし分) | 774.5 | m3 |  |  |
| 更 新 伐 R3 | 幹材の運搬 (市場への運搬) | 743.5 54 | m3 台 | 11t積みトラック (13.8m3/台) 20km以下 | S-4,S-5,S-6/2 台数 24+25+(1,389)/2=743.5 743.5/13.8m3= 53.9≒54台(切上げ) 運搬距離 福島県中央木材市場 20.0km |
|  | 木材積み下ろし(積み込み分) | 743.5 | m3 |  |  |
|  | 木材積み下ろし(積み下ろし分) | 743.5 | m3 |  |  |
|  | 残置材積 | 41 | m3 |  | 11+7+12+7+5=41m3 |