設 計 計 算 書

1.数量集計表

| 施業区分 | 項目 | 数 量 |  | 単位 | 規 格 | 区 分 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 当 初 | 変 更 |  |  |  |  |
| 森林整備 | 間伐 | 24.19 |  | ha | スギ ヒノキ アカマツ | 森林整備 | S-1～S-3,S-6 S-8～S-16 S-18～S-19 S-21～S-24,S-26 S-28～S-29 S-31～S-34 |
|  | 造材(利用材積) | 1,552 |  | m3 | 〃 | 森林整備 | 同上 |
|  | 集運材 | 1,552 |  | m3 | 〃 | 森林整備 | 同上 |
|  | 灌木類除去 (除伐) | 11.87 |  | ha | アカマツ | 森林整備 | S-12,18,19, 22,28,33 |
|  | 更新伐 | 0.53 |  | ha | アカマツ | 森林整備 | S-4 |
|  | 集運材 | 58 |  | m3 | 〃 | 森林整備 | 同上 |
|  | 灌木類除去 (除伐) | 0.53 |  | ha | 〃 | 森林整備 | 同上 |
|  | 残置材積 | 2 |  | m3 | 〃 | 森林整備 | 同上 |
|  | 更新伐 | 12.68 |  | ha | 広葉樹 | 森林整備 | S-5,S-7, S-20,S-25, S-27,S-30 |
|  | 集運材 | 1,263 |  | m3 | 〃 | 森林整備 | S-4,S-5,S-7, S-20,S-25, S-27,S-30 |
|  | 残置材積 | 54 |  | m3 | 〃 | 森林整備 | 同上 |
| 森林作業道 | 土工 | 16路線 4,499.0 |  | m | R-1～R-16 幅員3.0m | 森林整備 | S-1～S-16 |
|  | 敷砂利 | 16路線 4,499.0 |  | m | 砂利幅2.5m 砂利厚10cm | 森林整備 | S-1～S-16 |
|  |  | 1,126 |  | m3 |  |  |  |
|  | 木製路面排水工 | 98 |  | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 森林整備 | 同上 |
|  | 洗越工 | 9 |  | 箇所 | L=6m | 森林整備 | R-6,R-8,R-11 R-14,R-15 |
|  | 暗渠工 | 4 |  | 箇所 | L=8mφ600 | 森林整備 | R-7,R-11, R-14,R-15 |
| 林業用施設 | 山土場 | 1 |  | 箇所 | D-1 | 森林整備 | 林道の終点 |
|  | 作業ポイント | 16 |  | 箇所 | D-2～D-17 | 森林整備 | R-1～R-16 |
| 拡散防止対策 | 丸太筋工 | 8箇所 249.00 |  | m | L=0.75 H=0.60 | 放射性物質対策 | S-7,S-16,S-23 S-24,S-31,S-34 |
| 放射性物質対策 | 枝葉等の集積 | 15.66 |  | ha |  | 放射性物質対策 | S-12～S-15, S-21,S-22,S-30 S-32～S-34 |
| 放射線測定 | 線量測定 (整備前) | 38 |  | 点 | 1点/ha | 放射性物質対策 | CsI |
|  | 線量測定 (整備後) | 38 |  | 点 | 1点/ha | 放射性物質対策 | CsI |
|  | 線量測定 (市場) | 113 |  | 台 | 11t積み トラック | 放射性物質対策 | 間伐 南東北市場 |
|  | 線量測定 (市場) | 96 |  | 台 | 11t積み トラック | 放射性物質対策 | 更新伐 南東北市場 |
| 仮設費対象外 | 工事施工標示板 | 2 |  | 基 |  |  |  |

- 面積：小数点以下1位止め、延長：m単位、規格：材料等の条件、区分：補助率の区分

備考：現場条件等参考事

2.数量計算書

(1)森林整備

| 箇所 | 項 目 | 数 量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-1 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.11 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径15cm 14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.11ha |
|  | 造材 | 5 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.10 | 伐採材積 0.11ha×53.0m3/ha×0.814(利用率) =4.75m3≒5m3 |
|  | 集運材 | 5 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 201～250m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-2 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.12 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径8cm ～12cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.12ha |
|  | 造材 | 2 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.05 | 伐採材積 0.12ha×23.0m3/ha×0.814(利用率) =2.25m3≒2m3 |
|  | 集運材 | 2 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 101～150m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-3 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.10 | ha | ヒノキ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径12cm ～12cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.10ha |
|  | 造材 | 1 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.05 | 伐採材積 0.10ha×7.0m3/ha×0.814(利用率) =0.57m3≒1m3 |
|  | 集運材 | 1 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 251～300m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-4 | 更新伐 (アカマツ本数調整伐) | 0.53 | ha | アカマツ 胸高直径16cm 伐採本数区分 901～1,000本/ha 傾斜区分0～25° つる区分 少 | 周囲測量図 0.53ha |
|  | 集運材 | 58 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 251～300m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 森林整備面積分 0.53ha×140.0m3/ha×0.814(利用率) =60.40m3≒60m3 60m3-53m3=7m3 超過材積/超過材積合計×残置材積 7/239=0.029289 0.029289×56=1.6m3≒2m3 60-2=58m3 |
|  |  |  |  |  | 残置材積=2m3 |
|  | 灌木類除去 (除伐) | 0.53 | ha | 101束以上200束以下 勾配0°～14° つる区分 小 |  |
| S-5 | 更新伐 (広葉樹受光伐) | 8.29 | ha | 成立本数 2,400本/ha 直径区分10cm 樹高区分11m 伐採率61～75% 傾斜区分 20°以下 難易度 中 伐採木蓄積 98.8m3/ha | 周囲測量図 8.29ha |
|  | 集運材 | 667 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 251～300m木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 森林整備面積分 8.29ha×98.8m3/ha×0.814(利用率) =666.71m3≒667m3 |
| S-6 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.27 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径10cm ～12cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.27ha |
|  | 造材 | 4 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.05 | 伐採材積 森林整備面積分 0.27ha×16.0m3/ha×0.814(利用率) =3.52m3≒4m3 |
|  | 集運材 | 4 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 401～450m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-7 | 更新伐 (広葉樹受光伐) | 0.78 | ha | 成立本数 2,200本/ha 直径区分11cm 樹高区分12m 伐採率61～75% 傾斜区分 20°以下 難易度 易 伐採木蓄積 90.0m3/ha | 周囲測量図 0.78ha |
|  | 集運材 | 57 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 51～100m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 森林整備面積分 0.78ha×90.0m3/ha×0.814(利用率) =57.14m3≒57m3 |
| S-8 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.84 | ha | ヒノキ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径14cm 14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.84ha |
|  | 造材 | 29 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.10 | 伐採材積 森林整備面積分 0.84ha×42.5m3/ha×0.814(利用率) =29.06m3≒29m3 |
|  | 集運材 | 29 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 251～300m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-9 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.23 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径17cm 14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.23ha |
|  | 造材 | 6 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.10 | 伐採材積 森林整備面積分 0.23ha×30.0m3/ha×0.814(利用率) =5.62m3≒6m3 |
|  | 集運材 | 6 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 351～400m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-10 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.11 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径15cm 14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.11ha |
|  | 造材 | 5 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.15 | 伐採材積 森林整備面積分 0.11ha×52.0m3/ha×0.814(利用率) =4.66m3≒5m3 |
|  | 集運材 | 5 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 401～450m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-11 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.07 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径14cm 14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.07ha |
|  | 造材 | 3 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.10 | 伐採材積 森林整備面積分 0.07ha×44.0m3/ha×0.814(利用率) =2.51m3≒3m3 |
|  | 集運材 | 3 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 351～400m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-12 | 間伐 (アカマツ本数調整伐) | 9.26 | ha | アカマツ 胸高直径18cm 伐採本数区分 501～600本/ha 傾斜区分0～25° つる区分 少 | 周囲測量図 9.26ha |
|  | 集運材 | 478 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 851～900m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 (距離が750m以上なので見積書を依頼する) 森林整備面積分 9.26ha×63.4m3/ha×0.814(利用率) =477.88m3≒478m3 |
|  | 灌木類除去 (除伐) | 9.26 | ha | 101束以上200束以下 勾配0°～14° つる区分 小 |  |
| S-13 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.14 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径21cm 20～24cm 間伐率20～29% | 周囲測量図 0.14ha |
|  | 造材 | 17 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.35 | 伐採材積 森林整備面積分 0.14ha×153.0m3/ha×0.814(利用率) =17.44m3≒17m3 |
|  | 集運材 | 17 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 601～650m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-14 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.45 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径18cm 14～18cm 間伐率20～29% | 周囲測量図 0.45ha |
|  | 造材 | 39 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.25 | 伐採材積 森林整備面積分 0.45ha×107.0m3/ha×0.814(利用率) =39.19m3≒39m3 |
|  | 集運材 | 39 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 701～750m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-15 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 2.78 | ha | スギ 成立本数 2,201～2,600本/ha 胸高直径14cm 14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 2.78ha |
|  | 造材 | 179 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.10 | 伐採材積 森林整備面積分 2.78ha×79.3m3/ha×0.814(利用率) =179.45m3≒179m3 |
|  | 集運材 | 179 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 501～550m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-16 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 3.39 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径21cm 20～24cm 間伐率20～29% | 周囲測量図 3.39ha |
|  | 造材 | 383 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.25 | 伐採材積 森林整備面積分 3.39ha×138.7m3/ha×0.814(利用率) =382.74m3≒383m3 |
|  | 集運材 | 383 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 701～750m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-17 | 更新伐 (広葉樹受光伐) | 1.01 | ha | 成立本数 2,400本/ha 直径区分13cm 樹高区分11m 伐採率61～75% 傾斜区分 20°以下 難易度 易 伐採木蓄積 197.7m3/ha | 周囲測量図 1.01ha |
|  | 集運材 | 148 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 201～250m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 森林整備面積分 1.01ha×197.7m3/ha×0.814(利用率) =162.54m3≒163m3 超過材積/超過材積合計×残置材積 62/239=0.259414 0.259414×56=14.5m3≒15m3 163-15=148m3 |
|  |  |  |  |  | 残置材積=15m3 |
| S-18 | 間伐 (アカマツ本数調整伐) | 0.12 | ha | アカマツ 胸高直径17cm 伐採本数区分 401～500本/ha 傾斜区分0～25° つる区分 少 | 周囲測量図 0.12ha |
|  | 集運材 | 7 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 801～850m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 (距離が750m以上なので見積書を依頼する) 森林整備面積分 0.12ha×69.0m3/ha×0.814(利用率) =6.74m3≒7m3 |
|  | 灌木類除去 (除伐) | 0.12 | ha | 101束以上200束以下 勾配0°～14° つる区分 小 |  |
| S-19 | 間伐 (アカマツ本数調整伐) | 0.78 | ha | アカマツ 胸高直径16cm 伐採本数区分 401～500本/ha 傾斜区分0～25° つる区分 少 | 周囲測量図 0.78ha |
|  | 集運材 | 32 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 901～950m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 (距離が750m以上なので見積書を依頼する) 森林整備面積分 0.78ha×50.0m3/ha×0.814(利用率) =31.75m3≒32m3 |
|  | 灌木類除去 (除伐) | 0.78 | ha | 101束以上200束以下 勾配0°～14° つる区分 小 |  |
| S-20 | 更新伐 (広葉樹受光伐) | 1.48 | ha | 成立本数 2,000本/ha 直径区分14cm 樹高区分12m 伐採率61～75% 傾斜区分 20°以下 難易度 中 伐採木蓄積 198.7m3/ha | 周囲測量図 1.48ha |
|  | 集運材 | 218 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 651～700m木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 森林整備面積分 1.48ha×198.7m3/ha×0.814(利用率) =239.38m3≒239m3 超過材積/超過材積合計×残置材積 91/239=0.380753 0.380753×56=21.3m3≒21m3 239-21=218m3 |
|  |  |  |  |  | 残置材積=21m3 |
| S-21 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.46 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径16cm 14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.46ha |
|  | 造材 | 30 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.15 | 伐採材積 森林整備面積分 0.46ha×79.0m3/ha×0.814(利用率) =29.58m3≒30m3 |
|  | 集運材 | 30 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 1,001～1,050m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 (距離が750m以上なので見積書を依頼する) |
| S-22 | 間伐 (アカマツ本数調整伐) | 1.44 | ha | アカマツ 胸高直径14cm 伐採本数区分 401～500本/ha 傾斜区分0～25° つる区分 少 | 周囲測量図 1.44ha |
|  | 集運材 | 50 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 1,001～1,050m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 (距離が750m以上なので見積書を依頼する) 森林整備面積分 1.44ha×42.7m3/ha×0.814(利用率) =50.05m3≒50m3 |
|  | 灌木類除去 (除伐) | 1.44 | ha | 101束以上200束以下 勾配0°～14° つる区分 小 |  |
| S-23 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.23 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径16cm 14～18cm 間伐率20～29% | 周囲測量図 0.23ha |
|  | 造材 | 20 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.25 | 伐採材積 森林整備面積分 0.23ha×105.0m3/ha×0.814(利用率) =19.66m3≒20m3 |
|  | 集運材 | 20 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 551～600m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-24 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 1.32 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径15cm 14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 1.32ha |
|  | 造材 | 90 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.15 | 伐採材積 森林整備面積分 1.32ha×84.0m3/ha×0.814(利用率) =90.26m3≒90m3 |
|  | 集運材 | 90 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 701～750m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-25 | 更新伐 (広葉樹受光伐) | 0.58 | ha | 成立本数 1,900本/ha 直径区分16cm 樹高区分12m 伐採率61～75% 傾斜区分 20°以下 難易度 易 伐採木蓄積 212.5m3/ha | 周囲測量図 0.58ha |
|  | 集運材 | 90 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 551～600m木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 森林整備面積分 0.58ha×212.5m3/ha×0.814(利用率) =100.33m3≒100m3 超過材積/超過材積合計×残置材積 42/239=0.175732 0.175732×56=9.8m3≒10m3 100-10=90m3 |
|  |  |  |  |  | 残置材積=10m3 |
| S-26 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.24 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径25cm 24～26cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.24ha |
|  | 造材 | 38 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.40 | 伐採材積 森林整備面積分 0.24ha×192.0m3/ha×0.814(利用率) =37.51m3≒38m3 |
|  | 集運材 | 38 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 601～650m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-27 | 更新伐 (広葉樹受光伐) | 0.35 | ha | 成立本数 2,300本/ha 直径区分14cm 樹高区分12m 伐採率61～75% 傾斜区分 20°以下 難易度 易 伐採木蓄積 236.0m3/ha | 周囲測量図 0.35ha |
|  | 集運材 | 60 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 551～600m木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 森林整備面積分 0.35ha×236.0m3/ha×0.814(利用率) =67.24m3≒67m3 超過材積/超過材積合計×残置材積 32/239=0.133891 0.133891×56=7.4m3≒7m3 67-7=60m3 |
|  |  |  |  |  | 残置材積=7m3 |
| S-28 | 間伐 (アカマツ本数調整伐) | 0.13 | ha | アカマツ 胸高直径19cm 伐採本数区分 301～400本/ha 傾斜区分0～25° つる区分 少 | 周囲測量図 0.13ha |
|  | 集運材 | 9 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 651～700m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 森林整備面積分 0.13ha×88.0m3/ha×0.814(利用率) =9.31m3≒9m3 |
|  | 灌木類除去 (除伐) | 0.13 | ha | 101束以上200束以下 勾配0°～14° つる区分 小 |  |
| S-29 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.36 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径20cm 20～24cm 間伐率20～29% | 周囲測量図 0.36ha |
|  | 造材 | 43 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.30 | 伐採材積 森林整備面積分 0.36ha×148.0m3/ha×0.814(利用率) =43.37m3≒43m3 |
|  | 集運材 | 43 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 701～750m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-30 | 更新伐 (広葉樹受光伐) | 0.19 | ha | 成立本数 2,000本/ha 直径区分13cm 樹高区分10m 伐採率61～75% 傾斜区分 20°以下 難易度 易 伐採木蓄積 156.0m3/ha | 周囲測量図 0.19ha |
|  | 集運材 | 23 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 551～600m木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 森林整備面積分 0.19ha×156.0m3/ha×0.814(利用率) =24.13m3≒24m3 超過材積/超過材積合計×残置材積 5/239=0.020921 0.020921×56=1.2m3≒1m3 24-1=23m3 |
|  |  |  |  |  | 残置材積=1m3 |
| S-31 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.30 | ha | スギ 成立本数 1,800～2,200本/ha 胸高直径14cm 14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.30ha |
|  | 造材 | 16 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.10 | 伐採材積 森林整備面積分 0.30ha×66.0m3/ha×0.814(利用率) =16.12m3≒16m3 |
|  | 集運材 | 16 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 601～650m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-32 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.28 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径16cm 14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.28ha |
|  | 造材 | 21 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.20 | 伐採材積 森林整備面積分 0.28ha×93.0m3/ha×0.814(利用率) =21.20m3≒21m3 |
|  | 集運材 | 21 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 701～750m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-33 | 間伐 (アカマツ本数調整伐) | 0.14 | ha | アカマツ 胸高直径11cm 伐採本数区分 501～600本/ha 傾斜区分0～25° つる区分 少 | 周囲測量図 0.14ha |
|  | 集運材 | 3 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 701～750m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 森林整備面積分 0.14ha×26.0m3/ha×0.814(利用率) =2.96m3≒3m3 |
|  | 灌木類除去 (除伐) | 0.52 | ha | 101束以上200束以下 勾配0°～14° つる区分 小 |  |
| S-34 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.52 | ha | スギ 成立本数 1,801～2,200本/ha 胸高直径16cm 14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.52ha |
|  | 造材 | 42 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.15 | 伐採材積 森林整備面積分 0.52ha×98.5m3/ha×0.814(利用率) =41.69m3≒42m3 |
|  | 集運材 | 42 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 801～850m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 (距離が750m以上なので見積書を依頼する) |

(2)森林作業道

| 箇所 | 項 目 | 数量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-1 既存 新規 | 作業道延長 | 580 | m | 幅員3.0m、既存・新規 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 1,450.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 580m×2.5m |
|  | 砂利 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 145 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 580m×2.5m×0.1m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 145 | m3 | 片道0.29km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 580m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 13 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 計説明に記載 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山) | 174 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 580m×0.3 |
|  | ブルドーザ敷均し | 174 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 580m×0.3 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 174 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 580m×0.3 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 464 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 580m×0.8 |
|  | ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開 | 1,772.0 | m2 | 普通作業員 伐開あり・除根あり | 354.4m×5.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 1,772.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 354.4m×5.0 |
| R-2 既存 | 作業道延長 | 81 | m | 幅員3.0m、既存 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 202.5 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 81m×2.5m |
|  | 砂利 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 20 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 81m×2.5m×0.1m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 20 | m3 | 片道0.18km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 81m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 2 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山) | 8 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 掘削、良好、180° | 81m×0.1 |
|  | ブルドーザ敷均し | 8 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 81m×0.1 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 8 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 81m×0.1 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 16.2 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 81m×0.2 |
| R-3 新規 | 作業道延長 | 128 | m | 幅員3.0m、平均25°以下 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 320.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 128m×2.5m |
|  | 砂利 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 32 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 128m×2.5m×0.1m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 32 | m3 | 片道0.32km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 128m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 3 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山) | 77 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 掘削、良好、180° | 128m×0.6 |
|  | ブルドーザ敷均し | 77 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 128m×0.6 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 77 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 128m×0.6 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 153.6 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 128m×1.2 |
|  | ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開 | 640.0 | m2 | 普通作業員 伐開あり・除根あり | 128m×5.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 640.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 128m×5.0 |
| R-4 既存 | 作業道延長 | 282 | m | 幅員3.0m、既存 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 705.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 282m×2.5m |
|  | 砂利 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 71 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 282m×2.5m×0.1m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 71 | m3 | 片道0.23km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 282m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 6 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山) | 56 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 掘削、良好、180° | 282.0m×0.2 |
|  | ブルドーザ敷均し | 56 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 282.0m×0.2 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 56 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 282.0m×0.2 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 141.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 282.0m×0.5 |
|  | ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開 | 1,410.0 | m2 | 普通作業員 伐開あり・除根あり | 282.0m×5.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 1,410.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 282.0m×5.0 |
| R-5 新規 | 作業道延長 | 92 | m | 幅員3.0m、平均25°以下 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 230.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 92m×2.5m |
|  | 砂利 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 23 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 92m×2.5m×0.1m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 23 | m3 | 片道0.22km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 92m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 2 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山) | 18 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 掘削、良好、180° | 92m×0.2 |
|  | ブルドーザ敷均し | 18 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 92m×0.2 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 18 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 92m×0.2 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 46.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 92m×0.5 |
|  | ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開 | 460.0 | m2 | 普通作業員 伐開あり・除根あり | 92m×5.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 460.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 92m×5.0 |
| R-6 新規 | 作業道延長 | 492 | m | 幅員3.0m、平均25°以下 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 1,230.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 492m×2.5m |
|  | 砂利 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 123 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 492m×2.5m×0.1m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 123 | m3 | 片道0.53km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 492m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 9 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | 洗越工 | 2 | 箇所 | L=6m,片道0.67km | 設計説明に記載 |
|  | 栗石 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 24 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 掘削、良好、180° | 標準図参照 2×12 |
|  | 不整地運搬車運搬 | 24 | m3 | 片道0.66km 砂利、玉石類 | 標準図参照 2×12 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山) | 148 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 掘削、良好、180° | 492m×0.3 |
|  | ブルドーザ敷均し | 148 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 492m×0.3 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 148 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 492m×0.3 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 393.6 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 492m×0.8 |
|  | ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開 | 2,460.0 | m2 | 普通作業員 伐開あり・除根あり | 492m×5.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 2,460.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 492m×5.0 |
| R-7 新規 | 作業道延長 | 110 | m | 幅員3.0m、平均25°以下 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 275.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 110m×2.5m |
|  | 砂利 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 28 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 110m×2.5m×0.1m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 28 | m3 | 片道0.43km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 110m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 2 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | 暗渠工 | 1 | 箇所 | L=8m,φ=600mm,片道0.40km | 標準図参照 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山) | 22 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 掘削、良好、180° | 110m×0.2 |
|  | ブルドーザ敷均し | 22 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 110m×0.2 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 22 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 110m×0.2 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 55.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 110m×0.5 |
|  | ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開 | 550.0 | m2 | 普通作業員 伐開あり・除根あり | 110m×5.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 550.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 110m×5.0 |
| R-8 新規 | 作業道延長 | 712 | m | 幅員3.0m、平均25°以下 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 1,780.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 712m×2.5m |
|  | 砂利 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 178 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 712m×2.5m×0.1m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 178 | m3 | 片道0.78km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 712m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 17 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | 洗越工 | 3 | 箇所 | L=6m,片道0.59km | 設計説明に記載 |
|  | 栗石 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 36 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 標準図参照 3×12 |
|  | 不整地運搬車運搬 | 36 | m3 | 片道0.72km 砂利、玉石類 | 標準図参照 3×12 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山) | 214 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 掘削、良好、180° | 712m×0.3 |
|  | ブルドーザ敷均し | 214 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 712m×0.3 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 214 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 712m×0.3 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 569.6 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 712m×0.8 |
|  | ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開 | 3,560.0 | m2 | 普通作業員 伐開あり・除根あり | 712m×5.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 3,560.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 712m×5.0 |
| R-9 新規 | 作業道延長 | 174 | m | 幅員3.0m、平均25°以下 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 435.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 174m×2.5m |
|  | 砂利 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 44 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 174m×2.5m×0.1m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 44 | m3 | 片道1.04km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 174m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 3 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山) | 104 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 掘削、良好、180° | 174m×0.6 |
|  | ブルドーザ敷均し | 104 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 174m×0.6 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 104 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 174m×0.6 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 208.8 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 174m×1.2 |
|  | ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開 | 870.0 | m2 | 普通作業員 伐開あり・除根あり | 174m×5.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 870.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 174m×5.0 |
| R-10 新規 | 作業道延長 | 185 | m | 幅員3.0m、平均25°以下 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 462.5 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 185m×2.5m |
|  | 砂利 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 46 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 185m×2.5m×0.1m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 46 | m3 | 片道1.05km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 185m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 4 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山) | 111 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 掘削、良好、180° | 185m×0.6 |
|  | ブルドーザ敷均し | 111 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 185m×0.6 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 111 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 185m×0.6 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 222.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 185m×1.2 |
|  | ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開 | 925.0 | m2 | 普通作業員 伐開あり・除根あり | 185m×5.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 925.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 185m×5.0 |
| R-11 新規 | 作業道延長 | 594 | m | 幅員3.0m、平均25°以下 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 1,485.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 594m×2.5m |
|  | 砂利 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 149 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 594m×2.5m×0.1m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 149 | m3 | 片道0.88km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 594m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 13 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | 洗越工 | 2 | 箇所 | L=6m,片道0.86km | 設計説明に記載 |
|  | 栗石 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 24 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 標準図参照 2×12 |
|  | 不整地運搬車運搬 | 24 | m3 | 片道0.88km 砂利、玉石類 | 標準図参照 2×12 |
|  | 暗渠工 | 1 | 箇所 | L=8m,φ=600mm,片道0.87km | 標準図参照 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山) | 475 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 掘削、良好、180° | 594m×0.8 |
|  | ブルドーザ敷均し | 475 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 594m×0.8 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 475 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 594m×0.8 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 1,188.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 594m×2.0 |
|  | ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開 | 2,970.0 | m2 | 普通作業員 伐開あり・除根あり | 594m×5.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 2,970.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 594m×5.0 |
| R-12 新規 | 作業道延長 | 305 | m | 幅員3.0m、平均25°以下 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 762.5 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 305m×2.5m |
|  | 砂利 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 76 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 305m×2.5m×0.1m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 76 | m3 | 片道1.04km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 305m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 6 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 1,485.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 594m×2.5m |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山) | 183 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 掘削、良好、180° | 305m×0.6 |
|  | ブルドーザ敷均し | 183 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 305m×0.6 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 183 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 305m×0.6 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 366.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 305m×1.2 |
|  | ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開 | 1,525.0 | m2 | 普通作業員 伐開あり・除根あり | 305m×5.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 1,525.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 305m×5.0 |
| R-13 新規 | 作業道延長 | 197 | m | 幅員3.0m、平均25°以下 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 492.5 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 197m×2.5m |
|  | 砂利 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 49 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 197m×2.5m×0.1m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 49 | m3 | 片道1.09km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 197m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 5 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山) | 59 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 掘削、良好、180° | 197m×0.3 |
|  | ブルドーザ敷均し | 59 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 197m×0.3 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 59 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 197m×0.3 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 157.6 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 197m×0.8 |
|  | ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開 | 985.0 | m2 | 普通作業員 伐開あり・除根あり | 197m×5.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 985.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 197m×5.0 |
| R-14 新規 | 作業道延長 | 303 | m | 幅員3.0m、平均25°以下 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 757.5 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 303m×2.5m |
|  | 砂利 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 76 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 303m×2.5m×0.1m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 76 | m3 | 片道0.77km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 303m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 6 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | 洗越工 | 1 | 箇所 | L=6m,片道0.88km | 設計説明に記載 |
|  | 栗石 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 12 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 標準図参照 |
|  | 不整地運搬車運搬 | 12 | m3 | 片道0.67km 砂利、玉石類 | 標準図参照 |
|  | 暗渠工 | 1 | 箇所 | L=8m,φ=600mm,片道0.77km | 標準図参照 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山) | 61 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 掘削、良好、180° | 303m×0.2 |
|  | ブルドーザ敷均し | 61 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 303m×0.2 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 61 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 303m×0.2 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 151.5 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 303m×0.5 |
|  | ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開 | 1,515.0 | m2 | 普通作業員 伐開あり・除根あり | 303m×5.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 1,515.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 303m×5.0 |
| R-15 新規 | 作業道延長 | 129 | m | 幅員3.0m、平均25°以下 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 322.5 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 129m×2.5m |
|  | 砂利 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 32 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 129m×2.5m×0.1m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 32 | m3 | 片道0.74km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 129m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 3 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | 洗越工 | 1 | 箇所 | L=6m,片道0.68km | 設計説明に記載 |
|  | 栗石 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 12 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 標準図参照 |
|  | 不整地運搬車運搬 | 12 | m3 | 片道0.70km 砂利、玉石類 | 標準図参照 |
|  | 暗渠工 | 1 | 箇所 | L=8m,φ=600mm,片道0.74km | 標準図参照 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山) | 39 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 掘削、良好、180° | 129m×0.3 |
|  | ブルドーザ敷均し | 39 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 129m×0.3 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 39 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 129m×0.3 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 103.2 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 129m×0.8 |
|  | ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開 | 645.0 | m2 | 普通作業員 伐開あり・除根あり | 129m×5.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 645.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 129m×5.0 |
| R-16 新規 | 作業道延長 | 135 | m | 幅員3.0m、既存 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 337.5 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 135m×2.5m |
|  | 砂利 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 34 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 135m×2.5m×0.1m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 34 | m3 | 片道0.88km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 135m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 4 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山) | 81 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 掘削、良好、180° | 135m×0.6 |
|  | ブルドーザ敷均し | 81 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 135m×0.6 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 81 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 135m×0.6 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 162.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 135m×1.2 |
|  | ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開 | 675.0 | m2 | 普通作業員 伐開あり・除根あり | 135m×5.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 675.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 135m×5.0 |

※不整地運搬車運搬は(山土場)D-1からの距離。

(3)林業用施設

| 箇所 | 項 目 | 数量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-2 作業ポイント 10° | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山) | 13 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 1.0×12.0＋1.0/2×2.0 |
|  | ブルドーザ敷均し | 13 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 1.0×12.0＋1.0/2×2.0 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 13 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 1.0×12.0＋1.0/2×2.0 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 52.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
|  | 砂利 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 5 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 52×0.1=5.2≒5 |
|  | 不整地運搬車運搬 | 5 | m3 | 片道0.57km 砂利、玉石類 | 52×0.1=5.2≒5 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 15.6 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 1.2×12.0＋1.2/2×2.0 |
|  | ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開 | 39.0 | m2 | 普通作業員 伐開なし・除根あり | 3.0×12.0＋3.0/2×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 39.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 普通作業員 | 3.0×12.0＋3.0/2×2.0 |
| D-3 作業ポイント 5° | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山) | 5 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 0.4×12.0＋0.4/2×2.0 |
|  | ブルドーザ敷均し | 5 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 0.4×12.0＋0.4/2×2.0 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 5 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 0.4×12.0＋0.4/2×2.0 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 52.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
|  | 砂利 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 5 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 52×0.1=5.2≒5 |
|  | 不整地運搬車運搬 | 5 | m3 | 片道0.21km 砂利、玉石類 | 52×0.1=5.2≒5 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 7.8 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 0.6×12.0＋0.6/2×2.0 |
|  | ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開 | 39.0 | m2 | 普通作業員 伐開なし・除根あり | 3.0×12.0＋3.0/2×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 39.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 普通作業員 | 3.0×12.0＋3.0/2×2.0 |
| D-4 作業ポイント 10° | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山) | 13 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 1.0×12.0＋1.0/2×2.0 |
|  | ブルドーザ敷均し | 13 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 1.0×12.0＋1.0/2×2.0 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 5 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 1.0×12.0＋1.0/2×2.0 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 52.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
|  | 砂利 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 5 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 52×0.1=5.2≒5 |
|  | 不整地運搬車運搬 | 5 | m3 | 片道0.37km 砂利、玉石類 | 52×0.1=5.2≒5 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 15.6 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 1.2×12.0＋1.2/2×2.0 |
|  | ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開 | 39.0 | m2 | 普通作業員 伐開なし・除根あり | 3.0×12.0＋3.0/2×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 39.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 普通作業員 | 3.0×12.0＋3.0/2×2.0 |
| D-5 作業ポイント 5° | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山) | 5 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 0.4×12.0＋0.4/2×2.0 |
|  | ブルドーザ敷均し | 5 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 0.4×12.0＋0.4/2×2.0 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 5 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 0.4×12.0＋0.4/2×2.0 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 52.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
|  | 砂利 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 5 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 52×0.1=5.2≒5 |
|  | 不整地運搬車運搬 | 5 | m3 | 片道0.36km 砂利、玉石類 | 52×0.1=5.2≒5 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 7.8 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 0.6×12.0＋0.6/2×2.0 |
|  | ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開 | 39.0 | m2 | 普通作業員 伐開なし・除根あり | 3.0×12.0＋3.0/2×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 39.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 普通作業員 | 3.0×12.0＋3.0/2×2.0 |
| D-6 作業ポイント 15° | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山) | 27 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 2.1×12.0＋2.1/2×2.0 |
|  | ブルドーザ敷均し | 27 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 2.1×12.0＋2.1/2×2.0 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 27 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 2.1×12.0＋2.1/2×2.0 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 52.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
|  | 砂利 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 5 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 52×0.1=5.2≒5 |
|  | 不整地運搬車運搬 | 5 | m3 | 片道0.17km 砂利、玉石類 | 52×0.1=5.2≒5 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 26.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 2.0×12.0＋2.0/2×2.0 |
|  | ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開 | 52.0 | m2 | 普通作業員 伐開なし・除根あり | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 52.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 普通作業員 | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
| D-7 作業ポイント 5° | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山) | 5 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 0.4×12.0＋0.4/2×2.0 |
|  | ブルドーザ敷均し | 5 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 0.4×12.0＋0.4/2×2.0 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 5 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 0.4×12.0＋0.4/2×2.0 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 52.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
|  | 砂利 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 5 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 52×0.1=5.2≒5 |
|  | 不整地運搬車運搬 | 5 | m3 | 片道0.76km 砂利、玉石類 | 52×0.1=5.2≒5 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 7.8 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 0.6×12.0＋0.6/2×2.0 |
|  | ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開 | 39.0 | m2 | 普通作業員 伐開なし・除根あり | 3.0×12.0＋3.0/2×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 39.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 普通作業員 | 3.0×12.0＋3.0/2×2.0 |
| D-8 作業ポイント 5° | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山) | 5 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 0.4×12.0＋0.4/2×2.0 |
|  | ブルドーザ敷均し | 5 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 0.4×12.0＋0.4/2×2.0 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 5 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 0.4×12.0＋0.4/2×2.0 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 52.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
|  | 砂利 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 5 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 52×0.1=5.2≒5 |
|  | 不整地運搬車運搬 | 5 | m3 | 片道0.47km 砂利、玉石類 | 52×0.1=5.2≒5 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 7.8 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 0.6×12.0＋0.6/2×2.0 |
|  | ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開 | 39.0 | m2 | 普通作業員 伐開なし・除根あり | 3.0×12.0＋3.0/2×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 39.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 普通作業員 | 3.0×12.0＋3.0/2×2.0 |
| D-9 作業ポイント 10° | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山) | 13 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 1.0×12.0＋1.0/2×2.0 |
|  | ブルドーザ敷均し | 13 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 1.0×12.0＋1.0/2×2.0 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 5 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 1.0×12.0＋1.0/2×2.0 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 52.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
|  | 砂利 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 5 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 52×0.1=5.2≒5 |
|  | 不整地運搬車運搬 | 5 | m3 | 片道1.13km 砂利、玉石類 | 52×0.1=5.2≒5 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 15.6 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 1.2×12.0＋1.2/2×2.0 |
|  | ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開 | 39.0 | m2 | 普通作業員 伐開なし・除根あり | 3.0×12.0＋3.0/2×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 39.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 普通作業員 | 3.0×12.0＋3.0/2×2.0 |
| D-10 作業ポイント 20° | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山) | 36 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 2.8×12.0＋2.8/2×2.0 |
|  | ブルドーザ敷均し | 36 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 2.8×12.0＋2.8/2×2.0 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 36 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 2.8×12.0＋2.8/2×2.0 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 52.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
|  | 砂利 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 5 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 52×0.1=5.2≒5 |
|  | 不整地運搬車運搬 | 5 | m3 | 片道1.12km 砂利、玉石類 | 52×0.1=5.2≒5 |
|  | 機械法面仕上げ(切土法面整形) | 26.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 2.0×12.0＋2.0/2×2.0 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 42.9 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 3.3×12.0＋3.3/2×2.0 |
|  | ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開 | 78.0 | m2 | 普通作業員 伐開なし・除根あり | 6.0×12.0＋6.0/2×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 78.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 普通作業員 | 6.0×12.0＋6.0/2×2.0 |
| D-11 作業ポイント 25° | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山) | 65 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 5.0×12.0＋5.0/2×2.0 |
|  | ブルドーザ敷均し | 65 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 5.0×12.0＋5.0/2×2.0 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 65 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 5.0×12.0＋5.0/2×2.0 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 52.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
|  | 砂利 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 5 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 52×0.1=5.2≒5 |
|  | 不整地運搬車運搬 | 5 | m3 | 片道1.13km 砂利、玉石類 | 52×0.1=5.2≒5 |
|  | 機械法面仕上げ(切土法面整形) | 39.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 3.0×12.0＋3.0/2×2.0 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 66.3 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 5.1×12.0＋5.1/2×2.0 |
|  | ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開 | 104.0 | m2 | 普通作業員 伐開なし・除根あり | 8.0×12.0＋8.0/2×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 104.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 普通作業員 | 8.0×12.0＋8.0/2×2.0 |
| D-12 作業ポイント 25° | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山) | 65 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 5.0×12.0＋5.0/2×2.0 |
|  | ブルドーザ敷均し | 65 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 5.0×12.0＋5.0/2×2.0 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 65 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 5.0×12.0＋5.0/2×2.0 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 52.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
|  | 砂利 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 5 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 52×0.1=5.2≒5 |
|  | 不整地運搬車運搬 | 5 | m3 | 片道1.16km 砂利、玉石類 | 52×0.1=5.2≒5 |
|  | 機械法面仕上げ(切土法面整形) | 39.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 3.0×12.0＋3.0/2×2.0 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 66.3 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 5.1×12.0＋5.1/2×2.0 |
|  | ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開 | 104.0 | m2 | 普通作業員 伐開なし・除根あり | 8.0×12.0＋8.0/2×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 104.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 普通作業員 | 8.0×12.0＋8.0/2×2.0 |
| D-13 作業ポイント 15° | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山) | 27 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 2.1×12.0＋2.1/2×2.0 |
|  | ブルドーザ敷均し | 27 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 2.1×12.0＋2.1/2×2.0 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 27 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 2.1×12.0＋2.1/2×2.0 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 52.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
|  | 砂利 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 5 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 52×0.1=5.2≒5 |
|  | 不整地運搬車運搬 | 5 | m3 | 片道1.18km 砂利、玉石類 | 52×0.1=5.2≒5 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 26.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 2.0×12.0＋2.0/2×2.0 |
|  | ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開 | 52.0 | m2 | 普通作業員 伐開なし・除根あり | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 52.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 普通作業員 | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
| D-14 作業ポイント 5° | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山) | 5 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 0.4×12.0＋0.4/2×2.0 |
|  | ブルドーザ敷均し | 5 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 0.4×12.0＋0.4/2×2.0 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 5 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 0.4×12.0＋0.4/2×2.0 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 52.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
|  | 砂利 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 5 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 52×0.1=5.2≒5 |
|  | 不整地運搬車運搬 | 5 | m3 | 片道1.07km 砂利、玉石類 | 52×0.1=5.2≒5 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 7.8 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 0.6×12.0＋0.6/2×2.0 |
|  | ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開 | 39.0 | m2 | 普通作業員 伐開なし・除根あり | 3.0×12.0＋3.0/2×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 39.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 普通作業員 | 3.0×12.0＋3.0/2×2.0 |
| D-15 作業ポイント 15° | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山) | 27 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 2.1×12.0＋2.1/2×2.0 |
|  | ブルドーザ敷均し | 27 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 2.1×12.0＋2.1/2×2.0 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 27 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 2.1×12.0＋2.1/2×2.0 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 52.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
|  | 砂利 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 5 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 52×0.1=5.2≒5 |
|  | 不整地運搬車運搬 | 5 | m3 | 片道0.91km 砂利、玉石類 | 52×0.1=5.2≒5 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 26.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 2.0×12.0＋2.0/2×2.0 |
|  | ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開 | 52.0 | m2 | 普通作業員 伐開なし・除根あり | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 52.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 普通作業員 | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
| D-16 作業ポイント 5° | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山) | 5 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 0.4×12.0＋0.4/2×2.0 |
|  | ブルドーザ敷均し | 5 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 0.4×12.0＋0.4/2×2.0 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 5 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 0.4×12.0＋0.4/2×2.0 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 52.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
|  | 砂利 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 5 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 52×0.1=5.2≒5 |
|  | 不整地運搬車運搬 | 5 | m3 | 片道0.80km 砂利、玉石類 | 52×0.1=5.2≒5 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 7.8 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 0.6×12.0＋0.6/2×2.0 |
|  | ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開 | 39.0 | m2 | 普通作業員 伐開なし・除根あり | 3.0×12.0＋3.0/2×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 39.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 普通作業員 | 3.0×12.0＋3.0/2×2.0 |
| D-17 作業ポイント 15° | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山) | 27 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 2.1×12.0＋2.1/2×2.0 |
|  | ブルドーザ敷均し | 27 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 2.1×12.0＋2.1/2×2.0 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 27 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 2.1×12.0＋2.1/2×2.0 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 52.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
|  | 砂利 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 5 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 52×0.1=5.2≒5 |
|  | 不整地運搬車運搬 | 5 | m3 | 片道0.94km 砂利、玉石類 | 52×0.1=5.2≒5 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 26.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 2.0×12.0＋2.0/2×2.0 |
|  | ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開 | 52.0 | m2 | 普通作業員 伐開なし・除根あり | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 52.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 普通作業員 | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |

※不整地運搬車運搬は(山土場)D-1からの距離。

(4)拡散防止対策

| 箇所 | 項 目 | 数 量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-1 | 丸太筋工 | 28.50 | m | L=0.75m,H=0.60m | 計画平面図 等高線上に設置(1段施工) |
| H-2 | 丸太筋工 | 51.00 | m | L=0.75m,H=0.60m | 計画平面図 等高線上に設置(1段施工) |
| H-3 | 丸太筋工 | 30.00 | m | L=0.75m,H=0.60m | 計画平面図 等高線上に設置(1段施工) |
| H-4 | 丸太筋工 | 30.00 | m | L=0.75m,H=0.60m | 計画平面図 等高線上に設置(1段施工) |
| H-5 | 丸太筋工 | 54.00 | m | L=0.75m,H=0.60m | 計画平面図 等高線上に設置(1段施工) |
| H-6 | 丸太筋工 | 16.50 | m | L=0.75m,H=0.60m | 計画平面図 等高線上に設置(1段施工) |
| H-7 | 丸太筋工 | 27.00 | m | L=0.75m,H=0.60m | 計画平面図 等高線上に設置(1段施工) |
| H-8 | 丸太筋工 | 12.00 | m | L=0.75m,H=0.60m | 計画平面図 等高線上に設置(1段施工) |
| 計 |  | 249.00 | m |  |  |

(5)放射性物質対策

| 箇所 | 地区 | 項 目 | 数 量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-1 | S-12 | 枝葉等の集積 | 9.26 | ha | 雑灌木21～30°、7束～9束以下 | 棚積み |
| E-2 | S-13 |  | 0.14 |  | 雑灌木21～30°、1束～3束以下 | 棚積み |
| E-3 | S-14 |  | 0.45 |  | 雑灌木21～30°、1束～3束以下 | 棚積み |
| E-4 | S-15 |  | 2.78 |  | 雑灌木21～30°、4束～6束以下 | 棚積み |
| E-5 | S-21 |  | 0.46 |  | 雑灌木21～30°、4束～6束以下 | 棚積み |
| E-6 | S-22 |  | 1.44 |  | 雑灌木21～30°、7束～9束以下 | 棚積み |
| E-7 | S-30 |  | 0.19 |  | 雑灌木21～30°、1束～3束以下 | 棚積み |
| E-8 | S-32 |  | 0.28 |  | 雑灌木21～30°、4束～6束以下 | 棚積み |
| E-9 | S-33 |  | 0.14 |  | 雑灌木21～30°、7束～9束以下 | 棚積み |
| E-10 | S-34 |  | 0.52 |  | 雑灌木21～30°、7束～9束以下 | 棚積み |
| 合計 |  |  | 15.66 | ha |  |  |

(6)放射線測定

| 箇所 | 項 目 | 数 量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全体 | 線量率測定 (整備前) | 38 | 点 | 1点/ha | CsI 森林整備面積37.91ha |
|  | 線量率測定 (整備後) | 38 | 点 | 1点/ha | CsI 森林整備面積37.91ha |
|  | 線量率測定 (市場) | 209 | 台 | 11t積みトラック 152台+91台=243台 | 南東北市場 |

(7)枝葉等処理

| 箇所 | 項 目 | 数 量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 間 伐 | 幹材の運搬 (市場への運搬) | 1,552 113 | m3 台 | 11t積みトラック (13.8m3/台) 20km以下 | S-1～S-3,S-6,S-8～S-16 S-18～S-19,S-21～S-24 S-26,S-28～S-29, S-31～S-34 台数 1,552/13.8m3= 112.5≒113台(切上げ) 運搬距離 南東北市場 20.0km |
|  | 木材積み下ろし(積み込み分) | 1,552 | m3 |  |  |
|  | 木材積み下ろし(積み下ろし分) | 1,552 | m3 |  |  |
| 更 新 伐 | 幹材の運搬 (市場への運搬) | 1,321 96 | m3 台 | 11t積みトラック (13.8m3/台) 20km以下 | S-4,S-5,S-7,S-20, S-25,S-27,S-30 台数 1,321 1,321/13.8m3= 95.7≒96台(切上げ) 運搬距離 南東北市場 20.0km |
|  | 木材積み下ろし(積み込み分) | 1,321 | m3 |  |  |
|  | 木材積み下ろし(積み下ろし分) | 1,321 | m3 |  |  |
|  | 残置材積 | 56 | m3 |  | 56m3 |