設 計 計 算 書

1.数量集計表

| 施業区分 | 項目 | 数 量 |  | 単位 | 規 格 | 区 分 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 当 初 | 変 更 |  |  |  |  |
| 森林整備 | 間伐 | (16.02) 15.48 |  | ha | スギ アカマツ | 森林整備 | (実測) S-12～S-16 |
|  | 造材(利用材積) | 1,045 |  | m3 | 〃 | 森林整備 | 同上 |
|  | 集運材 | 1,045 |  | m3 | 〃 | 森林整備 | 同上 |
|  | 更新伐 | (1.01) 0.96 |  | ha | 広葉樹 | 森林整備 | S-17 |
|  | 集運材 | 96 |  | m3 | 〃 | 森林整備 | S-17 |
|  | 残置材積 | 59 |  | m3 | 〃 | 森林整備 | 同上 |
| 森林作業道 | 土工 | 3路線 1,096.0 |  | m | R-11～R-13 幅員3.0m | 森林整備 | S-12～S-15 |
|  | 敷砂利 | 3路線 1,096.0 |  | m | 砂利幅2.5m 砂利厚10cm | 森林整備 | 同上 |
|  |  | 274 |  | m3 |  |  |  |
|  | 木製路面排水工 | 57 |  | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 森林整備 | 同上 |
|  | 暗渠工 | 3 |  | 箇所 | L=8mφ600 | 森林整備 | R-11 |
| 林業用施設 | 作業ポイント | 3 |  | 箇所 | D-12～D-14 | 森林整備 | R-11～R-13 |
| 拡散防止対策 | 丸太筋工 | 4箇所 139.50 |  | m | L=0.75 H=0.60 | 放射性物質対策 | S-7,S-16,S-23 |
| 放射線測定 | 線量測定 (整備前) | 17 |  | 点 | 1点/ha | 放射性物質対策 | Nal |
|  | 線量測定 (整備後) | 17 |  | 点 | 1点/ha | 放射性物質対策 | Nal |
|  | 線量測定 (市場) | 83 |  | 台 | 11t積み トラック | 放射性物質対策 | 間伐・更新伐 南東北市場 |
| 仮設費対象外 | 工事施工標示板 | 2 |  | 基 |  |  |  |

- 面積：小数点以下1位止め、延長：m単位、規格：材料等の条件、区分：補助率の区分

備考：現場条件等参考事

2.数量計算書

(1)森林整備

| 箇所 | 項 目 | 数 量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-12 | 間伐 (アカマツ本数調整伐) | 9.19 | ha | アカマツ 胸高直径18cm 伐採本数区分 501～600本/ha 傾斜区分0～25° つる区分 少 | 周囲測量図 9.26ha 作業道開設面積 R-6=24.0m+R-8=34.2m+R-9=77.5m ≒135.7m 幅5m 135.7m×5m=679m2 土場等開設面積 D-9=52m2 679m2+52m2=0.07ha 9.26ha-0.07ha=9.19ha |
|  | 集運材 | 474 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 701～750m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 森林整備面積分 9.19ha×63.4m3/ha×0.814(利用率) =474.27m3≒474m3 |
| S-13 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.14 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径21cm 20～24cm 間伐率20～29% | 周囲測量図 0.14ha |
|  | 造材 | 17 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.35 | 伐採材積 森林整備面積分 0.14ha×153.0m3/ha×0.814(利用率) =17.44m3≒17m3 |
|  | 集運材 | 17 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 601～650m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-14 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.45 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径18cm 14～18cm 間伐率20～29% | 周囲測量図 0.45ha |
|  | 造材 | 39 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.25 | 伐採材積 森林整備面積分 0.45ha×107.0m3/ha×0.814(利用率) =39.19m3≒39m3 |
|  | 集運材 | 39 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 701～750m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-15 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 2.66 | ha | スギ 成立本数 2,601本/ha～ 胸高直径14cm 14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 2.78ha 作業道開設面積 R-6=48.1m+R-8=184.0m≒232.1m 幅5m 232.1m×5m=1,160.5m2≒0.12ha 2.78ha-0.12ha=2.66ha |
|  | 造材 | 172 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.10 | 伐採材積 森林整備面積分 2.66ha×79.3m3/ha×0.814(利用率) =171.70m3≒172m3 |
|  | 集運材 | 172 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 501～550m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-16 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 3.04 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径21cm 20～24cm 間伐率20～29% | 周囲測量図 3.39ha 作業道開設面積 R-6=201.0m+R-8=416.3m+R-9=84.2m ≒701.5m 幅5m 701.5m×5m=3,507.5m2≒0.35ha 3.39ha-0.35ha=3.04ha |
|  | 造材 | 343 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.25 | 伐採材積 森林整備面積分 3.04ha×138.7m3/ha×0.814(利用率) =343.22m3≒343m3 |
|  | 集運材 | 343 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 701～750m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-17 | 更新伐 (広葉樹受光伐) | 0.96 | ha | 成立本数 2,400本/ha 直径区分13cm 樹高区分11m 伐採率61～75% 傾斜区分 20°以下 難易度 易 伐採木蓄積 197.7m3/ha | 周囲測量図 1.01ha 作業道開設面積 R-6=104.6m 幅5m 104.6m×5m=523m2≒0.05ha 1.01ha-0.05ha=0.96ha |
|  | 集運材 | 96 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 201～250m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 森林整備面積分 0.96ha×197.7m3/ha×0.814(利用率) =154.49m3≒155m3 超過材積/超過材積合計×残置材積 59/59=1.00 1.00×59=59m3 155-59=96m3 |
|  |  |  |  |  | 残置材積=59m3 |

(2)森林作業道

| 箇所 | 項 目 | 数量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-11 新規 | 作業道延長 | 594 | m | 幅員3.0m、平均25°以下 | 路線測量図 |
|  | 敷砂利 | 594 | m | 幅2.5m、厚10cm、RC40mm | 設計説明に記載 |
|  | 砂利 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 149 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 594m×2.5m×0.1m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 149 | m3 | 片道0.88km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 594m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 13 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | 暗渠工 | 3 | 箇所 | L=8*3m=24m,φ=600mm,片道0.87km | 標準図参照 |
|  | 不整地運搬車運搬 | 6 | t | 片道0.87km,鋼材,その他,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし |  |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 475 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 地山の掘削、礫質・粘性土 | 594m×0.8 |
|  | 機械土工(敷均し) | 475 | m3 | 路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ3t、普通、 排対型、普通作業員 | 594m×0.8 |
|  | 振動ローラ締固め | 475 | m3 | 路体、ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式、排対型、路体・築堤等 | 594m×0.8 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 1,188.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 594m×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 2,970.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 594m×5.0 |
| R-12 新規 | 作業道延長 | 305 | m | 幅員3.0m、平均25°以下 | 路線測量図 |
|  | 敷砂利 | 305 | m | 幅2.5m、厚10cm、RC40mm | 設計説明に記載 |
|  | 砂利 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 76 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 305m×2.5m×0.1m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 76 | m3 | 片道1.04km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 305m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 6 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 183 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 地山の掘削、礫質・粘性土 | 305m×0.6 |
|  | 機械土工(敷均し) | 183 | m3 | 路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ3t、普通、 排対型、普通作業員 | 305m×0.6 |
|  | 振動ローラ締固め | 183 | m3 | 路体、ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式、排対型、路体・築堤等 | 305m×0.6 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 366.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 305m×1.2 |
|  | 機械伐開(除根) | 1,525.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 305m×5.0 |
| R-13 新規 | 作業道延長 | 197 | m | 幅員3.0m、平均25°以下 | 路線測量図 |
|  | 敷砂利 | 197 | m | 幅2.5m、厚10cm、RC40mm | 設計説明に記載 |
|  | 砂利 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 49 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 197m×2.5m×0.1m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 49 | m3 | 片道1.09km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 197m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 5 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 59 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 地山の掘削、礫質・粘性土 | 197m×0.3 |
|  | 機械土工(敷均し) | 59 | m3 | 路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ3t、普通、 排対型、普通作業員 | 197m×0.3 |
|  | 振動ローラ締固め | 59 | m3 | 路体、ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式、排対型、路体・築堤等 | 197m×0.3 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 157.6 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 197m×0.8 |
|  | 機械伐開(除根) | 985.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 197m×5.0 |

※不整地運搬車運搬は(山土場)D-1からの距離。

(3)林業用施設

| 箇所 | 項 目 | 数量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-12 作業ポイント 25° | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 65 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 5.0×12.0＋5.0/2×2.0 |
|  | 機械土工(敷均し) | 65 | m3 | 路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ15t、良好、 排対型、普通作業員 | 5.0×12.0＋5.0/2×2.0 |
|  | 機械土工(締固め) | 65 | m3 | 路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ15t、良好、 排対型 | 5.0×12.0＋5.0/2×2.0 |
|  | 敷砂利 | 52.0 | m2 | 面積52m2、厚10cm、RC40mm | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
|  | 砂利 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 5 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 52×0.1=5.2≒5 |
|  | 不整地運搬車運搬 | 5 | m3 | 片道1.16km 砂利、玉石類 | 52×0.1=5.2≒5 |
|  | 機械法面仕上げ(切土法面整形) | 39.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 3.0×12.0＋3.0/2×2.0 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 66.3 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 5.1×12.0＋5.1/2×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 104.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 8.0×12.0＋8.0/2×2.0 |
| D-13 作業ポイント 15° | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 27 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 2.1×12.0＋2.1/2×2.0 |
|  | 機械土工(敷均し) | 27 | m3 | 路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ15t、良好、 排対型、普通作業員 | 2.1×12.0＋2.1/2×2.0 |
|  | 機械土工(締固め) | 27 | m3 | 路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ15t、良好、 排対型 | 2.1×12.0＋2.1/2×2.0 |
|  | 敷砂利 | 52.0 | m2 | 面積52m2、厚10cm、RC40mm | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
|  | 砂利 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 5 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 52×0.1=5.2≒5 |
|  | 不整地運搬車運搬 | 5 | m3 | 片道1.18km 砂利、玉石類 | 52×0.1=5.2≒5 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 26.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 2.0×12.0＋2.0/2×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 52.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
| D-14 作業ポイント 5° | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 5 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 0.4×12.0＋0.4/2×2.0 |
|  | 機械土工(敷均し) | 5 | m3 | 路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ15t、良好、 排対型、普通作業員 | 0.4×12.0＋0.4/2×2.0 |
|  | 機械土工(締固め) | 5 | m3 | 路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ15t、良好、 排対型 | 0.4×12.0＋0.4/2×2.0 |
|  | 敷砂利 | 52.0 | m2 | 面積52m2、厚10cm、RC40mm | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
|  | 砂利 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 5 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 52×0.1=5.2≒5 |
|  | 不整地運搬車運搬 | 5 | m3 | 片道1.07km 砂利、玉石類 | 52×0.1=5.2≒5 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 7.8 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 0.6×12.0＋0.6/2×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 39.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 3.0×12.0＋3.0/2×2.0 |

※不整地運搬車運搬は(山土場)D-1からの距離。

(4)拡散防止対策

| 箇所 | 項 目 | 数 量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-1 | 丸太筋工 | 28.50 | m | L=0.75m,H=0.60m | 計画平面図 等高線上に設置(1段施工) |
| H-2 | 丸太筋工 | 51.00 | m | L=0.75m,H=0.60m | 計画平面図 等高線上に設置(1段施工) |
| H-3 | 丸太筋工 | 30.00 | m | L=0.75m,H=0.60m | 計画平面図 等高線上に設置(1段施工) |
| H-4 | 丸太筋工 | 30.00 | m | L=0.75m,H=0.60m | 計画平面図 等高線上に設置(1段施工) |
| 計 |  | 139.50 | m |  |  |

(5)放射線測定

| 箇所 | 項 目 | 数 量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全体 | 線量率測定 (整備前) | 17 | 点 | 1点/ha | ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ 森林整備面積17.03ha |
|  | 線量率測定 (整備後) | 17 | 点 | 1点/ha | ﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ 森林整備面積17.03ha |
|  | 線量率測定 (市場) | 83 | 台 | 11t積みトラック | 南東北市場 |

(6)枝葉等処理

| 箇所 | 項 目 | 数 量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 間 伐 ・ 更 新 伐 | 幹材の運搬 (市場への運搬) | 1,141 83 | m3 台 | 11t積みトラック (13.8m3/台) 30km以下 | 台数 1,141/13.8m3= 82.7≒83台(切上げ) 運搬距離 南東北市場 21.3km |
|  | 木材積み下ろし(積み込み分) | 1,141 | m3 |  |  |
|  | 木材積み下ろし(積み下ろし分) | 1,141 | m3 |  |  |
|  | 残置材積 | 59 | m3 |  | 59m3(広葉樹) |