設 計 計 算 書

1.数量集計表

| 施業区分 | 項目 | 数 量 |  | 単位 | 規 格 | 区 分 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 当 初 | 変 更 |  |  |  |  |
| 森林整備 | 間伐 | 13.46 |  | ha | スギ ヒノキ アカマツ カラマツ | 森林整備 | S-2～S-4 S-6～S-10 S-12～S-14 S-16,17,19,20 S-22～S-28 S-30～S-35 |
|  | 造材(利用材積) | 996 |  | m3 | 〃 | 森林整備 | 同上 |
|  | 集運材 | 996 |  | m3 | 〃 | 森林整備 | 同上 |
|  | 間伐(保育) | 0.42 |  | ha | 広葉樹 | 森林整備 | S-1 |
|  | 更新伐 | 10.97 |  | ha | 広葉樹 | 森林整備 | S-5,S-11,S-15 S-18,S-21,29 |
|  | 集運材 | 956 |  | m3 | 〃 | 森林整備 | 同上 |
| 森林作業道 | 土工 | 12路線 3,260 |  | m | 幅員3.0m | 森林整備 | R-1～R-12 |
|  | 敷砂利 | 12路線 3,260 |  | m | 砂利幅2.5m 砂利厚10cm | 森林整備 | 同上 |
|  |  | 8,150.0 |  | m2 |  |  |  |
|  | 木製路面排水工 | 79 |  | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 森林整備 | 同上 |
|  | 暗渠工 | 1 |  | 箇所 | L=7m,φ300 | 森林整備 | R-5 |
|  |  | 4 |  | 所 | L=8m,φ600 | 森林整備 | R-5,R-6,R-11 |
| 林業用施設 | 山土場 | 1 |  | 箇所 | D-2 | 森林整備 | 既設道路起点 |
|  | 作業ポイント | 11 |  | 箇所 | D-3～D-13 | 森林整備 | R-1～R-12 |
| 拡散防止対策 | 丸太筋工 | 5箇所 243.50 |  | m | L=0.75 H=0.60 | 放射性物質対策 | S-2,S-5,S-17, S-19 |
| 放射性物質対策 | 枝葉等の集積 | 6.28 |  | ha |  | 放射性物質対策 | S-4,S-7,S-16, S-23,S-25～S-28 S-33,S-35 |
| 放射線測定 | 線量測定 (整備前) | 25 |  | 点 | 1点/ha | 放射性物質対策 | Csl |
|  | 線量測定 (整備後) | 25 |  | 点 | 1点/ha | 放射性物質対策 | Csl |
|  | 線量測定 (市場) | 142 |  | 台 | 11t積み トラック | 放射性物質対策 | 間伐・更新伐 南東北市場 |
| 仮設費対象外 | 工事施工標示板 | 2 |  | 基 |  |  |  |

- 面積：小数点以下1位止め、延長：m単位、規格：材料等の条件、区分：補助率の区分

備考：現場条件等参考事

2.数量計算書

(1)森林整備

| 箇所 | 項 目 | 数 量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-1 | 間伐 (保育間伐) | 0.42 | ha | 成立本数 1,500本/ha 直径区分10cm 樹高区分9m 伐採率31～45% 傾斜区分21～30°以下 難易度 中 伐採木蓄積13.1m3/ha | 周囲測量図 0.42ha |
| S-2 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.70 | ha | ヒノキ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.70ha |
|  | 造材 | 50 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.15 | 伐採材積 森林整備面積 0.70ha×87.0m3/ha×0.814(利用率) =49.57m3≒50m3 |
|  | 集運材 | 50 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 651～700m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 |
| S-3 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.24 | ha | スギ 成立本数～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率20～29% | 周囲測量図 0.24ha |
|  | 造材 | 24 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.30 | 伐採材積 森林整備面積 0.24ha×124.0m3/ha×0.814(利用率) =24.22≒24m3 |
|  | 集運材 | 24 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 551～600m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 |
| S-4 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.37 | ha | スギ 成立本数～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率20～29% | 周囲測量図 0.37ha |
|  | 造材 | 28 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.30 | 伐採材積 森林整備面積 0.37ha×94.0m3/ha×0.814(利用率) =28.31≒28m3 |
|  | 集運材 | 28 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 301～350m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 |
| S-5 | 更新伐 (広葉樹受光伐) | 7.55 | ha | 成立本数 2,400本/ha 直径区分11(12)cm 樹高区分10m 伐採率61～75% 傾斜区分 20°以下 難易度 中 伐採木蓄積106.8m3/ha | 周囲測量図 7.55ha |
|  | 集運材 | 656 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 251～300m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 森林整備面積 7.55ha×106.8m3/ha×0.814(利用率) =656.36≒656m3 |
| S-6 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.84 | ha | スギ 成立本数～1,800本/ha 胸高直径26～30cm 間伐率20～29% | 周囲測量図 0.84ha |
|  | 造材 | 80 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.60 | 伐採材積 森林整備面積 0.84ha×116.5m3/ha×0.814(利用率) =79.66≒80m3 |
|  | 集運材 | 80 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 401～450m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 |
| S-7 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.16 | ha | スギ 成立本数～1,800本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率20～29% | 周囲測量図 0.16ha |
|  | 造材 | 4 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.10 | 伐採材積 森林整備面積 0.16ha×32.0m3/ha×0.814(利用率) =4.17≒4m3 |
|  | 集運材 | 4 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 351～400m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 |
| S-8 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.04 | ha | ヒノキ 成立本数2,601本/ha～ 胸高直径～12cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.04ha |
|  | 造材 | 2 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.05 | 伐採材積 森林整備面積 0.04ha×60.0m3/ha×0.814(利用率) =1.95≒2m3 |
|  | 集運材 | 2 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 351～400m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 |
| S-9 | 間伐 (アカマツ本数調整伐) | 0.15 | ha | アカマツ 胸高直径18cm 伐採本数区分 301～400本/ha 傾斜区分0～25° つる区分 無 | 周囲測量図 0.15ha |
|  | 集運材 | 8 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 351～400m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 森林整備面積 0.15ha×64.0m3/ha×0.814(利用率) =7.81≒8m3 |
| S-10 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 2.80 | ha | スギ 成立本数～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 2.80ha |
|  | 造材 | 261 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.05 | 伐採材積 森林整備面積 2.80ha×114.7m3/ha×0.814(利用率) =261.42≒261m3 |
|  | 集運材 | 261 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 601～650m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 |
| S-11 | 更新伐 (広葉樹受光伐) | 0.34 | ha | 成立本数 1,700本/ha 直径区分14cm 樹高区分11m 伐採率76～90% 傾斜区分 20°以下 難易度 易 伐採木蓄積182.0m3/ha | 周囲測量図 0.34ha |
|  | 集運材 | 50 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 251～300m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 森林整備面積 0.34ha×182.0m3/ha×0.814(利用率) =50.37≒50m3 |
| S-12 | 間伐 (アカマツ本数調整伐) | 0.05 | ha | アカマツ 胸高直径34(26)cm 伐採本数区分 100～200本/ha 傾斜区分0～25° つる区分 無 | 周囲測量図 0.05ha |
|  | 集運材 | 7 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 351～400m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 森林整備面積 0.05ha×173.0m3/ha×0.814(利用率) =7.04≒7m3 |
| S-13 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.27 | ha | ヒノキ 成立本数～1,800本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.27ha |
|  | 造材 | 25 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.25 | 伐採材積 森林整備面積 0.27ha×115.0m3/ha×0.814(利用率) =25.27≒25m3 |
|  | 集運材 | 25 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 501～550m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 |
| S-14 | 間伐 (アカマツ本数調整伐) | 0.09 | ha | アカマツ 胸高直径24cm 伐採本数区分 100～200本/ha 傾斜区分0～25° つる区分 無 | 周囲測量図 0.09ha |
|  | 集運材 | 7 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 351～400m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 森林整備面積 0.09ha×102.0m3/ha×0.814(利用率) =7.47≒7m3 |
| S-15 | 更新伐 (広葉樹受光伐) | 1.18 | ha | 成立本数 2,000本/ha 直径区分12cm 樹高区分 9m 伐採率61～75% 傾斜区分 20°以下 難易度 中 伐採木蓄積86.0m3/ha | 周囲測量図 1.18ha |
|  | 集運材 | 83 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 251～300m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 森林整備面積 1.18ha×86.0m3/ha×0.814(利用率) =82.60≒83m3 |
| S-16 | 間伐 (アカマツ本数調整伐) | 1.03 | ha | アカマツ 胸高直径18cm 伐採本数区分 301～400本/ha 傾斜区分0～25° つる区分 無 | 周囲測量図 1.03ha |
|  | 集運材 | 58 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 351～400m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 森林整備面積 1.03ha×69.3m3/ha×0.814(利用率) =58.10≒58m3 |
| S-17 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.48 | ha | ヒノキ 成立本数～1,800本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.48ha |
|  | 造材 | 27 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.10 | 伐採材積 森林整備面積 0.48ha×70.0m3/ha×0.814(利用率) =27.35≒27m3 |
|  | 集運材 | 27 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 451～500m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 |
| S-18 | 更新伐 (広葉樹受光伐) | 1.11 | ha | 成立本数 1,800本/ha 直径区分14cm 樹高区分10m 伐採率76～90% 傾斜区分 20°以下 難易度 中 伐採木蓄積119.7m3/ha | 周囲測量図 1.11ha |
|  | 集運材 | 108 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 251～300m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 森林整備面積 1.11ha×119.7m3/ha×0.814(利用率) =108.15≒108m3 |
| S-19 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.22 | ha | カラマツ 成立本数～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率20～29% | 周囲測量図 0.22ha |
|  | 造材 | 16 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.30 | 伐採材積 森林整備面積 0.22ha×87.0m3/ha×0.814(利用率) =15.58≒16m3 |
|  | 集運材 | 16 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 401～450m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 |
| S-20 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.03 | ha | スギ 成立本数～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.03ha |
|  | 造材 | 2 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.30 | 伐採材積 森林整備面積 0.03ha×84.0m3/ha×0.814(利用率) =2.05≒2m3 |
|  | 集運材 | 2 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 251～300m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 |
| S-21 | 更新伐 (広葉樹受光伐) | 0.20 | ha | 成立本数 2,300本/ha 直径区分13(14)cm 樹高区分11m 伐採率61～75% 傾斜区分 20°以下 難易度 易 伐採木蓄積128.0m3/ha | 周囲測量図 0.20ha |
|  | 集運材 | 21 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離901～950m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 (距離が750m以上なので見積書を依頼する) 森林整備面積 0.20ha×128.0m3/ha×0.814(利用率) =20.84≒21m3 |
| S-22 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.64 | ha | スギ 成立本数～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率20～29% | 周囲測量図 0.64ha |
|  | 造材 | 77 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.50 | 伐採材積 森林整備面積 0.64ha×147.0m3/ha×0.814(利用率) =76.58≒77m3 |
|  | 集運材 | 77 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 951～1,000m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 (距離が750m以上なので見積書を依頼する) |
| S-23 | 間伐 (アカマツ本数調整伐) | 0.46 | ha | アカマツ 胸高直径21(22)cm 伐採本数区分 201～300本/ha 傾斜区分0～25° つる区分 無 | 周囲測量図 0.46ha |
|  | 集運材 | 28 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 1,101～1,150m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 (距離が750m以上なので見積書を依頼する) 森林整備面積 0.46ha×75.0m3/ha×0.814(利用率) =28.08≒28m3 |
| S-24 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.14 | ha | スギ 成立本数～1,800本/ha 胸高直径26～30cm 間伐率20～29% | 周囲測量図 0.14ha |
|  | 造材 | 23 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.65 | 伐採材積 森林整備面積 0.14ha×198.0m3/ha×0.814(利用率) =22.56≒23m3 |
|  | 集運材 | 23 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 1,151～1,200m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 (距離が750m以上なので見積書を依頼する) |
| S-25 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.29 | ha | スギ 成立本数～1,800本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率20～29% | 周囲測量図 0.29ha |
|  | 造材 | 20 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.15 | 伐採材積 森林整備面積 0.29ha×83.0m3/ha×0.814(利用率) =19.59≒20m3 |
|  | 集運材 | 20 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 1,201～1,250m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 (距離が750m以上なので見積書を依頼する) |
| S-26 | 間伐 (アカマツ本数調整伐) | 0.29 | ha | アカマツ 胸高直径19(20)cm 伐採本数区分 301～400本/ha 傾斜区分0～25° つる区分 無 | 周囲測量図 0.29ha |
|  | 集運材 | 18 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 1,301～1,350m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 (距離が750m以上なので見積書を依頼する) 森林整備面積 0.29ha×75.0m3/ha×0.814(利用率) =17.70≒18m3 |
| S-27 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.31 | ha | スギ 成立本数 2,201～2,600本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.31ha |
|  | 造材 | 26 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.15 | 伐採材積 森林整備面積 0.31ha×104.0m3/ha×0.814(利用率) =26.24≒26m3 |
|  | 集運材 | 26 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 1,301～1,350m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 (距離が750m以上なので見積書を依頼する) |
| S-28 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.16 | ha | スギ・ヒノキ 成立本数 1,801～2,200本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.16ha |
|  | 造材 | 12 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.15 | 伐採材積 森林整備面積 0.16ha×91.0m3/ha×0.814(利用率) =11.85≒12m3 |
|  | 集運材 | 12 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 1,401～1,450m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 (距離が750m以上なので見積書を依頼する) |
| S-29 | 更新伐 (広葉樹受光伐) | 0.59 | ha | 成立本数 1,300本/ha 直径区分14cm 樹高区分11m 伐採率76～90% 傾斜区分 20°以下 難易度 中 伐採木蓄積79.0m3/ha | 周囲測量図 0.59ha |
|  | 集運材 | 38 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離901～950m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 (距離が750m以上なので見積書を依頼する) 森林整備面積 0.59ha×79.0m3/ha×0.814(利用率) =37.94≒38m3 |
| S-30 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.03 | ha | スギ 成立本数～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.03ha |
|  | 造材 | 3 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.30 | 伐採材積 森林整備面積 0.03ha×113.0m3/ha×0.814(利用率) =2.76≒3m3 |
|  | 集運材 | 3 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離901～950m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 (距離が750m以上なので見積書を依頼する) |
| S-31 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.08 | ha | ヒノキ 成立本数～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.08ha |
|  | 造材 | 6 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.30 | 伐採材積 森林整備面積 0.08ha×92.0m3/ha×0.814(利用率) =5.99≒6m3 |
|  | 集運材 | 6 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離951～1,000m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 (距離が750m以上なので見積書を依頼する) |
| S-32 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.17 | ha | スギ 成立本数～1,800本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.17ha |
|  | 造材 | 8 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.10 | 伐採材積 森林整備面積 0.17ha×56.0m3/ha×0.814(利用率) =7.75≒8m3 |
|  | 集運材 | 8 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 1,001～1,050m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 (距離が750m以上なので見積書を依頼する) |
| S-33 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.19 | ha | スギ 成立本数 1,801～2,200本/ha 胸高直径～12cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.19ha |
|  | 造材 | 8 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.05 | 伐採材積 森林整備面積 0.19ha×50.0m3/ha×0.814(利用率) =7.73≒8m3 |
|  | 集運材 | 8 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 1,001～1,050m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 (距離が750m以上なので見積書を依頼する) |
| S-34 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.21 | ha | スギ 成立本数～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率20～29% | 周囲測量図 0.21ha |
|  | 造材 | 27 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.50 | 伐採材積 森林整備面積 0.21ha×157.0m3/ha×0.814(利用率) =26.84≒27m3 |
|  | 集運材 | 27 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 1,051～1,100m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 (距離が750m以上なので見積書を依頼する) |
| S-35 | 間伐 (アカマツ本数調整伐) | 3.02 | ha | アカマツ 胸高直径11(12)cm 伐採本数区分 501～600本/ha 傾斜区分0～25° つる区分 無 | 周囲測量図 3.02ha |
|  | 集運材 | 141 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 1,101～1,150m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 (距離が750m以上なので見積書を依頼する) 森林整備面積 3.02ha×57.3m3/ha×0.814(利用率) =140.86≒141m3 |

(2)森林作業道

| 箇所 | 項 目 | 数量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-1既存 新規 | 作業道延長 | 678.0 | m | 幅員3.0m、既存・新規 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 1,695.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 678.0m×2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 170 | m3 | 片道0.46km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 678.0m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 17 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 163 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 203.7m×0.1 474.3m×0.3 |
|  | ブルドーザ敷均し | 163 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 203.7m×0.1 474.3m×0.3 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 163 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 203.7m×0.1 474.3m×0.3 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 420.2 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 203.7m×0.2 474.3m×0.8 |
|  | 機械伐開(除根) | 1,772.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 678.0m×5.0 |
| R-2 新規 | 作業道延長 | 118.0 | m | 幅員3.0m、平均25°以下 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 295.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 118.0m×2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 30 | m3 | 片道0.29km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 118.0m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 2 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 35 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 118.0m×0.3 |
|  | ブルドーザ敷均し | 35 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 118.0m×0.3 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 35 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 118.0m×0.3 |
|  | 盛土法面整形 (ﾊﾞｯｸﾎｳ) | 94.4 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 118.0m×0.8 |
|  | 機械伐開(除根) | 590.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 118.0m×5.0 |
| R-3 既存 | 作業道延長 | 130.0 | m | 幅員3.0m、既存 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 325.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 130.0m×2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 33 | m3 | 片道0.26km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 130.0m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 3 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 13 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 130.0m×0.1 |
|  | ブルドーザ敷均し | 13 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 130.0m×0.1 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 13 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 130.0m×0.1 |
|  | 盛土法面整形 (ﾊﾞｯｸﾎｳ) | 26.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 130.0m×0.2 |
|  | 機械伐開(除根) | 374.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 130.0m×5.0 |
| R-4 既存 新規 | 作業道延長 | 574.0 | m | 幅員3.0m、既存・新規 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 1,435.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 574.0m×2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 144 | m3 | 片道0.41km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 574.0m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 14 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 89 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 254.1m×0.1 319.9m×0.2 |
|  | ブルドーザ敷均し | 89 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 254.1m×0.1 319.9m×0.2 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 89 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 254.1m×0.1 319.9m×0.2 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 261.6 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 254.1m×0.4 319.9m×0.5 |
|  | 機械伐開(除根) | 2,425.5 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 165.2＋319.9= 485.1m×5.0 |
| R-5 新規 | 作業道延長 | 94.0 | m | 幅員3.0m、平均25°以下 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 235.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 94.0m×2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 24 | m3 | 片道0.42km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 94.0m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 2 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | 暗渠工 | 1 | 箇所 | L=7m,φ=300mm ダブル構造 | 標準図参照 |
|  | 暗渠工 | 1 | 箇所 | L=8m,φ=600mm ダブル構造 | 標準図参照 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 19 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 94.0m×0.2 |
|  | ブルドーザ敷均し | 19 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 94.0m×0.2 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 19 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 94.0m×0.2 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 47.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 94.0m×0.5 |
|  | 機械伐開(除根) | 470.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 94.0m×0.5 |
| R-6 新規 | 作業道延長 | 254.0 | m | 幅員3.0m、平均25°以下 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 635.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 254.0m×2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 64 | m3 | 片道0.56km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 254.0m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 6 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | 暗渠工 | 1 | 箇所 | L=8m,φ=600mm ダブル構造 | 標準図参照 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 51 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 254.0m×0.2 |
|  | ブルドーザ敷均し | 51 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 254.0m×0.2 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 51 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 254.0m×0.2 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 127.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 254.0m×0.5 |
|  | 機械伐開(除根) | 1,270.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 254.0m×5.0 |
| R-7 新規 | 作業道延長 | 162.0 | m | 幅員3.0m、平均25°以下 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 405.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 162.0m×2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 41 | m3 | 片道0.55km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 162.0m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 4 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 32 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 162.0m×0.2 |
|  | ブルドーザ敷均し | 32 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 162.0m×0.2 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 32 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 162.0m×0.2 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 81.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 162.0m×0.5 |
|  | 機械伐開(除根) | 810.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 162.0m×5.0 |
| R-8 新規 | 作業道延長 | 79.0 | m | 幅員3.0m、平均25°以下 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 197.5 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 79.0m×2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 20 | m3 | 片道0.54km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 79.0m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 3 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 24 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 79.0m×0.3 |
|  | ブルドーザ敷均し | 24 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 79.0m×0.3 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 24 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 79.0m×0.3 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 63.2 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 79.0m×0.8 |
|  | 機械伐開(除根) | 395.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 79.0m×5.0 |
| R-9 新規 | 作業道延長 | 420.0 | m | 幅員3.0m、平均25°以下 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 1,050.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 420.0m×2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 105 | m3 | 片道0.85km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 420.0m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 10 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 252 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 420.0m×0.6 |
|  | ブルドーザ敷均し | 252 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 420.0m×0.6 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 252 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 420.0m×0.6 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 504.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 420.0m×1.2 |
|  | 機械伐開(除根) | 2,100.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 420.0m×5.0 |
| R-10 新規 | 作業道延長 | 444.0 | m | 幅員3.0m、平均25°以下 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 1,110.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 444.0m×2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 111 | m3 | 片道1.15km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 444.0m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 12 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 266 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 444.0m×0.6 |
|  | ブルドーザ敷均し | 266 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 444.0m×0.6 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 266 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 444.0m×0.6 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 532.8 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 444.0m×1.2 |
|  | 機械伐開(除根) | 2,220.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 444.0m×5.0 |
| R-11 新規 | 作業道延長 | 211.0 | m | 幅員3.0m、平均25°以下 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 527.5 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 211.0m×2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 53 | m3 | 片道1.18km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 211.0m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 4 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | 暗渠工 | 2 | 箇所 | L=8m,φ=600mm ダブル構造 | 標準図参照 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 63 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 211.0m×0.3 |
|  | ブルドーザ敷均し | 63 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 211.0m×0.3 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 63 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 211.0m×0.3 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 168.8 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 211.0m×0.8 |
|  | 機械伐開(除根) | 1,055.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 211.0m×5.0 |
| R-12 既存 | 作業道延長 | 96 | m | 幅員3.0m、既存 | 路線測量図 |
|  | 木製路面排水工 | 3 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 29 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 96.0m×0.3 |
|  | ブルドーザ敷均し | 29 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 96.0m×0.3 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 29 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 96.0m×0.3 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 163.2 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 96.0m×1.7 |
|  | 機械伐開(除根) | 480.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 96.0m×5.0 |

※不整地運搬車運搬はR-1～R-9までは(山土場)D-2からの距離。

R-10～R-12までは(山土場)D-1からの距離。

(3)林業用施設

| 箇所 | 項 目 | 数量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-2 山土場 | 振動ﾛｰﾗ締固め | 152 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 20.0×7.6 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 43.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | (10.0+20.0+10.0)×1.3 |
| D-3 作業ポイント | ブルドーザ敷均し | 60 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 4.6×12.0＋4.6/2×2.0 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 60 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 4.6×12.0＋4.6/2×2.0 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 52.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
|  | 機械法面仕上げ(切土法面整形) | 44.2 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 3.4×12.0＋3.4/2×2.0 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 48.1 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 3.7×12.0＋3.7/2×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 91.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 7.0×12.0＋7.0/2×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 91.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 7.0×12.0＋7.0/2×2.0 |
| D-4 作業ポイント 10° | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 13 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 1.0×12.0＋1.0/2×2.0 |
|  | ブルドーザ敷均し | 13 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 1.0×12.0＋1.0/2×2.0 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 13 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 1.0×12.0＋1..0/2×2.0 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 52.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 15.6 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 1.2×12.0＋1.2/2×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 39.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 3.0×12.0＋3.0/2×2.0 |
| D-5 作業ポイント 15° | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 27 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 2.1×12.0＋2.1/2×2.0 |
|  | ブルドーザ敷均し | 27 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 2.1×12.0＋2.1/2×2.0 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 27 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 2.1×12.0＋2.1/2×2.0 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 52.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 26.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 2.0×12.0＋2.0/2×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 52.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
| D-6 作業ポイント 10° | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 20 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 1.0×12.0＋1.0/2×2.0 |
|  | ブルドーザ敷均し | 20 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 1.0×12.0＋1.0/2×2.0 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 20 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 1.0×12.0＋1..0/2×2.0 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 52.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 9.1 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 1.2×12.0＋1.2/2×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 39.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 3.0×12.0＋3.0/2×2.0 |
| D-7 作業ポイント 15° | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 27 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 2.1×12.0＋2.1/2×2.0 |
|  | ブルドーザ敷均し | 27 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 2.1×12.0＋2.1/2×2.0 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 27 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 2.1×12.0＋2.1/2×2.0 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 52.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 26.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 2.0×12.0＋2.0/2×2.0 |
| D-8 作業ポイント 10° | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 20 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 1.0×12.0＋1.0/2×2.0 |
|  | ブルドーザ敷均し | 20 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 1.0×12.0＋1.0/2×2.0 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 20 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 1.0×12.0＋1..0/2×2.0 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 52.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 9.1 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 1.2×12.0＋1.2/2×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 39.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 3.0×12.0＋3.0/2×2.0 |
| D-9 作業ポイント 20° | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 36 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 2.8×12.0＋2.8/2×2.0 |
|  | ブルドーザ敷均し | 36 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 2.8×12.0＋2.8/2×2.0 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 36 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 2.8×12.0＋2.8/2×2.0 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 52.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
|  | 機械法面仕上げ(切土法面整形) | 26.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 2.0×12.0＋2.0/2×2.0 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 42.9 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 3.3×12.0＋3.3/2×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 78.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 6.0×12.0＋6.0/2×2.0 |
| D-10 作業ポイント 25° | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 65 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 5.0×12.0＋5.0/2×2.0 |
|  | ブルドーザ敷均し | 65 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 5.0×12.0＋5.0/2×2.0 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 65 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 5.0×12.0＋5.0/2×2.0 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 52.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
|  | 機械法面仕上げ(切土法面整形) | 39.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 3.0×12.0＋3.0/2×2.0 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 65.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 5.0×12.0＋5.0/2×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 104.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 8.0×12.0＋8.0/2×2.0 |
| D-11 作業ポイント 25° | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 65 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 5.0×12.0＋5.0/2×2.0 |
|  | ブルドーザ敷均し | 65 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 5.0×12.0＋5.0/2×2.0 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 65 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 5.0×12.0＋5.0/2×2.0 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 52.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
|  | 機械法面仕上げ(切土法面整形) | 39.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 3.0×12.0＋3.0/2×2.0 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 65.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 5.0×12.0＋5.0/2×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 104.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 8.0×12.0＋8.0/2×2.0 |
| D-12 作業ポイント 25° | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 65 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 5.0×12.0＋5.0/2×2.0 |
|  | ブルドーザ敷均し | 65 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 5.0×12.0＋5.0/2×2.0 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 65 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 5.0×12.0＋5.0/2×2.0 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 52.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
|  | 機械法面仕上げ(切土法面整形) | 39.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 3.0×12.0＋3.0/2×2.0 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 65.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 5.0×12.0＋5.0/2×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 104.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 8.0×12.0＋8.0/2×2.0 |
| D-13 作業ポイント 20° | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 36 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 2.8×12.0＋2.8/2×2.0 |
|  | ブルドーザ敷均し | 36 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 2.8×12.0＋2.8/2×2.0 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 36 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 2.8×12.0＋2.8/2×2.0 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 52.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
|  | 機械法面仕上げ(切土法面整形) | 26.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 2.0×12.0＋2.0/2×2.0 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 42.9 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 3.3×12.0＋3.3/2×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 78.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 6.0×12.0＋6.0/2×2.0 |

(4)拡散防止対策

| 箇所 | 項 目 | 数 量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-1 | 丸太筋工 | 36.00 | m | L=0.75m,H=0.60m | 計画平面図 等高線上に設置(1段施工) |
| H-2 | 丸太筋工 | 70.50 | m | L=0.75m,H=0.60m | 計画平面図 等高線上に設置(1段施工) |
| H-3 | 丸太筋工 | 51.00 | m | L=0.75m,H=0.60m | 計画平面図 等高線上に設置(1段施工) |
| H-4 | 丸太筋工 | 51.00 | m | L=0.75m,H=0.60m | 計画平面図 等高線上に設置(1段施工) |
| H-5 | 丸太筋工 | 25.50 | m | L=0.75m,H=0.60m | 計画平面図 等高線上に設置(1段施工) |
| H-6 | 丸太筋工 | 36.00 | m | L=0.75m,H=0.60m | 計画平面図 等高線上に設置(1段施工) |
| 計 |  | 270.00 | m |  |  |

(5)放射性物質対策

| 箇所 | 地区 | 項 目 | 数 量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-1 | S-4 | 枝葉等の集積 | 0.37 | ha | 雑灌木21～30°、4束～6束以下 | 棚積み |
| E-2 | S-7 |  | 0.16 |  | 雑灌木21～30°、4束～6束以下 | 棚積み |
| E-3 | S-16 |  | 1.03 |  | 雑灌木21～30°、4束～6束以下 | 棚積み |
| E-4 | S-23 |  | 0.46 |  | 雑灌木21～30°、4束～6束以下 | 棚積み |
| E-5 | S-25 |  | 0.29 |  | 雑灌木21～30°、4束～6束以下 | 棚積み |
| E-6 | S-26 |  | 0.29 |  | 雑灌木21～30°、4束～6束以下 | 棚積み |
| E-7 | S-27 |  | 0.31 |  | 雑灌木21～30°、4束～6束以下 | 棚積み |
| E-8 | S-28 |  | 0.16 |  | 雑灌木21～30°、4束～6束以下 | 棚積み |
| E-9 | S-33 |  | 0.19 |  | 雑灌木21～30°、4束～6束以下 | 棚積み |
| E-10 | S-35 |  | 3.02 |  | 雑灌木21～30°、4束～6束以下 | 棚積み |
| 合計 |  |  | 6.28 | ha |  |  |

(6)放射線測定

| 箇所 | 項 目 | 数 量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全体 | 線量率測定 (整備前) | 25 | 点 | 1点/ha | CsI 森林整備面積24.85ha |
|  | 線量率測定 (整備後) | 25 | 点 | 1点/ha | CsI 森林整備面積24.85ha |
|  | 線量率測定 (市場) | 142 | 台 | 11t積みトラック 142台 | 南東北市場 |

(7)枝葉等処理

| 箇所 | 項 目 | 数 量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 間 伐 ・ 更 新 伐 | 幹材の運搬 (市場への運搬) | 1,952 142 | m3 台 | 11t積みトラック (13.8m3/台) 30km以下 | 台数 1,952/13.8m3=141.4 ≒142台 運搬距離 南東北市場 24.4km |
| 間 伐 | 木材積み下ろし(積み込み分) | 996 | m3 |  |  |
|  | 木材積み下ろし(積み下ろし分) | 996 | m3 |  |  |
| 更 新 伐 | 木材積み下ろし(積み込み分) | 956 | m3 |  |  |
|  | 木材積み下ろし(積み下ろし分) | 956 | m3 |  |  |