設 計 計 算 書

1.数量集計表

| 施業区分 | 項目 | 数 量 |  | 単位 | 規 格 | 区 分 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 当 初 | 変 更 |  |  |  |  |
| 森林整備 | 間 伐 | 6.98 |  | ha | スギ ヒノキ | 森林整備 | S-2～S-6 S-8～S-10 S-13～S-16 S-18～S-20,S-23 S-25,S-27～S-31 S-35～S-37 |
|  | 造材(利用材積) | 697 |  | m3 | 〃 | 森林整備 | 同上 |
|  | 集運材 | 697 |  | m3 | 〃 | 森林整備 | 同上 |
|  | 更新伐 | 44.21 |  | ha | 広葉樹 アカマツ | 森林整備 | S-1,7,11,12,17 S-21,22,24,26 S-32,33,34,38 S-39 |
|  | 集運材 | 4,421 |  | m3 | 〃 | 森林整備 | 同上 |
| 森林作業道 | 土工 | 21路線 6,848.0 |  | m | 幅員3.0m | 森林整備 | R-1～R-21 |
|  | 敷砂利 | 19路線 3,888 |  | m | 砂利幅2.5m 砂利厚10cm | 森林整備 | R-1～R-15,17 R-19～R-21 |
|  |  | 9,720.0 |  | m2 |  |  |  |
|  | 木製路面排水工 | 186 |  | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 森林整備 | R-1～R-21 |
|  | 暗渠工 | 1 |  | 箇所 | L=7m,φ300 | 森林整備 | R-3 |
|  |  | 1 |  | 箇所 | L=16m,φ600 |  | D-2 |
|  |  | 2 |  | 箇所 | L=8m,φ600 | 森林整備 | R-5,R-21 |
| 林業用施設 | 山土場 | 2 |  | 箇所 | D-1,D-2 | 森林整備 | 既設道路起点 |
|  | 作業ポイント | 13 |  | 箇所 | D-3～D-15 | 森林整備 | R-1,R-4～R-13 R-16,19,20 |
| 拡散防止対策 | 丸太筋工 | 10箇所 375.00 |  | m | L=0.75 H=0.60 | 放射性物質対策 | S-1,12,14,16,17 S-19,20 |
| 放射性物質対策 | 枝葉等の集積 | 5.09 |  | ha |  | 放射性物質対策 | S-2,3,7,8,11, S-14～S-21 S-27～S-31 |
| 放射線測定 | 線量測定 (整備前) | 51 |  | 点 | 1点/ha | 放射性物質対策 | Csl |
|  | 線量測定 (整備後) | 51 |  | 点 | 1点/ha | 放射性物質対策 | Csl |
| 仮設費対象外 | 工事施工標示板 | 2 |  | 基 |  |  |  |

- 面積：小数点以下1位止め、延長：m単位、規格：材料等の条件、区分：補助率の区分

備考：現場条件等参考事

2.数量計算書

(1)森林整備

| 箇所 | 項 目 | 数 量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-1 | 更新伐 (広葉樹受光伐) | 4.02 | ha | 成立本数 1,600本/ha 直径区分15(16)cm 樹高区分11m 伐採率61～75% 傾斜区分 20°以下 難易度 中 伐採木蓄積148.3m3/ha | 周囲測量図 4.02ha |
|  | 集運材 | 432 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 601～650m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 森林整備面積 4.02ha×148.3m3/ha×0.814(利用率) =485.28≒485m3 超過材積/超過材積合計×残置材積 83/570=0.145614 0.145614×362=52.7m3≒53m3 485-53=432m3 |
|  |  |  |  |  | 残置材積=53m3 |
| S-2 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.45 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.45ha |
|  | 造材 | 21 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.10 | 伐採材積 森林整備面積 0.45ha×57.0m3/ha×0.814(利用率) =20.88m3≒21m3 |
|  | 集運材 | 21 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 101～150m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 |
| S-3 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.11 | ha | ヒノキ 成立本数～1,800本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.11ha |
|  | 造材 | 4 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.10 | 伐採材積 森林整備面積 0.11ha×40.0m3/ha×0.814(利用率) =3.58≒4m3 |
|  | 集運材 | 4 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 151～200m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 |
| S-4 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.13 | ha | スギ 成立本数～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.13ha |
|  | 造材 | 9 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.20 | 伐採材積 森林整備面積 0.13ha×87.0m3/ha×0.814(利用率) =9.21≒9m3 |
|  | 集運材 | 9 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 151～200m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 |
| S-5 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.25 | ha | スギ 成立本数～1,800本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.25ha |
|  | 造材 | 20 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.20 | 伐採材積 森林整備面積 0.25ha×97.0m3/ha×0.814(利用率) =19.74≒20m3 |
|  | 集運材 | 20 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 151～200m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 |
| S-6 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.26 | ha | スギ 成立本数～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率20～29% | 周囲測量図 0.26ha |
|  | 造材 | 24 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.40 | 伐採材積 森林整備面積 0.26ha×114.0m3/ha×0.814(利用率) =24.13≒24m3 |
|  | 集運材 | 24 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 201～250m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 |
| S-7 | 更新伐 (アカマツ本数調整伐) | 0.16 | ha | アカマツ 胸高直径23(24)cm 伐採本数区分 601～700本/ha 傾斜区分0～25° つる区分 無 | 周囲測量図 0.16ha |
|  | 集運材 | 20 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 651～700m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 森林整備面積 0.16ha×203.0m3/ha×0.814(利用率) =26.44≒26m3 超過材積/超過材積合計×残置材積 10/570=0.017544 0.017544×362=6.4m3≒6m3 26-6=20m3 |
|  |  |  |  |  | 残置材積=6m3 |
| S-8 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.05 | ha | ヒノキ 成立本数～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.05ha |
|  | 造材 | 5 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.25 | 伐採材積 森林整備面積 0.05ha×131.0m3/ha×0.814(利用率) =5.33≒5m3 |
|  | 集運材 | 5 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 651～700m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 |
| S-9 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.33 | ha | スギ 成立本数～1,800本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.33ha |
|  | 造材 | 19 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.15 | 伐採材積 森林整備面積 0.33ha×72.0m3/ha×0.814(利用率) =19.34≒19m3 |
|  | 集運材 | 19 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 551～600m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-10 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.16 | ha | スギ 成立本数～1,800本/ha 胸高直径26～30cm 間伐率20～29% | 周囲測量図 0.16ha |
|  | 造材 | 28 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.70 | 伐採材積 森林整備面積 0.16ha×214.0m3/ha×0.814(利用率) =27.87≒28m3 |
|  | 集運材 | 28 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 251～300m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-11 | 更新伐 (アカマツ本数調整伐) | 0.38 | ha | アカマツ 胸高直径16cm 伐採本数区分 701～800本/ha 傾斜区分0～25° つる区分 無 | 周囲測量図 0.38ha |
|  | 集運材 | 38 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 701～750m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 森林整備面積 0.38ha×127.0m3/ha×0.814(利用率) =39.28≒39m3 超過材積/超過材積合計×残置材積 1/570=0.001754 0.001754×362=0.6m3≒1m3 39-1=38m3 |
|  |  |  |  |  | 残置材積=1m3 |
| S-12 | 更新伐 (広葉樹受光伐) | 7.60 | ha | 成立本数 1,600本/ha 直径区分15(16)cm 樹高区分12m 伐採率61～75% 傾斜区分 20°以下 難易度 中 伐採木蓄積148.3m3/ha | 周囲測量図 7.60ha |
|  | 集運材 | 807 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 701～750m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1,D-2)へ運搬 森林整備面積 7.60ha×143.8m3/ha×0.814(利用率) =889.60≒890m3 超過材積/超過材積合計×残置材積 130/570=0.228070 0.228070×362=82.6m3≒83m3 890-83=807m3 |
|  |  |  |  |  | 残置材積=83m3 |
| S-13 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.17 | ha | スギ 成立本数～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率20～29% | 周囲測量図 0.17ha |
|  | 造材 | 20 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.35 | 伐採材積 森林整備面積 0.17ha×148.0m3/ha×0.814(利用率) =20.48≒20m3 |
|  | 集運材 | 20 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 50m未満 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-14 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.57 | ha | スギ 成立本数～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.57ha |
|  | 造材 | 76 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.30 | 伐採材積 森林整備面積 0.57ha×163.0m3/ha×0.814(利用率) =75.63≒76m3 |
|  | 集運材 | 76 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 50m未満 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-15 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.23 | ha | ヒノキ 成立本数～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.23ha |
|  | 造材 | 28 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.30 | 伐採材積 森林整備面積 0.23ha×151.0m3/ha×0.814(利用率) =28.27≒28m3 |
|  | 集運材 | 28 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 50m未満 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-16 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.25 | ha | ヒノキ 成立本数～1,800本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.25ha |
|  | 造材 | 21 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.15 | 伐採材積 森林整備面積 0.25ha×103.0m3/ha×0.814(利用率) =20.96≒21m3 |
|  | 集運材 | 21 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 50m未満 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-17 | 更新伐 (アカマツ本数調整伐) | 0.26 | ha | アカマツ 胸高直径18cm 伐採本数区分 701～800本/ha 傾斜区分0～25° つる区分 無 | 周囲測量図 0.26ha |
|  | 集運材 | 29 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 401～450m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 森林整備面積 0.26ha×154.0m3/ha×0.814(利用率) =32.59≒33m3 超過材積/超過材積合計×残置材積 7/570=0.012281 0.012281×362=4.4m3≒4m3 33-4=29m3 |
|  |  |  |  |  | 残置材積=4m3 |
| S-18 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.61 | ha | スギ 成立本数～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.61ha |
|  | 造材 | 77 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.40 | 伐採材積 森林整備面積 0.61ha×155.0m3/ha×0.814(利用率) =76.96≒77m3 |
|  | 集運材 | 77 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離151～200m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-19 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.11 | ha | ヒノキ 成立本数. 2,201～2,600本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.11ha |
|  | 造材 | 10 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.15 | 伐採材積 森林整備面積 0.11ha×113.0m3/ha×0.814(利用率) =10.12≒10m3 |
|  | 集運材 | 10 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離201～250m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-20 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.15 | ha | ヒノキ 成立本数. 2,201～2,600本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.15ha |
|  | 造材 | 11 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.10 | 伐採材積 森林整備面積 0.15ha×87.0m3/ha×0.814(利用率) =10.62≒11m3 |
|  | 集運材 | 11 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離201～250m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-21 | 更新伐 (アカマツ本数調整伐) | 0.23 | ha | アカマツ 胸高直径14cm 伐採本数区分 801～900本/ha 傾斜区分0～25° つる区分 無 | 周囲測量図 0.23ha |
|  | 集運材 | 22 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 201～250m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 森林整備面積 0.23ha×115.0m3/ha×0.814(利用率) =21.53≒22m3 |
|  |  |  |  |  | 残置材積=0m3 |
| S-22 | 更新伐 (広葉樹受光伐) | 0.33 | ha | 成立本数 1,900本/ha 直径区分15(16)cm 樹高区分 12m 伐採率61～75% 傾斜区分 20°以下 難易度 中 伐採木蓄積159.0m3/ha | 周囲測量図 0.33ha |
|  | 集運材 | 37 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 151～200m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 森林整備面積 0.33ha×159.0m3/ha×0.814(利用率) =42.71≒43m3 超過材積/超過材積合計×残置材積 10/570=0.017544 0.017544×362=6.4m3≒6m3 43-6=37m3 |
|  |  |  |  |  | 残置材積=6m3 |
| S-23 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.59 | ha | スギ 成立本数～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.59ha |
|  | 造材 | 65 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.35 | 伐採材積 森林整備面積 0.59ha×134.5m3/ha×0.814(利用率) =64.59≒65m3 |
|  | 集運材 | 65 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 251～300m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-24 | 更新伐 (広葉樹受光伐) | 1.38 | ha | 成立本数 2,100本/ha 直径区分13(14)cm 樹高区分10m 伐採率76～90% 傾斜区分 20°以下 難易度 易 伐採木蓄積142.3m3/ha | 周囲測量図 1.38ha |
|  | 集運材 | 146 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 351～400m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 森林整備面積 1.38ha×142.3m3/ha×0.814(利用率) =159.85≒160m3 超過材積/超過材積合計×残置材積 22/570=0.038596 0.038596×362=14.0m3≒14m3 160-14=146m3 |
|  |  |  |  |  | 残置材積=14m3 |
| S-25 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.16 | ha | スギ 成立本数～1,800本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.16ha |
|  | 造材 | 12 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.20 | 伐採材積 森林整備面積 0.16ha×92.0m3/ha×0.814(利用率) =11.98≒12m3 |
|  | 集運材 | 12 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 301～350m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-26 | 更新伐 (広葉樹受光伐) | 0.54 | ha | 成立本数 1,900本/ha 直径区分14cm 樹高区分13m 伐採率61～75% 傾斜区分 20°以下 難易度 易 伐採木蓄積181.0m3/ha | 周囲測量図 0.54ha |
|  | 集運材 | 63 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 351～400m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 森林整備面積 0.54ha×181.0m3/ha×0.814(利用率) =79.56≒80m3 超過材積/超過材積合計×残置材積 26/570=0.045614 0.045614×362=16.5m3≒17m3 80-17=63m3 |
|  |  |  |  |  | 残置材積=17m3 |
| S-27 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.44 | ha | スギ 成立本数～1,800本/ha 胸高直径26～30cm 間伐率20～29% | 周囲測量図 0.44ha |
|  | 造材 | 78 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.75 | 伐採材積 森林整備面積 0.44ha×219.0m3/ha×0.814(利用率) =78.43≒78m3 |
|  | 集運材 | 78 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 551～600m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-28 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.34 | ha | ヒノキ 成立本数 1,801～2,200本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.34ha |
|  | 造材 | 26 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.75 | 伐採材積 森林整備面積 0.34ha×95.0m3/ha×0.814(利用率) =26.29≒26m3 |
|  | 集運材 | 26 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 601～650m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-29 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.07 | ha | ヒノキ 成立本数 1,801～2,200本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.07ha |
|  | 造材 | 10 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.25 | 伐採材積 森林整備面積 0.07ha×184.0m3/ha×0.814(利用率) =10.48≒10m3 |
|  | 集運材 | 10 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 451～500m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-30 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.66 | ha | スギ 成立本数～1,800本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.66ha |
|  | 造材 | 59 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.20 | 伐採材積 森林整備面積 0.66ha×110.5m3/ha×0.814(利用率) =59.37≒59m3 |
|  | 集運材 | 59 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 451～500m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-31 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.26 | ha | ヒノキ 成立本数～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.26ha |
|  | 造材 | 24 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.20 | 伐採材積 森林整備面積 0.26ha×114.0m3/ha×0.814(利用率) =24.13≒24m3 |
|  | 集運材 | 24 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 501～550m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-32 | 更新伐 (広葉樹受光伐) | 3.11 | ha | 成立本数 2,200本/ha 直径区分12cm 樹高区分10m 伐採率61～75% 傾斜区分 20°以下 難易度 中 伐採木蓄積108.7m3/ha | 周囲測量図 3.11ha |
|  | 集運材 | 275 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離701～750m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 森林整備面積 3.11ha×108.7m3/ha×0.814(利用率) =275.18≒275m3 |
|  |  |  |  |  | 残置材積=0m3 |
| S-33 | 更新伐 (広葉樹受光伐) | 2.10 | ha | 成立本数 1,700本/ha 直径区分13(14)cm 樹高区分12m 伐採率76～90% 傾斜区分 20°以下 難易度 中 伐採木蓄積124.0m3/ha | 周囲測量図 2.10ha |
|  | 集運材 | 211 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離50～100m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 森林整備面積 2.10ha×124.0m3/ha×0.814(利用率) =211.97≒212m3 超過材積/超過材積合計×残置材積 2/570=0.003509 0.003509×362=1.3m3≒1m3 212-1=211m3 |
|  |  |  |  |  | 残置材積=1m3 |
| S-34 | 更新伐 (広葉樹受光伐) | 1.08 | ha | 成立本数 1,500本/ha 直径区分18cm 樹高区分14m 伐採率61～75% 傾斜区分 20°以下 難易度 中 伐採木蓄積215.3m3/ha | 周囲測量図 1.08ha |
|  | 集運材 | 138 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離101～150m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 森林整備面積 1.08ha×215.3m3/ha×0.814(利用率) =189.27≒189m3 超過材積/超過材積合計×残置材積 81/570=0.142105 0.142105×362=51.4m3≒51m3 189-51=138m3 |
|  |  |  |  |  | 残置材積=51m3 |
| S-35 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.06 | ha | ヒノキ 成立本数～1,800本/ha 胸高直径26～30cm 間伐率20～29% | 周囲測量図 0.06ha |
|  | 造材 | 6 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.40 | 伐採材積 森林整備面積 0.06ha×122.0m3/ha×0.814(利用率) =5.96≒6m3 |
|  | 集運材 | 6 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 151～200m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-36 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.42 | ha | スギ 成立本数～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率20～29% | 周囲測量図 0.42ha |
|  | 造材 | 34 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.35 | 伐採材積 森林整備面積 0.42ha×99.0m3/ha×0.814(利用率) =33.85≒34m3 |
|  | 集運材 | 34 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離151～200m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-37 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.15 | ha | ヒノキ 成立本数～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.15ha |
|  | 造材 | 10 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.20 | 伐採材積 森林整備面積 0.15ha×81.0m3/ha×0.814(利用率) =9.89≒10m3 |
|  | 集運材 | 10 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離151～200m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-38 | 更新伐 (広葉樹受光伐) | 13.64 | ha | 成立本数 2,000本/ha 直径区分13(14)cm 樹高区分12m 伐採率61～75% 傾斜区分 20°以下 難易度 中 伐採木蓄積140.7m3/ha | 周囲測量図 13.64ha |
|  | 集運材 | 1,436 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離701～750m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1,D-2)へ運搬 森林整備面積 13.64ha×140.7m3/ha×0.814(利用率) =1,562.19≒1,562m3 超過材積/超過材積合計×残置材積 198/570=0.347368 0.347368×362=125.7m3≒126m3 1,562-126=1,436m3 |
|  |  |  |  |  | 残置材積=126m3 |
| S-39 | 更新伐 (広葉樹受光伐) | 9.38 | ha | 成立本数 1,600本/ha 直径区分13(14)cm 樹高区分11m 伐採率61～75% 傾斜区分 20°以下 難易度 中 伐採木蓄積100.4m3/ha | 周囲測量図 9.38ha |
|  | 集運材 | 767 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離701～750m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1,D-2)へ運搬 森林整備面積 9.38ha×100.4m3/ha×0.814(利用率) =766.59≒767m3 |
|  |  |  |  |  | 残置材積=0m3 |

(2)森林作業道

| 箇所 | 項 目 | 数量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-1既存 新規 | 作業道延長 | 445.0 | m | 幅員3.0m、既存・新規 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 700.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 280.0m×2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 70 | m3 | 片道0.22km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 280.0m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 12 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 209 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 292.4m×0.6 169.8m×0.2 |
|  | ブルドーザ敷均し | 175 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 292.4m×0.6 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 175 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 292.4m×0.6 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 350.9 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 292.4m×1.2 |
|  | 機械伐開(除根) | 1,375.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 275.0m×5.0 |
| R-2 新規 | 作業道延長 | 94.0 | m | 幅員3.0m、平均25°以下 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 235.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 94.0m×2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 24 | m3 | 片道0.12km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 94.0m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 3 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 28 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 94.0m×0.3 |
|  | ブルドーザ敷均し | 28 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 94.0m×0.3 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 28 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 94.0m×0.3 |
|  | 盛土法面整形 (ﾊﾞｯｸﾎｳ) | 75.2 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 94.0m×0.8 |
|  | 機械伐開(除根) | 470.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 94.0m×5.0 |
| R-3 新規 | 作業道延長 | 106.0 | m | 幅員3.0m、平均25°以下 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 265.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 106.0m×2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 27 | m3 | 片道0.17km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 106.0m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 3 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | 暗渠工 | 1 | 箇所 | L=7m,φ=300mm ダブル構造 | 標準図参照 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 21 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 106.0m×0.2 |
|  | ブルドーザ敷均し | 21 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 106.0m×0.2 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 21 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 106.0m×0.2 |
|  | 盛土法面整形 (ﾊﾞｯｸﾎｳ) | 53.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 106.0m×0.5 |
|  | 機械伐開(除根) | 530.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 106.0m×5.0 |
| R-4 既存 新規 | 作業道延長 | 404.0 | m | 幅員3.0m、既存・新規 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 862.5 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 345.0m×2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 86 | m3 | 片道0.48km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 345.0m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 11 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 242 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 404.0m×0.6 |
|  | ブルドーザ敷均し | 242 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 404.0m×0.6 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 242 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 404.0m×0.6 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 484.8 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 404.0m×1.2 |
|  | 機械伐開(除根) | 2,020.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 404.0m×5 |
| R-5 新規 | 作業道延長 | 154.0 | m | 幅員3.0m、平均25°以下 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 385.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 154.0m×2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 39 | m3 | 片道0.60km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 154.0m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 4 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | 暗渠工 | 1 | 箇所 | L=8m,φ=600mm ダブル構造 | 標準図参照 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 15 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 154.0m×0.1 |
|  | ブルドーザ敷均し | 15 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 154.0m×0.1 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 15 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 154.0m×0.1 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 30.8 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 154.0m×0.2 |
|  | 機械伐開(除根) | 530.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 106.0m×5 |
| R-6 既存 | 作業道延長 | 427.0 | m | 幅員3.0m、既存 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 262.5 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 105.0m×2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 26 | m3 | 片道0.93km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 105.0m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 11 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 85 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 427.0m×0.2 |
|  | ブルドーザ敷均し | ― | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | ― |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | ― | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | ― |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | ― | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | ― |
|  | 機械伐開(除根) | ― | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | ― |
| R-7 新規 | 作業道延長 | 235.0 | m | 幅員3.0m、平均25°以下 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 475.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 190.0m×2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 48 | m3 | 片道0.84km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 190.0m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 7 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 71 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 235.0m×0.3 |
|  | ブルドーザ敷均し | 71 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 235.0m×0.3 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 71 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 235.0m×0.3 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 188.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 235.0m×0.8 |
|  | 機械伐開(除根) | 1,175.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 235.0m×5 |
| R-8 新規 | 作業道延長 | 396.0 | m | 幅員3.0m、平均25°以下 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 700.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 280.0m×2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 70 | m3 | 片道1.02km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 280.0m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 11 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 221 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 396.0m×0.6 |
|  | ブルドーザ敷均し | 221 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 396.0m×0.6 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 221 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 396.0m×0.6 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 475.2 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 396.0m×1.2 |
|  | 機械伐開(除根) | 1,437.5 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 396.0m×5 |
| R-9 新規 | 作業道延長 | 323.0 | m | 幅員3.0m、平均25°以下 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 800.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 320.0m×2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 80 | m3 | 片道1.10km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 320.0m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 9 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 194 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 323.0m×0.6 |
|  | ブルドーザ敷均し | 194 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 323.0m×0.6 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 194 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 323.0m×0.6 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 387.6 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 323.0m×1.2 |
|  | 機械伐開(除根) | 1,132.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 226.4m×5 |
| R-10 新規 | 作業道延長 | 322.0 | m | 幅員3.0m、平均25°以下 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 325.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 130.0m×2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 33 | m3 | 片道0.77km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 130.0m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 8 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 193 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 322.0m×0.6 |
|  | ブルドーザ敷均し | 193 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 322.0m×0.6 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 193 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 322.0m×0.6 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 386.4 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 322.0m×1.2 |
|  | 機械伐開(除根) | 1,610.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 322.0m×5 |
| R-11 既存 新規 | 作業道延長 | 426.0 | m | 幅員3.0m、既存・新規 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 425.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 170.0m×2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 43 | m3 | 片道0.30km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 170.0m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 11 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 254 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 144.9m×0.2 281.1m×0.8 |
|  | ブルドーザ敷均し | 225 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 281.0m×0.8 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 225 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 281.0m×0.8 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 562.2 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 281.0m×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 1,405.5 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 281.0m×5 |
| R-12 既存 新規 | 作業道延長 | 284.0 | m | 幅員3.0m、既存・新規 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 450.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 180.0m×2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 45 | m3 | 片道0.51km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 180.0m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 8 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 45 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 163.5m×0.2 120.5m×0.1 |
|  | ブルドーザ敷均し | 12 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 120.5m×0.1 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 12 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 120.5m×0.1 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 24.1 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 120.5m×0.2 |
|  | 機械伐開(除根) | 602.5 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 120.5m×5 |
| R-13 新規 | 作業道延長 | 538.0 | m | 幅員3.0m、平均25°以下 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 325.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 130.0m×2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 33 | m3 | 片道0.70km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 130.0m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 16 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 175 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 538.0m×0.3 |
|  | ブルドーザ敷均し | 175 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 538.0m×0.3 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 175 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 538.0m×0.3 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 466.4 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 538.0m×0.8 |
|  | 機械伐開(除根) | 2,915.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 538.0m×5 |
| R-14 新規 | 作業道延長 | 127.0 | m | 幅員3.0m、平均25°以下 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 317.5 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 127.0m×2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 32 | m3 | 片道0.13km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 127.0m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 4 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 13 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 127.0m×0.1 |
|  | ブルドーザ敷均し | 13 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 127.0m×0.1 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 13 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 127.0m×0.1 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 25.4 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 127.0m×0.2 |
|  | 機械伐開(除根) | 635.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 127.0m×5 |
| R-15 新規 | 作業道延長 | 137.0 | m | 幅員3.0m、平均25°以下 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 342.5 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 137.0m×2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 34 | m3 | 片道0.50km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 137.0m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 4 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 82 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 137.0m×0.6 |
|  | ブルドーザ敷均し | 82 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 137.0m×0.6 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 82 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 137.0m×0.6 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 152.4 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 127.0m×1.2 |
|  | 機械伐開(除根) | 685.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 137.0m×5 |
| R-16 既存 | 作業道延長 | 322.0 | m | 幅員3.0m、既存 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | ― | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | ― |
|  | 不整地運搬車運搬 | ― | m3 | 片道- km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | ― |
|  | 木製路面排水工 | 8 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 64 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 322.0m×0.2 |
|  | ブルドーザ敷均し | ― | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | ― |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | ― | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | ― |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | ― | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | ― |
|  | 機械伐開(除根) | ― | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | ― |
| R-17 新規 | 作業道延長 | 358.0 | m | 幅員3.0m、平均25°以下 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 525.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 210.0m×2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 53 | m3 | 片道0.64km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 210.0m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 10 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 215 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 358.0m×0.6 |
|  | ブルドーザ敷均し | 215 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 358.0m×0.6 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 215 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 358.0m×0.6 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 429.6 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 358.0m×1.2 |
|  | 機械伐開(除根) | 1,790.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 358.0m×5 |
| R-18 新規 | 作業道延長 | 142.0 | m | 幅員3.0m、平均25°以下 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | ― | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | ― |
|  | 不整地運搬車運搬 | ― | m3 | 片道-km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | ― |
|  | 木製路面排水工 | 4 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 28 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 142.0m×0.2 |
|  | ブルドーザ敷均し | 28 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 142.0m×0.2 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 28 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 142.0m×0.2 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 71.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 142.0m×0.5 |
|  | 機械伐開(除根) | 710.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 142.0m×5 |
| R-19 新規 | 作業道延長 | 268.0 | m | 幅員3.0m、平均25°以下 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 450.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 180.0m×2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 45 | m3 | 片道0.71km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 180.0m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 10 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 161 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 268.0m×0.6 |
|  | ブルドーザ敷均し | 161 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 268.0m×0.6 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 161 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 268.0m×0.6 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 321.6 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 268.0m×1.2 |
|  | 機械伐開(除根) | 1,340.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 268.0m×5 |
| R-20 既存 | 作業道延長 | 1,121.0 | m | 幅員3.0m、既存 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 1,575.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 630.0m×2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 158 | m3 | 片道0.92km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 630.0m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 27 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | 暗渠工 | 1 | 箇所 | L=8m,φ=600mm ダブル構造 | 標準図参照 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 331 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 764.9m×0.2 356.1m×0.5 |
|  | ブルドーザ敷均し | 178 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 356.1m×0.5 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 178 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 356.1m×0.5 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 391.7 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 356.1m×1.1 |
|  | 機械伐開(除根) | 1,780.5 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 356.1m×5 |
| R-21 既存 | 作業道延長 | 174.0 | m | 幅員3.0m、既存 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 300.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 120.0m×2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 30 | m3 | 片道0.89km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 120.0m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 5 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 35 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 174.0m×0.2 |
|  | ブルドーザ敷均し | ― | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | ― |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | ― | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | ― |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | ― | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | ― |
|  | 機械伐開(除根) | ― | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | ― |

※不整地運搬車運搬はR-1～R-10までは(山土場)D-1からの距離。

R-11～R-21までは(山土場)D-2からの距離。

(3)林業用施設

| 箇所 | 項 目 | 数量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-2 山土場 | 暗渠工 | 1 | 箇所 | L=16m,φ=600mm (2列) ダブル構造 | 標準図参照 |
| D-3 作業ポイント 5° | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 5 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 0.4×12.0＋0.4/2×2.0 |
|  | ブルドーザ敷均し | 5 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 0.4×12.0＋0.4/2×2.0 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 5 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 0.4×12.0＋0.4/2×2.0 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 52.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 7.8 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 0.6×12.0＋0.6/2×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 39.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 3.0×12.0＋3.0/2×2.0 |
| D-4 作業ポイント 20° | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 36 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 2.8×12.0＋2.8/2×2.0 |
|  | ブルドーザ敷均し | 36 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 2.8×12.0＋2.8/2×2.0 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 36 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 2.8×12.0＋2.8/2×2.0 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 52.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
|  | 機械法面仕上げ(切土法面整形) | 26.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 2.0×12.0＋2.0/2×2.0 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 42.9 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 3.3×12.0＋3.3/2×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 78.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 6.0×12.0＋6.0/2×2.0 |
| D-5 作業ポイント 5° | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 5 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 0.4×12.0＋0.4/2×2.0 |
|  | ブルドーザ敷均し | 5 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 0.4×12.0＋0.4/2×2.0 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 5 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 0.4×12.0＋0.4/2×2.0 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 52.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 7.8 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 0.6×12.0＋0.6/2×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 39.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 3.0×12.0＋3.0/2×2.0 |
| D-6 作業ポイント 10° | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 13 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 1.0×12.0＋1.0/2×2.0 |
|  | ブルドーザ敷均し | 13 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 1.0×12.0＋1.0/2×2.0 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 13 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 1.0×12.0＋1..0/2×2.0 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 52.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 15.6 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 1.2×12.0＋1.2/2×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 39.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 3.0×12.0＋3.0/2×2.0 |
| D-7 作業ポイント 25° | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 65 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 5.0×12.0＋5.0/2×2.0 |
|  | ブルドーザ敷均し | 65 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 5.0×12.0＋5.0/2×2.0 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 65 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 5.0×12.0＋5.0/2×2.0 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 52.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
|  | 機械法面仕上げ(切土法面整形) | 39.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 3.0×12.0＋3.0/2×2.0 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 65.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 5.0×12.0＋5.0/2×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 104.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 8.0×12.0＋8.0/2×2.0 |
| D-8 作業ポイント 25° | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 65 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 5.0×12.0＋5.0/2×2.0 |
|  | ブルドーザ敷均し | 65 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 5.0×12.0＋5.0/2×2.0 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 65 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 5.0×12.0＋5.0/2×2.0 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 52.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
|  | 機械法面仕上げ(切土法面整形) | 39.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 3.0×12.0＋3.0/2×2.0 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 65.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 5.0×12.0＋5.0/2×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 104.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 8.0×12.0＋8.0/2×2.0 |
| D-9 作業ポイント 10° | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 13 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 1.0×12.0＋1.0/2×2.0 |
|  | ブルドーザ敷均し | 13 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 1.0×12.0＋1.0/2×2.0 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 13 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 1.0×12.0＋1..0/2×2.0 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 52.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 15.6 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 1.2×12.0＋1.2/2×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 39.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 3.0×12.0＋3.0/2×2.0 |
| D-10 作業ポイント 20° | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 36 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 2.8×12.0＋2.8/2×2.0 |
|  | ブルドーザ敷均し | 36 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 2.8×12.0＋2.8/2×2.0 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 36 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 2.8×12.0＋2.8/2×2.0 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 52.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
|  | 機械法面仕上げ(切土法面整形) | 26.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 2.0×12.0＋2.0/2×2.0 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 42.9 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 3.3×12.0＋3.3/2×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 78.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 6.0×12.0＋6.0/2×2.0 |
| D-11 作業ポイント 20° | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 36 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 2.8×12.0＋2.8/2×2.0 |
|  | ブルドーザ敷均し | 36 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 2.8×12.0＋2.8/2×2.0 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 36 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 2.8×12.0＋2.8/2×2.0 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 52.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
|  | 機械法面仕上げ(切土法面整形) | 26.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 2.0×12.0＋2.0/2×2.0 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 42.9 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 3.3×12.0＋3.3/2×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 78.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 6.0×12.0＋6.0/2×2.0 |
| D-12 作業ポイント 10° | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 13 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 1.0×12.0＋1.0/2×2.0 |
|  | ブルドーザ敷均し | 13 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 1.0×12.0＋1.0/2×2.0 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 13 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 1.0×12.0＋1..0/2×2.0 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 52.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 15.6 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 1.2×12.0＋1.2/2×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 39.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 3.0×12.0＋3.0/2×2.0 |
| D-13 作業ポイント 15° | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 27 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 2.1×12.0＋2.1/2×2.0 |
|  | ブルドーザ敷均し | 27 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 2.1×12.0＋2.1/2×2.0 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 27 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 2.1×12.0＋2.1/2×2.0 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 52.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 26.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 2.0×12.0＋2.0/2×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 52.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
| D-14 作業ポイント 20° | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 36 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 2.8×12.0＋2.8/2×2.0 |
|  | ブルドーザ敷均し | 36 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 2.8×12.0＋2.8/2×2.0 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 36 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 2.8×12.0＋2.8/2×2.0 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 52.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
|  | 機械法面仕上げ(切土法面整形) | 26.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 2.0×12.0＋2.0/2×2.0 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 42.9 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 3.3×12.0＋3.3/2×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 78.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 6.0×12.0＋6.0/2×2.0 |
| D-15 作業ポイント 15° | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 27 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 2.1×12.0＋2.1/2×2.0 |
|  | ブルドーザ敷均し | 27 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 2.1×12.0＋2.1/2×2.0 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 27 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 2.1×12.0＋2.1/2×2.0 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 52.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 26.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 2.0×12.0＋2.0/2×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 52.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |

(4)拡散防止対策

| 箇所 | 項 目 | 数 量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-1 | 丸太筋工 | 70.50 | m | L=0.75m,H=0.60m | 計画平面図 等高線上に設置(1段施工) |
| H-2 | 丸太筋工 | 27.00 | m | L=0.75m,H=0.60m | 計画平面図 等高線上に設置(1段施工) |
| H-3 | 丸太筋工 | 25.50 | m | L=0.75m,H=0.60m | 計画平面図 等高線上に設置(1段施工) |
| H-4 | 丸太筋工 | 42.00 | m | L=0.75m,H=0.60m | 計画平面図 等高線上に設置(1段施工) |
| H-5 | 丸太筋工 | 22.50 | m | L=0.75m,H=0.60m | 計画平面図 等高線上に設置(1段施工) |
| H-6 | 丸太筋工 | 67.50 | m | L=0.75m,H=0.60m | 計画平面図 等高線上に設置(1段施工) |
| 計 |  | 255.00 | m |  |  |

(5)放射性物質対策

| 箇所 | 地区 | 項 目 | 数 量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-1 | S-2 | 枝葉等の集積 | 0.45 | ha | 雑灌木31°～、4束～6束以下 | 棚積み |
| E-2 | S-3 |  | 0.14 |  | 雑灌木31°～、1束～3束以下 | 棚積み |
| E-3 | S-7 |  | 0.16 |  | 雑灌木21～30°、4束～6束以下 | 棚積み |
| E-4 | S-8 |  | 0.05 |  | 雑灌木21～30°、1束～3束以下 | 棚積み |
| E-5 | S-11 |  | 0.38 |  | 雑灌木21～30°、4束～6束以下 | 棚積み |
| E-6 | S-14 |  | 0.30 |  | 雑灌木21～30°、4束～6束以下 | 棚積み |
| E-7 | S-15 |  | 0.23 |  | 雑灌木21～30°、1束～3束以下 | 棚積み |
| E-8 | S-16 |  | 0.25 |  | 雑灌木31°～、1束～3束以下 | 棚積み |
| E-9 | S-17 |  | 0.26 |  | 雑灌木21～30°、4束～6束以下 | 棚積み |
| E-10 | S-18 |  | 0.61 |  | 雑灌木21～30°、4束～6束以下 | 棚積み |
| E-11 | S-19 |  | 0.11 |  | 雑灌木31°～、1束～3束以下 | 棚積み |
| E-12 | S-20 |  | 0.15 |  | 雑灌木31°～、1束～3束以下 | 棚積み |
| E-13 | S-21 |  | 0.23 |  | 雑灌木21～30°、4束～6束以下 | 棚積み |
| E-14 | S-27 |  | 0.44 |  | 雑灌木21～30°、4束～6束以下 | 棚積み |
| E-15 | S-28 |  | 0.34 |  | 雑灌木21～30°、1束～3束以下 | 棚積み |
| E-16 | S-29 |  | 0.07 |  | 雑灌木21～30°、1束～3束以下 | 棚積み |
| E-17 | S-30 |  | 0.66 |  | 雑灌木21～30°、4束～6束以下 | 棚積み |
| E-18 | S-31 |  | 0.26 |  | 雑灌木21～30°、1束～3束以下 | 棚積み |
| 合計 |  |  | 5.09 | ha |  |  |

(6)放射線測定

| 箇所 | 項 目 | 数 量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全体 | 線量率測定 (整備前) | 51 | 点 | 1点/ha | Csl 森林整備面積51.19ha |
|  | 線量率測定 (整備後) | 51 | 点 | 1点/ha | sl 森林整備面積51.19ha |

※全体で100m3/haとなるよう各地区の材積を調整する。

| 地区 | 工種 | 樹種 | 面積 ha | 利用材積 | 100m3/ha 超過材積 | 100m3/ha 不足材積 | 配分率 (％) | 残置材積 | 搬出材積 (設計数量) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | a | b | d=a/aの合計 | e=c*d |  |
| S-2 | 間 伐 | スギ | 0.45 | 21 |  | 24 |  |  | 21 |
| S-3 | 間 伐 | ヒノキ | 0.11 | 4 |  | 7 |  |  | 4 |
| S-4 | 間 伐 | スギ | 0.13 | 9 |  | 4 |  |  | 9 |
| S-5 | 間 伐 | スギ | 0.25 | 20 |  | 5 |  |  | 20 |
| S-6 | 間 伐 | スギ | 0.26 | 24 |  | 2 |  |  | 24 |
| S-8 | 間 伐 | ヒノキ | 0.05 | 5 |  | 0 |  |  | 5 |
| S-9 | 間 伐 | スギ | 0.33 | 19 |  | 14 |  |  | 19 |
| S-10 | 間 伐 | スギ | 0.16 | 28 | 12 |  | 12.2449 | 0 | 28 |
| S-13 | 間 伐 | スギ | 0.17 | 20 | 3 |  | 3.0612 | 0 | 20 |
| S-14 | 間 伐 | スギ | 0.57 | 76 | 19 |  | 19.3878 | 0 | 76 |
| S-15 | 間 伐 | ヒノキ | 0.23 | 28 | 5 |  | 5.1020 | 0 | 28 |
| S-16 | 間 伐 | ヒノキ | 0.25 | 21 |  | 4 |  |  | 21 |
| S-18 | 間 伐 | スギ | 0.61 | 77 | 16 |  | 16.3265 | 0 | 77 |
| S-19 | 間 伐 | ヒノキ | 0.11 | 10 |  | 1 |  |  | 10 |
| S-20 | 間 伐 | ヒノキ | 0.15 | 11 |  | 4 |  |  | 11 |
| S-23 | 間 伐 | スギ | 0.59 | 65 | 6 |  | 6.1224 | 0 | 65 |
| S-25 | 間 伐 | スギ | 0.16 | 12 |  | 4 |  |  | 12 |
| S-27 | 間 伐 | スギ | 0.44 | 78 | 34 |  | 34.6939 | 0 | 78 |
| S-28 | 間 伐 | ヒノキ | 0.34 | 26 |  | 8 |  |  | 26 |
| S-29 | 間 伐 | ヒノキ | 0.07 | 10 | 3 |  | 3.0612 | 0 | 10 |
| S-30 | 間 伐 | スギ | 0.66 | 59 |  | 7 |  |  | 59 |
| S-31 | 間 伐 | ヒノキ | 0.26 | 24 |  | 2 |  |  | 24 |
| S-35 | 間 伐 | ヒノキ | 0.06 | 6 |  | 0 |  |  | 6 |
| S-36 | 間 伐 | スギ | 0.42 | 34 |  | 8 |  |  | 34 |
| S-37 | 間 伐 | ヒノキ | 0.15 | 10 |  | 5 |  |  | 10 |
| 合計 |  |  | 6.98 | 697 | 98 | 99 | 100% | 0 | 697 |
|  |  |  |  |  | 残置材積c | 0 |  |  |  |

※全体で100m3/haとなるよう各地区の材積を調整する。

| 地区 | 工種 | 樹種 | 面積 ha | 利用材積 | 100m3/ha 超過材積 | 100m3/ha 不足材積 | 配分率 (％) | 残置材積 | 搬出材積 (設計数量) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | a | b | d=a/aの合計 | e=c*d |  |
| S-1 | 更新伐 | 広葉樹 | 4.02 | 485 | 83 |  | 14.5614 | 53 | 432 |
| S-7 | 更新伐 | アカマツ | 0.16 | 26 | 10 |  | 1.7544 | 6 | 20 |
| S-11 | 更新伐 | アカマツ | 0.38 | 39 | 1 |  | 0.1754 | 1 | 38 |
| S-12 | 更新伐 | 広葉樹 | 7.60 | 890 | 130 |  | 22.8070 | 83 | 807 |
| S-17 | 更新伐 | アカマツ | 0.26 | 33 | 7 |  | 1.2281 | 4 | 29 |
| S-21 | 更新伐 | アカマツ | 0.23 | 22 |  | 1 |  |  | 22 |
| S-22 | 更新伐 | 広葉樹 | 0.33 | 43 | 10 |  | 1.7544 | 6 | 37 |
| S-24 | 更新伐 | 広葉樹 | 1.38 | 160 | 22 |  | 3.8596 | 14 | 146 |
| S-26 | 更新伐 | 広葉樹 | 0.54 | 80 | 26 |  | 4.5614 | 17 | 63 |
| S-32 | 更新伐 | 広葉樹 | 3.11 | 275 |  | 36 |  |  | 275 |
| S-33 | 更新伐 | 広葉樹 | 2.10 | 212 | 2 |  | 0.3509 | 1 | 211 |
| S-34 | 更新伐 | 広葉樹 | 1.08 | 189 | 81 |  | 14.2105 | 51 | 138 |
| S-38 | 更新伐 | 広葉樹 | 13.64 | 1,562 | 198 |  | 34.7368 | 126 | 1,436 |
| S-39 | 更新伐 | 広葉樹 | 9.38 | 767 |  | 171 |  |  | 767 |
| 合計 |  |  | 44.21 | 4,783 | 570 | 208 | 100% | 362 | 4,421 |
|  |  |  |  |  | 残置材積c | 362 |  |  |  |