設 計 計 算 書

1.数量集計表

| 施業区分 | 項目 | 数 量 |  | 単位 | 規 格 | 区 分 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 当 初 | 変 更 |  |  |  |  |
| 森林整備 | 間 伐 | 5.93 |  | ha | スギ ヒノキ アカマツ | 森林整備 | S-4,S-7～S-10 S-18～S-20,S-24 S-26～S-33 S-36,37 |
|  | 造材(利用材積) | 563 |  | m3 | 〃 | 森林整備 | 同上 |
|  | 集運材 | 563 |  | m3 | 〃 | 森林整備 | 同上 |
|  | 更新伐 | 25.23 |  | ha | 広葉樹 アカマツ | 森林整備 | S-1～S-3,S-5,6 S-11～S-17 S-21～S-23 S-25,34,35 |
|  | 集運材 | 2,523 |  | m3 | 〃 | 森林整備 | 同上 |
| 森林作業道 | 土 工 | 16路線 4,507 |  | m | 幅員3.0m | 森林整備 | R-1～R-16 |
|  | 敷砂利 | 15路線 3,104 |  | m | 砂利幅2.5m 砂利厚10cm | 森林整備 | R-1 R-3～R-16 |
|  |  | 7,760.0 |  | m2 |  |  |  |
|  | 木製路面排水工 | 114 |  | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 森林整備 | R-1～R-16 |
|  | 暗渠工 | 1 |  | 箇所 | L=7m,φ300 | 森林整備 | R-3 |
|  |  | 1 |  | 箇所 | L=8m,φ600 | 森林整備 | R-3 |
| 林業用施設 | 山土場 | 5 |  | 箇所 | D-1～D-5 | 森林整備 | 既設道路起点 |
|  | 作業ポイント | 11 |  | 箇所 | D-6～D-17 | 森林整備 | R-1～R-16 |
| 拡散防止対策 | 丸太筋工 | 10箇所 375.00 |  | m | L=0.75 H=0.60 | 放射性物質対策 | S-1,12,14,16,17 S-19,20 |
| 放射性物質対策 | 枝葉等の集積 | 3.94 |  | ha |  | 放射性物質対策 | S-1,S-1,S-4, S-6,S-13,S-29 S-31,S-32,S-35 |
| 放射線測定 | 線量測定 (整備前) | 31 |  | 点 | 1点/ha | 放射性物質対策 | Csl |
|  | 線量測定 (整備後) | 31 |  | 点 | 1点/ha | 放射性物質対策 | Csl |
| 仮設費対象外 | 工事施工標示板 | 2 |  | 基 |  |  |  |

- 面積：小数点以下1位止め、延長：m単位、規格：材料等の条件、区分：補助率の区分

2.数量計算書

(1)森林整備

| 箇所 | 項 目 | 数 量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-1 | 更新伐 (アカマツ本数調整伐) | 0.40 | ha | アカマツ 胸高直径21(22)cm 伐採本数区分 701～800本/ha 傾斜区分0～25° つる区分 無 | 周囲測量図 0.40ha |
|  | 集運材 | 41 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 101～150m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 森林整備面積 0.40ha×262.0m3/ha×0.814(利用率) =85.31≒85m3 超過材積/超過材積合計×残置材積 45/944=0.047669 0.047669×933=44.48≒44m3 85-44=41m3 |
|  |  |  |  |  | 残置材積=44m3 |
| S-2 | 更新伐 (広葉樹受光伐) | 1.89 | ha | 成立本数 1,300本/ha 直径区分15(16)cm 樹高区分12m 伐採率76～90% 傾斜区分 20°以下 難易度 中 伐採木蓄積145.0m3/ha | 周囲測量図 1.89ha |
|  | 集運材 | 189 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 151～200m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 森林整備面積 1.89ha×145.0m3/ha×0.814(利用率) =223.08≒223m3 超過材積/超過材積合計×残置材積 34/944=0.036017 0.036017×933=33.60≒34m3 223-34=189m3 |
|  |  |  |  |  | 残置材積=34m3 |
| S-3 | 更新伐 (アカマツ本数調整伐) | 0.14 | ha | アカマツ 胸高直径24cm 伐採本数区分 701～800本/ha 傾斜区分0～25° つる区分 無 | 周囲測量図 0.14ha |
|  | 集運材 | 14 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 251～300m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 森林整備面積 0.14ha×368.0m3/ha×0.814(利用率) =41.94≒42m3 超過材積/超過材積合計×残置材積 24/944=0.029661 0.029661×933=27.67≒28m3 42-28=14m3 |
|  |  |  |  |  | 残置材積=28m3 |
| S-4 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.50 | ha | スギ 成立本数～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.50ha |
|  | 造材 | 48 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.40 | 伐採材積 森林整備面積 0.50ha×118.5m3/ha×0.814(利用率) =48.23≒48m3 |
|  | 集運材 | 48 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 351～400m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-5 | 更新伐 (広葉樹受光伐) | 0.16 | ha | 成立本数 1,700本/ha 直径区分12cm 樹高区分11m 伐採率76～90% 傾斜区分 20°以下 難易度 中 伐採木蓄積102.0m3/ha | 周囲測量図 0.16ha |
|  | 集運材 | 13 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 351～400m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 森林整備面積 0.16ha×102.0m3/ha×0.814(利用率) =13.28≒13m3 |
| S-6 | 更新伐 (アカマツ本数調整伐) | 0.47 | ha | アカマツ 胸高直径21(22)cm 伐採本数区分 801～900本/ha 傾斜区分0～25° つる区分 無 | 周囲測量図 0.47ha |
|  | 集運材 | 48 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 501～550m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 森林整備面積 0.47ha×296.0m3/ha×0.814(利用率) =113.24≒113m3 超過材積/超過材積合計×残置材積 66/944=0.069915 0.069915×933=65.23≒65m3 113-65=48m3 |
|  |  |  |  |  | 残置材積=65m3 |
| S-7 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.79 | ha | スギ 成立本数～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.79ha |
|  | 造材 | 69 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.35 | 伐採材積 森林整備面積 0.79ha×107.0m3/ha×0.814(利用率) =68.81≒69m3 |
|  | 集運材 | 69 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 151～200m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-3)へ運搬 |
| S-8 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.07 | ha | スギ 成立本数～1,800本/ha 胸高直径32cm～ 間伐率20～29% | 周囲測量図 0.07ha |
|  | 造材 | 17 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 1.00 | 伐採材積 森林整備面積 0.07ha×298.0m3/ha×0.814(利用率) =16.98≒17m3 |
|  | 集運材 | 17 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 101～150m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-3)へ運搬 |
| S-9 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.18 | ha | スギ 成立本数～1,800本/ha 胸高直径26～30cm 間伐率20～29% | 周囲測量図 0.18ha |
|  | 造材 | 24 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.55 | 伐採材積 森林整備面積 0.18ha×163.0m3/ha×0.814(利用率) =23.88≒24m3 |
|  | 集運材 | 24 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 50～100m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-3)へ運搬 |
| S-10 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.09 | ha | ヒノキ 成立本数～1,800本/ha 胸高直径26～30cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.09ha |
|  | 造材 | 11 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.50 | 伐採材積 森林整備面積 0.09ha×156.0m3/ha×0.814(利用率) =11.43≒11m3 |
|  | 集運材 | 11 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 101～150m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-3)へ運搬 |
| S-11 | 更新伐 (広葉樹受光伐) | 0.30 | ha | 成立本数 2,000本/ha 直径区分17(18)cm 樹高区分13m 伐採率69～75% 傾斜区分 20°以下 難易度 易 伐採木蓄積286.0m3/ha | 周囲測量図 0.30ha |
|  | 集運材 | 30 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 151～200m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 森林整備面積 0.30ha×286.0m3/ha×0.814(利用率) =69.84≒70m3 超過材積/超過材積合計×残置材積 40/944=0.042373 0.042373×933=39.53≒40m3 70-40=30m3 |
|  |  |  |  |  | 残置材積=40m3 |
| S-12 | 更新伐 (広葉樹受光伐) | 14.89 | ha | 成立本数 1,800本/ha 直径区分14cm 樹高区分13m 伐採率76～90% 傾斜区分 20°以下 難易度 中 伐採木蓄積154.0m3/ha | 周囲測量図 14.89ha |
|  | 集運材 | 1,493 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 401～450m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2・D-4)へ運搬 森林整備面積 14.89ha×154.0m3/ha×0.814(利用率) =1,866.55≒1,867m3 超過材積/超過材積合計×残置材積 378/944=0.400424 0.400424×933=373.60≒374m3 1,867-374=1,493m3 |
|  |  |  |  |  | 残置材積=374m3 |
| S-13 | 更新伐 (アカマツ本数調整伐) | 0.94 | ha | アカマツ 胸高直径16cm 伐採本数区分 801～900本/ha 傾斜区分0～25° つる区分 無 | 周囲測量図 0.94ha |
|  | 集運材 | 89 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 251～300m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 森林整備面積 0.94ha×116.5m3/ha×0.814(利用率) =89.14≒89m3 |
| S-14 | 更新伐 (アカマツ本数調整伐) | 1.09 | ha | アカマツ 胸高直径15(16)cm 伐採本数区分 901～1,000本/ha 傾斜区分0～25° つる区分 無 | 周囲測量図 1.09ha |
|  | 集運材 | 110 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 251～300m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2・D-4)へ運搬 森林整備面積 1.09ha×238.7m3/ha×0.814(利用率) =211.79≒212m3 超過材積/超過材積合計×残置材積 103/944=0.109110 0.109110×933=101.80≒102m3 212-102=110m3 |
|  |  |  |  |  | 残置材積=102m3 |
| S-15 | 更新伐 (アカマツ本数調整伐) | 0.91 | ha | アカマツ 胸高直径20cm 伐採本数区分 701～800本/ha 傾斜区分0～25° つる区分 無 | 周囲測量図 0.91ha |
|  | 集運材 | 92 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 301～350m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-5)へ運搬 森林整備面積 0.91ha×243.5m3/ha×0.814(利用率) =180.37≒180m3 超過材積/超過材積合計×残置材積 89/944=0.094280 0.094280×933=87.96≒88m3 180-88=92m3 |
|  |  |  |  |  | 残置材積=88m3 |
| S-16 | 更新伐 (アカマツ本数調整伐) | 0.20 | ha | アカマツ 胸高直径16cm 伐採本数区分 801～900本/ha 傾斜区分0～25° つる区分 無 | 周囲測量図 0.20ha |
|  | 集運材 | 20 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 201～250m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-5)へ運搬 森林整備面積 0.20ha×186.0m3/ha×0.814(利用率) =30.28≒30m3 超過材積/超過材積合計×残置材積 10/944=0.010593 0.010593×933=9.88≒10m3 30-10=20m3 |
|  |  |  |  |  | 残置材積=10m3 |
| S-17 | 更新伐 (アカマツ本数調整伐) | 0.52 | ha | アカマツ 胸高直径17(18)cm 伐採本数区分 701～800本/ha 傾斜区分0～25° つる区分 無 | 周囲測量図 0.52ha |
|  | 集運材 | 52 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 201～250m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-5)へ運搬 森林整備面積 0.52ha×165.5m3/ha×0.814(利用率) =70.05≒70m3 超過材積/超過材積合計×残置材積 18/944=0.019068 0.019068×933=17.79≒18m3 70-18=52m3 |
|  |  |  |  |  | 残置材積=18m3 |
| S-18 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.13 | ha | ヒノキ 成立本数～1,800本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.13ha |
|  | 造材 | 6 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.15 | 伐採材積 森林整備面積 0.13ha×60.0m3/ha×0.814(利用率) =6.35≒6m3 |
|  | 集運材 | 6 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 101～150m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-5)へ運搬 |
| S-19 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.06 | ha | ヒノキ 成立本数～1,800本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.06ha |
|  | 造材 | 5 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.20 | 伐採材積 森林整備面積 0.06ha×108.0m3/ha×0.814(利用率) =5.27≒5m3 |
|  | 集運材 | 5 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 101～150m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-5)へ運搬 |
| S-20 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.19 | ha | スギ 成立本数～1,800本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.19ha |
|  | 造材 | 12 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.20 | 伐採材積 森林整備面積 0.19ha×75.0m3/ha×0.814(利用率) =11.60≒12m3 |
|  | 集運材 | 12 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 101～150m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-5)へ運搬 |
| S-21 | 更新伐 (アカマツ本数調整伐) | 0.32 | ha | アカマツ 胸高直径21(22)cm 伐採本数区分 701～800本/ha 傾斜区分0～25° つる区分 無 | 周囲測量図 0.32ha |
|  | 集運材 | 32 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 50m未満 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-5)へ運搬 森林整備面積 0.32ha×284.0m3/ha×0.814(利用率) =73.98≒74m3 超過材積/超過材積合計×残置材積 42/944=0.044492 0.044492×933=41.51≒42m3 74-42=32m3 |
|  |  |  |  |  | 残置材積=42m3 |
| S-22 | 更新伐 (アカマツ本数調整伐) | 1.06 | ha | アカマツ 胸高直径14cm 伐採本数区分 901～1,000本/ha 傾斜区分0～25° つる区分 無 | 周囲測量図 1.06ha |
|  | 集運材 | 106 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離50～100m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-5)へ運搬 森林整備面積 1.06ha×123.3m3/ha×0.814(利用率) =106.39≒106m3 |
| S-23 | 更新伐 (広葉樹受光伐) | 0.71 | ha | 成立本数 1,300本/ha 直径区分16cm 樹高区分15m 伐採率76～90% 傾斜区分 20°以下 難易度 易 伐採木蓄積155.5m3/ha | 周囲測量図 0.71ha |
|  | 集運材 | 71 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 251～300m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-5)へ運搬 森林整備面積 0.71ha×155.5m3/ha×0.814(利用率) =89.87≒90m3 超過材積/超過材積合計×残置材積 19/944=0.020127 0.020127×933=18.78≒19m3 90-19=71m3 |
|  |  |  |  |  | 残置材積=19m3 |
| S-24 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.05 | ha | スギ 成立本数～1,800本/ha 胸高直径32cm～ 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.05ha |
|  | 造材 | 9 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.75 | 伐採材積 森林整備面積 0.05ha×231.0m3/ha×0.814(利用率) =9.40≒9m3 |
|  | 集運材 | 9 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 50m未満 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-5)へ運搬 |
| S-25 | 更新伐 (アカマツ本数調整伐) | 0.15 | ha | アカマツ 胸高直径26cm 伐採本数区分 401～500本/ha 傾斜区分0～25° つる区分 無 | 周囲測量図 0.15ha |
|  | 集運材 | 15 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 50m未満 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-5)へ運搬 森林整備面積 0.15ha×239.0m3/ha×0.814(利用率) =29.18≒29m3 超過材積/超過材積合計×残置材積 14/944=0.014831 0.014831×933=13.84≒14m3 29-14=15m3 |
|  |  |  |  |  | 残置材積=14m3 |
| S-26 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.09 | ha | ヒノキ 成立本数～1,800本/ha 胸高直径～12cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.09ha |
|  | 造材 | 2 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.05 | 伐採材積 森林整備面積 0.09ha×29.0m3/ha×0.814(利用率) =2.12≒2m3 |
|  | 集運材 | 2 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 50m未満 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-5)へ運搬 |
| S-27 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.18 | ha | スギ 成立本数～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.18ha |
|  | 造材 | 15 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.35 | 伐採材積 森林整備面積 0.18ha×102.0m3/ha×0.814(利用率) =14.95≒15m3 |
|  | 集運材 | 15 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 50m未満 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-5)へ運搬 |
| S-28 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.11 | ha | スギ 成立本数～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.11ha |
|  | 造材 | 13 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.35 | 伐採材積 森林整備面積 0.11ha×148.0m3/ha×0.814(利用率) =13.25≒13m3 |
|  | 集運材 | 13 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 50m未満 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-5)へ運搬 |
| S-29 | 間伐 (アカマツ本数調整伐) | 0.36 | ha | アカマツ 胸高直径15(16)cm 伐採本数区分 301～400本/ha 傾斜区分0～25° つる区分 無 | 周囲測量図 0.36ha |
|  | 集運材 | 15 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 301～350m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-5)へ運搬 森林整備面積 0.36ha×51.0m3/ha×0.814(利用率) =14.95≒15m3 |
| S-30 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 1.57 | ha | スギ 成立本数～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率20～29% | 周囲測量図 1.57ha |
|  | 造材 | 176 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.45 | 伐採材積 森林整備面積 1.57ha×138.0m3/ha×0.814(利用率) =176.36≒176m3 |
|  | 集運材 | 176 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 301～350m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-5)へ運搬 |
| S-31 | 間伐 (アカマツ本数調整伐) | 0.19 | ha | アカマツ 胸高直径14cm 伐採本数区分 201～300本/ha 傾斜区分0～25° つる区分 無 | 周囲測量図 0.19ha |
|  | 集運材 | 5 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 551～600m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-5)へ運搬 森林整備面積 0.19ha×33.0m3/ha×0.814(利用率) =5.10≒5m3 |
| S-32 | 間伐 (アカマツ本数調整伐) | 0.31 | ha | アカマツ 胸高直径20cm 伐採本数区分 301～400本/ha 傾斜区分0～25° つる区分 無 | 周囲測量図 0.31ha |
|  | 集運材 | 27 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 551～600m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-5)へ運搬 森林整備面積 0.31ha×106.0m3/ha×0.814(利用率) =26.75≒27m3 |
| S-33 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.86 | ha | スギ 成立本数～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率20～29% | 周囲測量図 0.86ha |
|  | 造材 | 83 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.30 | 伐採材積 森林整備面積 0.86ha×118.0m3/ha×0.814(利用率) =82.60≒83m3 |
|  | 集運材 | 83 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 351～400m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-5)へ運搬 |
| S-34 | 更新伐 (広葉樹受光伐) | 0.45 | ha | 成立本数 1,100本/ha 直径区分14cm 樹高区分15m 伐採率61～75% 傾斜区分 20°以下 難易度 易 伐採木蓄積114.0m3/ha | 周囲測量図 0.45ha |
|  | 集運材 | 42 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 351～400m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-5)へ運搬 森林整備面積 0.45ha×114.0m3/ha×0.814(利用率) =41.76≒42m3 |
| S-35 | 更新伐 (アカマツ本数調整伐) | 0.63 | ha | アカマツ 胸高直径21(22)cm 伐採本数区分 601～700本/ha 傾斜区分0～25° つる区分 無 | 周囲測量図 0.63ha |
|  | 集運材 | 64 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 351～400m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-5)へ運搬 森林整備面積 0.63ha×235.5m3/ha×0.814(利用率) =120.77≒121m3 超過材積/超過材積合計×残置材積 58/944=0.061441 0.061441×933=57.32≒57m3 121-57=64m3 |
|  |  |  |  |  | 残置材積=57m3 |
| S-36 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.12 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径26～30cm 間伐率20～29% | 周囲測量図 0.12ha |
|  | 造材 | 21 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.70 | 伐採材積 森林整備面積 0.12ha×211.0m3/ha×0.814(利用率) =20.61≒21m3 |
|  | 集運材 | 21 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 251～300m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-5)へ運搬 |
| S-37 | 間伐 (利用間伐スギ等) | 0.08 | ha | ヒノキ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.08ha |
|  | 造材 | 5 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.25 | 伐採材積 森林整備面積 0.08ha×72.0m3/ha×0.814(利用率) =4.69≒5m3 |
|  | 集運材 | 5 | m3 | フォワーダ利用 運搬距離 251～300m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-5)へ運搬 |

(2)森林作業道

| 箇所 | 項 目 | 数量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-1 新規 | 作業道延長 | 558.0 | m | 幅員3.0m、平均25°以下 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 1,300.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 520.0m×2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 130 | m3 | 片道0.28km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 520.0m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 13 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 335 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 558.0m×0.6 |
|  | ブルドーザ敷均し | 335 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 558.0m×0.6 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 335 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 558.0m×0.6 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 669.6 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 558.0m×1.2 |
|  | 機械伐開(除根) | 2,790.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 558.0m×5.0 |
| R-2 新規 | 作業道延長 | 125.0 | m | 幅員3.0m、平均25°以下 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | ― | m2 | ― | ― |
|  | 不整地運搬車運搬 | ― | m3 | ― | ― |
|  | 木製路面排水工 | 3 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 100 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 125.0m×0.8 |
|  | ブルドーザ敷均し | 100 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 125.0m×0.8 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 100 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 125.0m×0.8 |
|  | 盛土法面整形 (ﾊﾞｯｸﾎｳ) | 250.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 125.0m×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 625.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 125.0m×5.0 |
| R-3 新規 | 作業道延長 | 262.0 | m | 幅員3.0m、平均25°以下 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 475.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 190.0m×2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 48 | m3 | 片道0.13km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 190.0m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 5 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | 暗渠工 | 1 | 箇所 | L=7m,φ=300mm ダブル構造 | 標準図参照 |
|  | 暗渠工 | 1 | 箇所 | L=8m,φ=600mm ダブル構造 | 標準図参照 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 105 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 262.0m×0.4 |
|  | ブルドーザ敷均し | 105 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 262.0m×0.4 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 105 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 262.0m×0.4 |
|  | 盛土法面整形 (ﾊﾞｯｸﾎｳ) | 157.2 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 262.0m×0.6 |
|  | 機械伐開(除根) | ― | m2 | ― | ― |
| R-4 既存 | 作業道延長 | 173.0 | m | 幅員3.0m、既存 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 350.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 140.0m×2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 35 | m3 | 片道0.26km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 140.0m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 4 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 35 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 173.0m×0.2 |
|  | ブルドーザ敷均し | ― | m3 | ― | ― |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | ― | m3 | ― | ― |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | ― | m2 | ― | ― |
|  | 機械伐開(除根) | ― | m2 | ― | ― |
| R-5 既存 | 作業道延長 | 599.0 | m | 幅員3.0m、既存 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 1,150.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 460.0m×2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 115 | m3 | 片道0.30km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 460.0m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 15 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 120 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 599.0m×0.2 |
|  | ブルドーザ敷均し | 120 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 599.0m×0.2 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 120 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 599.0m×0.2 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 778.7 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 599.0m×1.5 |
|  | 機械伐開(除根) | ― | m2 | ― | ― |
| R-6 新規 | 作業道延長 | 147.0 | m | 幅員3.0m、平均25°以下 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 367.5 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 147.0m×2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 37 | m3 | 片道0.56km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 147.0m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 4 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 118 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 147.0m×0.8 |
|  | ブルドーザ敷均し | 118 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 147.0m×0.8 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 118 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 147.0m×0.8 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 294.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 147.0m×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 735.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 147.0m×5.0 |
| R-7 既存 | 作業道延長 | 312.0 | m | 幅員3.0m、既存 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 550.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 220.0m×2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 55 | m3 | 片道0.55km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 220.0m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 8 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 62 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 312.0m×0.2 |
|  | ブルドーザ敷均し | 62 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 312.0m×0.2 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 62 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 312.0m×0.2 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 499.2 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 312.0m×1.6 |
|  | 機械伐開(除根) | ― | m2 | ― | ― |
| R-8 新規 既存 | 作業道延長 | 335.0 | m | 幅員3.0m、新規・既存 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 575.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 230.0m×2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 58 | m3 | 片道0.54km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 230.0m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 9 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 121 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 150.9×0.8 |
|  | ブルドーザ敷均し | 121 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 150.9×0.8 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 121 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 150.9×0.8 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 301.8 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 150.9×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 754.5 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 150.9×5 |
| R-9 新規 | 作業道延長 | 446.0 | m | 幅員3.0m、平均25°以下 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 212.5 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 85.0m×2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 21 | m3 | 片道0.85km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 85.0m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 10 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 357 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 446.0m×0.8 |
|  | ブルドーザ敷均し | 357 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 446.0m×0.8 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 357 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 446.0m×0.8 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 892.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 446.0m×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 2,092.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 418.4m×5 |
| R-10 新規 | 作業道延長 | 68.0 | m | 幅員3.0m、平均25°以下 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 170.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 68.0m×2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 17 | m3 | 片道0.10km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 68.0m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 2 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 54 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 68.0m×0.8 |
|  | ブルドーザ敷均し | 54 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 68.0m×0.8 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 54 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 68.0m×0.8 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 136.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 68.0m×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 340.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 68.0m×5.0 |
| R-11 既存 | 作業道延長 | 668.0 | m | 幅員3.0m、既存 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 1,075.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 430.0m×2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 108 | m3 | 片道0.33km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 430.0m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 17 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 134 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 668.0m×0.2 |
|  | ブルドーザ敷均し | ― | m3 | ― | ― |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | ― | m3 | ― | ― |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | ― | m3 | ― | ― |
|  | 機械伐開(除根) | 250.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 50.0m×5.0 |
| R-12 既存 | 作業道延長 | 94 | m | 幅員3.0m、平均25°以下 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 235.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 94.0m×2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 24 | m3 | 片道0.26km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 94.0m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 3 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 9 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 94.0m×0.1 |
|  | ブルドーザ敷均し | 9 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 94.0m×0.1 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 9 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 94.0m×0.1 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 18.8 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 94.0m×0.2 |
|  | 機械伐開(除根) | 470.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 94.0m×5.0 |
| R-13 新規 | 作業道延長 | 43.0 | m | 幅員3.0m、平均25°以下 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 107.5 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 43.0m×2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 11 | m3 | 片道0.20km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 43.0m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 1 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 9 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 43.0m×0.2 |
|  | ブルドーザ敷均し | 9 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 43.0m×0.2 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 9 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 43.0m×0.2 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 21.5 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 43.0m×0.5 |
|  | 機械伐開(除根) | 215.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 43.0m×5.0 |
| R-14 新規 | 作業道延長 | 77.0 | m | 幅員3.0m、平均25°以下 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 192.5 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 77.0m×2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 19 | m3 | 片道0.39km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 77.0m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 3 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 15 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 77.0m×0.2 |
|  | ブルドーザ敷均し | 15 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 77.0m×0.2 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 15 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 77.0m×0.2 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 38.5 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 77.0m×0.5 |
|  | 機械伐開(除根) | 385.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 77.0m×5.0 |
| R-15 新規 | 作業道延長 | 440.0 | m | 幅員3.0m、平均25°以下 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 600.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 240.0m×2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 60 | m3 | 片道0.22km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 240.0m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 12 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 132 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 440.0m×0.3 |
|  | ブルドーザ敷均し | 132 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 440.0m×0.3 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 132 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 440.0m×0.3 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 800.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 440.0m×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 1,406.5 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 281.3m×5.0 |
| R-16 新規 | 作業道延長 | 160.0 | m | 幅員3.0m、平均25°以下 | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 400.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 160.0m×2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 40 | m3 | 片道0.29km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし | 160.0m×2.5m×0.1m |
|  | 木製路面排水工 | 5 | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 設計説明に記載 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 32 | m3 | 山0.45m3、粘性・礫質土、 ﾙｰｽﾞ、良好、180° | 160.0m×0.2 |
|  | ブルドーザ敷均し | 32 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 160.0m×0.2 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 32 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 160.0m×0.2 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 80.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員 | 160.0m×0.5 |
|  | 機械伐開(除根) | 800.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 160.0m×5.0 |

※不整地運搬車運搬はR-1・2(山土場)D-1からの距離、R-3・4(山土場)D-3からの距離、R-5～R-8(山土場)D-2からの距離、R-9・10(山土場)D-4からの距離、R-11～R-16までは(山土場)D-5からの距離。

(3)林業用施設

| 箇所 | 項 目 | 数量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-6 作業ポイント 25° | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 65 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 5.0×12.0＋5.0/2×2.0 |
|  | ブルドーザ敷均し | 65 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 5.0×12.0＋5.0/2×2.0 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 65 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 5.0×12.0＋5.0/2×2.0 |
|  | 砂利舗装工(機械) | ― | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | ― |
|  | 機械法面仕上げ(切土法面整形) | 39.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 3.0×12.0＋3.0/2×2.0 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 66.3 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 5.1×12.0＋5.12×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 104.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 8.0×12.0＋8.0/2×2.0 |
| D-7 作業ポイント 20° | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 36 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 2.8×12.0＋2.8/2×2.0 |
|  | ブルドーザ敷均し | 36 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 2.8×12.0＋2.8/2×2.0 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 36 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 2.8×12.0＋2.8/2×2.0 |
|  | 砂利舗装工(機械) | ― | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | ― |
|  | 機械法面仕上げ(切土法面整形) | 26.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 2.0×12.0＋2.0/2×2.0 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 42.9 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 3.3×12.0＋3.3/2×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 78.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 6.0×12.0＋6.0/2×2.0 |
| D-8 作業ポイント 10° | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 13 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 1.0×12.0＋1.0/2×2.0 |
|  | ブルドーザ敷均し | 13 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 1.0×12.0＋1.0/2×2.0 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 13 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 1.0×12.0＋1.0/2×2.0 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 52.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 15.6 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 1.2×12.0＋1.2/2×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 39.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 3.0×12.0＋3.0/2×2.0 |
| D-9 作業ポイント 5° | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 5 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 0.4×12.0＋0.4/2×2.0 |
|  | ブルドーザ敷均し | 5 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 0.4×12.0＋0.4/2×2.0 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 5 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 0.4×12.0＋0.4/2×2.0 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 52.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 4.0×12.0＋4.0/2×2.0 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 7.8 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 0.6×12.0＋0.6/2×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 39.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 3.0×12.0＋3.0/2×2.0 |
| D-10 作業ポイント | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | ― | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | ― |
|  | ブルドーザ敷均し | ― | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | ― |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | ― | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | ― |
|  | 砂利舗装工(機械) | ― | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | ― |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | ― | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | ― |
| D-11 作業ポイント 25° | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 65 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 5.0×12.0＋5.0/2×2.0 |
|  | ブルドーザ敷均し | 65 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 5.0×12.0＋5.0/2×2.0 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 65 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 5.0×12.0＋5.0/2×2.0 |
|  | 砂利舗装工(機械) | ― | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | ― |
|  | 機械法面仕上げ(切土法面整形) | 39.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 3.0×12.0＋3.0/2×2.0 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 66.3 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 5.1×12.0＋5.12×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 104.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 8.0×12.0＋8.0/2×2.0 |
| D-12 作業ポイント | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | ― | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | ― |
|  | ブルドーザ敷均し | ― | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | ― |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | ― | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | ― |
|  | 砂利舗装工(機械) | ― | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | ― |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | ― | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | ― |
|  | 機械伐開(除根) | 26.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 2.0×12.0＋2.0/2×2.0 |
| D-13 作業ポイント 10° | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 14 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 1.0×12.0＋1.0/2×4.0 |
|  | ブルドーザ敷均し | 14 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 1.0×12.0＋1.0/2×4.0 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 14 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 4.0×12.0＋4.0/2×4.0 |
|  | 砂利舗装工(機械) | ― | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | ― |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 16.8 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 1.2×12.0＋1.2/2×4.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 42.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 3.0×12.0＋3.0/2×4.0 |
| D-14 作業ポイント 10° | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 14 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 1.0×12.0＋1.0/2×4.0 |
|  | ブルドーザ敷均し | 14 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 1.0×12.0＋1.0/2×4.0 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 14 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 4.0×12.0＋4.0/2×4.0 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 56.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | 4.0×12.0＋4.0/2×4.0 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 16.8 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 1.2×12.0＋1.2/2×4.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 42.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 3.0×12.0＋3.0/2×4.0 |
| D-15 作業ポイント | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 59 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 4.5×12.0＋4.5/2×2.0 |
|  | ブルドーザ敷均し | 23 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 1.8×12.0＋1.8/2×2.0 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 23 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 1.8×12.0＋1.8/2×2.0 |
|  | 砂利舗装工(機械) | ― | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | ― |
|  | 機械法面仕上げ(切土法面整形) | 35.1 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 2.7×12.0＋2.7/2×2.0 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 55.9 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 4.3×12.0＋4.3/2×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 91.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 7.0×12.0＋7.0/2×2.0 |
| D-16 作業ポイント 15° | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 27 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 2.1×12.0＋2.1/2×2.0 |
|  | ブルドーザ敷均し | 27 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 2.1×12.0＋2.1/2×2.0 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 27 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 2.1×12.0＋2.1/2×2.0 |
|  | 砂利舗装工(機械) | ― | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | ― |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 26.0 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 2.0×12.0＋2.0/2×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 52.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 3.0×12.0＋3.0/2×2.0 |
| D-17 作業ポイント 10° | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 13 | m3 | 排対型、山0.45m3、90°、 掘削、礫質・粘性土 | 1.0×12.0＋1.0/2×2.0 |
|  | ブルドーザ敷均し | 13 | m3 | 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 路体･築堤 普通3t級 岩石無 | 1.0×12.0＋1.0/2×2.0 |
|  | 振動ﾛｰﾗ締固め | 13 | m3 | 埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t | 1.0×12.0＋1.0/2×2.0 |
|  | 砂利舗装工(機械) | ― | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | ― |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 15.6 | m2 | 礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、 排対型、補正無し、普通作業員 | 1.2×12.0＋1.2/2×2.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 39.0 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 3.0×12.0＋3.0/2×2.0 |

(4)拡散防止対策

| 箇所 | 項 目 | 数 量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-1 | 丸太筋工 | 79.50 | m | L=0.75m,H=0.60m | 計画平面図 等高線上に設置(1段施工) |
| H-2 | 丸太筋工 | 33.00 | m | L=0.75m,H=0.60m | 計画平面図 等高線上に設置(1段施工) |
| H-3 | 丸太筋工 | 21.00 | m | L=0.75m,H=0.60m | 計画平面図 等高線上に設置(1段施工) |
| H-4 | 丸太筋工 | 30.00 | m | L=0.75m,H=0.60m | 計画平面図 等高線上に設置(1段施工) |
| H-5 | 丸太筋工 | 18.00 | m | L=0.75m,H=0.60m | 計画平面図 等高線上に設置(1段施工) |
| H-6 | 丸太筋工 | 22.50 | m | L=0.75m,H=0.60m | 計画平面図 等高線上に設置(1段施工) |
| H-7 | 丸太筋工 | 31.50 | m | L=0.75m,H=0.60m | 計画平面図 等高線上に設置(1段施工) |
| H-8 | 丸太筋工 | 67.50 | m | L=0.75m,H=0.60m | 計画平面図 等高線上に設置(1段施工) |
| H-9 | 丸太筋工 | 40.50 | m | L=0.75m,H=0.60m | 計画平面図 等高線上に設置(1段施工) |
| H-10 | 丸太筋工 | 31.50 | m | L=0.75m,H=0.60m | 計画平面図 等高線上に設置(1段施工) |
| 計 |  | 375.00 | m |  |  |

(5)放射性物質対策

| 箇所 | 地区 | 項 目 | 数 量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-1 | S-1 | 枝葉等の集積 | 0.40 | ha | 雑灌木21～30°、4束～6束以下 | 棚積み |
| E-2 | S-3 |  | 0.14 |  | 雑灌木21～30°、4束～6束以下 | 棚積み |
| E-3 | S-4 |  | 0.50 |  | 雑灌木21～30°、4束～6束以下 | 棚積み |
| E-4 | S-6 |  | 0.47 |  | 雑灌木21～30°、4束～6束以下 | 棚積み |
| E-5 | S-13 |  | 0.94 |  | 雑灌木31°～、4束～6束以下 | 棚積み |
| E-6 | S-29 |  | 0.36 |  | 雑灌木31°～、4束～6束以下 | 棚積み |
| E-7 | S-31 |  | 0.19 |  | 雑灌木31°～、4束～6束以下 | 棚積み |
| E-8 | S-32 |  | 0.31 |  | 雑灌木21～30°、4束～6束以下 | 棚積み |
| E-9 | S-35 |  | 0.63 |  | 雑灌木31°～、4束～6束以下 | 棚積み |
| 合計 |  |  | 3.94 | ha |  |  |

(6)放射線測定

| 箇所 | 項 目 | 数 量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全体 | 線量率測定 (整備前) | 31 | 点 | 1点/ha | CsI 森林整備面積31.16ha |
|  | 線量率測定 (整備後) | 31 | 点 | 1点/ha | CsI 森林整備面積31.16ha |

※間　伐：全体で100m3/haとなるよう各地区の材積を調整する。

| 地区 | 工種 | 樹種 | 面積 ha | 利用材積 | 100m3/ha 超過材積 | 100m3/ha 不足材積 | 配分率 (％) | 残置材積 | 搬出材積 (設計数量) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | a | b | d=a/aの合計 | e=c*d |  |
| S-4 | 間 伐 | スギ | 0.50 | 48 |  | 2 |  |  | 48 |
| S-7 | 間 伐 | スギ | 0.79 | 69 |  | 10 |  |  | 69 |
| S-8 | 間 伐 | スギ | 0.07 | 17 | 10 |  | 19.2308 | 0 | 17 |
| S-9 | 間 伐 | スギ | 0.18 | 24 | 6 |  | 11.5385 | 0 | 24 |
| S-10 | 間 伐 | ヒノキ | 0.09 | 11 | 2 |  | 3.8462 | 0 | 11 |
| S-18 | 間 伐 | ヒノキ | 0.13 | 6 |  | 7 |  |  | 6 |
| S-19 | 間 伐 | ヒノキ | 0.06 | 5 |  | 1 |  |  | 5 |
| S-20 | 間 伐 | スギ | 0.19 | 12 |  | 7 |  |  | 12 |
| S-24 | 間 伐 | スギ | 0.05 | 9 | 4 |  | 7.6923 | 0 | 9 |
| S-26 | 間 伐 | ヒノキ | 0.09 | 2 |  | 7 |  |  | 2 |
| S-27 | 間 伐 | スギ | 0.18 | 15 |  | 3 |  |  | 15 |
| S-28 | 間 伐 | スギ | 0.11 | 13 | 2 |  | 3.8462 | 0 | 13 |
| S-29 | 間 伐 | アカマツ | 0.36 | 15 |  | 21 |  |  | 15 |
| S-30 | 間 伐 | スギ | 1.57 | 176 | 19 |  | 36.5385 | 0 | 176 |
| S-31 | 間 伐 | アカマツ | 0.19 | 5 |  | 14 |  |  | 5 |
| S-32 | 間 伐 | アカマツ | 0.31 | 27 |  | 4 |  |  | 27 |
| S-33 | 間 伐 | スギ | 0.86 | 83 |  | 3 |  |  | 83 |
| S-36 | 間 伐 | スギ | 0.12 | 21 | 9 |  | 17.3077 | 0 | 21 |
| S-37 | 間 伐 | ヒノキ | 0.08 | 5 |  | 3 |  |  | 5 |
| 合計 |  |  | 5.93 | 563 | 52 | 82 | 100% | 0 | 563 |
|  |  |  |  |  | 残置材積c | 0 |  |  |  |

※更新伐：全体で100m3/haとなるよう各地区の材積を調整する。

| 地区 | 工種 | 樹種 | 面積 ha | 利用材積 | 100m3/ha 超過材積 | 100m3/ha 不足材積 | 配分率 (％) | 残置材積 | 搬出材積 (設計数量) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | a | b | d=a/aの合計 | e=c*d |  |
| S-1 | 更新伐 | アカマツ | 0.40 | 85 | 45 |  | 4.7669 | 44 | 41 |
| S-2 | 更新伐 | 広葉樹 | 1.89 | 223 | 34 |  | 3.6017 | 34 | 189 |
| S-3 | 更新伐 | アカマツ | 0.14 | 42 | 28 |  | 2.9661 | 28 | 14 |
| S-5 | 更新伐 | 広葉樹 | 0.16 | 13 |  | 3 |  |  | 13 |
| S-6 | 更新伐 | アカマツ | 0.47 | 113 | 66 |  | 6.9915 | 65 | 48 |
| S-11 | 更新伐 | 広葉樹 | 0.30 | 70 | 40 |  | 4.2373 | 40 | 30 |
| S-12 | 更新伐 | 広葉樹 | 14.89 | 1,867 | 378 |  | 40.0424 | 374 | 1,493 |
| S-13 | 更新伐 | アカマツ | 0.94 | 89 |  | 5 |  |  | 89 |
| S-14 | 更新伐 | アカマツ | 1.09 | 212 | 103 |  | 10.9110 | 102 | 110 |
| S-15 | 更新伐 | アカマツ | 0.91 | 180 | 89 |  | 9.4280 | 88 | 92 |
| S-16 | 更新伐 | アカマツ | 0.20 | 30 | 10 |  | 1.0593 | 10 | 20 |
| S-17 | 更新伐 | アカマツ | 0.52 | 70 | 18 |  | 1.9068 | 18 | 52 |
| S-21 | 更新伐 | アカマツ | 0.32 | 74 | 42 |  | 4.4492 | 42 | 32 |
| S-22 | 更新伐 | アカマツ | 1.06 | 106 |  | 0 |  |  | 106 |
| S-23 | 更新伐 | 広葉樹 | 0.71 | 90 | 19 |  | 2.0127 | 19 | 71 |
| S-25 | 更新伐 | アカマツ | 0.15 | 29 | 14 |  | 1.4831 | 14 | 15 |
| S-34 | 更新伐 | 広葉樹 | 0.45 | 42 |  | 3 |  |  | 42 |
| S-35 | 更新伐 | アカマツ | 0.63 | 121 | 58 |  | 6.1441 | 57 | 64 |
| 合計 |  |  | 25.23 | 3,456 | 944 | 11 | 100% | 935 | 2,521 |
|  |  |  |  |  | 残置材積c | 935 |  |  |  |