設　計　計　算　書

# １　数量集計表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（深谷・宮内地区）

| 施 業 区 分 | 項 目 | 数 量 |  | 単位 | 規 格 | 区 分 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 当 初 | 変 更 |  |  |  |  |
| 森林整備 | ＜間伐＞ |  |  |  |  |  |  |
|  | 間伐 (利用間伐) | 17.88 |  | ha | スギ ヒノキ | 森林整備 | S-2,4～6,8,10, 12～14,21,25,28, 38～43,45,47,49, 51,52,54,57～61, 65～67,69～71, 73～75,77,78,80,83,86,91～95,98, 101,103,105 |
|  | 造材 | 2,376 |  | m3 | 〃 | 森林整備 | 同上 |
|  | 間伐 （本数調整伐） | 16.56 |  | ha | アカマツ | 森林整備 | S-7,9,16,17,24, 26,30,34,35,53, 56,63,68,72,76,79,81,82,85,88,96,99,100,104 |
|  | 集運材 | 4,312 |  | m3 | スギ ヒノキ アカマツ | 森林整備 | S-2,4～10,12～14,16,17,21,24～26, 28,30,34,35, 38～43,45,47,49, 51～54,56～61,63,65～83,85,86,88, 91～96,98～101, 103～105 |
|  | ＜更新伐＞ |  |  |  |  |  |  |
|  | 受光伐 (広葉樹) | 25.44 |  | ha | 広葉樹 | 森林整備 | S-1,3,15,18～20,22,23,27,29,31～33,36,37,44,46,50,55,62,64,89,90,97,102 |
|  | 集運材 | 2,781 |  | m3 | 広葉樹 | 森林整備 | S-1,5,8～10,13, 17,19,20,25,28, 30,32,36,41,46, 48,50,52,53,56, 60,62～64,66,68, 72,77,80,86,88, 91～93,95,98, 102,104,105,107, 111,114 |
| 森林作業道 | ＜森林作業道＞ |  |  |  |  |  |  |
|  | 38路線 延長(全体) 延長(新設) 延長(改良) | 10,206.0 8,807,6 1,398.4 |  | ｍ ｍ ｍ |  | 森林整備 | R-1～38 R-1～5,7,10～14,16,21,23,24, 28～31,33,34,37,38 R-6,8,9,15,17～20,22,25～27,32,35,36 |
|  | 不陸整正工 | 1,398.4 |  | ｍ | 幅員3.0m | 森林整備 | R-6,8,9,15,17, 18～20,22, 25～27,32,35,36 |
|  | 土工 | 7,336.8 |  | ｍ | 幅員3.0m ～25° 法尻保護なし | 森林整備 | R-1～14,16,17, 19～24,26, 28～34,36～38 |
|  | 土工 | 1,470.8 |  | ｍ | 幅員3.0m 26～34°法尻保護なし | 森林整備 | R-1,2,6,8,9,11, 12,14,16～19,21,22,24,26, 27,29～33,36,37 |
|  | 敷き砂利 | 5,389 |  | ｍ | 幅2.5ｍ、厚10cm、 再生骨材RC40 | 森林整備 | R-1,3,5,6,8,9, 11～14,16～24, 26～37 |
|  |  | 13,473 |  | m2 |  |  |  |
|  | 木製路面 排水工 | 165 |  | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 森林整備 | R-1～24,26～33, 36～38 |
|  | 丸太横断工 | 5 |  | 箇所 | スギ丸太3ｍ 6本 | 森林整備 | R-1,8,13,20 |
|  | 洗越し工 | 12 |  | 箇所 | 幅員3.0m L=4.0m | 森林整備 | R-1,2,6,8,9 |
|  | 割栗石 | 96 |  | m3 | 15～5cm | 森林整備 | 同上 |
|  | 栗石積替え | 96 |  | m3 |  | 森林整備 | 同上 |
|  | 不整地運搬車運搬 | 96 |  | m3 | 6t車 | 森林整備 | 同上 |
|  | 暗渠排水管 | 3 |  | 箇所 | L=10m ￠600 | 森林整備 | R-1*2,8 |
|  |  | 3 |  | 箇所 | L= 8m ￠300 | 森林整備 | R-19,24,35 |
| 林業用作業施設 | ＜林業用作業施設＞ |  |  |  |  |  |  |
|  | 山土場 (既存) | 6 1,500 |  | 箇所 m2 |  | 森林整備 | D-1～6 |
|  | 作業ポイント | 24 1,264 |  | 箇所 m2 |  | 森林整備 | D-7～30 |
|  | 不陸整正工 | 1,364.0 |  | m2 |  | 森林整備 | D-1,3,4,6,10,20,29 |
|  | 掘削 | 485 |  | m3 |  | 森林整備 | D-7～9,11～19, 21～29 |
|  | 敷均し | 485 |  | m3 |  | 森林整備 | 同上 |
|  | 締固め | 303 |  | m3 |  | 森林整備 | 同上 |
|  | 切土法面整形 | 153.6 |  | m2 |  | 森林整備 | D-15,18,21,22, 25,26 |
|  | 盛土法面整形 | 584.1 |  | m2 |  | 森林整備 | D-7～9,11～19,21～29 |
| 放射性物質拡散防止対策 | 丸太筋工 | 2 240 |  | 箇所 ｍ |  | 放射性物質対策 | H-1,2 |
| 放射線測定 | 空間放射線量率測定 | 63 |  | 点 | 1点/ha 整備前・後 | 放射性物質対策 | ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ |
| その他 | 工事名標示板(工事用看板) | 11 |  | 基 | 木材使用 | 森林整備 |  |

# ２　数量計算書

## （１）森林整備

| 箇所 | 項 目 | 数量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-1 更新伐 (広葉樹) | 受光伐 (広葉樹) | 0.18 | ha | 直径10cm、樹高10m 伐採率76～90% 傾斜区分20°以下 難易度 中 伐採木106.0m3/ha | 周囲測量図 0.18ha 伐採率76.2% |
|  | 集運材 | 16 | m3 | フォワーダ利用 運材距離151～200m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 0.18ha*106.0m3/ha*0.814(利用率) =15.53m3≒16m3 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、16m3とする。 |
| S-2 間伐 (ｽｷﾞ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.21 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.21ha 伐採率33.3% |
|  | 造材 | 16 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.23 | 0.21ha*92.0m3/ha*0.814(利用率) =15.73m3≒16m3 立木m3回り92.0m3/400本=0.23 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、16m3とする。 |
|  | 集運材 | 16 | m3 | フォワーダ利用 運材距離201～250m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-3 更新伐 (広葉樹) | 受光伐 (広葉樹) | 1.62 | ha | 直径12cm、樹高11m 伐採率61～75% 傾斜区分20°以下 難易度 中 伐採木125.7m3/ha | 周囲測量図 1.62ha 伐採率73.7% |
|  | 集運材 | 163 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50～100m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 1.62ha*125.7m3/ha*0.814(利用率) =165.76m3≒166m3 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、163m3とする。 |
| S-4 間伐 (ｽｷﾞ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.74 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.74ha 伐採率35.7% |
|  | 造材 | 83 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.33 | 0.74ha*167.0m3/ha*0.814(利用率) =100.59m3≒101m3 立木m3回り167.0m3/500本=0.33 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、83m3とする。 |
|  | 集運材 | 83 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50～100m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-5 間伐 (ｽｷﾞ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 1.38 | ha | スギ 成立本数 1,801～2,200本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 1.38ha 伐採率33.3% |
|  | 造材 | 154 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.24 | 1.38ha*165.7m3/ha*0.814(利用率) =186.13m3≒186m3 立木m3回り165.7m3/700本=0.24 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、154m3とする。 |
|  | 集運材 | 154 | m3 | フォワーダ利用 運材距離151～200m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-6 間伐 (ﾋﾉｷ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.24 | ha | ヒノキ 成立本数 1,801～2,200本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.24ha 伐採率33.3% |
|  | 造材 | 30 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.31 | 0.24ha*220.0m3/ha*0.814(利用率) =42.98m3≒43m3 立木m3回り220.0m3/700本=0.31 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、30m3とする。 |
|  | 集運材 | 30 | m3 | フォワーダ利用 運材距離251～300m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-7 間伐 (ｱｶﾏﾂ) | アカマツ 本数調整伐 | 1.81 | ha | 胸高直径 15cm 伐採本数区分 301～400本 傾斜区分0～25° つる区分 少 | 周囲測量図 1.81ha 伐採率40.0% |
|  | 集運材 | 69 | m3 | フォワーダ利用 運材距離301～350m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 1.81ha*47.0m3/ha*0.814(利用率) =69.25m3≒69m3 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、69m3とする。 |
| S-8 間伐 (ｽｷﾞ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.54 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.54ha 伐採率37.5% |
|  | 造材 | 52 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.20 | 0.54ha*118.3m3/ha*0.814(利用率) =52.00m3≒52m3 立木m3回り118.3m3/600本=0.20 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、52m3とする。 |
|  | 集運材 | 52 | m3 | フォワーダ利用 運材距離301～350m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-9 間伐 (ｱｶﾏﾂ) | アカマツ 本数調整伐 | 0.06 | ha | 胸高直径 18cm 伐採本数区分 401～500本 傾斜区分0～25° つる区分 少 | 周囲測量図 0.06ha 伐採率31.3% |
|  | 集運材 | 5 | m3 | フォワーダ利用 運材距離351～400m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 0.06ha*98.0m3/ha*0.814(利用率) =4.79m3≒5m3 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、5m3とする。 |
| S-10 間伐 (ｽｷﾞ・広葉樹混交) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.20 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率20～29% | 周囲測量図 0.20ha 伐採率28.6% |
|  | 造材 | 3 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.10 | 0.20ha*19.0m3/ha*0.814(利用率) =3.09m3≒3m3 立木m3回り19.0m3/200本=0.10 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、3m3とする。 |
|  | 集運材 | 3 | m3 | フォワーダ利用 運材距離551～600m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-11 | (欠番) |  |  |  |  |
| S-12 間伐 (ｽｷﾞ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.32 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.32ha 伐採率33.3% |
|  | 造材 | 20 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.15 | 0.32ha*77.0m3/ha*0.814(利用率) =20.06m3≒20m3 立木m3回り77.0m3/500本=0.15 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、20m3とする。 |
|  | 集運材 | 20 | m3 | フォワーダ利用 運材距離601～650m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-13 間伐 (ﾋﾉｷ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.45 | ha | ヒノキ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.45ha 伐採率31.3% |
|  | 造材 | 42 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.23 | 0.45ha*115.0m3/ha*0.814(利用率) =42.12m3≒42m3 立木m3回り115.0m3/500本=0.23 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、42m3とする。 |
|  | 集運材 | 42 | m3 | フォワーダ利用 運材距離401～450m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-14 間伐 (ｽｷﾞ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.06 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.06ha 伐採率38.5% |
|  | 造材 | 6 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.27 | 0.06ha*134.0m3/ha*0.814(利用率) =6.54m3≒7m3 立木m3回り134.0m3/500本=0.27 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、6m3とする。 |
|  | 集運材 | 6 | m3 | フォワーダ利用 運材距離501～550m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-15 更新伐 (広葉樹) | 受光伐 (広葉樹) | 3.84 | ha | 直径13cm、樹高11m 伐採率61～75% 傾斜区分21°～30° 難易度 中 伐採木135.0m3/ha | 周囲測量図 3.84ha 伐採率75.0% |
|  | 集運材 | 392 | m3 | フォワーダ利用 運材距離301～350m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 3.84ha*135.0m3/ha*0.814(利用率) =421.98m3≒422m3 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、392m3とする。 |
| S-16 間伐 (ｱｶﾏﾂ) | アカマツ 本数調整伐 | 0.21 | ha | 胸高直径 16cm 伐採本数区分 401～500本 傾斜区分0～25° つる区分 少 | 周囲測量図 0.21ha 伐採率33.3% |
|  | 集運材 | 13 | m3 | フォワーダ利用 運材距離701～750m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 0.21ha*76.0m3/ha*0.814(利用率) =12.99m3≒13m3 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、13m3とする。 |
| S-17 間伐 (ｱｶﾏﾂ) | アカマツ 本数調整伐 | 0.14 | ha | 胸高直径 8cm 伐採本数区分 1101～1200本 傾斜区分0～25° つる区分 少 | 周囲測量図 0.14ha 伐採率30.8% |
|  | 集運材 | 5 | m3 | フォワーダ利用 運材距離151～200m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 0.14ha*43.0m3/ha*0.814(利用率) =4.90m3≒5m3 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、5m3とする。 |
| S-18 更新伐 (広葉樹) | 受光伐 (広葉樹) | 0.34 | ha | 直径10cm、樹高11m 伐採率61～75% 傾斜区分20°以下 難易度 中 伐採木30.0m3/ha | 周囲測量図 0.34ha 伐採率73.7% |
|  | 集運材 | 8 | m3 | フォワーダ利用 運材距離251～300m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 0.34ha*30.0m3/ha*0.814(利用率) =8.30m3≒8m3 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、8m3とする。 |
| S-19 更新伐 (広葉樹) | 受光伐 (広葉樹) | 4.67 | ha | 直径12cm、樹高11m 伐採率76～90% 傾斜区分20°以下 難易度 中 伐採木147.3m3/ha | 周囲測量図 4.67ha 伐採率76.2% |
|  | 集運材 | 486 | m3 | フォワーダ利用 運材距離251～300m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 4.67ha*147.3m3/ha*0.814(利用率) =559.94m3≒560m3 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、486m3とする。 |
| S-20 更新伐 (ｱｶﾏﾂ・広葉樹混交) | 受光伐 (広葉樹) | 1.13 | ha | 直径12cm、樹高10m 伐採率61～75% 傾斜区分20°以下 難易度 中 伐採木176.3m3/ha | 周囲測量図 1.13ha 伐採率75.0% |
|  | 集運材 | 123 | m3 | フォワーダ利用 運材距離351～400m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 1.13ha*176.3m3/ha*0.814(利用率) =162.16m3≒162m3 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、123m3とする。 |
| S-21 間伐 (ｽｷﾞ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.66 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.66ha 伐採率36.4% |
|  | 造材 | 69 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.36 | 0.66ha*142.0m3/ha*0.814(利用率) =76.29m3≒76m3 立木m3回り142.0m3/400本=0.36 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、69m3とする。 |
|  | 集運材 | 69 | m3 | フォワーダ利用 運材距離301～350m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-22 更新伐 (ｱｶﾏﾂ・広葉樹混交) | 受光伐 (広葉樹) | 0.07 | ha | 直径15cm、樹高9m 伐採率61～75% 傾斜区分20°以下 難易度 中 伐採木240.0m3/ha | 周囲測量図 0.07ha 伐採率75.0% |
|  | 集運材 | 8 | m3 | フォワーダ利用 運材距離151～200m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 0.07ha*240.0m3/ha*0.814(利用率) =13.68m3≒14m3 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、8m3とする。 |
| S-23 更新伐 (ｱｶﾏﾂ・広葉樹混交) | 受光伐 (広葉樹) | 0.17 | ha | 直径15cm、樹高10m 伐採率61～75% 傾斜区分20°以下 難易度 中 伐採木234.0m3/ha | 周囲測量図 0.17ha 伐採率75.0% |
|  | 集運材 | 20 | m3 | フォワーダ利用 運材距離101～150m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 0.17ha*234.0m3/ha*0.814(利用率) =32.38m3≒32m3 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、20m3とする。 |
| S-24 間伐 (ｱｶﾏﾂ) | アカマツ 本数調整伐 | 0.12 | ha | 胸高直径 22cm 伐採本数区分 301～400本 傾斜区分0～25° つる区分 少 | 周囲測量図 0.12ha 伐採率33.3% |
|  | 集運材 | 12 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50～100m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 0.12ha*137.0m3/ha*0.814(利用率) =13.38m3≒13m3 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、12m3とする。 |
| S-25 間伐 (ｽｷﾞ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.16 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.16ha 伐採率30.0% |
|  | 造材 | 12 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.31 | 0.16ha*94.0m3/ha*0.814(利用率) =12.24m3≒12m3 立木m3回り94.0m3/300本=0.31 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、12m3とする。 |
|  | 集運材 | 12 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50～100m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-26 間伐 (ｱｶﾏﾂ) | アカマツ 本数調整伐 | 0.26 | ha | 胸高直径 16cm 伐採本数区分 501～600本 傾斜区分0～25° つる区分 少 | 周囲測量図 0.26ha 伐採率37.5% |
|  | 集運材 | 22 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50～100m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 0.26ha*103.0m3/ha*0.814(利用率) =21.80m3≒22m3 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、22m3とする。 |
| S-27 更新伐 (広葉樹) | 受光伐 (広葉樹) | 0.10 | ha | 直径20cm、樹高15m 伐採率61～75% 傾斜区分21°～30° 難易度 中 伐採木217.0m3/ha | 周囲測量図 0.10ha 伐採率75.0% |
|  | 集運材 | 12 | m3 | フォワーダ利用 運材距離151～200m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 0.10ha*217.0m3/ha*0.814(利用率) =17.66m3≒18m3 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、12m3とする。 |
| S-28 間伐 (ｽｷﾞ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.04 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.04ha 伐採率30.8% |
|  | 造材 | 5 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.47 | 0.04ha*187.0m3/ha*0.814(利用率) =6.09m3≒6m3 立木m3回り187.0m3/400本=0.47 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、5m3とする。 |
|  | 集運材 | 5 | m3 | フォワーダ利用 運材距離101～150m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-29 更新伐 (ｱｶﾏﾂ・広葉樹混交) | 受光伐 (広葉樹) | 0.21 | ha | 直径15cm、樹高12m 伐採率61～75% 傾斜区分20°以下 難易度 中 伐採木278.0m3/ha | 周囲測量図 0.21ha 伐採率71.4% |
|  | 集運材 | 26 | m3 | フォワーダ利用 運材距離351～400m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 0.21ha*278.0m3/ha*0.814(利用率) =47.52m3≒48m3 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、26m3とする。 |
| S-30 間伐 (ｱｶﾏﾂ) | アカマツ 本数調整伐 | 0.29 | ha | 胸高直径 46cm 伐採本数区分 201～300本 傾斜区分0～25° つる区分 少 | 周囲測量図 0.29ha 伐採率37.5% |
|  | 集運材 | 57 | m3 | フォワーダ利用 運材距離451～500m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 0.29ha*478.0m3/ha*0.814(利用率) =112.84m3≒113m3 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、57m3とする。 |
| S-31 更新伐 (ｱｶﾏﾂ・広葉樹混交) | 受光伐 (広葉樹) | 0.57 | ha | 直径14cm、樹高12m 伐採率61～75% 傾斜区分21°～30° 難易度 中 伐採木297.0m3/ha | 周囲測量図 0.57ha 伐採率73.9% |
|  | 集運材 | 73 | m3 | フォワーダ利用 運材距離401～450m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 0.57ha*297.0m3/ha*0.814(利用率) =137.80m3≒138m3 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、73m3とする。 |
| S-32 更新伐 (ｱｶﾏﾂ・広葉樹混交) | 受光伐 (広葉樹) | 0.09 | ha | 直径13cm、樹高11m 伐採率76～90% 傾斜区分21°～30° 難易度 中 伐採木133.0m3/ha | 周囲測量図 0.09ha 伐採率76.2% |
|  | 集運材 | 9 | m3 | フォワーダ利用 運材距離301～350m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 0.09ha*133.0m3/ha*0.814(利用率) =9.74m3≒10m3 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、9m3とする。 |
| S-33 更新伐 (ｱｶﾏﾂ・広葉樹混交) | 受光伐 (広葉樹) | 0.08 | ha | 直径18cm、樹高11m 伐採率61～75% 傾斜区分20°以下 難易度 中 伐採木334.0m3/ha | 周囲測量図 0.08ha 伐採率73.3% |
|  | 集運材 | 11 | m3 | フォワーダ利用 運材距離251～300m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 0.08ha*334.0m3/ha*0.814(利用率) =21.75m3≒22m3 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、11m3とする。 |
| S-34 間伐 (ｱｶﾏﾂ) | アカマツ 本数調整伐 | 0.16 | ha | 胸高直径 19cm 伐採本数区分 301～400本 傾斜区分0～25° つる区分 少 | 周囲測量図 0.16ha 伐採率33.3% |
|  | 集運材 | 13 | m3 | フォワーダ利用 運材距離301～350m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 0.16ha*100.0m3/ha*0.814(利用率) =13.02m3≒13m3 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、13m3とする。 |
| S-35 間伐 (ｱｶﾏﾂ) | アカマツ 本数調整伐 | 0.33 | ha | 胸高直径 33cm 伐採本数区分 201～300本 傾斜区分0～25° つる区分 少 | 周囲測量図 0.33ha 伐採率37.5% |
|  | 集運材 | 46 | m3 | フォワーダ利用 運材距離401～450m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 0.33ha*272.0m3/ha*0.814(利用率) =73.06m3≒73m3 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、46m3とする。 |
| S-36 更新伐 (ｱｶﾏﾂ・広葉樹混交) | 受光伐 (広葉樹) | 0.17 | ha | 直径14cm、樹高12m 伐採率76～90% 傾斜区分20°以下 難易度 中 伐採木278.0m3/ha | 周囲測量図 0.17ha 伐採率76.0% |
|  | 集運材 | 21 | m3 | フォワーダ利用 運材距離251～300m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 0.17ha*278.0m3/ha*0.814(利用率) =38.47m3≒38m3 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、21m3とする。 |
| S-37 更新伐 (広葉樹) | 受光伐 (広葉樹) | 5.72 | ha | 直径11cm、樹高10m 伐採率61～75% 傾斜区分21°～30° 難易度 中 伐採木142.5m3/ha | 周囲測量図 5.72ha 伐採率74.1% |
|  | 集運材 | 590 | m3 | フォワーダ利用 運材距離451～500m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 5.72ha*142.5m3/ha*0.814(利用率) =663.49m3≒663m3 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、590m3とする。 |
| S-38 間伐 (ｽｷﾞ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.15 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.15ha 伐採率38.5% |
|  | 造材 | 15 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.24 | 0.15ha*119.0m3/ha*0.814(利用率) =14.53m3≒15m3 立木m3回り119.0m3/500本=0.24 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、15m3とする。 |
|  | 集運材 | 15 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50m未満 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 |
| S-39 間伐 (ﾋﾉｷ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.23 | ha | ヒノキ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.23ha 伐採率31.3% |
|  | 造材 | 20 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.22 | 0.23ha*109.0m3/ha*0.814(利用率) =20.41m3≒20m3 立木m3回り109.0m3/500本=0.22 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、20m3とする。 |
|  | 集運材 | 20 | m3 | フォワーダ利用 運材距離151～200m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 |
| S-40 間伐 (ｽｷﾞ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.09 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.09ha 伐採率33.3% |
|  | 造材 | 3 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.09 | 0.09ha*37.0m3/ha*0.814(利用率) =2.71m3≒3m3 立木m3回り37.0m3/400本=0.09 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、3m3とする。 |
|  | 集運材 | 3 | m3 | フォワーダ利用 運材距離301～350m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 |
| S-41 間伐 (ｽｷﾞ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 4.08 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 4.08ha 伐採率35.7% |
|  | 造材 | 466 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.35 | 4.08ha*174.7m3/ha*0.814(利用率) =580.20m3≒580m3 立木m3回り174.7m3/500本=0.35 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、466m3とする。 |
|  | 集運材 | 466 | m3 | フォワーダ利用 運材距離401～450m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 |
| S-42 間伐 (ﾋﾉｷ・広葉樹混交) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.36 | ha | ヒノキ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径 ～12cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.36ha 伐採率37.5% |
|  | 造材 | 21 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.12 | 0.36ha*71.0m3/ha*0.814(利用率) =20.81m3≒21m3 立木m3回り71.0m3/600本=0.12 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、21m3とする。 |
|  | 集運材 | 21 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50～100m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 |
| S-43 間伐 (ﾋﾉｷ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.07 | ha | ヒノキ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.07ha 伐採率36.4% |
|  | 造材 | 4 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.19 | 0.07ha*76.0m3/ha*0.814(利用率) =4.33m3≒4m3 立木m3回り76.0m3/400本=0.19 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、4m3とする。 |
|  | 集運材 | 4 | m3 | フォワーダ利用 運材距離101～150m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 |
| S-44 更新伐 (広葉樹) | 受光伐 (広葉樹) | 1.02 | ha | 直径11cm、樹高10m 伐採率61～75% 傾斜区分21°～30° 難易度 中 伐採木127.7m3/ha | 周囲測量図 1.02ha 伐採率68.0% |
|  | 集運材 | 103 | m3 | フォワーダ利用 運材距離351～400m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 1.02ha*127.7m3/ha*0.814(利用率) =106.03m3≒106m3 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、103m3とする。 |
| S-45 間伐 (ｽｷﾞ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.16 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径26～30cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.16ha 伐採率36.4% |
|  | 造材 | 21 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.58 | 0.16ha*233.0m3/ha*0.814(利用率) =30.35m3≒30m3 立木m3回り233.0m3/400本=0.58 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、21m3とする。 |
|  | 集運材 | 21 | m3 | フォワーダ利用 運材距離201～250m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 |
| S-46 更新伐 (広葉樹) | 受光伐 (広葉樹) | 1.30 | ha | 直径12cm、樹高10m 伐採率61～75% 傾斜区分21°～30° 難易度 中 伐採木127.0m3/ha | 周囲測量図 1.02ha 伐採率73.7% |
|  | 集運材 | 131 | m3 | フォワーダ利用 運材距離101～150m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 1.30ha*127.0m3/ha*0.814(利用率) =134.39m3≒134m3 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、131m3とする。 |
| S-47 間伐 (ｽｷﾞ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.14 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.14ha 伐採率33.3% |
|  | 造材 | 17 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.48 | 0.14ha*190.0m3/ha*0.814(利用率) =21.65m3≒22m3 立木m3回り190.0m3/400本=0.48 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、17m3とする。 |
|  | 集運材 | 17 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50～100m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 |
| S-48 間伐 (ｽｷﾞ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.11 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.11ha 伐採率30.0% |
|  | 造材 | 6 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.22 | 0.11ha*65.0m3/ha*0.814(利用率) =5.82m3≒6m3 立木m3回り65.0m3/300本=0.22 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、6m3とする。 |
|  | 集運材 | 6 | m3 | フォワーダ利用 運材距離151～200m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-3)へ運搬 |
| S-49 間伐 (ﾋﾉｷ・広葉樹混交) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.13 | ha | ヒノキ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.13ha 伐採率33.3% |
|  | 造材 | 13 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.34 | 0.13ha*134.0m3/ha*0.814(利用率) =14.18m3≒14m3 立木m3回り134.0m3/400本=0.34 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、13m3とする。 |
|  | 集運材 | 13 | m3 | フォワーダ利用 運材距離151～200m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-3)へ運搬 |
| S-50 更新伐 (広葉樹) | 受光伐 (広葉樹) | 0.11 | ha | 直径14cm、樹高10m 伐採率76～90% 傾斜区分20°以下 難易度 中 伐採木112.0m3/ha | 周囲測量図 0.11ha 伐採率77.8% |
|  | 集運材 | 10 | m3 | フォワーダ利用 運材距離201～250m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2､3)へ運搬 0.11ha*112.0m3/ha*0.814(利用率) =10.03m3≒10m3 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、10m3とする。 |
| S-51 間伐 (ｽｷﾞ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.16 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.16ha 伐採率35.3% |
|  | 造材 | 20 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.37 | 0.16ha*223.0m3/ha*0.814(利用率) =29.04m3≒29m3 立木m3回り223.0m3/600本=0.37 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、20m3とする。 |
|  | 集運材 | 20 | m3 | フォワーダ利用 運材距離201～250m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-3)へ運搬 |
| S-52 間伐 (ｽｷﾞ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.04 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.04ha 伐採率35.3% |
|  | 造材 | 2 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.12 | 0.04ha*72.0m3/ha*0.814(利用率) =2.34m3≒2m3 立木m3回り72.0m3/600本=0.12 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、2m3とする。 |
|  | 集運材 | 2 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50～100m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 |
| S-53 間伐 (ｱｶﾏﾂ) | アカマツ 本数調整伐 | 1.62 | ha | 胸高直径 21cm 伐採本数区分 301～400本 傾斜区分0～25° つる区分 少 | 周囲測量図 1.62ha 伐採率40.0% |
|  | 集運材 | 136 | m3 | フォワーダ利用 運材距離151～200m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 1.62ha*103.3m3/ha*0.814(利用率) =136.22m3≒136m3 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、136m3とする。 |
| S-54 間伐 (ﾋﾉｷ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.05 | ha | ヒノキ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.05ha 伐採率36.4% |
|  | 造材 | 2 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.15 | 0.05ha*60.0m3/ha*0.814(利用率) =2.44m3≒2m3 立木m3回り60.0m3/400本=0.15 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、2m3とする。 |
|  | 集運材 | 2 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50～100m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 |
| S-55 更新伐 (広葉樹) | 受光伐 (広葉樹) | 2.38 | ha | 直径12cm、樹高11m 伐採率61～75% 傾斜区分21°～30° 難易度 中 伐採木110.7m3/ha | 周囲測量図 2.38ha 伐採率70.6% |
|  | 集運材 | 214 | m3 | フォワーダ利用 運材距離301～350m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-3)へ運搬 2.38ha*110.7m3/ha*0.814(利用率) =214.46m3≒214m3 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、214m3とする。 |
| S-56 間伐 (ｱｶﾏﾂ) | アカマツ 本数調整伐 | 0.14 | ha | 胸高直径 24cm 伐採本数区分 401～500本 傾斜区分0～25° つる区分 少 | 周囲測量図 0.14ha 伐採率33.3% |
|  | 集運材 | 16 | m3 | フォワーダ利用 運材距離351～400m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 0.14ha*167.0m3/ha*0.814(利用率) =19.03m3≒19m3 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、16m3とする。 |
| S-57 間伐 (ｽｷﾞ・ﾋﾉｷ混交) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.23 | ha | スギ・ヒノキ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.23ha 伐採率38.5% |
|  | 造材 | 28 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.42 | 0.23ha*209.0m3/ha*0.814(利用率) =39.13m3≒39m3 立木m3回り209.0m3/500本=0.42 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、28m3とする。 |
|  | 集運材 | 28 | m3 | フォワーダ利用 運材距離301～350m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-3)へ運搬 |
| S-58 間伐 (ﾋﾉｷ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.11 | ha | ヒノキ 成立本数 1,801～2,200本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.11ha 伐採率36.8% |
|  | 造材 | 12 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.22 | 0.11ha*156.0m3/ha*0.814(利用率) =13.97m3≒14m3 立木m3回り156.0m3/700本=0.22 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、12m3とする。 |
|  | 集運材 | 12 | m3 | フォワーダ利用 運材距離201～250m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-3)へ運搬 |
| S-59 間伐 (ﾋﾉｷ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.06 | ha | ヒノキ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径 ～12cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.06ha 伐採率35.7% |
|  | 造材 | 2 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.09 | 0.06ha*47.0m3/ha*0.814(利用率) =2.30m3≒2m3 立木m3回り47.0m3/500本=0.09 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、2m3とする。 |
|  | 集運材 | 2 | m3 | フォワーダ利用 運材距離251～300m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-3)へ運搬 |
| S-60 間伐 (ｽｷﾞ・ﾋﾉｷ混交) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.11 | ha | スギ・ヒノキ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.11ha 伐採率33.3% |
|  | 造材 | 11 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.20 | 0.11ha*122.0m3/ha*0.814(利用率) =10.92m3≒11m3 立木m3回り122.0m3/600本=0.20 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、11m3とする。 |
|  | 集運材 | 11 | m3 | フォワーダ利用 運材距離101～150m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-3)へ運搬 |
| S-61 間伐 (ｽｷﾞ・ﾋﾉｷ混交) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.13 | ha | スギ・ヒノキ 成立本数 1,801～2,200本/ha 胸高直径 ～12cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.13ha 伐採率31.8% |
|  | 造材 | 7 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.10 | 0.13ha*69.0m3/ha*0.814(利用率) =7.30m3≒7m3 立木m3回り69.0m3/700本=0.10 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、7m3とする。 |
|  | 集運材 | 7 | m3 | フォワーダ利用 運材距離101～150m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-3)へ運搬 |
| S-62 更新伐 (広葉樹) | 受光伐 (広葉樹) | 0.61 | ha | 直径16cm、樹高12m 伐採率76～90% 傾斜区分20°以下 難易度 中 伐採木173.0m3/ha | 周囲測量図 0.61ha 伐採率78.6% |
|  | 集運材 | 66 | m3 | フォワーダ利用 運材距離151～200m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-3)へ運搬 0.61ha*173.0m3/ha*0.814(利用率) =85.90m3≒86m3 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、66m3とする。 |
| S-63 間伐 (ｱｶﾏﾂ) | アカマツ 本数調整伐 | 1.02 | ha | 胸高直径 26cm 伐採本数区分 301～400本 傾斜区分0～25° つる区分 少 | 周囲測量図 1.02ha 伐採率36.4% |
|  | 集運材 | 118 | m3 | フォワーダ利用 運材距離451～500m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-3)へ運搬 1.02ha*179.3m3/ha*0.814(利用率) =148.87m3≒149m3 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、118m3とする。 |
| S-64 更新伐 (広葉樹) | 受光伐 (広葉樹) | 3.25 | ha | 直径12cm、樹高10m 伐採率61～75% 傾斜区分21°～30° 難易度 中 伐採木109.3m3/ha | 周囲測量図 3.25ha 伐採率72.2% |
|  | 集運材 | 289 | m3 | フォワーダ利用 運材距離251～300m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-3)へ運搬 3.25ha*109.3m3/ha*0.814(利用率) =289.15m3≒289m3 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、289m3とする。 |
| S-65 間伐 (ﾋﾉｷ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.07 | ha | ヒノキ 成立本数 1,801～2,200本/ha 胸高直径 ～12cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.07ha 伐採率36.4% |
|  | 造材 | 1 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.03 | 0.07ha*21.0m3/ha*0.814(利用率) =1.20m3≒1m3 立木m3回り21.0m3/800本=0.03 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、1m3とする。 |
|  | 集運材 | 1 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50～100m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-3)へ運搬 |
| S-66 間伐 (ｽｷﾞ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.52 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径26～30cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.52ha 伐採率37.5% |
|  | 造材 | 97 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.73 | 0.52ha*437.0m3/ha*0.814(利用率) =184.97m3≒185m3 立木m3回り437.0m3/600本=0.73 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、97m3とする。 |
|  | 集運材 | 97 | m3 | フォワーダ利用 運材距離201～250m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-3)へ運搬 |
| S-67 間伐 (ﾋﾉｷ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.07 | ha | ヒノキ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径 ～12cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.07ha 伐採率33.3% |
|  | 造材 | 2 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.09 | 0.07ha*28.0m3/ha*0.814(利用率) =1.60m3≒2m3 立木m3回り28.0m3/300本=0.09 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、2m3とする。 |
|  | 集運材 | 2 | m3 | フォワーダ利用 運材距離251～300m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-3)へ運搬 |
| S-68 間伐 (ｱｶﾏﾂ) | アカマツ 本数調整伐 | 1.98 | ha | 胸高直径 24cm 伐採本数区分 301～400本 傾斜区分0～25° つる区分 少 | 周囲測量図 1.98ha 伐採率40.0% |
|  | 集運材 | 218 | m3 | フォワーダ利用 運材距離301～350m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-3)へ運搬 1.98ha*160.0m3/ha*0.814(利用率) =257.88m3≒258m3 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、218m3とする。 |
| S-69 間伐 (ｽｷﾞ・ﾋﾉｷ混交) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.24 | ha | スギ・ヒノキ 成立本数 2,201～2,600本/ha 胸高直径 ～12cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.24ha 伐採率39.1% |
|  | 造材 | 19 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.11 | 0.24ha*99.0m3/ha*0.814(利用率) =19.34m3≒19m3 立木m3回り99.0m3/900本=0.11 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、19m3とする。 |
|  | 集運材 | 19 | m3 | フォワーダ利用 運材距離201～250m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-3)へ運搬 |
| S-70 間伐 (ｽｷﾞ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.13 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.13ha 伐採率33.3% |
|  | 造材 | 17 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.42 | 0.13ha*250.0m3/ha*0.814(利用率) =26.46m3≒26m3 立木m3回り250.0m3/600本=0.42 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、17m3とする。 |
|  | 集運材 | 17 | m3 | フォワーダ利用 運材距離151～200m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-3)へ運搬 |
| S-71 間伐 (ｽｷﾞ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.66 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.66ha 伐採率37.5% |
|  | 造材 | 79 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.65 | 0.66ha*194.0m3/ha*0.814(利用率) =104.22m3≒104m3 立木m3回り194.0m3/300本=0.65 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、79m3とする。 |
|  | 集運材 | 79 | m3 | フォワーダ利用 運材距離201～250m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-3)へ運搬 |
| S-72 間伐 (ｱｶﾏﾂ) | アカマツ 本数調整伐 | 0.27 | ha | 胸高直径 21cm 伐採本数区分 201～300本 傾斜区分0～25° つる区分 少 | 周囲測量図 0.27ha 伐採率33.3% |
|  | 集運材 | 21 | m3 | フォワーダ利用 運材距離251～300m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-3)へ運搬 0.27ha*94.0m3/ha*0.814(利用率) =20.66m3≒21m3 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、21m3とする。 |
| S-73 間伐 (ｽｷﾞ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.63 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径26～30cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.63ha 伐採率37.5% |
|  | 造材 | 105 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.61 | 0.63ha*368.5m3/ha*0.814(利用率) =188.97m3≒189m3 立木m3回り368.5m3/600本=0.61 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、105m3とする。 |
|  | 集運材 | 105 | m3 | フォワーダ利用 運材距離101～150m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-4)へ運搬 |
| S-74 間伐 (ｽｷﾞ・ﾋﾉｷ混交) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.48 | ha | スギ・ヒノキ 成立本数 1,801～2,200本/ha 胸高直径 ～12cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.48ha 伐採率33.3% |
|  | 造材 | 9 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.03 | 0.48ha*23.0m3/ha*0.814(利用率) =8.99m3≒9m3 立木m3回り23.0m3/700本=0.03 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、9m3とする。 |
|  | 集運材 | 9 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50～100m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-4)へ運搬 |
| S-75 間伐 (ｽｷﾞ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.04 | ha | スギ 成立本数 1,801～2,200本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.04ha 伐採率35.0% |
|  | 造材 | 6 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.49 | 0.04ha*342.0m3/ha*0.814(利用率) =11.14m3≒11m3 立木m3回り342.0m3/700本=0.49 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、6m3とする。 |
|  | 集運材 | 6 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50～100m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-4)へ運搬 |
| S-76 間伐 (ｱｶﾏﾂ) | アカマツ 本数調整伐 | 0.91 | ha | 胸高直径 24cm 伐採本数区分 201～300本 傾斜区分0～25° つる区分 少 | 周囲測量図 0.91ha 伐採率30.0% |
|  | 集運材 | 93 | m3 | フォワーダ利用 運材距離251～300m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-4)へ運搬 0.91ha*132.0m3/ha*0.814(利用率) =97.78m3≒98m3 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、93m3とする。 |
| S-77 間伐 (ﾋﾉｷ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.45 | ha | ヒノキ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径 ～12cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.45ha 伐採率33.3% |
|  | 造材 | 11 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.05 | 0.45ha*30.0m3/ha*0.814(利用率) =10.99m3≒11m3 立木m3回り30.0m3/600本=0.05 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、11m3とする。 |
|  | 集運材 | 11 | m3 | フォワーダ利用 運材距離201～250m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-4)へ運搬 |
| S-78 間伐 (ﾋﾉｷ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.08 | ha | ヒノキ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径 ～12cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.08ha 伐採率38.9% |
|  | 造材 | 1 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.02 | 0.08ha*15.0m3/ha*0.814(利用率) =0.98m3≒1m3 立木m3回り15.0m3/700本=0.02 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、1m3とする。 |
|  | 集運材 | 1 | m3 | フォワーダ利用 運材距離301～350m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-4)へ運搬 |
| S-79 間伐 (ｱｶﾏﾂ) | アカマツ 本数調整伐 | 0.10 | ha | 胸高直径 11cm 伐採本数区分 701～800本 傾斜区分0～25° つる区分 少 | 周囲測量図 0.10ha 伐採率36.4% |
|  | 集運材 | 4 | m3 | フォワーダ利用 運材距離301～350m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-4)へ運搬 0.10ha*55.0m3/ha*0.814(利用率) =4.48m3≒4m3 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、4m3とする。 |
| S-80 間伐 (ｽｷﾞ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.05 | ha | スギ 成立本数 2,201～2,600本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.05ha 伐採率34.8% |
|  | 造材 | 8 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.33 | 0.05ha*267.0m3/ha*0.814(利用率) =10.87m3≒11m3 立木m3回り267.0m3/800本=0.33 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、8m3とする。 |
|  | 集運材 | 8 | m3 | フォワーダ利用 運材距離351～400m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-4)へ運搬 |
| S-81 間伐 (ｱｶﾏﾂ) | アカマツ 本数調整伐 | 0.58 | ha | 胸高直径 13cm 伐採本数区分 401～500本 傾斜区分0～25° つる区分 少 | 周囲測量図 0.58ha 伐採率35.7% |
|  | 集運材 | 20 | m3 | フォワーダ利用 運材距離401～450m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-4)へ運搬 0.58ha*42.0m3/ha*0.814(利用率) =19.83m3≒20m3 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、20m3とする。 |
| S-82 間伐 (ｱｶﾏﾂ) | アカマツ 本数調整伐 | 1.32 | ha | 胸高直径 29cm 伐採本数区分 201～300本 傾斜区分0～25° つる区分 少 | 周囲測量図 1.32ha 伐採率33.3% |
|  | 集運材 | 153 | m3 | フォワーダ利用 運材距離301～350m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-4)へ運搬 1.32ha*181.3m3/ha*0.814(利用率) =194.80m3≒195m3 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、153m3とする。 |
| S-83 間伐 (ｽｷﾞ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.07 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.07ha 伐採率33.3% |
|  | 造材 | 7 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.24 | 0.07ha*142.0m3/ha*0.814(利用率) =8.09m3≒8m3 立木m3回り142.0m3/600本=0.24 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、7m3とする。 |
|  | 集運材 | 7 | m3 | フォワーダ利用 運材距離201～250m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-4)へ運搬 |
| S-84 更新伐 (広葉樹) | 受光伐 (広葉樹) | 0.18 | ha | 直径12cm、樹高13m 伐採率61～75% 傾斜区分21°～30° 難易度 中 伐採木57.0m3/ha | 周囲測量図 0.18ha 伐採率70.0% |
|  | 集運材 | 8 | m3 | フォワーダ利用 運材距離401～450m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-4)へ運搬 0.18ha*57.0m3/ha*0.814(利用率) =8.35m3≒8m3 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、8m3とする。 |
| S-85 間伐 (ｱｶﾏﾂ) | アカマツ 本数調整伐 | 0.12 | ha | 胸高直径 30cm 伐採本数区分 201～300本 傾斜区分0～25° つる区分 少 | 周囲測量図 0.12ha 伐採率33.3% |
|  | 集運材 | 14 | m3 | フォワーダ利用 運材距離101～150m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-5)へ運搬 0.12ha*183.0m3/ha*0.814(利用率) =17.88m3≒18m3 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、14m3とする。 |
| S-86 間伐 (ｽｷﾞ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.21 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径32cm～ 間伐率20～29% | 周囲測量図 0.21ha 伐採率25.0% |
|  | 造材 | 29 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り1.35 | 0.21ha*269.0m3/ha*0.814(利用率) =45.98m3≒46m3 立木m3回り269.0m3/200本=1.35 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、29m3とする。 |
|  | 集運材 | 29 | m3 | フォワーダ利用 運材距離101～150m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-5)へ運搬 |
| S-87 更新伐 (ｱｶﾏﾂ・広葉樹混交) | 受光伐 (広葉樹) | 0.07 | ha | 直径14cm、樹高13m 伐採率61～75% 傾斜区分20°以下 難易度 中 伐採木279.0m3/ha | 周囲測量図 0.07ha 伐採率75.0% |
|  | 集運材 | 9 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50～100m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-4)へ運搬 0.07ha*279.0m3/ha*0.814(利用率) =15.90m3≒16m3 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、9m3とする。 |
| S-88 間伐 (ｱｶﾏﾂ) | アカマツ 本数調整伐 | 3.09 | ha | 胸高直径 26cm 伐採本数区分 301～400本 傾斜区分0～25° つる区分 少 | 周囲測量図 3.09ha 伐採率40.0% |
|  | 集運材 | 346 | m3 | フォワーダ利用 運材距離401～450m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-5)へ運搬 3.09ha*166.3m3/ha*0.814(利用率) =418.29m3≒418m3 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、346m3とする。 |
| S-89 更新伐 (広葉樹) | 受光伐 (広葉樹) | 0.12 | ha | 直径10cm、樹高9m 伐採率76～90% 傾斜区分20°以下 難易度 中 伐採木75.0m3/ha | 周囲測量図 0.12ha 伐採率76.0% |
|  | 集運材 | 7 | m3 | フォワーダ利用 運材距離601～650m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-4)へ運搬 0.12ha*75.0m3/ha*0.814(利用率) =7.33m3≒7m3 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、7m3とする。 |
| S-90 更新伐 (ｱｶﾏﾂ・広葉樹混交) | 受光伐 (広葉樹) | 0.18 | ha | 直径13cm、樹高11m 伐採率61～75% 傾斜区分20°以下 難易度 中 伐採木164.0m3/ha | 周囲測量図 0.18ha 伐採率75.0% |
|  | 集運材 | 19 | m3 | フォワーダ利用 運材距離601～650m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-4)へ運搬 0.18ha*164.0m3/ha*0.814(利用率) =24.03m3≒24m3 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、19m3とする。 |
| S-91 間伐 (ﾋﾉｷ・広葉樹混交) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.09 | ha | ヒノキ 成立本数 2,601本～/ha 胸高直径 ～12cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.09ha 伐採率35.7% |
|  | 造材 | 2 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.03 | 0.09ha*31.0m3/ha*0.814(利用率) =2.27m3≒2m3 立木m3回り31.0m3/1,000本=0.03 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、2m3とする。 |
|  | 集運材 | 2 | m3 | フォワーダ利用 運材距離601～650m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-5)へ運搬 |
| S-92 間伐 (ﾋﾉｷ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.40 | ha | ヒノキ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.40ha 伐採率35.7% |
|  | 造材 | 34 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.21 | 0.40ha*104.0m3/ha*0.814(利用率) =33.86m3≒34m3 立木m3回り104.0m3/500本=0.21 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、34m3とする。 |
|  | 集運材 | 34 | m3 | フォワーダ利用 運材距離601～650m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-5)へ運搬 |
| S-93 間伐 (ﾋﾉｷ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.42 | ha | ヒノキ 成立本数 1,801～2,200本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.42ha 伐採率33.3% |
|  | 造材 | 29 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.12 | 0.42ha*86.0m3/ha*0.814(利用率) =29.40m3≒29m3 立木m3回り86.0m3/700本=0.12 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、29m3とする。 |
|  | 集運材 | 29 | m3 | フォワーダ利用 運材距離451～500m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-5)へ運搬 |
| S-94 間伐 (ﾋﾉｷ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.10 | ha | ヒノキ 成立本数 1,801～2,200本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.10ha 伐採率35.0% |
|  | 造材 | 10 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.18 | 0.10ha*126.0m3/ha*0.814(利用率) =10.26m3≒10m3 立木m3回り126.0m3/700本=0.18 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、10m3とする。 |
|  | 集運材 | 10 | m3 | フォワーダ利用 運材距離501～550m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-5)へ運搬 |
| S-95 間伐 (ｽｷﾞ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.09 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径26～30cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.09ha 伐採率37.5% |
|  | 造材 | 12 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.68 | 0.09ha*205.0m3/ha*0.814(利用率) =15.02m3≒15m3 立木m3回り205.0m3/300本=0.68 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、12m3とする。 |
|  | 集運材 | 12 | m3 | フォワーダ利用 運材距離501～550m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-5)へ運搬 |
| S-96 間伐 (ｱｶﾏﾂ) | アカマツ 本数調整伐 | 0.06 | ha | 胸高直径 11cm 伐採本数区分 801～900本 傾斜区分0～25° つる区分 少 | 周囲測量図 0.06ha 伐採率33.3% |
|  | 集運材 | 3 | m3 | フォワーダ利用 運材距離451～500m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-6)へ運搬 0.06ha*58.0m3/ha*0.814(利用率) =2.83m3≒3m3 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、3m3とする。 |
| S-97 更新伐 (広葉樹) | 受光伐 (広葉樹) | 0.16 | ha | 直径18cm、樹高12m 伐採率61～75% 傾斜区分20°以下 難易度 中 伐採木167.0m3/ha | 周囲測量図 0.16ha 伐採率75.0% |
|  | 集運材 | 17 | m3 | フォワーダ利用 運材距離351～400m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-5､6)へ運搬 0.16ha*167.0m3/ha*0.814(利用率) =21.75m3≒22m3 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、17m3とする。 |
| S-98 間伐 (ﾋﾉｷ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.12 | ha | ヒノキ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.12ha 伐採率30.0% |
|  | 造材 | 11 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.37 | 0.12ha*111.0m3/ha*0.814(利用率) =10.84m3≒11m3 立木m3回り111.0m3/300本=0.37 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、11m3とする。 |
|  | 集運材 | 11 | m3 | フォワーダ利用 運材距離401～450m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-6)へ運搬 |
| S-99 間伐 (ｱｶﾏﾂ) | アカマツ 本数調整伐 | 0.53 | ha | 胸高直径 28cm 伐採本数区分 301～400本 傾斜区分0～25° つる区分 少 | 周囲測量図 0.53ha 伐採率33.3% |
|  | 集運材 | 64 | m3 | フォワーダ利用 運材距離501～550m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-6)へ運搬 0.53ha*198.5m3/ha*0.814(利用率) =85.64m3≒86m3 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、64m3とする。 |
| S-100 間伐 (ｱｶﾏﾂ) | アカマツ 本数調整伐 | 0.59 | ha | 胸高直径 23cm 伐採本数区分 301～400本 傾斜区分0～25° つる区分 少 | 周囲測量図 0.59ha 伐採率40.0% |
|  | 集運材 | 53 | m3 | フォワーダ利用 運材距離351～400m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-6)へ運搬 0.59ha*110.5m3/ha*0.814(利用率) =53.07m3≒53m3 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、53m3とする。 |
| S-101 間伐 (ｽｷﾞ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 1.09 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径26～30cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 1.09ha 伐採率33.3% |
|  | 造材 | 141 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.77 | 1.09ha*229.7m3/ha*0.814(利用率) =203.80m3≒204m3 立木m3回り229.7m3/300本=0.77 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、141m3とする。 |
|  | 集運材 | 141 | m3 | フォワーダ利用 運材距離451～500m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-6)へ運搬 |
| S-102 更新伐 (広葉樹) | 受光伐 (広葉樹) | 0.21 | ha | 直径21cm、樹高14m 伐採率61～75% 傾斜区分20°以下 難易度 中 伐採木201.0m3/ha | 周囲測量図 0.21ha 伐採率75.0% |
|  | 集運材 | 24 | m3 | フォワーダ利用 運材距離351～400m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-6)へ運搬 0.21ha*201.0m3/ha*0.814(利用率) =34.36m3≒34m3 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、24m3とする。 |
| S-103 間伐 (ﾋﾉｷ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.25 | ha | ヒノキ 成立本数 1,801～2,200本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.25ha 伐採率35.0% |
|  | 造材 | 22 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.16 | 0.25ha*109.0m3/ha*0.814(利用率) =22.18m3≒22m3 立木m3回り109.0m3/700本=0.16 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、22m3とする。 |
|  | 集運材 | 22 | m3 | フォワーダ利用 運材距離251～300m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-6)へ運搬 |
| S-104 間伐 (ｱｶﾏﾂ) | アカマツ 本数調整伐 | 0.85 | ha | 胸高直径 29cm 伐採本数区分 301～400本 傾斜区分0～25° つる区分 少 | 周囲測量図 0.85ha 伐採率36.4% |
|  | 集運材 | 101 | m3 | フォワーダ利用 運材距離151～200m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-6)へ運搬 0.85ha*190.5m3/ha*0.814(利用率) =131.81m3≒132m3 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、101m3とする。 |
| S-105 間伐 (ﾋﾉｷ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.21 | ha | ヒノキ 成立本数 1,801～2,200本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.21ha 伐採率36.8% |
|  | 造材 | 28 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.35 | 0.21ha*242.0m3/ha*0.814(利用率) =41.37m3≒41m3 立木m3回り114.0m3/500本=0.23 補助条件(100m3/ha)による調整の結果、28m3とする。 |
|  | 集運材 | 28 | m3 | フォワーダ利用 運材距離101～150m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-6)へ運搬 |

## （２）森林作業道

| 箇所 番号 | 項 目 | 数 量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-1 新設 | (作業道延長) | 650.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 1,200.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、RC40mm | 480.0m*2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 120 | m3 | 片道0.33km、砂利、玉石類、6t積、98kw、0.134L/kw-h、長期割引なし | 480.0m*2.5m*0.1m |
|  | 土工 | 535.7 | m | 幅員3.0m、 ～25°、 盛土法尻保護工なし | 0.0～129.0 158.6～284.4 323.2～385.6 431.5～650.0 |
|  | 土工 | 114.3 | m | 幅員3.0m、 26～34°、 盛土法尻保護工なし | 129.0～158.6 284.4～323.2 385.6～431.5 |
|  | 木製路面排水工 | 11 | 箇所 | L=4.0m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 30～50m間隔(全線) |
|  | 丸太横断工 | 1 | 箇所 | L=4.0m |  |
|  | 洗越工 | 2 | 箇所 | 幅員3.0m L=4.0m | 追加距離38.5m、441.1m付近に設置。 運搬距離D-1～R-1の38.5m、444.1m迄の平均241.3m |
|  | バックホウ掘削積込 (栗石積替え) | 16 | m3 | ルーズな状態の積込 10,000m3未満 制限あり 岩塊・玉石 障害なし | 洗越工L=4.0m分 8m3*2箇所=16m3 |
|  | 不整地運搬車運搬(栗石) | 16 | m3 | 6t積、0.241km 砂利、玉石 出力98kw 燃料消費率 0.134 | 洗越工L=4.0m分 8m3*2箇所=16m3 |
|  | 暗渠排水管 | 20.0 | m | 据付 波状管 高密度ポリエチレン管(φ600、シングル構造) 継手材料費要 普通作業員 | 170.1m及び458.2m付近に設置 |
|  | 機械伐開(除根) | 3,250 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 650.0m*5.0 |
| R-2 新設 | (作業道延長) | 181.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 98.6 | m | 幅員3.0m、 ～25°、 盛土法尻保護工なし | 0.0～51.0 87.6～109.0 154.8～181.0 |
|  | 土工 | 82.4 | m | 幅員3.0m、 26～34°、 盛土法尻保護工なし | 51.0～87.6 109.0～154.8 |
|  | 木製路面排水工 | 3 | 箇所 | L=4.0m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 30～50m間隔(全線) |
|  | 洗越工 | 1 | 箇所 | 幅員3.0m L=4.0m | D-1～R-2の追加距離163.3m(計163.3m) |
|  | バックホウ掘削積込 (栗石積替え) | 8 | m3 | ルーズな状態の積込 10,000m3未満 制限あり 岩塊・玉石 障害なし | 洗越工L=4.0m分 8m3*1箇所=8m3 |
|  | 不整地運搬車運搬(栗石) | 8 | m3 | 6t積、0.163km 砂利、玉石 出力98kw 燃料消費率 0.134 | 洗越工L=4.0m分 8m3*1箇所=8m3 |
|  | 機械伐開(除根) | 905 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 181.0m*5.0 |
| R-3 新設 | (作業道延長) | 93.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 175.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、RC40mm | 70.0m*2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 18 | m3 | 片道0.26km、砂利、玉石類、6t積、98kw、0.134L/kw-h、長期割引なし | 70.0m*2.5m*0.1m |
|  | 土工 | 93.0 | m | 幅員3.0m、 ～25°、 盛土法尻保護工なし | 0.0～93.0 |
|  | 木製路面排水工 | 1 | 箇所 | L=4.0m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 30～50m間隔(全線) |
|  | 機械伐開(除根) | 465 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 93.0m*5.0 |
| R-4 新設 | (作業道延長) | 212.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 212.0 | m | 幅員3.0m、 ～25°、 盛土法尻保護工なし | 0.0～212.0 |
|  | 木製路面排水工 | 3 | 箇所 | L=4.0m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 30～50m間隔(全線) |
|  | 機械伐開(除根) | 1,060 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 212.0m*5.0 |
| R-5 新設 | (作業道延長) | 138.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 345.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、RC40mm | 138.0m*2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 35 | m3 | 片道0.67km、砂利、玉石類、6t積、98kw、0.134L/kw-h、長期割引なし | 138.0m*2.5m*0.1m |
|  | 土工 | 138.0 | m | 幅員3.0m、 ～25°、 盛土法尻保護工なし | 0.0～138.0 |
|  | 木製路面排水工 | 3 | 箇所 | L=4.0m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 30～50m間隔(全線) |
|  | 機械伐開(除根) | 690 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 138.0m*5.0 |
| R-6 新設 | (作業道延長) | 533.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 825.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、RC40mm | 330.0m*2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 83 | m3 | 片道0.27km、砂利、玉石類、6t積、98kw、0.134L/kw-h、長期割引なし | 330.0m*2.5m*0.1m |
|  | 不陸整正工 | 14.5 | m | 幅員3.0m 材料なし | 0.0～14.5 |
|  | 土工 | 463.6 | m | 幅員3.0m、 ～25°、 盛土法尻保護工なし | 14.5～100.7 155.6～533.0 |
|  | 土工 | 54.9 | m | 幅員3.0m、 26～34°、 盛土法尻保護工なし | 100.7～155.6 |
|  | 木製路面排水工 | 8 | 箇所 | L=4.0m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 30～50m間隔(全線) |
|  | 洗越工 | 2 | 箇所 | 幅員3.0m L=4.0m | 追加距離313.7m、485.2m付近に設置 運搬距離D-1～R-6の313.7m、485.2m迄の平均399.5m |
|  | バックホウ掘削積込 (栗石積替え) | 16 | m3 | ルーズな状態の積込 10,000m3未満 制限あり 岩塊・玉石 障害なし | 洗越工L=4.0m分 8m3*2箇所=16m3 |
|  | 不整地運搬車運搬(栗石) | 16 | m3 | 6t積、0.399km 砂利、玉石 出力98kw 燃料消費率 0.134 | 洗越工L=4.0m分 8m3*2箇所=16m3 |
|  | 機械伐開(除根) | 2,592.5 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 518.5m*5.0 |
| R-7 新設 | (作業道延長) | 107.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 107.0 | m | 幅員3.0m、 ～25°、 盛土法尻保護工なし | 0.0～107.0 |
|  | 木製路面排水工 | 1 | 箇所 | L=4.0m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 30～50m間隔(全線) |
|  | 機械伐開(除根) | 535 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 107.0m*5.0 |
| R-8 新設 | (作業道延長) | 618.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 900.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、RC40mm | 360.0m*2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 90 | m3 | 片道0.18km、砂利、玉石類、6t積、98kw、0.134L/kw-h、長期割引なし | 360.0m*2.5m*0.1m |
|  | 不陸整正工 | 64.7 | m | 幅員3.0m 材料なし | 0.0～21.8 60.6～103.5 |
|  | 土工 | 480.8 | m | 幅員3.0m、 ～25°、 盛土法尻保護工なし | 21.8～60.6 103.5～379.0 451.5～618.0 |
|  | 土工 | 72.5 | m | 幅員3.0m、 26～34°、 盛土法尻保護工なし | 379.0～451.5 |
|  | 木製路面排水工 | 9 | 箇所 | L=4.0m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 30～50m間隔(全線) |
|  | 丸太横断工 | 2 | 箇所 | L=4.0m |  |
|  | 洗越工 | 1 | 箇所 | 幅員3.0m L=4.0m |  |
|  | バックホウ掘削積込 (栗石積替え) | 8 | m3 | ルーズな状態の積込 10,000m3未満 制限あり 岩塊・玉石 障害なし | 洗越工L=4.0m分 8m3*1箇所=8m3 |
|  | 不整地運搬車運搬(栗石) | 8 | m3 | 6t積、0.284km 砂利、玉石 出力98kw 燃料消費率 0.134 | 洗越工L=4.0m分 8m3*1箇所=8m3 |
|  | 暗渠排水管 | 10.0 | m | 据付 波状管 高密度ポリエチレン管(φ600、シングル構造) 継手材料費要 普通作業員 | 327．5m付近に設置 |
|  | 機械伐開(除根) | 2,766.5 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 553.3m*5.0 |
| R-9 新設 | (作業道延長) | 523.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 1,000.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、RC40mm | 400.0m*2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 100 | m3 | 片道0.34km、砂利、玉石類、6t積、98kw、0.134L/kw-h、長期割引なし | 400.0m*2.5m*0.1m |
|  | 不陸整正工 | 68.3 | m | 幅員3.0m 材料なし | 0.0～68.3 |
|  | 土工 | 414.6 | m | 幅員3.0m、 ～25°、 盛土法尻保護工なし | 68.3～405.1 445.2～523.0 |
|  | 土工 | 40.1 | m | 幅員3.0m、 26～34°、 盛土法尻保護工なし | 405.1～445.2 |
|  | 木製路面排水工 | 5 | 箇所 | L=4.0m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 30～50m間隔(全線) |
|  | 洗越工 | 6 | 箇所 | 幅員3.0m L=4.0m | 設置個所18.9m、68.3m、211.4m、301.1m、325.1m、370.9m付近に設置 運搬距離D-2～R-8の103.5m＋R9の13.9m、68.3m、211.4m、301.1m、325.1m、370.9m迄の平均215.1m 103.5m＋215.1m＝318.6m |
|  | バックホウ掘削積込 (栗石積替え) | 48 | m3 | ルーズな状態の積込 10,000m3未満 制限あり 岩塊・玉石 障害なし | 洗越工L=4.0m分 8m3*6箇所=48m3 |
|  | 不整地運搬車運搬(栗石) | 48 | m3 | 6t積、0.318km 砂利、玉石 出力98kw 燃料消費率 0.134 | 洗越工L=4.0m分 8m3*6箇所=48m3 |
|  | 機械伐開(除根) | 2,273.5 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 454.7m*5.0 |
| R-10 新設 | (作業道延長) | 206.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 206.0 | m | 幅員3.0m、 ～25°、 盛土法尻保護工なし | 0.0～206.0 |
|  | 木製路面排水工 | 3 | 箇所 | L=4.0m | 30～50m間隔(全線) |
|  | 機械伐開(除根) | 1,030 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 206.0m*5.0 |
| R-11 新設 | (作業道延長) | 264.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 350.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、RC40mm | 140.0m*2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 35 | m3 | 片道0.37km、砂利、玉石類、6t積、98kw、0.134L/kw-h、長期割引なし | 140.0m*2.5m*0.1m |
|  | 土工 | 141.9 | m | 幅員3.0m、 ～25°、 盛土法尻保護工なし | 0.0～54.8 103.0～135.3 209.2～264.0 |
|  | 土工 | 122.1 | m | 幅員3.0m、 26～34°、 盛土法尻保護工なし | 54.8～103.0 135.3～209.2 |
|  | 木製路面排水工 | 5 | 箇所 | L=4.0m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 30～50m間隔(全線) |
|  | 機械伐開(除根) | 1,320 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 264.0m*5.0 |
| R-12 新設 | (作業道延長) | 133.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 225.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、RC40mm | 90.0m*2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 23 | m3 | 片道0.58km、砂利、玉石類、6t積、98kw、0.134L/kw-h、長期割引なし | 90.0m*2.5m*0.1m |
|  | 土工 | 86.7 | m | 幅員3.0m、 ～25°、 盛土法尻保護工なし | 0.0～20.1 38.1～86.4 114.7～133.0 |
|  | 土工 | 46.3 | m | 幅員3.0m、 26～34°、 盛土法尻保護工なし | 20.1～38.1 86.4～114.7 |
|  | 木製路面排水工 | 2 | 箇所 | L=4.0m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 30～50m間隔(全線) |
|  | 機械伐開(除根) | 665 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 133.0m*5.0 |
| R-13 新設 | (作業道延長) | 511.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 1,277.5 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、RC40mm | 511.0m*2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 128 | m3 | 片道0.49km、砂利、玉石類、6t積、98kw、0.134L/kw-h、長期割引なし | 511.0m*2.5m*0.1m |
|  | 土工 | 511.0 | m | 幅員3.0m、 ～25°、 盛土法尻保護工なし | 0.0～511.0 |
|  | 木製路面排水工 | 8 | 箇所 | L=4.0m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 30～50m間隔(全線) |
|  | 丸太横断工 | 1 | 箇所 | L=4.0m |  |
|  | 機械伐開(除根) | 2,555 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 511.0m*5.0 |
| R-14 新設 | (作業道延長) | 231.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 287.5 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、RC40mm | 115.0m*2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 29 | m3 | 片道0.55km、砂利、玉石類、6t積、98kw、0.134L/kw-h、長期割引なし | 115.0m*2.5m*0.1m |
|  | 土工 | 173.5 | m | 幅員3.0m、 ～25°、 盛土法尻保護工なし | 0.0～131.3 188.8～231.0 |
|  | 土工 | 57.5 | m | 幅員3.0m、 26～34°、 盛土法尻保護工なし | 131.3～188.8 |
|  | 木製路面排水工 | 5 | 箇所 | L=4.0m | 30～50m間隔(全線) |
|  | 機械伐開(除根) | 1,155 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 231.0m*5.0 |
| R-15 改良 | (作業道延長) | 85.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 不陸整正工 | 85.0 | m | 幅員3.0m 材料なし | 0.0～85.0 |
|  | 木製路面排水工 | 1 | 箇所 | L=4.0m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 30～50m間隔(全線) |
| R-16 新設 | (作業道延長) | 346.0 | m | 幅員3.0m |  |
|  | 砂利舗装工(機械) | 450.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、RC40mm | 180.0m*2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 45 | m3 | 片道0.09km、砂利、玉石類、6t積、98kw、0.134L/kw-h、長期割引なし | 180.0m*2.5m*0.1m |
|  | 土工 | 313.1 | m | 幅員3.0m、 ～25°、 盛土法尻保護工なし | 0.0～73.5 306.4～346.0 |
|  | 土工 | 32.9 | m | 幅員3.0m、 26～34°、 盛土法尻保護工なし | 273.5～306.4 |
|  | 木製路面排水工 | 8 | 箇所 | L=4.0m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 30～50m間隔(全線) |
|  | 機械伐開(除根) | 1,730 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 346.0m*5.0 |
| R-17 新設 | (作業道延長) | 355.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 525.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、RC40mm | 210.0m*2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 53 | m3 | 片道0.30km、砂利、玉石類、6t積、98kw、0.134L/kw-h、長期割引なし | 210.0m*2.5m*0.1m |
|  | 不陸整正工 | 40.9 | m | 幅員3.0m 材料なし | 314.1～355.0 |
|  | 土工 | 284.2 | m | 幅員3.0m、 ～25°、 盛土法尻保護工なし | 0.0～268.9 298.8～314.1 |
|  | 土工 | 29.9 | m | 幅員3.0m、 26～34°、 盛土法尻保護工なし | 268.9～298.8 |
|  | 木製路面排水工 | 6 | 箇所 | L=4.0m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 30～50m間隔(全線) |
|  | 機械伐開(除根) | 1,570.5 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 314.1m*5.0 |
| R-18 新設 | (作業道延長) | 135.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 337.5 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、RC40mm | 135.0m*2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 34 | m3 | 片道0.25km、砂利、玉石類、6t積、98kw、0.134L/kw-h、長期割引なし | 135.0m*2.5m*0.1m |
|  | 不陸整正工 | 57.6 | m | 幅員3.0m 材料なし | 0.0～57.6 |
|  | 土工 | 77.4 | m | 幅員3.0m、 26～34°、 盛土法尻保護工なし | 57.6～135.0 |
|  | 木製路面排水工 | 2 | 箇所 | L=4.0m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 30～50m間隔(全線) |
|  | 機械伐開(除根) | 387 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 77.4m*5.0 |
| R-19 新設 | (作業道延長) | 614.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 775.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、RC40mm | 310.0m*2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 78 | m3 | 片道0.46km、砂利、玉石類、6t積、98kw、0.134L/kw-h、長期割引なし | 310.0m*2.5m*0.1m |
|  | 不陸整正工 | 128.2 | m | 幅員3.0m 材料なし | 0.0～35.6 399.3～491.9 |
|  | 土工 | 368.9 | m | 幅員3.0m、 ～25°、 盛土法尻保護工なし | 35.6～138.8 216.1～399.3 491.9～519.7 |
|  | 土工 | 116.9 | m | 幅員3.0m、 26～34°、 盛土法尻保護工なし | 138.8～216.1 519.7～559.3 |
|  | 木製路面排水工 | 11 | 箇所 | L=4.0m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 30～50m間隔(全線) |
|  | 暗渠排水管 | 8.0 | m | 据付 波状管 高密度ポリエチレン管(φ300、シングル構造) 継手材料費要 普通作業員 | 43.9m付近に設置 |
|  | 機械伐開(除根) | 2,429 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 485.8m*5.0 |
| R-20 新設 | (作業道延長) | 201.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 502.5 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、RC40mm | 201.0m*2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 50 | m3 | 片道0.10km、砂利、玉石類、6t積、98kw、0.134L/kw-h、長期割引なし | 201.0m*2.5m*0.1m |
|  | 不陸整正工 | 86.2 | m | 幅員3.0m 材料なし | 0.0～58.3 173.1～201.0 |
|  | 土工 | 114.8 | m | 幅員3.0m、 ～25°、 盛土法尻保護工なし | 58.3～173.1 |
|  | 木製路面排水工 | 4 | 箇所 | L=4.0m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 30～50m間隔(全線) |
|  | 丸太横断工 | 1 | 箇所 | L=4.0m |  |
|  | 機械伐開(除根) | 574 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 114.8m*5.0 |
| R-21 新設 | (作業道延長) | 356.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 225.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、RC40mm | 90.0m*2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 23 | m3 | 片道0.48km、砂利、玉石類、6t積、98kw、0.134L/kw-h、長期割引なし | 90.0m*2.5m*0.1m |
|  | 土工 | 327.8 | m | 幅員3.0m、 ～25°、 盛土法尻保護工なし | 0.0～313.8 342.0～356.0 |
|  | 土工 | 28.2 | m | 幅員3.0m、 26～34°、 盛土法尻保護工なし | 313.8～342.0 |
|  | 木製路面排水工 | 7 | 箇所 | L=4.0m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 30～50m間隔(全線) |
|  | 機械伐開(除根) | 1,780 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 356.0m*5.0 |
| R-22 新設 | (作業道延長) | 488.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 900.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、RC40mm | 360.0m*2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 90 | m3 | 片道0.33km、砂利、玉石類、6t積、98kw、0.134L/kw-h、長期割引なし | 360.0m*2.5m*0.1m |
|  | 不陸整正工 | 154.1 | m | 幅員3.0m 材料なし | 0.0～154.1 |
|  | 土工 | 227.1 | m | 幅員3.0m、 ～25°、 盛土法尻保護工なし | 154.1～244.0 307.6～444.8 |
|  | 土工 | 106.8 | m | 幅員3.0m、 26～34°、 盛土法尻保護工なし | 244.0～307.6 444.8～488.0 |
|  | 木製路面排水工 | 8 | 箇所 | L=4.0m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 30～50m間隔(全線) |
|  | 機械伐開(除根) | 1,669.5 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 333.9m*5.0 |
| R-23 新設 | (作業道延長) | 115.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 125.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、RC40mm | 50.0m*2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 13 | m3 | 片道0.33km、砂利、玉石類、6t積、98kw、0.134L/kw-h、長期割引なし | 50.0m*2.5m*0.1m |
|  | 土工 | 115.0 | m | 幅員3.0m、 ～25°、 盛土法尻保護工なし | 0.0～115.0 |
|  | 木製路面排水工 | 4 | 箇所 | L=4.0m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 30～50m間隔(全線) |
|  | 機械伐開(除根) | 575 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 115.0m*5.0 |
| R-24 新設 | (作業道延長) | 110.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 192.5 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、RC40mm | 77.0m*2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 19 | m3 | 片道0.28km、砂利、玉石類、6t積、98kw、0.134L/kw-h、長期割引なし | 77.0m*2.5m*0.1m |
|  | 土工 | 76.8 | m | 幅員3.0m、 ～25°、 盛土法尻保護工なし | 0.0～30.7 63.9～110.0 |
|  | 土工 | 33.2 | m | 幅員3.0m、 26～34°、 盛土法尻保護工なし | 30.7～63.9 |
|  | 木製路面排水工 | 2 | 箇所 | L=4.0m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 30～50m間隔(全線) |
|  | 暗渠排水管 | 8.0 | m | 据付 波状管 高密度ポリエチレン管(φ300、シングル構造) 継手材料費要 普通作業員 | 15.9m付近に設置 |
|  | 機械伐開(除根) | 550 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 110.0m*5.0 |
| R-25 改良 | (作業道延長) | 230.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 不陸整正工 | 230.0 | m | 幅員3.0m 材料なし | 0.0～230.0 |
| R-26 新設 | (作業道延長) | 315.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 225.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、RC40mm | 90.0m*2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 23 | m3 | 片道0.30km、砂利、玉石類、6t積、98kw、0.134L/kw-h、長期割引なし | 90.0m*2.5m*0.1m |
|  | 不陸整正工 | 197.9 | m | 幅員3.0m 材料なし | 0.0～170.2 194.4～222.1 |
|  | 土工 | 93.9 | m | 幅員3.0m、 ～25°、 盛土法尻保護工なし | 170.2～194.4 245.3～315．0 |
|  | 土工 | 23.2 | m | 幅員3.0m、 26～34°、 盛土法尻保護工なし | 222.1～245.3 |
|  | 木製路面排水工 | 3 | 箇所 | L=4.0m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 30～50m間隔(全線) |
|  | 機械伐開(除根) | 585.5 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 117.1m*5.0 |
| R-27 新設 | (作業道延長) | 148.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 370.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、RC40mm | 148.0m*2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 37 | m3 | 片道0.15km、砂利、玉石類、6t積、98kw、0.134L/kw-h、長期割引なし | 148.0m*2.5m*0.1m |
|  | 不陸整正工 | 37.3 | m | 幅員3.0m 材料なし | 0.0～37.3 |
|  | 土工 | 110.7 | m | 幅員3.0m、 26～34°、 盛土法尻保護工なし | 37.3～148.0 |
|  | 木製路面排水工 | 3 | 箇所 | L=4.0m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 30～50m間隔(全線) |
|  | 機械伐開(除根) | 553.5 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 110.7m*5.0 |
| R-28 新設 | (作業道延長) | 198.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 325.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、RC40mm | 130.0m*2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 33 | m3 | 片道0.10km、砂利、玉石類、6t積、98kw、0.134L/kw-h、長期割引なし | 130.0m*2.5m*0.1m |
|  | 土工 | 198.0 | m | 幅員3.0m、 ～25°、 盛土法尻保護工なし | 0.0～198.0 |
|  | 木製路面排水工 | 3 | 箇所 | L=4.0m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 30～50m間隔(全線) |
|  | 機械伐開(除根) | 990 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 198.0m*5.0 |
| R-29 新設 | (作業道延長) | 74.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 185.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、RC40mm | 74.0m*2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 19 | m3 | 片道0.25km、砂利、玉石類、6t積、98kw、0.134L/kw-h、長期割引なし | 74.0m*2.5m*0.1m |
|  | 土工 | 43.3 | m | 幅員3.0m、 ～25°、 盛土法尻保護工なし | 0.0～32.5 63.2～74.0 |
|  | 土工 | 30.7 | m | 幅員3.0m、 26～34°、 盛土法尻保護工なし | 32.5～63.2 |
|  | 木製路面排水工 | 2 | 箇所 | L=4.0m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 30～50m間隔(全線) |
|  | 機械伐開(除根) | 370 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 74.0m*5.0 |
| R-30 新設 | (作業道延長) | 99.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 137.5 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、RC40mm | 55.0m*2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 14 | m3 | 片道0.31km、砂利、玉石類、6t積、98kw、0.134L/kw-h、長期割引なし | 55.0m*2.5m*0.1m |
|  | 土工 | 20.3 | m | 幅員3.0m、 ～25°、 盛土法尻保護工なし | 0.0～8.2 73.2～99.0 |
|  | 土工 | 78.7 | m | 幅員3.0m、 26～34°、 盛土法尻保護工なし | 8.2～86.9 |
|  | 木製路面排水工 | 2 | 箇所 | L=4.0m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 30～50m間隔(全線) |
|  | 機械伐開(除根) | 495 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 99.0m*5.0 |
| R-31 新設 | (作業道延長) | 184.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 152.5 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、RC40mm | 61.0m*2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 15 | m3 | 片道0.11km、砂利、玉石類、6t積、98kw、0.134L/kw-h、長期割引なし | 61.0m*2.5m*0.1m |
|  | 土工 | 125.6 | m | 幅員3.0m、 ～25°、 盛土法尻保護工なし | 0.0～37.7 61.2～118.6 153.5～184.0 |
|  | 土工 | 58.4 | m | 幅員3.0m、 26～34°、 盛土法尻保護工なし | 37.7～61.2 118.6～153.5 |
|  | 木製路面排水工 | 3 | 箇所 | L=4.0m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 30～50m間隔(全線) |
|  | 機械伐開(除根) | 920 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 184.0m*5.0 |
| R-32 新設 | (作業道延長) | 334.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 400.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、RC40mm | 160.0m*2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 40 | m3 | 片道0.36km、砂利、玉石類、6t積、98kw、0.134L/kw-h、長期割引なし | 160.0m*2.5m*0.1m |
|  | 不陸整正工 | 27.1 | m | 幅員3.0m 材料なし | 174.0～201.1 |
|  | 土工 | 279.5 | m | 幅員3.0m、 ～25°、 盛土法尻保護工なし | 0.0～174.0 201.1～253.6 281.0～334．0 |
|  | 土工 | 27.4 | m | 幅員3.0m、 26～34°、 盛土法尻保護工なし | 253.6～281.0 |
|  | 木製路面排水工 | 6 | 箇所 | L=4.0m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 30～50m間隔(全線) |
|  | 機械伐開(除根) | 1,534.5 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 306.9m*5.0 |
| R-33 新設 | (作業道延長) | 255.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 375.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、RC40mm | 150.0m*2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 38 | m3 | 片道0.43km、砂利、玉石類、6t積、98kw、0.134L/kw-h、長期割引なし | 150.0m*2.5m*0.1m |
|  | 土工 | 218.2 | m | 幅員3.0m、 ～25°、 盛土法尻保護工なし | 36.8～255.0 |
|  | 土工 | 36.8 | m | 幅員3.0m、 26～34°、 盛土法尻保護工なし | 0.0～36.8 |
|  | 木製路面排水工 | 5 | 箇所 | L=4.0m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 30～50m間隔(全線) |
|  | 機械伐開(除根) | 1,275 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 255.0m*5.0 |
| R-34 新設 | (作業道延長) | 59.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 147.5 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、RC40mm | 59.0m*2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 15 | m3 | 片道0.47km、砂利、玉石類、6t積、98kw、0.134L/kw-h、長期割引なし | 59.0m*2.5m*0.1m |
|  | 土工 | 59.0 | m | 幅員3.0m、 ～25°、 盛土法尻保護工なし | 0.0～59.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 295 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 59.0m*5.0 |
| R-35 改良 | (作業道延長) | 65.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 40.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、RC40mm | 16.0m*2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 4 | m3 | 片道0.09km、砂利、玉石類、6t積、98kw、0.134L/kw-h、長期割引なし | 16.0m*2.5m*0.1m |
|  | 不陸整正工 | 65.0 | m | 幅員3.0m 材料なし | 0.0～65.0 |
|  | 暗渠排水管 | 8.0 | m | 据付 波状管 高密度ポリエチレン管(φ300、シングル構造) 継手材料費要 普通作業員 | 8.9m付近に設置 |
| R-36 新設 | (作業道延長) | 552.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 375.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、RC40mm | 150.0m*2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 38 | m3 | 片道0.09km、砂利、玉石類、6t積、98kw、0.134L/kw-h、長期割引なし | 150.0m*2.5m*0.1m |
|  | 不陸整正工 | 141.6 | m | 幅員3.0m 材料なし | 0.0～35.0 95.0～175.5 525.9～552.0 |
|  | 土工 | 369.8 | m | 幅員3.0m、 ～25°、 盛土法尻保護工なし | 35.0～95.0 175.5～231.0 271.6～525.9 |
|  | 土工 | 40.6 | m | 幅員3.0m、 26～34°、 盛土法尻保護工なし | 231.0～271.6 |
|  | 木製路面排水工 | 9 | 箇所 | L=4.0m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 30～50m間隔(全線) |
|  | 機械伐開(除根) | 2,052 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 410.4m*5.0 |
| R-37 新設 | (作業道延長) | 402.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 122.5 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、RC40mm | 49.0m*2.5m |
|  | 不整地運搬車運搬 | 12 | m3 | 片道0.13km、砂利、玉石類、6t積、98kw、0.134L/kw-h、長期割引なし | 49.0m*2.5m*0.1m |
|  | 土工 | 353.1 | m | 幅員3.0m、 ～25°、 盛土法尻保護工なし | 0.0～19.5 37.9～121.1 151.6～402.0 |
|  | 土工 | 48.9 | m | 幅員3.0m、 26～34°、 盛土法尻保護工なし | 19.5～37.9 121.1～151.6 |
|  | 木製路面排水工 | 7 | 箇所 | L=4.0m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 30～50m間隔(全線) |
|  | 機械伐開(除根) | 2,010 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 402.0m*5.0 |
| R-38 新設 | (作業道延長) | 86.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 86.0 | m | 幅員3.0m、 ～25°、 盛土法尻保護工なし | 0.0～86.0 |
|  | 木製路面排水工 | 2 | 箇所 | L=4.0m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 30～50m間隔(全線) |
|  | 機械伐開(除根) | 430 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 86.0m*5.0 |

## （３）林業用施設

| 箇所 番号 | 項 目 | 数 量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-1 山土場 新設 | (設置面積) | 200.0 | m2 |  | 既存の平場 |
|  | 不陸整正 | 200.0 | m2 | 材料なし | 標準図 |
| D-2 山土場 既設 | (設置面積) | 150.0 | m2 |  | 既存の平場（林道待避所） |
| D-3 作業ポイント 新設 | (設置面積) | 400.0 | m2 |  | 既存の平場 |
|  | 不陸整正 | 400.0 | m2 | 材料なし | 標準図 |
| D-4 山土場 新設 | (設置面積) | 300.0 | m2 |  | 既存の平場 |
|  | 不陸整正 | 300.0 | m2 | 材料なし | 標準図 |
| D-5 山土場 既設 | (設置面積) | 150.0 | m2 |  | 既存の平場 |
| D-6 山土場 新設 | (設置面積) | 300.0 | m2 |  | 既存の平場 |
|  | 不陸整正 | 300.0 | m2 | 材料なし | 標準図 |
| D-7 作業ポイント 新設 | (設置面積) | 52.0 | m2 |  | 既存の平場 |
|  | バックホウ掘削 | 21 | m3 | 地山の掘削 10,000m3未満 制限あり 0.45m3(山積み) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし | 標準図 断面積1.6m2 1.6m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 機械盛土 (敷均し) | 21 | m3 | 3t級ブルドーザ | 標準図 断面積1.6m2 1.6m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 振動ローラ締固め(狭幅) | 21 | m3 | コンバインド型 | 同上 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 52.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | - |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 24.7 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 標準図 幅1.9m 1.9m*(12.0+2.0/2) |
|  | 機械伐開(除根) | 44 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 3.4m*(12.0+2.0/2) |
| D-8 作業ポイント 新設 | (設置面積) | 52.0 | m2 |  | 既存の平場 |
|  | バックホウ掘削 | 13 | m3 | 地山の掘削 10,000m3未満 制限あり 0.45m3(山積み) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし | 標準図 断面積1.0m2 1.0m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 機械盛土 (敷均し) | 13 | m3 | 3t級ブルドーザ | 標準図 断面積1.0m2 1.0m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 振動ローラ締固め(狭幅) | 13 | m3 | コンバインド型 | 同上 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 15.6 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 標準図 幅1.2m 1.2m*(12.0+2.0/2) |
|  | 機械伐開(除根) | 38 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 2.9m*(12.0+2.0/2) |
| D-9 作業ポイント 新設 | (設置面積) | 52.0 | m2 |  | 標準図 |
|  | バックホウ掘削 | 13 | m3 | 地山の掘削 10,000m3未満 制限あり 0.45m3(山積み) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし | 標準図 断面積1.0m2 1.0m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 機械盛土 (敷均し) | 13 | m3 | 3t級ブルドーザ | 標準図 断面積1.0m2 1.0m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 振動ローラ締固め(狭幅) | 13 | m3 | コンバインド型 | 同上 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 52.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | - |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 15.6 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 標準図 幅1.2m 1.2m*(12.0+2.0/2) |
|  | 機械伐開(除根) | 14 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 1.1m*(12.0+2.0/2) |
| D-10 作業ポイント 新設 | (設置面積) | 52.0 | m2 |  | 既存の平場 |
|  | 不陸整正 | 52.0 | m2 | 材料なし | 標準図 幅4.0m 4.0m*(12.0+2.0/2) |
|  | 機械伐開(除根) | 26 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 2.0m*(12.0+2.0/2) |
| D-11 作業ポイント 新設 | (設置面積) | 52.0 | m2 |  | 標準図 |
|  | バックホウ掘削 | 21 | m3 | 地山の掘削 10,000m3未満 制限あり 0.45m3(山積み) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし | 標準図 断面積1.6m2 1.6m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 機械盛土 (敷均し) | 21 | m3 | 3t級ブルドーザ | 標準図 断面積1.6m2 1.6m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 振動ローラ締固め(狭幅) | 21 | m3 | コンバインド型 | 同上 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 24.7 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 標準図 幅1.9m 1.9m*(12.0+2.0/2) |
|  | 機械伐開(除根) | 44 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 3.4m*(12.0+2.0/2) |
| D-12 作業ポイント 新設 | (設置面積) | 52.0 | m2 |  | 標準図 |
|  | バックホウ掘削 | 13 | m3 | 地山の掘削 10,000m3未満 制限あり 0.45m3(山積み) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし | 標準図 断面積1.0m2 1.0m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 機械盛土 (敷均し) | 13 | m3 | 3t級ブルドーザ | 標準図 断面積1.0m2 1.0m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 振動ローラ締固め(狭幅) | 13 | m3 | コンバインド型 | 同上 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 15.6 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 標準図 幅1.2m 1.2m*(12.0+2.0/2) |
|  | 機械伐開(除根) | 38 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 2.9m*(12.0+2.0/2) |
| D-13 作業ポイント 新設 | (設置面積) | 52.0 | m2 |  | 標準図 |
|  | バックホウ掘削 | 21 | m3 | 地山の掘削 10,000m3未満 制限あり 0.45m3(山積み) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし | 標準図 断面積1.6m2 1.6m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 機械盛土 (敷均し) | 21 | m3 | 3t級ブルドーザ | 標準図 断面積1.6m2 1.6m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 振動ローラ締固め(狭幅) | 21 | m3 | コンバインド型 | 同上 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 24.7 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 標準図 幅1.9m 1.9m*(12.0+2.0/2) |
|  | 機械伐開(除根) | 44 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 3.4m*(12.0+2.0/2) |
| D-14 作業ポイント 新設 | (設置面積) | 52.0 | m2 |  | 標準図 |
|  | バックホウ掘削 | 21 | m3 | 地山の掘削 10,000m3未満 制限あり 0.45m3(山積み) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし | 標準図 断面積1.6m2 1.6m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 機械盛土 (敷均し) | 21 | m3 | 3t級ブルドーザ | 標準図 断面積1.6m2 1.6m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 振動ローラ締固め(狭幅) | 21 | m3 | コンバインド型 | 同上 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 24.7 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 標準図 幅1.9m 1.9m*(12.0+2.0/2) |
|  | 機械伐開(除根) | 44 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 3.4m*(12.0+2.0/2) |
| D-15 作業ポイント 新設 | (設置面積) | 52.0 | m2 |  | 既存の平場 |
|  | バックホウ掘削 | 35 | m3 | 地山の掘削 10,000m3未満 制限あり 0.45m3(山積み) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし | 標準図 断面積2.7m2 2.7m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 機械盛土 (敷均し) | 35 | m3 | 3t級ブルドーザ | 標準図 断面積2.7m2 2.7m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 振動ローラ締固め(狭幅) | 35 | m3 | コンバインド型 | 同上 |
|  | 切土法面整形 | 26 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 標準図 幅2.0m 2.0m*(12.0+2.0/2) |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 42.9 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 標準図 幅3.3m 3.3m*(12.0+2.0/2) |
|  | 機械伐開(除根) | 73 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 5.6m*(12.0+2.0/2) |
| D-16 作業ポイント 新設 | (設置面積) | 56.0 | m2 |  | 既存の平場 |
|  | バックホウ掘削 | 22 | m3 | 地山の掘削 10,000m3未満 制限あり 0.45m3(山積み) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし | 標準図 断面積1.6m2 1.6m2*(12.0+2.0/2*2) |
|  | 機械盛土 (敷均し) | 22 | m3 | 3t級ブルドーザ | 標準図 断面積1.6m2 1.6m2*(12.0+2.0/2*2) |
|  | 振動ローラ締固め(狭幅) | 22 | m3 | コンバインド型 | 同上 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 26.6 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 標準図 幅1.9m 1.9m*(12.0+2.0/2*2) |
|  | 機械伐開(除根) | 48 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 3.4m*(12.0+2.0/2*2) |
| D-17 作業ポイント 新設 | (設置面積) | 56.0 | m2 |  | 標準図 |
|  | バックホウ掘削 | 22 | m3 | 地山の掘削 10,000m3未満 制限あり 0.45m3(山積み) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし | 標準図 断面積1.6m2 1.6m2*(12.0+2.0/2*2) |
|  | 機械盛土 (敷均し) | 22 | m3 | 3t級ブルドーザ | 標準図 断面積1.6m2 1.6m2*(12.0+2.0/2*2) |
|  | 振動ローラ締固め(狭幅) | 22 | m3 | コンバインド型 | 同上 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 26.6 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 標準図 幅1.9m 1.9m*(12.0+2.0/2*2) |
|  | 機械伐開(除根) | 48 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 3.4m*(12.0+2.0/2*2) |
| D-18 作業ポイント 新設 | (設置面積) | 52.0 | m2 |  | 標準図 |
|  | バックホウ掘削 | 35 | m3 | 地山の掘削 10,000m3未満 制限あり 0.45m3(山積み) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし | 標準図 断面積2.7m2 2.7m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 機械盛土 (敷均し) | 35 | m3 | 3t級ブルドーザ | 標準図 断面積2.7m2 2.7m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 振動ローラ締固め(狭幅) | 35 | m3 | コンバインド型 | 同上 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 52.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | - |
|  | 切土法面整形 | 26 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 標準図 幅2.0m 2.0m*(12.0+2.0/2) |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 42.9 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 標準図 幅3.3m 3.3m*(12.0+2.0/2) |
|  | 機械伐開(除根) | 73 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 5.6m*(12.0+2.0/2) |
| D-19 作業ポイント 新設 | (設置面積) | 52.0 | m2 |  | 標準図 |
|  | バックホウ掘削 | 21 | m3 | 地山の掘削 10,000m3未満 制限あり 0.45m3(山積み) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし | 標準図 断面積1.6m2 1.6m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 機械盛土 (敷均し) | 21 | m3 | 3t級ブルドーザ | 標準図 断面積1.6m2 1.6m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 振動ローラ締固め(狭幅) | 21 | m3 | コンバインド型 | 同上 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 24.7 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 標準図 幅1.9m 1.9m*(12.0+2.0/2) |
|  | 機械伐開(除根) | 44 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 3.4m*(12.0+2.0/2) |
| D-20 作業ポイント 新設 | (設置面積) | 56.0 | m2 |  | 既存の平場 |
|  | 不陸整正 | 56.0 | m2 | 材料なし | 標準図 幅4.0m 4.0m*(12.0+2.0/2) |
|  | 機械伐開(除根) | 28 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 2.0m*(12.0+2.0/2*2) |
| D-21 作業ポイント 新設 | (設置面積) | 52.0 | m2 |  | 標準図 |
|  | バックホウ掘削 | 35 | m3 | 地山の掘削 10,000m3未満 制限あり 0.45m3(山積み) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし | 標準図 断面積2.7m2 2.7m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 機械盛土 (敷均し) | 35 | m3 | 3t級ブルドーザ | 標準図 断面積2.7m2 2.7m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 振動ローラ締固め(狭幅) | 35 | m3 | コンバインド型 | 同上 |
|  | 切土法面整形 | 26 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 標準図 幅2.0m 2.0m*(12.0+2.0/2) |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 42.9 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 標準図 幅3.3m 3.3m*(12.0+2.0/2) |
|  | 機械伐開(除根) | 73 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 5.6m*(12.0+2.0/2) |
| D-22 作業ポイント 新設 | (設置面積) | 52.0 | m2 |  | 標準図 |
|  | バックホウ掘削 | 35 | m3 | 地山の掘削 10,000m3未満 制限あり 0.45m3(山積み) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし | 標準図 断面積2.7m2 2.7m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 機械盛土 (敷均し) | 35 | m3 | 3t級ブルドーザ | 標準図 断面積2.7m2 2.7m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 振動ローラ締固め(狭幅) | 35 | m3 | コンバインド型 | 同上 |
|  | 切土法面整形 | 26 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 標準図 幅2.0m 2.0m*(12.0+2.0/2) |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 42.9 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 標準図 幅3.3m 3.3m*(12.0+2.0/2) |
|  | 機械伐開(除根) | 73 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 5.6m*(12.0+2.0/2) |
| D-23 作業ポイント 新設 | (設置面積) | 52.0 | m2 |  | 既存の平場 |
|  | バックホウ掘削 | 13 | m3 | 地山の掘削 10,000m3未満 制限あり 0.45m3(山積み) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし | 標準図 断面積1.0m2 1.0m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 機械盛土 (敷均し) | 13 | m3 | 3t級ブルドーザ | 標準図 断面積1.0m2 1.0m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 振動ローラ締固め(狭幅) | 13 | m3 | コンバインド型 | 同上 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 15.6 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 標準図 幅1.2m 1.2m*(12.0+2.0/2) |
|  | 機械伐開(除根) | 38 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 2.9m*(12.0+2.0/2) |
| D-24 作業ポイント 新設 | (設置面積) | 52.0 | m2 |  | 標準図 |
|  | バックホウ掘削 | 21 | m3 | 地山の掘削 10,000m3未満 制限あり 0.45m3(山積み) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし | 標準図 断面積1.6m2 1.6m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 機械盛土 (敷均し) | 21 | m3 | 3t級ブルドーザ | 標準図 断面積1.6m2 1.6m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 振動ローラ締固め(狭幅) | 21 | m3 | コンバインド型 | 同上 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 52.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | - |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 24.7 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 標準図 幅1.9m 1.9m*(12.0+2.0/2) |
|  | 機械伐開(除根) | 44 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 3.4m*(12.0+2.0/2) |
| D-25 作業ポイント 新設 | (設置面積) | 52.0 | m2 |  | 既存の平場 |
|  | バックホウ掘削 | 32 | m3 | 地山の掘削 10,000m3未満 制限あり 0.45m3(山積み) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし | 標準図 断面積2.7m2 2.7m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 機械盛土 (敷均し) | 32 | m3 | 3t級ブルドーザ | 標準図 断面積2.7m2 2.7m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 振動ローラ締固め(狭幅) | 32 | m3 | コンバインド型 | 同上 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 52.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | - |
|  | 切土法面整形 | 23.6 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 標準図 幅2.0m 2.0m*(10.8+2.0/2) |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 38.9 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 標準図 幅3.3m 3.3m*(10.8+2.0/2) |
|  | 機械伐開(除根) | 66 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 5.6m*(10.8+2.0/2) |
| D-26 作業ポイント 新設 | (設置面積) | 52.0 | m2 |  | 標準図 |
|  | バックホウ掘削 | 35 | m3 | 地山の掘削 10,000m3未満 制限あり 0.45m3(山積み) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし | 標準図 断面積2.7m2 2.7m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 機械盛土 (敷均し) | 35 | m3 | 3t級ブルドーザ | 標準図 断面積2.7m2 2.7m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 振動ローラ締固め(狭幅) | 35 | m3 | コンバインド型 | 同上 |
|  | 切土法面整形 | 26 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 標準図 幅2.0m 2.0m*(12.0+2.0/2) |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 42.9 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 標準図 幅3.3m 3.3m*(12.0+2.0/2) |
|  | 機械伐開(除根) | 73 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 5.6m*(12.0+2.0/2) |
| D-27 作業ポイント 新設 | (設置面積) | 52.0 | m2 |  | 既存の平場 |
|  | バックホウ掘削 | 13 | m3 | 地山の掘削 10,000m3未満 制限あり 0.45m3(山積み) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし | 標準図 断面積1.0m2 1.0m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 機械盛土 (敷均し) | 13 | m3 | 3t級ブルドーザ | 標準図 断面積1.0m2 1.0m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 振動ローラ締固め(狭幅) | 13 | m3 | コンバインド型 | 同上 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 15.6 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 標準図 幅1.2m 1.2m*(12.0+2.0/2) |
|  | 機械伐開(除根) | 38 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 2.9m*(12.0+2.0/2) |
| D-28 作業ポイント 新設 | (設置面積) | 52.0 | m2 |  | 標準図 |
|  | バックホウ掘削 | 21 | m3 | 地山の掘削 10,000m3未満 制限あり 0.45m3(山積み) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし | 標準図 断面積1.6m2 1.6m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 機械盛土 (敷均し) | 21 | m3 | 3t級ブルドーザ | 標準図 断面積1.6m2 1.6m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 振動ローラ締固め(狭幅) | 21 | m3 | コンバインド型 | 同上 |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 24.7 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 標準図 幅1.9m 1.9m*(12.0+2.0/2) |
|  | 機械伐開(除根) | 44 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 3.4m*(12.0+2.0/2) |
| D-29 作業ポイント 新設 | (設置面積) | 56.0 | m2 |  | 標準図 |
|  | バックホウ掘削 | 22 | m3 | 地山の掘削 10,000m3未満 制限あり 0.45m3(山積み) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし | 標準図 断面積1.6m2 1.6m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 機械盛土 (敷均し) | 22 | m3 | 3t級ブルドーザ | 標準図 断面積1.6m2 1.6m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 振動ローラ締固め(狭幅) | 22 | m3 | コンバインド型 | 同上 |
|  | 砂利舗装工(機械) | 56.0 | m2 | 幅2.5m、厚10cm、C40mm | - |
|  | 盛土法面整形 (削取り整形) | 26.6 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 標準図 幅1.9m 1.9m*(12.0+2.0/2) |
|  | 機械伐開(除根) | 48 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 3.4m*(12.0+2.0/2*2) |
| D-30 作業ポイント 新設 | (設置面積) | 52.0 | m2 |  | 既存の平場 |
|  | 機械伐開(除根) | 26 | m2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林 枝条片付けを行う(1種)、 普通作業員 | 2.0m*(12.0+2.0/2) |

## （４）拡散防止対策

| 箇所 番号 | 項 目 | 数 量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-1 | 丸太筋工 | 100.0 | m | 柵高0.3m | 図上計測 |
| H-2 | 丸太筋工 | 140.0 | m | 柵高0.3m | 図上計測 |

## （５）放射線測定

| 箇所 番号 | 項 目 | 数 量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全体 | 線量率測定 (整備前) | 63 | 点 | 1点/ha | ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ CsI 森林整備面積62.99ha |
|  | 線量率測定 (整備後) | 63 | 点 | 1点/ha | ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ CsI 森林整備面積62.99ha |

## （６）その他(安全費)

| 箇所 番号 | 項 目 | 数 量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全体 | 工事名標示板 | 11 | 基 | 木材使用 据付撤去含む | ＜西部＞計3基 D-1山土場入口に1基、 S-1,3の間を通る既設作業道の林道接続箇所付近に1基、 S-19北側の既設作業道の東端、林道接続箇所付近に1基 ＜中部＞計3基 D-2山土場の林道沿いに1基、 D-3山土場の村道・林道合流点に1基、 R-22起点部分、村道沿いに1基 ＜南部＞計2基 主要地方道原町・川俣線からR-25に進入する箇所付近に1基、 D-4山土場への進入箇所付近に1基 ＜東部＞計3基 D-5山土場入口、主要地方道浪江・国見線沿いに1基、 D-6山土場入口、村道沿いに1基、 稲荷神社社務所付近、主要地方道浪江・国見線沿いに1基 |