設　計　計　算　書

# １　数量集計表　　　　　　　　　　　　　　（深谷字市沢・長橋・鍛治内地区）

| 施 業 区 分 | 項 目 | 数 量 |  | 単位 | 規 格 | 区 分 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 当 初 | 変 更 |  |  |  |  |
| 森林整備 | 間伐 (利用間伐) | 5.82 |  | ha | スギ、ヒノキ | 森林整備 |  |
|  | 造材 | 465 |  | m3 | スギ、ヒノキ | 森林整備 |  |
|  | 間伐(本数調整伐) | 0.41 |  | ha | アカマツ | 森林整備 |  |
|  | 集運材 | 498 |  | m3 | 間伐 | 森林整備 | 調整前757m3 |
|  | 更新伐(利用間伐) | 0.13 |  | ha | スギ | 森林整備 |  |
|  | 造材 | 3 |  | m3 | スギ | 森林整備 |  |
|  | 更新伐(本数調整伐) | 4.65 |  | ha | アカマツ | 森林整備 |  |
|  | 更新伐 (受光伐) | 10.32 |  | ha | 広葉樹 | 森林整備 |  |
|  | 集運材 | 1,208 |  | m3 | 更新伐 | 森林整備 | 調整前1852m3 |
| 森林作業道 | 延長 | 18 4,142.0 |  | 路線 m |  | 森林整備 |  |
|  | 不陸整正工 | 687.2 |  | m | 幅員3.0m | 森林整備 |  |
|  | 土工 | 2,368.0 |  | m | 幅員3.0m 法尻保護なし ～25° | 森林整備 |  |
|  | 土工 | 931.9 |  | m | 幅員3.0m 法尻保護なし 26～34° | 森林整備 |  |
|  | 土工 既設道拡幅大区間 | 154.9 |  | m |  | 森林整備 |  |
|  | 掘削 | 93 |  | m3 |  | 森林整備 |  |
|  | 敷均し | 93 |  | m3 |  | 森林整備 |  |
|  | 締固め | 93 |  | m3 |  | 森林整備 |  |
|  | 盛土法面整形 | 77.5 |  | m2 |  | 森林整備 |  |
|  | 木製路面 排水工 | 107 |  | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 森林整備 |  |
|  | 洗越工 | 1 |  | 箇所 |  | 森林整備 |  |
|  | 栗石積替え バックホウ掘削積込み | 8 |  | m3 |  | 森林整備 |  |
|  | 不整地運搬車運搬 | 8 |  | m3 | 6t車 | 森林整備 |  |
|  | 暗渠工 据付 | 8.0 |  | m | 波状管、φ450～600mm | 森林整備 |  |
|  | ポリエチレン管 | 8.0 |  | m | φ600mm、シングル構造 | 森林整備 |  |
|  | 伐開 | 3,591 |  | m2 |  | 森林整備 |  |
|  | 除根 | 17,332 |  | m2 | BH0.45m3、中林、枝条片付け行う | 森林整備 |  |
| 林業用作業施設 | 山土場 | 6 806.0 |  | 箇所 m2 |  | 森林整備 |  |
|  | 作業ポイント | 15 808.0 |  | 箇所 m2 |  | 森林整備 |  |
|  | 掘削 | 350 |  | m3 |  | 森林整備 |  |
|  | 敷均し | 350 |  | m3 |  | 森林整備 |  |
|  | 締固め | 350 |  | m3 |  | 森林整備 |  |
|  | 不陸整正工 | 56.0 |  | m2 |  | 森林整備 |  |
|  | 切土法面整形 | 162.0 |  | m2 |  | 森林整備 |  |
|  | 盛土法面整形 | 385.0 |  | m2 |  | 森林整備 |  |
|  | 敷鉄板 | 504.0 |  | m2 | 22*1524*6096 | 森林整備 |  |
|  | 敷鉄板重量 | 89.824 |  | t | 1,604kg/枚 | 森林整備 |  |
|  | 伐開 | 79 |  | m2 |  | 森林整備 |  |
|  | 除根 | 797 |  | m2 | BH0.45m3、中林、枝条片付け行う | 森林整備 |  |
| 放射性物質拡散防止対策 | 丸太筋工 | 7 303.0 |  | 箇所 m |  | 放射性物質対策 |  |
| 放射線測定 | 空間放射線量率測定 | 21 |  | 点 | 1点/ha 整備前・後 | 放射性物質対策 | ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ |
| その他 | 工事名標示板(工事用看板) | 6 |  | 基 | 木材使用 | 森林整備 |  |

# ２　数量計算書

## （１）森林整備

| 箇所 | 項 目 | 数量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-1 | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.49 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.49ha 伐採率36.4% |
|  | 造材 | 40 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.40 | 0.49ha*160.0m3/ha*0.675(利用率) =52.92≒53m3 立木m3回り160.0m3/400本=0.40 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、40m3とする。 |
|  | 集運材 | 40 | m3 | フォワーダ利用 運材距離201～250m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-2 | 更新伐(整理伐) 受光伐(広葉樹) | 0.29 | ha | 直径14cm、樹高10m 伐採率76～90% 傾斜区分20°以下 難易度 中 伐採木330.0m3/ha | 周囲測量図 0.29ha 伐採率83.3% |
|  | 集運材 | 26 | m3 | フォワーダ利用 運材距離201～250m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 0.29ha*330.0m3/ha*0.675(利用率) =64.60≒65m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、26m3とする。 |
| S-3 | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.20 | ha | スギ 成立本数 2,601本/ha～ 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.20ha 伐採率37.0% |
|  | 造材 | 16 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.10 | 0.20ha*142.0m3/ha*0.675(利用率) =19.17≒19m3 立木m3回り142.0m3/1,000本=0.14 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、16m3とする。 |
|  | 集運材 | 16 | m3 | フォワーダ利用 運材距離301～350m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-4 | 更新伐(整理伐) 受光伐(広葉樹) | 0.06 | ha | 直径13cm、樹高12m 伐採率76～90% 傾斜区分21～30° 難易度 中 伐採木253.0m3/ha | 周囲測量図 0.06ha 伐採率86.4% |
|  | 集運材 | 5 | m3 | フォワーダ利用 運材距離251～300m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 0.06ha*253.0m3/ha*0.675(利用率) =10.25≒10m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、5m3とする。 |
| S-5 | 更新伐 (アカマツ) 本数調整伐 | 0.70 | ha | 胸高直径 22cm 伐採本数区分 501～600本 傾斜区分～25° つる区分 少 | 周囲測量図 0.70ha 伐採率46.2% |
|  | 集運材 | 58 | m3 | フォワーダ利用 運材距離401～450m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 0.70ha*175.5m3/ha*0.675(利用率) =82.92≒83m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、58m3とする。 |
| S-6 | 更新伐 (アカマツ) 本数調整伐 | 0.26 | ha | 胸高直径 26cm 伐採本数区分 101～200本 傾斜区分～25° つる区分 少 | 周囲測量図 0.26ha 伐採率50.0% |
|  | 集運材 | 19 | m3 | フォワーダ利用 運材距離151～200m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 0.26ha*108.0m3/ha*0.675(利用率) =18.95≒19m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、19m3とする。 |
| S-7 | 更新伐(整理伐) 受光伐(広葉樹) | 0.10 | ha | 直径11cm、樹高9m 伐採率76～90% 傾斜区分21～30° 難易度 中 伐採木157.0m3/ha | 周囲測量図 0.10ha 伐採率88.9% |
|  | 集運材 | 8 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50～100m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 0.10ha*157.0m3/ha*0.675(利用率) =10.60≒11m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、8m3とする。 |
| S-8 | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.57 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.57ha 伐採率36.4% |
|  | 造材 | 46 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.40 | 0.57ha*164.5m3/ha*0.675(利用率) =63.29≒63m3 立木m3回り164.5m3/400本=0.41 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、46m3とする。 |
|  | 集運材 | 46 | m3 | フォワーダ利用 運材距離101～150m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-9 | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.06 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径26～30cm 間伐率20～30% | 周囲測量図 0.06ha 伐採率25.0% |
|  | 造材 | 3 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.40 | 0.06ha*83.0m3/ha*0.675(利用率) =3.36≒3m3 立木m3回り83.0m3/200本=0.42 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、3m3とする。 |
|  | 集運材 | 3 | m3 | フォワーダ利用 運材距離201～250m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-10 | 更新伐(整理伐) 受光伐(広葉樹) | 0.31 | ha | 直径8cm、樹高8m 伐採率76～90% 傾斜区分20°以下 難易度 中 伐採木33.0m3/ha | 周囲測量図 0.31ha 伐採率77.8% |
|  | 集運材 | 7 | m3 | フォワーダ利用 運材距離251～300m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 0.31ha*33.0m3/ha*0.675(利用率) =6.91≒7m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、7m3とする。 |
| S-11 | 更新伐(整理伐) 受光伐(広葉樹) | 2.85 | ha | 直径17cm、樹高12m 伐採率76～90% 傾斜区分20°以下 難易度 中 伐採木303.3m3/ha | 周囲測量図 2.85ha 伐採率85.7% |
|  | 集運材 | 251 | m3 | フォワーダ利用 運材距離301～350m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 2.85ha*303.3m3/ha*0.675(利用率) =583.47≒583m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、251m3とする。 |
| S-12 | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.82 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径26～30cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.82ha 伐採率33.3% |
|  | 造材 | 67 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.60 | 0.82ha*189.5m3/ha*0.675(利用率) =104.89≒105m3 立木m3回り189.5m3/300本=0.63 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、67m3とする。 |
|  | 集運材 | 67 | m3 | フォワーダ利用 運材距離351～400m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-13 | 更新伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.13 | ha | スギ 成立本数 2,601本/ha～ 胸高直径～12cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.13ha 伐採率45.2% |
|  | 造材 | 3 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.00 | 0.13ha*33.0m3/ha*0.675(利用率) =2.90≒3m3 立木m3回り33.0m3/1,400本=0.02 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、3m3とする。 |
|  | 集運材 | 3 | m3 | フォワーダ利用 運材距離401～450m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-14 | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.64 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.64ha 伐採率33.3% |
|  | 造材 | 52 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.50 | 0.64ha*154.5m3/ha*0.675(利用率) =66.74≒67m3 立木m3回り154.5m3/300本=0.52 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、52m3とする。 |
|  | 集運材 | 52 | m3 | フォワーダ利用 運材距離451～500m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-15 | 利用間伐 (アカマツ) 本数調整伐 ※スギと混交 | 0.26 | ha | 胸高直径 32cm 伐採本数区分 101～200本 傾斜区分～25° つる区分 少 | 周囲測量図 0.26ha 伐採率28.6% |
|  | 集運材 | 21 | m3 | フォワーダ利用 運材距離401～450m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 0.26ha*178.0m3/ha*0.675(利用率) =31.24≒31m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、21m3とする。 |
| S-16 | 更新伐 (アカマツ) 本数調整伐 | 0.16 | ha | 胸高直径 12cm 伐採本数区分 801～900本 傾斜区分～25° つる区分 少 | 周囲測量図 0.16ha 伐採率50.0% |
|  | 集運材 | 7 | m3 | フォワーダ利用 運材距離451～500m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-10)へ運搬 0.16ha*66.0m3/ha*0.675(利用率) =7.13≒7m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、7m3とする。 |
| S-17 | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.22 | ha | ヒノキ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.22ha 伐採率30.0% |
|  | 造材 | 17 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.35 | 0.22ha*114.0m3/ha*0.675(利用率) =16.93≒17m3 立木m3回り114.0m3/300本=0.38 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、17m3とする。 |
|  | 集運材 | 17 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50m未満 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-9)へ運搬 |
| S-18 | 更新伐(整理伐) 受光伐(広葉樹) | 2.34 | ha | 直径10cm、樹高8m 伐採率76～90% 傾斜区分21～30° 難易度 中 伐採木137.7m3/ha | 周囲測量図 2.34ha 伐採率84.8% |
|  | 集運材 | 189 | m3 | フォワーダ利用 運材距離301～350m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-9,10)へ運搬 2.34ha*137.7m3/ha*0.675(利用率) =217.50≒218m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、189m3とする。 |
| S-19 | 更新伐(整理伐) 受光伐(広葉樹) | 0.45 | ha | 直径14cm、樹高10m 伐採率76～90% 傾斜区分20°以下 難易度 中 伐採木199.0m3/ha | 周囲測量図 0.45ha 伐採率86.7% |
|  | 集運材 | 37 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50～100m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-10)へ運搬 0.45ha*199.0m3/ha*0.675(利用率) =60.45≒60m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、37m3とする。 |
| S-20 | 更新伐 (アカマツ) 本数調整伐 | 1.85 | ha | 胸高直径 23cm 伐採本数区分 201～300本 傾斜区分26°～ つる区分 少 | 周囲測量図 1.85ha 伐採率42.9% |
|  | 集運材 | 150 | m3 | フォワーダ利用 運材距離351～400m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-10,13)へ運搬 1.85ha*136.7m3/ha*0.675(利用率) =170.70≒171m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、150m3とする。 |
| S-21 | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.30 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径26～30cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.30ha 伐採率33.3% |
|  | 造材 | 26 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.65 | 0.30ha*198.0m3/ha*0.675(利用率) =40.10≒40m3 立木m3回り198.0m3/300本=0.66 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、26m3とする。 |
|  | 集運材 | 26 | m3 | フォワーダ利用 運材距離301～350m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-10)へ運搬 |
| S-22 | 更新伐(整理伐) 受光伐(広葉樹) | 1.16 | ha | 直径11cm、樹高10m 伐採率76～90% 傾斜区分21～30° 難易度 中 伐採木194.3m3/ha | 周囲測量図 1.16ha 伐採率79.2% |
|  | 集運材 | 97 | m3 | フォワーダ利用 運材距離351～400m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-10,13)へ運搬 1.16ha*194.3m3/ha*0.675(利用率) =152.14≒152m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、97m3とする。 |
| S-23 | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.05 | ha | ヒノキ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.05ha 伐採率33.3% |
|  | 造材 | 4 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.15 | 0.05ha*106.0m3/ha*0.675(利用率) =3.58≒4m3 立木m3回り106.0m3/600本=0.18 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、4m3とする。 |
|  | 集運材 | 4 | m3 | フォワーダ利用 運材距離451～500m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-13)へ運搬 |
| S-24 | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.52 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径26～30cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.52ha 伐採率40.0% |
|  | 造材 | 43 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.70 | 0.52ha*284.0m3/ha*0.675(利用率) =99.68≒100m3 立木m3回り284.0m3/400本=0.71 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、43m3とする。 |
|  | 集運材 | 43 | m3 | フォワーダ利用 運材距離451～500m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-13)へ運搬 |
| S-25 | 利用間伐 (アカマツ) 本数調整伐 ※スギ・ヒノキと混交 | 0.15 | ha | 胸高直径 23cm 伐採本数区分 401～500本 傾斜区分26°～ つる区分 少 | 周囲測量図 0.15ha 伐採率38.5% |
|  | 集運材 | 12 | m3 | フォワーダ利用 運材距離451～500m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-13)へ運搬 0.15ha*245.0m3/ha*0.675(利用率) =24.81≒25m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、12m3とする。 |
| S-26 | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.07 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.07ha 伐採率33.3% |
|  | 造材 | 6 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.30 | 0.07ha*148.0m3/ha*0.675(利用率) =6.99≒7m3 立木m3回り148.0m3/500本=0.30 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、6m3とする。 |
|  | 集運材 | 6 | m3 | フォワーダ利用 運材距離451～500m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-13)へ運搬 |
| S-27 | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.03 | ha | ヒノキ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.03ha 伐採率36.4% |
|  | 造材 | 1 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.10 | 0.03ha*43.0m3/ha*0.675(利用率) =0.87≒1m3 立木m3回り43.0m3/400本=0.11 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、1m3とする。 |
|  | 集運材 | 1 | m3 | フォワーダ利用 運材距離451～500m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-13)へ運搬 |
| S-28 | 更新伐(整理伐) 受光伐(広葉樹) | 0.47 | ha | 直径10cm、樹高9m 伐採率76～90% 傾斜区分21～30° 難易度 中 伐採木121.0m3/ha | 周囲測量図 0.47ha 伐採率78.6% |
|  | 集運材 | 38 | m3 | フォワーダ利用 運材距離301～350m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-13)へ運搬 0.47ha*121.0m3/ha*0.675(利用率) =38.39≒38m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、38m3とする。 |
| S-29 | 更新伐 (アカマツ) 本数調整伐 | 1.51 | ha | 胸高直径 33cm 伐採本数区分 101～200本 傾斜区分～25° つる区分 少 | 周囲測量図 1.51ha 伐採率40.0% |
|  | 集運材 | 122 | m3 | フォワーダ利用 運材距離251～300m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-13)へ運搬 1.51ha*135.7m3/ha*0.675(利用率) =138.31≒138m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、122m3とする。 |
| S-30 | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.04 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径26～30cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.04ha 伐採率33.3% |
|  | 造材 | 3 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.65 | 0.04ha*131.0m3/ha*0.675(利用率) =3.54≒4m3 立木m3回り131.0m3/200本=0.66 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、3m3とする。 |
|  | 集運材 | 3 | m3 | フォワーダ利用 運材距離251～300m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-13)へ運搬 |
| S-31 | 更新伐(整理伐) 受光伐(広葉樹) | 0.21 | ha | 直径13cm、樹高10m 伐採率61～75% 傾斜区分20°以下 難易度 中 伐採木290.0m3/ha | 周囲測量図 0.21ha 伐採率73.7% |
|  | 集運材 | 18 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50m未満 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-13)へ運搬 0.21ha*290.0m3/ha*0.675(利用率) =41.11≒41m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、18m3とする。 |
| S-32 | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.05 | ha | ヒノキ 成立本数 2,601本/ha～ 胸高直径～12cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.05ha 伐採率34.5% |
|  | 造材 | 1 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.00 | 0.05ha*31.0m3/ha*0.675(利用率) =1.05≒1m3 立木m3回り31.0m3/1,000本=0.03 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、1m3とする。 |
|  | 集運材 | 1 | m3 | フォワーダ利用 運材距離151～200m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-13)へ運搬 |
| S-33 | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.19 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.19ha 伐採率38.9% |
|  | 造材 | 15 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.20 | 0.19ha*144.0m3/ha*0.675(利用率) =18.47≒18m3 立木m3回り144.0m3/700本=0.21 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、15m3とする。 |
|  | 集運材 | 15 | m3 | フォワーダ利用 運材距離201～250m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-13)へ運搬 |
| S-34 | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.18 | ha | ヒノキ 成立本数 1,801～2,200本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.18ha 伐採率33.3% |
|  | 造材 | 14 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.15 | 0.18ha*116.0m3/ha*0.675(利用率) =14.09≒14m3 立木m3回り116.0m3/700本=0.17 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、14m3とする。 |
|  | 集運材 | 14 | m3 | フォワーダ利用 運材距離201～250m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-13)へ運搬 |
| S-35 | 更新伐(整理伐) 受光伐(広葉樹) | 0.30 | ha | 直径10cm、樹高11m 伐採率76～90% 傾斜区分21～30° 難易度 中 伐採木76.0m3/ha | 周囲測量図 0.30ha 伐採率82.4% |
|  | 集運材 | 15 | m3 | フォワーダ利用 運材距離251～300m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-13)へ運搬 0.30ha*76.0m3/ha*0.675(利用率) =15.39≒15m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、15m3とする。 |
| S-36 | 更新伐(整理伐) 受光伐(広葉樹) | 0.10 | ha | 直径16cm、樹高10m 伐採率61～75% 傾斜区分21～30° 難易度 中 伐採木278.0m3/ha | 周囲測量図 0.10ha 伐採率72.2% |
|  | 集運材 | 9 | m3 | フォワーダ利用 運材距離301～350m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-13)へ運搬 0.10ha*278.0m3/ha*0.675(利用率) =18.77≒19m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、9m3とする。 |
| S-37 | 更新伐(整理伐) 受光伐(広葉樹) | 0.29 | ha | 直径10cm、樹高8m 伐採率76～90% 傾斜区分21～30° 難易度 中 伐採木104.0m3/ha | 周囲測量図 0.29ha 伐採率81.3% |
|  | 集運材 | 20 | m3 | フォワーダ利用 運材距離351～400m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-10,13)へ運搬 0.29ha*104.0m3/ha*0.675(利用率) =20.36≒20m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、20m3とする。 |
| S-38 | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.42 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径32cm～ 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.42ha 伐採率33.3% |
|  | 造材 | 35 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.90 | 0.42ha*283.0m3/ha*0.675(利用率) =80.23≒80m3 立木m3回り283.0m3/300本=0.94 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、35m3とする。 |
|  | 集運材 | 35 | m3 | フォワーダ利用 運材距離351～400m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-13)へ運搬 |
| S-39 | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.08 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.08ha 伐採率38.5% |
|  | 造材 | 6 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.25 | 0.08ha*132.0m3/ha*0.675(利用率) =7.13≒7m3 立木m3回り132.0m3/500本=0.26 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、6m3とする。 |
|  | 集運材 | 6 | m3 | フォワーダ利用 運材距離351～400m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-13)へ運搬 |
| S-40 | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.40 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.40ha 伐採率37.5% |
|  | 造材 | 32 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.25 | 0.40ha*157.0m3/ha*0.675(利用率) =42.39≒42m3 立木m3回り157.0m3/600本=0.26 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、32m3とする。 |
|  | 集運材 | 32 | m3 | フォワーダ利用 運材距離251～300m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-13)へ運搬 |
| S-41 | 更新伐 (アカマツ) 本数調整伐 | 0.17 | ha | 胸高直径 24cm 伐採本数区分 301～400本 傾斜区分～25° つる区分 少 | 周囲測量図 0.17ha 伐採率44.4% |
|  | 集運材 | 14 | m3 | フォワーダ利用 運材距離101～150m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-18)へ運搬 0.17ha*175.0m3/ha*0.675(利用率) =20.08≒20m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、14m3とする。 |
| S-42 | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.33 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径26～30cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.33ha 伐採率33.3% |
|  | 造材 | 27 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.55 | 0.33ha*174.0m3/ha*0.675(利用率) =38.76≒39m3 立木m3回り174.0m3/300本=0.58 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、27m3とする。 |
|  | 集運材 | 27 | m3 | フォワーダ利用 運材距離151～200m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-18)へ運搬 |
| S-43 | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.04 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径26～30cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.04ha 伐採率38.5% |
|  | 造材 | 3 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.50 | 0.04ha*255.0m3/ha*0.675(利用率) =6.89≒7m3 立木m3回り255.0m3/500本=0.51 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、3m3とする。 |
|  | 集運材 | 3 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50m未満 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-18)へ運搬 |
| S-44 | 更新伐(整理伐) 受光伐(広葉樹) | 0.12 | ha | 直径18cm、樹高13m 伐採率61～75% 傾斜区分20°以下 難易度 中 伐採木293.0m3/ha | 周囲測量図 0.12ha 伐採率75.0% |
|  | 集運材 | 10 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50m未満 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-18)へ運搬 0.12ha*293.0m3/ha*0.675(利用率) =23.73≒24m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、10m3とする。 |
| S-45 | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.03 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径26～30cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.03ha 伐採率30.0% |
|  | 造材 | 2 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.60 | 0.03ha*181.0m3/ha*0.675(利用率) =3.67≒4m3 立木m3回り181.0m3/300本=0.60 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、2m3とする。 |
|  | 集運材 | 2 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50m未満 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-18)へ運搬 |
| S-46 | 更新伐(整理伐) 受光伐(広葉樹) | 0.47 | ha | 直径11cm、樹高9m 伐採率76～90% 傾斜区分21～30° 難易度 中 伐採木231.0m3/ha | 周囲測量図 0.47ha 伐採率80.8% |
|  | 集運材 | 40 | m3 | フォワーダ利用 運材距離201～250m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-19)へ運搬 0.47ha*231.0m3/ha*0.675(利用率) =73.28≒73m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、40m3とする。 |
| S-47 | 更新伐(整理伐) 受光伐(広葉樹) | 0.80 | ha | 直径10cm、樹高9m 伐採率76～90% 傾斜区分21～30° 難易度 中 伐採木138.5m3/ha | 周囲測量図 0.80ha 伐採率83.9% |
|  | 集運材 | 65 | m3 | フォワーダ利用 運材距離251～300m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-19)へ運搬 0.80ha*138.5m3/ha*0.675(利用率) =74.79≒75m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、65m3とする。 |
| S-48 | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.09 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.09ha 伐採率36.4% |
|  | 造材 | 6 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.20 | 0.09ha*91.0m3/ha*0.675(利用率) =5.53≒6m3 立木m3回り91.0m3/400本=0.23 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、6m3とする。 |
|  | 集運材 | 6 | m3 | フォワーダ利用 運材距離251～300m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-19)へ運搬 |

## （２）森林作業道

| 箇所番号 | 項 目 | 数 量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-1 新設 | 作業道延長 | 421.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 不陸整正工 | 251.3 | m | 幅員3.0m | 0.0～251.3 |
|  | 土工 | 71.9 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 251.3～323.2 |
|  | 土工 | 97.8 | m | 幅員3.0m、26～34°、 盛土法尻保護なし | 323.2～421.0 |
|  | 木製路面排水工 | 13 | 箇所 | L=4.0m | 30m間隔(全線) |
|  | 伐開 | 1052 | m2 |  | 0.0～170.9、320.6～360.0 210.3*5.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 1251 | m2 | バックホウ0.45m3(山積み)、中林、枝条片付け行う | 170.9～421.0 250.1*5.0 |
| R-2 新設 | 作業道延長 | 316.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 208.1 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～154.7、184.4～223.8、302.0～316.0 |
|  | 土工 | 107.9 | m | 幅員3.0m、26～34°、 盛土法尻保護なし | 154.7～184.4、223.8～302.0 |
|  | 木製路面排水工 | 6 | 箇所 | L=4.0m | 30m間隔(全線) |
|  | 洗越工 | 1 | 箇所 | 幅員3.0m L=4.0m | 19.9m付近 |
|  | 栗石積替え バックホウ掘削積込み | 8 | m3 | 山0.45m3、ルーズな状態の積込み、10,000m3未満、制限あり、岩塊・玉石・破砕岩、障害なし | 8m3*1箇所 |
|  | 不整地運搬車運搬 | 8 | m3 | 片道0.29km、6t積、砂利・玉石類、98kw、0.134L/kw-h、長期割引あり | 8m3*1箇所 |
|  | 伐開 | 330 | m2 |  | 0.0～17.5、24.7～73.1 65.9*5.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 1251 | m2 | バックホウ0.45m3(山積み)、中林、枝条片付け行う | 17.5～24.7、73.1～316.0 250.1*5.0 |
| R-3 新設 | 作業道延長 | 465.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 344.2 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～129.0、249.8～465.0 |
|  | 土工 | 120.8 | m | 幅員3.0m、26～34°、 盛土法尻保護なし | 129.0～249.8 |
|  | 木製路面排水工 | 11 | 箇所 | L=4.0m | 30m間隔(全線) |
|  | 暗渠工 据付 | 8.0 | m | 波状管、φ450～600mm、 継手要 | 24.8m付近(1列) 8.0m×1列=8.0m |
|  | ポリエチレン管 | 8.0 | m | φ600mm、シングル構造 |  |
|  | 伐開 | 129 | m2 |  | 0.0～25.8 25.8*5.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 2196 | m2 | バックホウ0.45m3(山積み)、中林、枝条片付け行う | 25.8～465.0 439.2*5.0 |
| R-4 新設 | 作業道延長 | 103.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 103.0 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～103.0 |
|  | 木製路面排水工 | 3 | 箇所 | L=4.0m | 30m間隔(全線) |
|  | 機械伐開(除根) | 515 | m2 | バックホウ0.45m3(山積み)、中林、枝条片付け行う | 0.0～103.0 103.0*5.0 |
| R-5 新設 | 作業道延長 | 85.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 85.0 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～85.0 |
|  | 木製路面排水工 | 1 | 箇所 | L=4.0m |  |
|  | 機械伐開(除根) | 425 | m2 | バックホウ0.45m3(山積み)、中林、枝条片付け行う | 0.0～85.0 85.0*5.0 |
| R-6 新設 | 作業道延長 | 458.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 不陸整正工 | 204.2 | m | 幅員3.0m | 253.8～458.0 |
|  | 土工 既設道拡幅大区間 | 154.9 | m | 幅員3.0m | 0.0～154.9 |
|  | バックホウ掘削 | 93 | m3 | 山0.45m3、地山の掘削(ルーズな状態)、10,000m3未満、制限あり、砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし | 154.9*0.6m3 |
|  | ブルドーザ敷均し | 93 | m3 | 3t級ブルドーザ | 154.9*0.6m3 |
|  | 振動ローラ締固め | 93 | m3 | コンバインド型 | 同上 |
|  | 盛土法面整形 | 77.5 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 154.9*0.5m2 |
|  | 土工 | 98.9 | m | 幅員3.0m、26～34°、 盛土法尻保護なし | 154.9～253.8 |
|  | 木製路面排水工 | 14 | 箇所 | L=4.0m | 30m間隔(全線) |
|  | 機械伐開(除根) | 495 | m2 | バックホウ0.45m3(山積み)、中林、枝条片付け行う | 154.9～253.8 98.9*5.0 |
| R-7 新設 | 作業道延長 | 199.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 151.2 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～108.7、156.5～199.0 |
|  | 土工 | 47.8 | m | 幅員3.0m、26～34°、 盛土法尻保護なし | 108.7～156.5 |
|  | 木製路面排水工 | 5 | 箇所 | L=4.0m | 30m間隔(全線) |
|  | 機械伐開(除根) | 995 | m2 | バックホウ0.45m3(山積み)、中林、枝条片付け行う | 0.0～199.0 199.0*5.0 |
| R-8 新設 | 作業道延長 | 348.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 230.2 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～31.1、52.9～148.7、173.7～202.1、273.1～348.0 |
|  | 土工 | 117.8 | m | 幅員3.0m、26～34°、 盛土法尻保護なし | 31.1～52.9、148.7～173.7、202.1～273.1 |
|  | 木製路面排水工 | 8 | 箇所 | L=4.0m | 30m間隔(全線) |
|  | 伐開 | 98 | m2 |  | 2.9～22.4 19.5*5.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 1740 | m2 | バックホウ0.45m3(山積み)、中林、枝条片付け行う | 0.0～348.0 348.0*5.0 |
| R-9 新設 | 作業道延長 | 518.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 不陸整正工 | 76.8 | m | 幅員3.0m | 374.0～450.8 |
|  | 土工 | 294.9 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～23.9、94.5～220.4、296.1～374.0、450.8～518.0 |
|  | 土工 | 146.3 | m | 幅員3.0m、26～34°、 盛土法尻保護なし | 23.9～94.5、220.4～296.1 |
|  | 木製路面排水工 | 17 | 箇所 | L=4.0m | 30m間隔(全線) |
|  | 伐開 | 537 | m2 |  | 52.1～148.1、150.5～161.9 107.4*5.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 2590 | m2 | バックホウ0.45m3(山積み)、中林、枝条片付け行う | 0.0～518.0 518.0*5.0 |
| R-10 新設 | 作業道延長 | 45.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 45.0 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～45.0 |
|  | 木製路面排水工 | 1 | 箇所 | L=4.0m | 30m間隔(全線) |
|  | 伐開 | 214 | m2 |  | 2.2～45.0 42.8*5.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 225 | m2 | バックホウ0.45m3(山積み)、中林、枝条片付け行う | 0.0～45.0 45.0*5.0 |
| R-11 新設 | 作業道延長 | 138.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 138.0 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～138.0 |
|  | 木製路面排水工 | 3 | 箇所 | L=4.0m | 30m間隔(全線) |
|  | 機械伐開(除根) | 690 | m2 | バックホウ0.45m3(山積み)、中林、枝条片付け行う | 0.0～138.0 138.0*5.0 |
| R-12 新設 | 作業道延長 | 292.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 267.5 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～36.2、47.0～127.3、141.0～292.0 |
|  | 土工 | 24.5 | m | 幅員3.0m、26～34°、 盛土法尻保護なし | 36.2～47.0、127.3～141.0 |
|  | 木製路面排水工 | 6 | 箇所 | L=4.0m | 30m間隔(全線) |
|  | 伐開 | 312 | m2 |  | 112.1～174.5 62.4*5.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 1189 | m2 | バックホウ0.45m3(山積み)、中林、枝条片付け行う | 0.0～120.2、174.5～292.0 237.7*5.0 |
| R-13 新設 | 作業道延長 | 86.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 68.5 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～68.5 |
|  | 土工 | 17.5 | m | 幅員3.0m、26～34°、 盛土法尻保護なし | 68.5～86.0 |
|  | 木製路面排水工 | 2 | 箇所 | L=4.0m | 30m間隔(全線) |
|  | 機械伐開(除根) | 430 | m2 | バックホウ0.45m3(山積み)、中林、枝条片付け行う | 0.0～86.0 86.0*5.0 |
| R-14 新設 | 作業道延長 | 96.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 96.0 | m | 幅員3.0m、26～34°、 盛土法尻保護なし | 0.0～96.0 |
|  | 木製路面排水工 | 3 | 箇所 | L=4.0m | 30m間隔(全線) |
|  | 機械伐開(除根) | 480 | m2 | バックホウ0.45m3(山積み)、中林、枝条片付け行う | 0.0～96.0 96.0*5.0 |
| R-15 新設 | 作業道延長 | 78.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 21.4 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 56.6～78.0 |
|  | 土工 | 56.6 | m | 幅員3.0m、26～34°、 盛土法尻保護なし | 0.0～56.6 |
|  | 木製路面排水工 | 2 | 箇所 | L=4.0m | 30m間隔(全線) |
|  | 機械伐開(除根) | 390 | m2 | バックホウ0.45m3(山積み)、中林、枝条片付け行う | 0.0～78.0 78.0*5.0 |
| R-16 新設 | 作業道延長 | 118.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 118.0 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～118.0 |
|  | 木製路面排水工 | 3 | 箇所 | L=4.0m | 30m間隔(全線) |
|  | 伐開 | 92 | m2 |  | 0.0～18.3 18.3*5.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 590 | m2 | バックホウ0.45m3(山積み)、中林、枝条片付け行う | 0.0～118.0 118.0*5.0 |
| R-17 新設 | 作業道延長 | 190.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 不陸整正工 | 50.6 | m | 幅員3.0m | 0.0～50.6 |
|  | 土工 | 139.4 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 50.6～190.0 |
|  | 木製路面排水工 | 6 | 箇所 | L=4.0m | 30m間隔(全線) |
|  | 伐開 | 549 | m2 |  | 0.0～109.7 109.7*5.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 950 | m2 | バックホウ0.45m3(山積み)、中林、枝条片付け行う | 0.0～190.0 190.0*5.0 |
| R-18 新設 | 作業道延長 | 186.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 不陸整正工 | 104.3 | m | 幅員3.0m | 0.0～104.3 |
|  | 土工 | 81.7 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 104.3～186.0 |
|  | 木製路面排水工 | 3 | 箇所 | L=4.0m | 30m間隔(全線) |
|  | 伐開 | 278 | m2 |  | 0.0～55.5 55.5*5.0 |
|  | 機械伐開(除根) | 930 | m2 | バックホウ0.45m3(山積み)、中林、枝条片付け行う | 0.0～186.0 186.0*5.0 |

## （３）林業用施設

| 箇所番号 | 項 目 | 数 量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-1 山土場 | 設置面積 | 252.0 | m2 | 既存の平場(農地)を利用 |  |
|  | 敷鉄板 | 252.0 | m2 | 22*1524*6096、1604kg/枚 | 農地部分 |
|  | 敷鉄板重量 | 44.912 | t | 運搬距離27km | 1.5*6.0=9m2/枚 252.0m2/9m2=28枚 28*1604kg=44.912t |
| D-2作業ポイント10°中間タイプ | 設置面積 | 56.0 | m2 |  |  |
|  | バックホウ掘削 | 17 | m3 | 山0.45m3、地山の掘削(ルーズな状態)、10,000m3未満、制限あり、砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け4.0m 1.2m2*(12.0+2.0/2) |
|  | ブルドーザ敷均し | 17 | m3 | 3t級ブルドーザ | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け4.0m 1.2m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 振動ローラ締固め | 17 | m3 | コンバインド型 | 同上 |
|  | 盛土法面整形 | 15.4 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 1.1m*(12.0+4.0/2) |
|  | 伐開 | 41 | m2 |  | 2.9m*(12.0+4.0)/2 |
|  | 機械伐開(除根) | 41 | m2 | 中林、枝条片付け行う | 2.9m*(12.0+4.0)/2 |
| D-3作業ポイント10°中間タイプ | 設置面積 | 56.0 | m2 |  |  |
|  | バックホウ掘削 | 17 | m3 | 山0.45m3、地山の掘削(ルーズな状態)、10,000m3未満、制限あり、砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け4.0m 1.2m2*(12.0+2.0/2) |
|  | ブルドーザ敷均し | 17 | m3 | 3t級ブルドーザ | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け4.0m 1.2m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 振動ローラ締固め | 17 | m3 | コンバインド型 | 同上 |
|  | 盛土法面整形 | 15.4 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 1.1m*(12.0+4.0/2) |
|  | 機械伐開(除根) | 41 | m2 | 中林、枝条片付け行う | 2.9m*(12.0+4.0)/2 |
| D-4作業ポイント10°中間タイプ | 設置面積 | 56.0 | m2 |  |  |
|  | バックホウ掘削 | 17 | m3 | 山0.45m3、地山の掘削(ルーズな状態)、10,000m3未満、制限あり、砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け4.0m 1.2m2*(12.0+2.0/2) |
|  | ブルドーザ敷均し | 17 | m3 | 3t級ブルドーザ | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け4.0m 1.2m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 振動ローラ締固め | 17 | m3 | コンバインド型 | 同上 |
|  | 盛土法面整形 | 15.4 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 1.1m*(12.0+4.0/2) |
|  | 機械伐開(除根) | 41 | m2 | 中林、枝条片付け行う | 2.9m*(12.0+4.0)/2 |
| D-5作業ポイント10°終点タイプ | 設置面積 | 52.0 | m2 |  |  |
|  | バックホウ掘削 | 16 | m3 | 山0.45m3、地山の掘削(ルーズな状態)、10,000m3未満、制限あり、砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け2.0m 1.2m2*(12.0+2.0/2) |
|  | ブルドーザ敷均し | 16 | m3 | 3t級ブルドーザ | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け2.0m 1.2m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 振動ローラ締固め | 16 | m3 | コンバインド型 | 同上 |
|  | 盛土法面整形 | 14.3 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 1.1m*(12.0+2.0/2) |
|  | 機械伐開(除根) | 38 | m2 | 中林、枝条片付け行う | 2.9m*(12.0+2.0)/2 |
| D-6作業ポイント20°中間タイプ | 設置面積 | 56.0 | m2 |  |  |
|  | バックホウ掘削 | 38 | m3 | 山0.45m3、地山の掘削(ルーズな状態)、10,000m3未満、制限あり、砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け4.0m 2.7m2*(12.0+4.0/2) |
|  | ブルドーザ敷均し | 38 | m3 | 3t級ブルドーザ | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け4.0m 2.7m2*(12.0+4.0/2) |
|  | 振動ローラ締固め | 38 | m3 | コンバインド型 | 同上 |
|  | 切土法面整形 | 28.0 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 2.0m*(12.0+4.0/2) |
|  | 盛土法面整形 | 46.2 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 3.3m*(12.0+4.0/2) |
|  | 機械伐開(除根) | 78 | m2 | 中林、枝条片付け行う | 5.6m*(12.0+4.0)/2 |
| D-7作業ポイント10°終点タイプ | 設置面積 | 52.0 | m2 |  |  |
|  | バックホウ掘削 | 16 | m3 | 山0.45m3、地山の掘削(ルーズな状態)、10,000m3未満、制限あり、砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け2.0m 1.2m2*(12.0+2.0/2) |
|  | ブルドーザ敷均し | 16 | m3 | 3t級ブルドーザ | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け2.0m 1.2m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 振動ローラ締固め | 16 | m3 | コンバインド型 | 同上 |
|  | 盛土法面整形 | 14.3 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 1.1m*(12.0+2.0/2) |
|  | 機械伐開(除根) | 38 | m2 | 中林、枝条片付け行う | 2.9m*(12.0+2.0)/2 |
| D-8作業ポイント10°終点タイプ | 設置面積 | 52.0 | m2 |  |  |
|  | バックホウ掘削 | 16 | m3 | 山0.45m3、地山の掘削(ルーズな状態)、10,000m3未満、制限あり、砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け2.0m 1.2m2*(12.0+2.0/2) |
|  | ブルドーザ敷均し | 16 | m3 | 3t級ブルドーザ | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け2.0m 1.2m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 振動ローラ締固め | 16 | m3 | コンバインド型 | 同上 |
|  | 盛土法面整形 | 14.3 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 1.1m*(12.0+2.0/2) |
|  | 機械伐開(除根) | 38 | m2 | 中林、枝条片付け行う | 2.9m*(12.0+2.0)/2 |
| D-9 山土場 | 設置面積 | 42.0 | m2 | 平坦地形を利用 |  |
| D-10 山土場 | 設置面積 | 100.0 | m2 | 既存の平場を利用 |  |
| D-11作業ポイント20°中間タイプ | 設置面積 | 56.0 | m2 |  |  |
|  | バックホウ掘削 | 38 | m3 | 山0.45m3、地山の掘削(ルーズな状態)、10,000m3未満、制限あり、砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け4.0m 2.7m2*(12.0+4.0/2) |
|  | ブルドーザ敷均し | 38 | m3 | 3t級ブルドーザ | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け4.0m 2.7m2*(12.0+4.0/2) |
|  | 振動ローラ締固め | 38 | m3 | コンバインド型 | 同上 |
|  | 切土法面整形 | 28.0 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 2.0m*(12.0+4.0/2) |
|  | 盛土法面整形 | 46.2 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 3.3m*(12.0+4.0/2) |
|  | 機械伐開(除根) | 78 | m2 | 中林、枝条片付け行う | 5.6m*(12.0+4.0)/2 |
| D-12作業ポイント20°中間タイプ | 設置面積 | 56.0 | m2 |  |  |
|  | バックホウ掘削 | 38 | m3 | 山0.45m3、地山の掘削(ルーズな状態)、10,000m3未満、制限あり、砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け4.0m 2.7m2*(12.0+4.0/2) |
|  | ブルドーザ敷均し | 38 | m3 | 3t級ブルドーザ | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け4.0m 2.7m2*(12.0+4.0/2) |
|  | 振動ローラ締固め | 38 | m3 | コンバインド型 | 同上 |
|  | 切土法面整形 | 28.0 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 2.0m*(12.0+4.0/2) |
|  | 盛土法面整形 | 46.2 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 3.3m*(12.0+4.0/2) |
|  | 機械伐開(除根) | 78 | m2 | 中林、枝条片付け行う | 5.6m*(12.0+4.0)/2 |
| D-13 山土場 | 設置面積 | 252.0 | m2 | 既存の平場(農地)を利用 |  |
|  | 敷鉄板 | 252.0 | m2 | 22*1524*6096、1604kg/枚 | 農地部分 |
|  | 敷鉄板重量 | 44.912 | t | 運搬距離27km | 1.5*6.0=9m2/枚 252.0m2/9m2=28枚 28*1604kg=44.912t |
| D-14作業ポイント10°終点タイプ | 設置面積 | 52.0 | m2 |  |  |
|  | バックホウ掘削 | 16 | m3 | 山0.45m3、地山の掘削(ルーズな状態)、10,000m3未満、制限あり、砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け2.0m 1.2m2*(12.0+2.0/2) |
|  | ブルドーザ敷均し | 16 | m3 | 3t級ブルドーザ | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け2.0m 1.2m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 振動ローラ締固め | 16 | m3 | コンバインド型 | 同上 |
|  | 盛土法面整形 | 14.3 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 1.1m*(12.0+2.0/2) |
|  | 伐開 | 38 | m2 |  | 2.9m*(12.0+2.0)/2 |
|  | 機械伐開(除根) | 38 | m2 | 中林、枝条片付け行う | 2.9m*(12.0+2.0)/2 |
| D-15作業ポイント10°終点タイプ | 設置面積 | 52.0 | m2 |  |  |
|  | バックホウ掘削 | 16 | m3 | 山0.45m3、地山の掘削(ルーズな状態)、10,000m3未満、制限あり、砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け2.0m 1.2m2*(12.0+2.0/2) |
|  | ブルドーザ敷均し | 16 | m3 | 3t級ブルドーザ | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け2.0m 1.2m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 振動ローラ締固め | 16 | m3 | コンバインド型 | 同上 |
|  | 盛土法面整形 | 14.3 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 1.1m*(12.0+2.0/2) |
|  | 機械伐開(除根) | 38 | m2 | 中林、枝条片付け行う | 2.9m*(12.0+2.0)/2 |
| D-16作業ポイント20°終点タイプ | 設置面積 | 52.0 | m2 |  |  |
|  | バックホウ掘削 | 35 | m3 | 山0.45m3、地山の掘削(ルーズな状態)、10,000m3未満、制限あり、砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け2.0m 2.7m2*(12.0+2.0/2) |
|  | ブルドーザ敷均し | 35 | m3 | 3t級ブルドーザ | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け2.0m 2.7m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 振動ローラ締固め | 35 | m3 | コンバインド型 | 同上 |
|  | 切土法面整形 | 26.0 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 2.0m*(12.0+2.0/2) |
|  | 盛土法面整形 | 42.9 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 3.3m*(12.0+2.0/2) |
|  | 機械伐開(除根) | 73 | m2 | 中林、枝条片付け行う | 5.6m*(12.0+2.0)/2 |
| D-17作業ポイント20°終点タイプ | 設置面積 | 52.0 | m2 |  |  |
|  | バックホウ掘削 | 35 | m3 | 山0.45m3、地山の掘削(ルーズな状態)、10,000m3未満、制限あり、砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け2.0m 2.7m2*(12.0+2.0/2) |
|  | ブルドーザ敷均し | 35 | m3 | 3t級ブルドーザ | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け2.0m 2.7m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 振動ローラ締固め | 35 | m3 | コンバインド型 | 同上 |
|  | 切土法面整形 | 26.0 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 2.0m*(12.0+2.0/2) |
|  | 盛土法面整形 | 42.9 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 3.3m*(12.0+2.0/2) |
|  | 機械伐開(除根) | 73 | m2 | 中林、枝条片付け行う | 5.6m*(12.0+2.0)/2 |
| D-18 山土場 | 設置面積 | 100.0 | m2 | 既存の平場を利用 |  |
| D-19 山土場 | 設置面積 | 60.0 | m2 | 既存の平場を利用 |  |
| D-20作業ポイント20°終点タイプ | 設置面積 | 52.0 | m2 |  |  |
|  | バックホウ掘削 | 35 | m3 | 山0.45m3、地山の掘削(ルーズな状態)、10,000m3未満、制限あり、砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け2.0m 2.7m2*(12.0+2.0/2) |
|  | ブルドーザ敷均し | 35 | m3 | 3t級ブルドーザ | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け2.0m 2.7m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 振動ローラ締固め | 35 | m3 | コンバインド型 | 同上 |
|  | 切土法面整形 | 26.0 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 2.0m*(12.0+2.0/2) |
|  | 盛土法面整形 | 42.9 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 3.3m*(12.0+2.0/2) |
|  | 機械伐開(除根) | 73 | m2 | 中林、枝条片付け行う | 5.6m*(12.0+2.0)/2 |
| D-21作業ポイント不陸整正タイプ | 設置面積 | 56.0 | m2 |  |  |
|  | 不陸整正工 | 56.0 | m2 |  | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け4.0m 4.0m*(12.0+4.0/2) |
|  | 機械伐開(除根) | 31 | m2 | 中林、枝条片付け行う | 2.2m*(12.0+4.0)/2 |

## （４）拡散防止対策

| 箇所 番号 | 項 目 | 数 量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-1 | 丸太筋工 | 15.0 | m |  | 図上計測 |
| H-2 | 丸太筋工 | 18.0 | m |  | 図上計測 |
| H-3 | 丸太筋工 | 99.0 | m |  | 図上計測 |
| H-4 | 丸太筋工 | 9.0 | m |  | 図上計測 |
| H-5 | 丸太筋工 | 18.0 | m |  | 図上計測 |
| H-6 | 丸太筋工 | 45.0 | m |  | 図上計測 |
| H-7 | 丸太筋工 | 99.0 | m |  | 図上計測 |

## （５）放射線測定

| 箇所 番号 | 項 目 | 数 量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全体 | 線量率測定 (整備前) | 21 | 点 | 1点/ha | ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ 森林整備面積21.33ha |
|  | 線量率測定 (整備後) | 21 | 点 | 1点/ha | ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ 森林整備面積21.33ha |

## （６）その他(安全費)

| 箇所 番号 | 項 目 | 数 量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全体 | 工事名標示板 | 6 | 基 | 木材使用 |  |