設　計　計　算　書

# １　数量集計表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宮内地区）

| 施 業 区 分 | 項 目 | 数 量 |  | 単位 | 規 格 | 区 分 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 当 初 | 変 更 |  |  |  |  |
| 森林整備 | 〈除伐〉 |  |  |  |  |  |  |
|  | 除伐 | 7.83 |  | ha | スギ、広葉樹 | 森林整備 |  |
|  | 〈保育間伐〉 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保育間伐 (スギ等) 整理集積なし | 1.73 |  | ha | スギ、ヒノキ | 森林整備 |  |
|  | 〈間伐〉 |  |  |  |  |  |  |
|  | 間伐 (利用間伐) | 13.31 |  | ha | スギ、ヒノキ、カラマツ | 森林整備 |  |
|  | 造材 | 1,065 |  | m3 | スギ、ヒノキ、カラマツ | 森林整備 |  |
|  | 集運材 | 1,065 |  | m3 | 間伐 | 森林整備 | 調整前1,901m3 |
|  | 〈更新伐（人工林整理伐）〉 |  |  |  |  |  |  |
|  | 間伐 (利用間伐) | 0.47 |  | ha | ヒノキ | 森林整備 |  |
|  | 間伐(本数調整伐) | 22.53 |  | ha | アカマツ | 森林整備 |  |
|  | 造材 | 38 |  | m3 | ヒノキ | 森林整備 |  |
|  | 〈更新伐（整理伐）〉 |  |  |  |  |  |  |
|  | 間伐(本数調整伐) | 0.31 |  | ha | アカマツ | 森林整備 |  |
|  | 受光伐(広葉樹) | 16.93 |  | ha | 広葉樹 | 森林整備 |  |
|  | 集運材 | 3,219 |  | m3 | 更新伐 | 森林整備 | 調整前 9,042m3 |
| 森林作業道 | 延長 | 47 8,020.0 |  | 路線 m |  | 森林整備 |  |
|  | 不陸整正工 | 614.4 |  | m | 幅員3.0m | 森林整備 |  |
|  | 土工 | 4,916.3 |  | m | 幅員3.0m 法尻保護なし ～25° | 森林整備 |  |
|  | 土工 | 2,489.3 |  | m | 幅員3.0m 法尻保護なし 26～34° | 森林整備 |  |
|  | 木製路面 排水工 | 176 |  | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 森林整備 |  |
|  | 洗越工 | 2 |  | 箇所 |  | 森林整備 |  |
|  | 栗石積替え バックホウ掘削積込み | 16 |  | m3 |  | 森林整備 |  |
|  | 不整地運搬車運搬 | 16 |  | m3 | 6t車 | 森林整備 |  |
|  | 暗渠工 据付 | 30.0 |  | m | 波状管、φ450～600mm | 森林整備 |  |
|  | ポリエチレン管 | 30.0 |  | m | φ600mm、シングル構造 | 森林整備 |  |
|  | 礫横断工 | 2 |  | 箇所 |  | 森林整備 |  |
|  | 栗石積替え バックホウ掘削積込み | 2.6 |  | m3 |  | 森林整備 |  |
|  | 不整地運搬車運搬 | 2.6 |  | m3 | 6t車 | 森林整備 |  |
|  | 敷鉄板 | 2,182.5 |  | m2 | 22*1524*3048 | 森林整備 |  |
|  | 敷鉄板重量 | 388.970 |  | t | 802kg/枚 | 森林整備 |  |
| 林業用作業施設 | 山土場 | 20 1,430.0 |  | 箇所 m2 |  | 森林整備 |  |
|  | 作業ポイント | 2 112.0 |  | 箇所 m2 |  | 森林整備 |  |
|  | 掘削 | 28 |  | m3 |  | 森林整備 |  |
|  | 敷均し | 28 |  | m3 |  | 森林整備 |  |
|  | 締固め | 28 |  | m3 |  | 森林整備 |  |
|  | 盛土法面整形 | 33.6 |  | m2 |  | 森林整備 |  |
|  | 敷鉄板 | 360.0 |  | m2 | 22*1524*3048 | 森林整備 |  |
|  | 敷鉄板重量 | 64.160 |  | t | 802kg/枚 | 森林整備 |  |
| 放射性物質拡散防止対策 | 丸太筋工 | 4 600.0 |  | 箇所 m |  | 放射性物質対策 |  |
| 放射線測定 | 空間放射線量率測定 | 64 |  | 点 | 1点/ha 整備前・後 | 放射性物質対策 | ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ NaI |
| その他 | 工事名標示板(工事用看板) | 6 |  | 基 | 木材使用 | 森林整備 |  |

# ２　数量計算書

## （１）森林整備

| 箇所 | 項 目 | 数量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-1 更新伐 (整理伐) (広葉樹) | 受光伐 (広葉樹) | 0.14 | ha | 直径26cm、樹高17m 伐採率61～75% 傾斜区分21～30° 難易度 中 伐採木438.0m3/ha | 周囲測量図 0.14ha 伐採率70.0% |
|  | 集運材 | 11 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50m未満 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 0.14ha*438.0m3/ha*0.675(利用率) =41.39≒41m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、11m3とする。 |
| S-2 更新伐 (整理伐) (広葉樹) | 受光伐 (広葉樹) | 0.11 | ha | 直径21cm、樹高15m 伐採率61～75% 傾斜区分31°以上 難易度 易 伐採木375.0m3/ha | 周囲測量図 0.11ha 伐採率66.7% |
|  | 集運材 | 9 | m3 | フォワーダ利用 運材距離151～200m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 0.11ha*375.0m3/ha*0.675(利用率) =27.84≒28m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、9m3とする。 |
| S-3 間伐 (スギ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.02 | ha | スギ 成立本数 1,801～2,200本/ha 胸高直径26～30cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.02ha 伐採率36.8% |
|  | 造材 | 2 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.60 | 0.02ha*425.0m3/ha*0.675(利用率) =5.74≒6m3 立木m3回り425.0m3/700本=0.61 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、2m3とする。 |
|  | 集運材 | 2 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50m未満 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 |
| S-4 更新伐 (人工林 整理伐) (アカマツ) | 本数調整伐 (アカマツ) | 0.01 | ha | 胸高直径 35cm 伐採本数区分 301～400本 傾斜区分0～25° つる区分 無 | 周囲測量図 0.01ha 伐採率44.4% |
|  | 集運材 | 1 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50m未満 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 0.01ha*346.0m3/ha*0.675(利用率) =2.34≒2m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、1m3とする。 |
| S-5 間伐 (スギ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.20 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径26～30cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.20ha 伐採率38.5% |
|  | 造材 | 19 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.85 | 0.20ha*428.0m3/ha*0.675(利用率) =57.78≒58m3 立木m3回り428.0m3/500本=0.86 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、19m3とする。 |
|  | 集運材 | 19 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50～100m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2,3)へ運搬 |
| S-6 間伐 (ヒノキ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.04 | ha | ヒノキ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率20～30%未満 | 周囲測量図 0.04ha 伐採率25.0% |
|  | 造材 | 1 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.10 | 0.04ha*49.0m3/ha*0.675(利用率) =1.32≒1m3 立木m3回り49.0m3/400本=0.12 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、1m3とする。 |
|  | 集運材 | 1 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50～100m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-3)へ運搬 |
| S-7 更新伐 (人工林 整理伐) (アカマツ・広葉樹混交) | 本数調整伐 (アカマツ) | 0.10 | ha | 胸高直径 26cm 伐採本数区分 401～500本 傾斜区分0～25° つる区分 無 | 周囲測量図 0.10ha 伐採率45.5% |
|  | 集運材 | 8 | m3 | フォワーダ利用 運材距離101～150m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-3)へ運搬 0.10ha*270.0m3/ha*0.675(利用率) =18.23≒18m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、8m3とする。 |
| S-8 更新伐 (人工林 整理伐) (アカマツ) | 本数調整伐 (アカマツ) | 0.05 | ha | 胸高直径 35cm 伐採本数区分 201～300本 傾斜区分0～25° つる区分 無 | 周囲測量図 0.05ha 伐採率37.5% |
|  | 集運材 | 4 | m3 | フォワーダ利用 運材距離151～200m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-3)へ運搬 0.05ha*320.0m3/ha*0.675(利用率) =10.80≒11m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、4m3とする。 |
| S-9 更新伐 (整理伐) (広葉樹) | 受光伐 (広葉樹) | 0.44 | ha | 直径17cm、樹高12m 伐採率61～75% 傾斜区分21～30° 難易度 中 伐採木357.0m3/ha | 周囲測量図 0.44ha 伐採率68.8% |
|  | 集運材 | 35 | m3 | フォワーダ利用 運材距離101～150m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-3)へ運搬 0.44ha*357.0m3/ha*0.675(利用率) =106.03≒106m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、35m3とする。 |
| S-10 更新伐 (整理伐) (広葉樹) | 受光伐 (広葉樹) | 0.32 | ha | 直径13cm、樹高12m 伐採率61～75% 傾斜区分21～30° 難易度 中 伐採木149.0m3/ha | 周囲測量図 0.32ha 伐採率66.7% |
|  | 集運材 | 25 | m3 | フォワーダ利用 運材距離151～200m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-3)へ運搬 0.32ha*149.0m3/ha*0.675(利用率) =32.18≒32m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、25m3とする。 |
| S-11 更新伐 (人工林 整理伐) (ヒノキ・広葉樹混交) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.11 | ha | ヒノキ 成立本数 2,201～2,600本/ha 胸高直径～12cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.11ha 伐採率50.0% |
|  | 造材 | 9 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.10 | 0.11ha*132.0m3/ha*0.675(利用率) =9.80≒10m3 立木m3回り132.0m3/1,200本=0.11 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、9m3とする。 |
|  | 集運材 | 9 | m3 | フォワーダ利用 運材距離201～250m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-3)へ運搬 |
| S-12 間伐 (スギ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.04 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径26～30cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.04ha 伐採率33.3% |
|  | 造材 | 3 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.90 | 0.04ha*269.0m3/ha*0.675(利用率) =7.26≒7m3 立木m3回り269.0m3/300本=0.90 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、3m3とする。 |
|  | 集運材 | 3 | m3 | フォワーダ利用 運材距離201～250m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-3)へ運搬 |
| S-13 間伐 (カラマツ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.06 | ha | カラマツ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径26～30cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.06ha 伐採率37.5% |
|  | 造材 | 5 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.60 | 0.06ha*191.0m3/ha*0.675(利用率) =7.74≒8m3 立木m3回り191.0m3/300本=0.64 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、5m3とする。 |
|  | 集運材 | 5 | m3 | フォワーダ利用 運材距離251～300m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-3)へ運搬 |
| S-14 更新伐 (整理伐) (広葉樹) | 受光伐 (広葉樹) | 0.35 | ha | 直径16cm、樹高12m 伐採率61～75% 傾斜区分20°以下 難易度 中 伐採木178.0m3/ha | 周囲測量図 0.35ha 伐採率66.7% |
|  | 集運材 | 28 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50～100m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-4)へ運搬 0.35ha*178.0m3/ha*0.675(利用率) =42.05≒42m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、28m3とする。 |
| S-15 間伐 (ヒノキ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.04 | ha | ヒノキ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.04ha 伐採率33.3% |
|  | 造材 | 3 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.20 | 0.04ha*93.0m3/ha*0.675(利用率) =2.51≒3m3 立木m3回り93.0m3/400本=0.23 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、3m3とする。 |
|  | 集運材 | 3 | m3 | フォワーダ利用 運材距離751～800m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-6)へ運搬 |
| S-16 更新伐 (整理伐) (広葉樹) | 受光伐 (広葉樹) | 0.22 | ha | 直径20cm、樹高14m 伐採率61～75% 傾斜区分21～30° 難易度 中 伐採木347.0m3/ha | 周囲測量図 0.22ha 伐採率64.7% |
|  | 集運材 | 17 | m3 | フォワーダ利用 運材距離851～900m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-6)へ運搬 0.22ha*347.0m3/ha*0.675(利用率) =51.53≒52m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、17m3とする。 |
| S-17 更新伐 (整理伐) (アカマツ) | 本数調整伐 (アカマツ) | 0.07 | ha | 胸高直径 17cm 伐採本数区分 901～1,000本 傾斜区分0～25° つる区分 無 | 周囲測量図 0.07ha 伐採率62.5% |
|  | 集運材 | 6 | m3 | フォワーダ利用 運材距離851～900m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-6)へ運搬 0.07ha*258.0m3/ha*0.675(利用率) =12.19≒12m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、6m3とする。 |
| S-18 更新伐 (人工林 整理伐) (アカマツ) | 本数調整伐 (アカマツ) | 4.52 | ha | 胸高直径 34cm 伐採本数区分 301～400本 傾斜区分0～25° つる区分 無 | 周囲測量図 4.52ha 伐採率48.5% |
|  | 集運材 | 362 | m3 | フォワーダ利用 運材距離451～500m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-6)へ運搬 4.52ha*437.3m3/ha*0.675(利用率) =1,334.20≒1334m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、362m3とする。 |
| S-19 更新伐 (整理伐) (広葉樹) | 受光伐 (広葉樹) | 0.24 | ha | 直径26cm、樹高18m 伐採率61～75% 傾斜区分31°以上 難易度 中 伐採木334.0m3/ha | 周囲測量図 0.24ha 伐採率66.7% |
|  | 集運材 | 19 | m3 | フォワーダ利用 運材距離601～650m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-6)へ運搬 0.24ha*334.0m3/ha*0.675(利用率) =54.11≒54m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、19m3とする。 |
| S-20 更新伐 (人工林 整理伐) (アカマツ・広葉樹混交) | 本数調整伐 (アカマツ) | 0.80 | ha | 胸高直径 26cm 伐採本数区分 301～400本 傾斜区分0～25° つる区分 無 | 周囲測量図 0.80ha 伐採率43.7% |
|  | 集運材 | 64 | m3 | フォワーダ利用 運材距離601～650m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-6)へ運搬 0.80ha*187.0m3/ha*0.675(利用率) =100.98≒101m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、64m3とする。 |
| S-21 間伐 (ヒノキ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.98 | ha | ヒノキ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.98ha 伐採率36.9% |
|  | 造材 | 81 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.30 | 0.98ha*193.0m3/ha*0.675(利用率) =127.67≒128m3 立木m3回り193.0m3/600本=0.32 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、81m3とする。 |
|  | 集運材 | 81 | m3 | フォワーダ利用 運材距離601～650m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-6)へ運搬 |
| S-22 更新伐 (整理伐) (広葉樹) | 受光伐 (広葉樹) | 0.09 | ha | 直径17cm、樹高14m 伐採率61～75% 傾斜区分31°以上 難易度 中 伐採木237.0m3/ha | 周囲測量図 0.09ha 伐採率66.7% |
|  | 集運材 | 7 | m3 | フォワーダ利用 運材距離501～550m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-6)へ運搬 0.09ha*237.0m3/ha*0.675(利用率) =14.40≒14m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、7m3とする。 |
| S-23 間伐 (ヒノキ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 1.92 | ha | ヒノキ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径26～30cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 1.92ha 伐採率32.9% |
|  | 造材 | 160 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.50 | 1.92ha*203.7m3/ha*0.675(利用率) =264.00≒264m3 立木m3回り203.7m3/400本=0.51 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、160m3とする。 |
|  | 集運材 | 160 | m3 | フォワーダ利用 運材距離551～600m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-6)へ運搬 |
| S-24 更新伐 (人工林 整理伐) (アカマツ) | 本数調整伐 (アカマツ) | 0.30 | ha | 胸高直径 30cm 伐採本数区分 301～400本 傾斜区分0～25° つる区分 無 | 周囲測量図 0.30ha 伐採率44.4% |
|  | 集運材 | 24 | m3 | フォワーダ利用 運材距離601～650m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-6)へ運搬 0.30ha*302.0m3/ha*0.675(利用率) =61.16≒61m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、24m3とする。 |
| S-25 更新伐 (整理伐) (広葉樹) | 受光伐 (広葉樹) | 0.12 | ha | 直径22cm、樹高13m 伐採率61～75% 傾斜区分31°以上 難易度 中 伐採木279.0m3/ha | 周囲測量図 0.12ha 伐採率66.7% |
|  | 集運材 | 10 | m3 | フォワーダ利用 運材距離651～700m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-6)へ運搬 0.12ha*279.0m3/ha*0.675(利用率) =22.60≒23m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、10m3とする。 |
| S-26 更新伐 (人工林 整理伐) (アカマツ・広葉樹混交) | 本数調整伐 (アカマツ) | 0.66 | ha | 胸高直径 23cm 伐採本数区分 301～400本 傾斜区分26°～ つる区分 無 | 周囲測量図 0.66ha 伐採率38.8% |
|  | 集運材 | 53 | m3 | フォワーダ利用 運材距離651～700m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-6)へ運搬 0.66ha*133.0m3/ha*0.675(利用率) =59.25≒59m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、53m3とする。 |
| S-27 更新伐 (整理伐) (広葉樹) | 受光伐 (広葉樹) | 1.66 | ha | 直径16cm、樹高13m 伐採率61～75% 傾斜区分21～30° 難易度 易 伐採木238.3m3/ha | 周囲測量図 1.66ha 伐採率66.8% |
|  | 集運材 | 133 | m3 | フォワーダ利用 運材距離551～600m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-6)へ運搬 1.66ha*238.3m3/ha*0.675(利用率) =267.02≒267m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、133m3とする。 |
| S-28 間伐 (スギ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.08 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.08ha 伐採率33.3% |
|  | 造材 | 6 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.35 | 0.08ha*108.0m3/ha*0.675(利用率) =5.83≒6m3 立木m3回り108.0m3/300本=0.36 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、6m3とする。 |
|  | 集運材 | 6 | m3 | フォワーダ利用 運材距離601～650m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-6)へ運搬 |
| S-29 間伐 (スギ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.48 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径26～30cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.48ha 伐採率33.3% |
|  | 造材 | 42 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.80 | 0.48ha*333.0m3/ha*0.675(利用率) =107.89≒108m3 立木m3回り333.0m3/400本=0.83 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、42m3とする。 |
|  | 集運材 | 42 | m3 | フォワーダ利用 運材距離551～600m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-6)へ運搬 |
| S-30 間伐 (ヒノキ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.06 | ha | ヒノキ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.06ha 伐採率33.3% |
|  | 造材 | 4 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.20 | 0.06ha*101.0m3/ha*0.675(利用率) =4.09≒4m3 立木m3回り101.0m3/500本=0.20 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、4m3とする。 |
|  | 集運材 | 4 | m3 | フォワーダ利用 運材距離701～750m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-6)へ運搬 |
| S-31 間伐 (スギ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.10 | ha | スギ 成立本数 1,801～2,200本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.10ha 伐採率36.8% |
|  | 造材 | 8 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.25 | 0.10ha*184.0m3/ha*0.675(利用率) =12.42≒12m3 立木m3回り184.0m3/700本=0.26 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、8m3とする。 |
|  | 集運材 | 8 | m3 | フォワーダ利用 運材距離651～700m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-6)へ運搬 |
| S-32 更新伐 (人工林 整理伐) (アカマツ・広葉樹混交) | 本数調整伐 (アカマツ) | 0.21 | ha | 胸高直径 19cm 伐採本数区分 501～600本 傾斜区分 26°～ つる区分 無 | 周囲測量図 0.21ha 伐採率50.0% |
|  | 集運材 | 17 | m3 | フォワーダ利用 運材距離601～650m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-6)へ運搬 0.21ha*267.0m3/ha*0.675(利用率) =37.85≒38m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、17m3とする。 |
| S-33 更新伐 (人工林 整理伐) (アカマツ) | 本数調整伐 (アカマツ) | 0.16 | ha | 胸高直径 27cm 伐採本数区分 301～400本 傾斜区分0～25° つる区分 無 | 周囲測量図 0.16ha 伐採率44.4% |
|  | 集運材 | 13 | m3 | フォワーダ利用 運材距離701～750m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-6)へ運搬 0.16ha*213.0m3/ha*0.675(利用率) =23.00≒23m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、13m3とする。 |
| S-34 更新伐 (整理伐) (広葉樹) | 受光伐 (広葉樹) | 0.14 | ha | 直径12cm、樹高10m 伐採率61～75% 傾斜区分21～30° 難易度 中 伐採木116.0m3/ha | 周囲測量図 0.14ha 伐採率69.2% |
|  | 集運材 | 11 | m3 | フォワーダ利用 運材距離701～750m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-6)へ運搬 0.14ha*116.0m3/ha*0.675(利用率) =10.96≒11m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、11m3とする。 |
| S-35 間伐 (ヒノキ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.15 | ha | ヒノキ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.15ha 伐採率36.4% |
|  | 造材 | 10 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.20 | 0.15ha*95.0m3/ha*0.675(利用率) =9.62≒10m3 立木m3回り95.0m3/400本=0.24 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、10m3とする。 |
|  | 集運材 | 10 | m3 | フォワーダ利用 運材距離651～700m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-6)へ運搬 |
| S-36 保育間伐 (カラマツ・ヒノキ混交) | 保育間伐 (スギ等) 選木 伐倒 枝払い 玉切り 整理集積なし | 0.31 | ha | カラマツ・ヒノキ 成立本数 1,801～2,200本/ha 胸高直径～12cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.31ha 伐採率 40.0% |
| S-37 間伐 (スギ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 2.76 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径26～30cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 2.76ha 伐採率34.7% |
|  | 造材 | 236 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.85 | 2.76ha*255.3m3/ha*0.675(利用率) =475.62≒476m3 立木m3回り255.3m3/300本=0.85 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、236m3とする。 |
|  | 集運材 | 236 | m3 | フォワーダ利用 運材距離201～250m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-6)へ運搬 |
| S-38 間伐 (カラマツ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.09 | ha | カラマツ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.09ha 伐採率37.5% |
|  | 造材 | 4 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.20 | 0.09ha*73.0m3/ha*0.675(利用率) =4.43≒4m3 立木m3回り73.0m3/300本=0.24 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、4m3とする。 |
|  | 集運材 | 4 | m3 | フォワーダ利用 運材距離351～400m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-6)へ運搬 |
| S-39 更新伐 (人工林 整理伐) (アカマツ・広葉樹混交) | 本数調整伐 (アカマツ) | 0.35 | ha | 胸高直径 29cm 伐採本数区分 501～600本 傾斜区分 26°～ つる区分 無 | 周囲測量図 0.35ha 伐採率50.0% |
|  | 集運材 | 28 | m3 | フォワーダ利用 運材距離451～500m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-6)へ運搬 0.35ha*558.0m3/ha*0.675(利用率) =131.83≒132m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、28m3とする。 |
| S-40 間伐 (カラマツ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.12 | ha | カラマツ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径32cm～ 間伐率20～30%未満 | 周囲測量図 0.12ha 伐採率25.0% |
|  | 造材 | 10 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り1.00 | 0.12ha*199.0m3/ha*0.675(利用率) =16.12≒16m3 立木m3回り199.0m3/200本=1.00 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、10m3とする。 |
|  | 集運材 | 10 | m3 | フォワーダ利用 運材距離451～500m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-6)へ運搬 |
| S-41 間伐 (カラマツ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.24 | ha | カラマツ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径26～30cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.24ha 伐採率37.5% |
|  | 造材 | 19 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.45 | 0.24ha*145.0m3/ha*0.675(利用率) =23.49≒23m3 立木m3回り145.0m3/300本=0.48 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、19m3とする。 |
|  | 集運材 | 19 | m3 | フォワーダ利用 運材距離201～250m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-6)へ運搬 |
| S-42 間伐 (スギ・ヒノキ混交) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.32 | ha | スギ・ヒノキ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.32ha 伐採率35.3% |
|  | 造材 | 26 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.25 | 0.32ha*149.0m3/ha*0.675(利用率) =32.18≒32m3 立木m3回り149.0m3/600本=0.25 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、26m3とする。 |
|  | 集運材 | 26 | m3 | フォワーダ利用 運材距離101～150m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-6)へ運搬 |
| S-43 更新伐 (整理伐) (広葉樹) | 受光伐 (広葉樹) | 0.19 | ha | 直径13cm、樹高12m 伐採率61～75% 傾斜区分21～30° 難易度 中 伐採木108.0m3/ha | 周囲測量図 0.19ha 伐採率68.8% |
|  | 集運材 | 14 | m3 | フォワーダ利用 運材距離151～200m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-6)へ運搬 0.19ha*108.0m3/ha*0.675(利用率) =13.85≒14m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、14m3とする。 |
| S-44 更新伐 (人工林 整理伐) (アカマツ・広葉樹混交) | 本数調整伐 (アカマツ) | 0.06 | ha | 胸高直径 22cm 伐採本数区分 401～500本 傾斜区分26°～ つる区分 無 | 周囲測量図 0.06ha 伐採率45.5% |
|  | 集運材 | 5 | m3 | フォワーダ利用 運材距離401～450m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-6)へ運搬 0.06ha*191.0m3/ha*0.675(利用率) =7.74≒8m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、5m3とする。 |
| S-45 間伐 (スギ・ヒノキ混交) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.12 | ha | スギ・ヒノキ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率20～30%未満 | 周囲測量図 0.12ha 伐採率25.0% |
|  | 造材 | 9 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.25 | 0.12ha*116.0m3/ha*0.675(利用率) =9.40≒9m3 立木m3回り116.0m3/400本=0.29 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、9m3とする。 |
|  | 集運材 | 9 | m3 | フォワーダ利用 運材距離301～350m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-6)へ運搬 |
| S-46 更新伐 (整理伐) (広葉樹) | 受光伐 (広葉樹) | 0.26 | ha | 直径23cm、樹高16m 伐採率61～75% 傾斜区分21～30° 難易度 中 伐採木225.0m3/ha | 周囲測量図 0.26ha 伐採率70.0% |
|  | 集運材 | 21 | m3 | フォワーダ利用 運材距離451～500m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-6)へ運搬 0.26ha*225.0m3/ha*0.675(利用率) =39.49≒39m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、21m3とする。 |
| S-47 間伐 (スギ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.30 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.30ha 伐採率35.3% |
|  | 造材 | 19 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.15 | 0.30ha*94.0m3/ha*0.675(利用率) =19.04≒19m3 立木m3回り94.0m3/600本=0.16 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、19m3とする。 |
|  | 集運材 | 19 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50m未満 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-5,6)へ運搬 |
| S-48 更新伐 (整理伐) (広葉樹) | 受光伐 (広葉樹) | 0.11 | ha | 直径11cm、樹高8m 伐採率61～75% 傾斜区分31°以上 難易度 中 伐採木107.0m3/ha | 周囲測量図 0.11ha 伐採率69.2% |
|  | 集運材 | 8 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50～100m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-4,5)へ運搬 0.11ha*107.0m3/ha*0.675(利用率) =7.94≒8m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、8m3とする。 |
| S-49 更新伐 (人工林 整理伐) (アカマツ) | 本数調整伐 (アカマツ) | 0.37 | ha | 胸高直径 32cm 伐採本数区分 301～400本 傾斜区分0～25° つる区分 無 | 周囲測量図 0.37ha 伐採率50.0% |
|  | 集運材 | 30 | m3 | フォワーダ利用 運材距離201～250m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-4,5)へ運搬 0.37ha*340.0m3/ha*0.675(利用率) =84.92≒85m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、30m3とする。 |
| S-50 更新伐 (整理伐) (広葉樹) | 受光伐 (広葉樹) | 0.65 | ha | 直径17cm、樹高13m 伐採率61～75% 傾斜区分20°以下 難易度 中 伐採木421.0m3/ha | 周囲測量図 0.65ha 伐採率69.0% |
|  | 集運材 | 52 | m3 | フォワーダ利用 運材距離401～450m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-5,11)へ運搬 0.65ha*421.0m3/ha*0.675(利用率) =184.71≒185m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、52m3とする。 |
| S-51 除伐 (スギ・広葉樹混交) | 除伐 (刈払機) | 5.41 | ha | 201束以上400束以下 地山勾配 15°～25° つる区分 小 | 周囲測量図 5.41ha |
| S-52 更新伐 (整理伐) (広葉樹・アカマツ混交) | 受光伐 (広葉樹) | 1.05 | ha | 直径16cm､樹高13m 伐採率61～75% 傾斜区分20°以下 難易度 中 伐採木307.3m3/ha | 周囲測量図 1.05ha 伐採率66.0% |
|  | 集運材 | 84 | m3 | フォワーダ利用 運材距離151～200m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-13,22)へ運搬 1.05ha*307.3m3/ha*0.675(利用率) =217.80≒218m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、84m3とする。 |
| S-53 更新伐 (整理伐) (広葉樹) | 受光伐 (広葉樹) | 0.63 | ha | 直径16cm、樹高11m 伐採率61～75% 傾斜区分21～30° 難易度 中 伐採木124.5m3/ha | 周囲測量図 0.63ha 伐採率69.4% |
|  | 集運材 | 50 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50～100m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-6,8)へ運搬 0.63ha*124.5m3/ha*0.675(利用率) =52.94≒53m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、50m3とする。 |
| S-54 更新伐 (人工林 整理伐) (アカマツ) | 本数調整伐 (アカマツ) | 1.33 | ha | 胸高直径 31cm 伐採本数区分 401～500本 傾斜区分0～25° つる区分 無 | 周囲測量図 1.33ha 伐採率46.9% |
|  | 集運材 | 106 | m3 | フォワーダ利用 運材距離151～200m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-8)へ運搬 1.33ha*372.7m3/ha*0.675(利用率) =334.59≒335m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、106m3とする。 |
| S-55 間伐 (スギ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.03 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径32cm～ 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.03ha 伐採率33.3% |
|  | 造材 | 3 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.90 | 0.03ha*372.0m3/ha*0.675(利用率) =7.53≒8m3 立木m3回り372.0m3/400本=0.93 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、3m3とする。 |
|  | 集運材 | 3 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50m未満 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-8)へ運搬 |
| S-56 保育間伐 (ヒノキ・アカマツ混交) | 保育間伐 (スギ等) 選木 伐倒 枝払い 玉切り 整理集積なし | 0.31 | ha | ヒノキ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.31ha 伐採率 37.5% |
| S-57 更新伐 (整理伐) (広葉樹) | 受光伐 (広葉樹) | 1.46 | ha | 直径20cm、樹高11m 伐採率61～75% 傾斜区分21～30° 難易度 中 伐採木194.0m3/ha | 周囲測量図 1.46ha 伐採率66.5% |
|  | 集運材 | 117 | m3 | フォワーダ利用 運材距離251～300m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-8,14)へ運搬 1.46ha*194.0m3/ha*0.675(利用率) =191.19≒191m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、117m3とする。 |
| S-58 間伐 (スギ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.90 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径32cm～ 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.90ha 伐採率38.2% |
|  | 造材 | 81 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.90 | 0.90ha*362.5m3/ha*0.675(利用率) =220.22≒220m3 立木m3回り362.5m3/400本=0.91 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、81m3とする。 |
|  | 集運材 | 81 | m3 | フォワーダ利用 運材距離151～200m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-9)へ運搬 |
| S-59 更新伐 (人工林 整理伐) (ヒノキ・広葉樹混交) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.36 | ha | ヒノキ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径 14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.36ha 伐採率47.1% |
|  | 造材 | 29 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.20 | 0.36ha*157.0m3/ha*0.675(利用率) =38.15≒38m3 立木m3回り157.0m3/800本=0.20 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、29m3とする。 |
|  | 集運材 | 29 | m3 | フォワーダ利用 運材距離151～200m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-9,11,14)へ運搬 |
| S-60 間伐 (ヒノキ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.70 | ha | ヒノキ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.70ha 伐採率36.1% |
|  | 造材 | 53 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.20 | 0.70ha*112.5m3/ha*0.675(利用率) =53.16≒53m3 立木m3回り112.5m3/500本=0.23 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、53m3とする。 |
|  | 集運材 | 53 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50m未満 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-10,11,12)へ運搬 |
| S-61 保育間伐 (ヒノキ) | 保育間伐 (スギ等) 選木 伐倒 枝払い 玉切り 整理集積なし | 0.19 | ha | ヒノキ 成立本数 2,601本/ha～ 胸高直径～12cm 間伐率20～30%未満 | 周囲測量図 0.19ha 伐採率 26.7% |
| S-62 更新伐 (人工林 整理伐) (アカマツ) | 本数調整伐 (アカマツ) | 2.60 | ha | 胸高直径 38cm 伐採本数区分 301～400本 傾斜区分0～25° つる区分 無 | 周囲測量図2.60ha 伐採率46.3% |
|  | 集運材 | 208 | m3 | フォワーダ利用 運材距離151～200m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-11,14)へ運搬 2.60ha*521.3m3/ha*0.675(利用率) =914.88≒915m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、208m3とする。 |
| S-63 間伐 (ヒノキ・アカマツ混交) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.09 | ha | ヒノキ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率20～30%未満 | 周囲測量図 0.09ha 伐採率26.7% |
|  | 造材 | 5 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.20 | 0.09ha*86.0m3/ha*0.675(利用率) =5.22≒5m3 立木m3回り86.0m3/400本=0.22 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、5m3とする。 |
|  | 集運材 | 5 | m3 | フォワーダ利用 運材距離151～200m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-14)へ運搬 |
| S-64 間伐 (スギ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.37 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.37ha 伐採率38.5% |
|  | 造材 | 32 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.50 | 0.37ha*264.0m3/ha*0.675(利用率) =65.93≒66m3 立木m3回り264.0m3/500本=0.53 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、32m3とする。 |
|  | 集運材 | 32 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50～100m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-14)へ運搬 |
| S-65 更新伐 (整理伐) (アカマツ) | 本数調整伐 (アカマツ) | 0.05 | ha | 胸高直径32cm 伐採本数区分 601～700本 傾斜区分0～25° つる区分 無 | 周囲測量図 0.05ha 伐採率63.6% |
|  | 集運材 | 4 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50m未満 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-14)へ運搬 0.05ha*676.0m3/ha*0.675(利用率) =22.82≒23m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、4m3とする。 |
| S-66 更新伐 (整理伐) (広葉樹) | 受光伐 (広葉樹) | 0.41 | ha | 直径17cm、樹高14m 伐採率61～75% 傾斜区分20°以下 難易度 中 伐採木204.0m3/ha | 周囲測量図 0.41ha 伐採率68.8% |
|  | 集運材 | 33 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50～100m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-14)へ運搬 0.41ha*204.0m3/ha*0.675(利用率) =56.46≒56m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、33m3とする。 |
| S-67 間伐 (スギ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.06 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径26～30cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.06ha 伐採率40.0% |
|  | 造材 | 5 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.55 | 0.06ha*334.0m3/ha*0.675(利用率) =13.53≒14m3 立木m3回り334.0m3/600本=0.56 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、5m3とする。 |
|  | 集運材 | 5 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50m未満 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-14)へ運搬 |
| S-68 間伐 (ヒノキ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.04 | ha | ヒノキ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.04ha 伐採率38.5% |
|  | 造材 | 3 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.20 | 0.04ha*115.0m3/ha*0.675(利用率) =3.11≒3m3 立木m3回り115.0m3/500本=0.23 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、3m3とする。 |
|  | 集運材 | 3 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50m未満 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-14)へ運搬 |
| S-69 間伐 (スギ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.63 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.63ha 伐採率33.3% |
|  | 造材 | 53 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.45 | 0.63ha*228.0m3/ha*0.675(利用率) =96.96≒97m3 立木m3回り228.0m3/500本=0.46 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、53m3とする。 |
|  | 集運材 | 53 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50m未満 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-13,14,22)へ運搬 |
| S-70 間伐 (ヒノキ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.26 | ha | ヒノキ 成立本数 1,801～2,200本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.26ha 伐採率30.0% |
|  | 造材 | 10 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.10 | 0.26ha*58.0m3/ha*0.675(利用率) =10.18≒10m3 立木m3回り58.0m3/600本=0.10 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、10m3とする。 |
|  | 集運材 | 10 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50m未満 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-17)へ運搬 |
| S-71 間伐 (ヒノキ・アカマツ混交) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.23 | ha | ヒノキ 成立本数 1,801～2,200本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.23ha 伐採率38.1% |
|  | 造材 | 11 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.05 | 0.23ha*71.0m3/ha*0.675(利用率) =11.02≒11m3 立木m3回り71.0m3/800本=0.09 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、11m3とする。 |
|  | 集運材 | 11 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50～100m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-17)へ運搬 |
| S-72 更新伐 (整理伐) (アカマツ) | 本数調整伐 (アカマツ) | 0.09 | ha | 胸高直径17cm 伐採本数区分 1,101～1,200本 傾斜区分0～25° つる区分 無 | 周囲測量図 0.09ha 伐採率63.2% |
|  | 集運材 | 7 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50m未満 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-18)へ運搬 0.09ha*354.0m3/ha*0.675(利用率) =21.51≒22m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、7m3とする。 |
| S-73 間伐 (スギ・ヒノキ混交) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.20 | ha | スギ・ヒノキ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.20ha 伐採率30.8% |
|  | 造材 | 9 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.15 | 0.20ha*70.0m3/ha*0.675(利用率) =9.45≒9m3 立木m3回り70.0m3/400本=0.18 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、9m3とする。 |
|  | 集運材 | 9 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50～100m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-16)へ運搬 |
| S-74 更新伐 (整理伐) (広葉樹) | 受光伐 (広葉樹) | 0.18 | ha | 直径14cm、樹高10m 伐採率61～75% 傾斜区分20°以下 難易度 中 伐採木140.0m3/ha | 周囲測量図 0.18ha 伐採率66.7% |
|  | 集運材 | 14 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50m未満 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-16)へ運搬 0.18ha*140.0m3/ha*0.675(利用率) =17.01≒17m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、14m3とする。 |
| S-75 更新伐 (人工林 整理伐) (アカマツ) | 本数調整伐 (アカマツ) | 0.12 | ha | 胸高直径 33cm 伐採本数区分 201～300本 傾斜区分0～25° つる区分 無 | 周囲測量図 0.12ha 伐採率42.9% |
|  | 集運材 | 10 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50m未満 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-16)へ運搬 0.12ha*285.0m3/ha*0.675(利用率) =23.09≒23m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、10m3とする。 |
| S-76 間伐 (ヒノキ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.10 | ha | ヒノキ 成立本数 1,801～2,200本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.10ha 伐採率31.6% |
|  | 造材 | 5 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.10 | 0.10ha*73.0m3/ha*0.675(利用率) =4.93≒5m3 立木m3回り73.0m3/600本=0.12 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、5m3とする。 |
|  | 集運材 | 5 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50m未満 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-16,17)へ運搬 |
| S-77 更新伐 (整理伐) (アカマツ) | 本数調整伐 (アカマツ) | 0.10 | ha | 胸高直径17cm 伐採本数区分 1,001～1,100本 傾斜区分0～25° つる区分 無 | 周囲測量図 0.10ha 伐採率64.7% |
|  | 集運材 | 8 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50m未満木寄せ50m未満 | 作業土場(D-17,18)へ運搬 0.10ha*277.0m3/ha*0.675(利用率) =18.70≒19m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、8m3とする。 |
| S-78 間伐 (ヒノキ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.02 | ha | ヒノキ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.02ha 伐採率35.3% |
|  | 造材 | 1 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.10 | 0.02ha*75.0m3/ha*0.675(利用率) =1.01≒1m3 立木m3回り75.0m3/600本=0.13 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、1m3とする。 |
|  | 集運材 | 1 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50m未満 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-18)へ運搬 |
| S-79 更新伐 (人工林 整理伐) (アカマツ) | 本数調整伐 (アカマツ) | 2.16 | ha | 胸高直径 22cm 伐採本数区分 301～400本 傾斜区分0～25° つる区分 無 | 周囲測量図 2.16ha 伐採率39.4% |
|  | 集運材 | 173 | m3 | フォワーダ利用 運材距離201～250m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-17,18)へ運搬 2.16ha*127.3m3/ha*0.675(利用率) =185.60≒186m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、173m3とする。 |
| S-80 更新伐 (人工林 整理伐) (アカマツ・広葉樹混交) | 本数調整伐 (アカマツ) | 0.27 | ha | 胸高直径 28cm 伐採本数区分 301～400本 傾斜区分0～25° つる区分 無 | 周囲測量図 0.27ha 伐採率44.4% |
|  | 集運材 | 22 | m3 | フォワーダ利用 運材距離251～300m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-18)へ運搬 0.27ha*265.0m3/ha*0.675(利用率) =48.30≒48m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、22m3とする。 |
| S-81 間伐 (スギ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.65 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径26～30cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.65ha 伐採率36.7% |
|  | 造材 | 55 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.60 | 0.65ha*244.5m3/ha*0.675(利用率) =107.27≒107m3 立木m3回り244.5m3/400本=0.61 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、55m3とする。 |
|  | 集運材 | 55 | m3 | フォワーダ利用 運材距離151～200m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-18)へ運搬 |
| S-82 更新伐 (整理伐) (広葉樹) | 受光伐 (広葉樹) | 0.21 | ha | 直径26cm、樹高15m 伐採率61～75% 傾斜区分20°以下 難易度 中 伐採木403.0m3/ha | 周囲測量図 0.21ha 伐採率66.7% |
|  | 集運材 | 17 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50～100m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-19)へ運搬 0.21ha*403.0m3/ha*0.675(利用率) =57.13≒57m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、17m3とする。 |
| S-83 更新伐 (整理伐) (広葉樹・アカマツ混交) | 受光伐 (広葉樹) | 0.92 | ha | 直径19cm、樹高15m 伐採率61～75% 傾斜区分20°以下 難易度 中 伐採木341.0m3/ha | 周囲測量図 0.92ha 伐採率66.4% |
|  | 集運材 | 74 | m3 | フォワーダ利用 運材距離101～150m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-19)へ運搬 0.92ha*341.0m3/ha*0.675(利用率) =211.76≒212m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、74m3とする。 |
| S-84 保育間伐 (ヒノキ) | 保育間伐 (スギ等) 選木 伐倒 枝払い 玉切り 整理集積なし | 0.19 | ha | ヒノキ 成立本数 1,801～2,200本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.19ha 伐採率 38.1% |
| S-85 更新伐 (整理伐) (アカマツ) | 本数調整伐 (アカマツ) | 0.13 | ha | 直径11cm 伐採本数区分 1,201～1,300本 傾斜区分0～25° つる区分 無 | 周囲測量図 0.13ha 伐採率65.0% |
|  | 集運材 | 10 | m3 | フォワーダ利用 運材距離101～150m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-20)へ運搬 0.13ha*132.0m3/ha*0.675(利用率) =11.58≒12m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、10m3とする。 |
| S-86 保育間伐 (ヒノキ) | 保育間伐 (スギ等) 選木 伐倒 枝払い 玉切り 整理集積なし | 0.25 | ha | ヒノキ 成立本数 1,801～2,200本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.25ha 伐採率 36.8% |
| S-87 間伐 (スギ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.21 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径26～30cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.21ha 伐採率33.3% |
|  | 造材 | 17 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.50 | 0.21ha*158.0m3/ha*0.675(利用率) =22.40≒22m3 立木m3回り158.0m3/300本=0.53 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、17m3とする。 |
|  | 集運材 | 17 | m3 | フォワーダ利用 運材距離101～150m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-20)へ運搬 |
| S-88 間伐 (スギ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.29 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.29ha 伐採率33.3% |
|  | 造材 | 23 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.40 | 0.29ha*121.0m3/ha*0.675(利用率) =23.69≒24m3 立木m3回り121.0m3/300本=0.40 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、23m3とする。 |
|  | 集運材 | 23 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50m未満 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-20)へ運搬 |
| S-89 更新伐 (整理伐) (広葉樹) | 受光伐 (広葉樹) | 0.14 | ha | 直径12cm、樹高11m 伐採率61～75% 傾斜区分20°以下 難易度 中 伐採木156.0m3/ha | 周囲測量図 0.14ha 伐採率68.2% |
|  | 集運材 | 11 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50～100m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-20)へ運搬 0.14ha*156.0m3/ha*0.675(利用率) =14.74≒15m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、11m3とする。 |
| S-90 更新伐 (整理伐) (広葉樹・アカマツ混交) | 受光伐 (広葉樹) | 0.15 | ha | 直径17cm、樹高11m 伐採率61～75% 傾斜区分21～30° 難易度 中 伐採木521.0m3/ha | 周囲測量図 0.15ha 伐採率62.5% |
|  | 集運材 | 12 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50m未満 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-21)へ運搬 0.15ha*521.0m3/ha*0.675(利用率) =52.75≒53m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、12m3とする。 |
| S-91 間伐 (スギ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.02 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径26～30cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.02ha 伐採率37.5% |
|  | 造材 | 2 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.70 | 0.02ha*423.0m3/ha*0.675(利用率) =5.71≒6m3 立木m3回り423.0m3/600本=0.71 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、2m3とする。 |
|  | 集運材 | 2 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50m未満 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-21)へ運搬 |
| S-92 保育間伐 (スギ) | 保育間伐 (スギ等) 選木 伐倒 枝払い 玉切り 整理集積なし | 0.07 | ha | スギ 成立本数 2,601本/ha～ 胸高直径～12cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.07ha 伐採率 37.0% |
| S-93 保育間伐 (スギ) | 保育間伐 (スギ等) 選木 伐倒 枝払い 玉切り 整理集積なし | 0.26 | ha | スギ 成立本数 2,601本/ha～ 胸高直径～12cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.26ha 伐採率 40.0% |
| S-94 保育間伐 (スギ) | 保育間伐 (スギ等) 選木 伐倒 枝払い 玉切り 整理集積なし | 0.15 | ha | スギ 成立本数 2,201～2,600本/ha 胸高直径～12cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.15ha 伐採率 39.1% |
| S-95 更新伐 (人工林 整理伐) (アカマツ) | 本数調整伐 (アカマツ) | 1.58 | ha | 胸高直径 39cm 伐採本数区分 201～300本 傾斜区分0～25° つる区分 無 | 周囲測量図 1.58ha 伐採率 45.3% |
|  | 集運材 | 126 | m3 | フォワーダ利用 運材距離 451～500m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-13,22)へ運搬 1.58ha*415.7m3/ha*0.675(利用率) =443.34≒443m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、126m3とする。 |
| S-96 更新伐 (整理伐) (広葉樹) | 受光伐 (広葉樹) | 0.41 | ha | 直径13cm、樹高10m 伐採率61～75% 傾斜区分21～30° 難易度 難 伐採木254.0m3/ha | 周囲測量図 0.41ha 伐採率 67.9% |
|  | 集運材 | 33 | m3 | フォワーダ利用 運材距離 351～400m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-13,22)へ運搬 0.41ha*254.0m3/ha*0.675(利用率) =70.29≒70m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果33m3とする。 |
| S-97 間伐 (ヒノキ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.07 | ha | ヒノキ 成立本数 1,801～2,200本/ha 胸高直径 ～12cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.07ha 伐採率 38.1% |
|  | 造材 | 3 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.05 | 0.07ha*56.0m3/ha*0.675(利用率) =2.65≒3m3 立木m3回り56.0m3/800本=0.07 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、3m3とする。 |
|  | 集運材 | 3 | m3 | フォワーダ利用 運材距離301～350m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-22)へ運搬 |
| S-98 間伐 (スギ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.07 | ha | スギ 成立本数 1,801～2,200本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.07ha 伐採率 40.0% |
|  | 造材 | 6 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.15 | 0.07ha*123.0m3/ha*0.675(利用率) =5.81≒6m3 立木m3回り123.0m3/800本=0.15 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、6m3とする。 |
|  | 集運材 | 6 | m3 | フォワーダ利用 運材距離201～250m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-22)へ運搬 |
| S-99 更新伐 (人工林 整理伐) (アカマツ) | 本数調整伐 (アカマツ) | 0.41 | ha | 胸高直径 46cm 伐採本数区分 201～300本 傾斜区分0～25° つる区分 無 | 周囲測量図 0.41ha 伐採率 42.9% |
|  | 集運材 | 33 | m3 | フォワーダ利用 運材距離201～250m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-13,22)へ運搬 0.41ha*522.0m3/ha*0.675(利用率) =144.46≒144m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、33m3とする。 |
| S-100 更新伐 (人工林 整理伐) (アカマツ) | 本数調整伐 (アカマツ) | 0.25 | ha | 胸高直径 38cm 伐採本数区分 301～400本 傾斜区分0～25° つる区分 無 | 周囲測量図 0.25ha 伐採率 44.4% |
|  | 集運材 | 20 | m3 | フォワーダ利用 運材距離201～250m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-22)へ運搬 0.25ha*465.0m3/ha*0.675(利用率) =78.47≒78m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果20m3とする。 |
| S-101 更新伐 (整理伐) (広葉樹) | 受光伐 (広葉樹) | 0.10 | ha | 直径21cm、樹高16m 伐採率61～75% 傾斜区分20°以下 難易度 中 伐採木330.0m3/ha | 周囲測量図 0.10ha 伐採率 64.3% |
|  | 集運材 | 8 | m3 | フォワーダ利用 運材距離 50～100m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-14)へ運搬 0.10ha*330.0m3/ha*0.675(利用率) =22.28≒22m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果8m3とする。 |
| S-102 更新伐 (整理伐) (広葉樹) | 受光伐 (広葉樹) | 1.11 | ha | 直径19cm、樹高13m 伐採率61～75% 傾斜区分21～30° 難易度 難 伐採木228.7m3/ha | 周囲測量図 1.11ha 伐採率 67.8% |
|  | 集運材 | 89 | m3 | フォワーダ利用 運材距離551～600m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-13,22)へ運搬 1.11ha*228.7m3/ha*0.675(利用率) =171.35≒171m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果89m3とする。 |
| S-103 更新伐 (人工林 整理伐) (アカマツ) | 本数調整伐 (アカマツ) | 0.24 | ha | 胸高直径 31cm 伐採本数区分 301～400本 傾斜区分0～25° つる区分 無 | 周囲測量図 0.24ha 伐採率 44.4% |
|  | 集運材 | 19 | m3 | フォワーダ利用 運材距離701～750m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-13)へ運搬 0.24ha*307.0m3/ha*0.675(利用率) =49.73≒50m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果19m3とする。 |
| S-104 更新伐 (整理伐) (広葉樹) | 受光伐 (広葉樹) | 0.31 | ha | 直径15cm、樹高13m 伐採率61～75% 傾斜区分21～30° 難易度 中 伐採木217.0m3/ha | 周囲測量図 0.31ha 伐採率 66.7% |
|  | 集運材 | 25 | m3 | フォワーダ利用 運材距離501～550m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-22)へ運搬 0.31ha*217.0m3/ha*0.675(利用率) =45.41≒45m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果25m3とする。 |
| S-105 除伐 (スギ・広葉樹混交) | 除伐 (刈払機) | 2.42 | ha | 201束以上400束以下 地山勾配 15°～25° つる区分 小 | 周囲測量図 2.42ha |
| S-106 更新伐 (整理伐) (広葉樹) | 更新伐(整理伐) 受光伐(広葉樹) | 0.09 | ha | 直径18cm、樹高12m 伐採率61～75% 傾斜区分21～30° 難易度 中 伐採木443.0m3/ha | 周囲測量図 0.09ha 伐採率 66.7% |
|  | 集運材 | 7 | m3 | フォワーダ利用 運材距離301～350m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-22)へ運搬 0.09ha*443.0m3/ha*0.675(利用率) =26.91≒27m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果7m3とする。 |
| S-107 更新伐 (人工林 整理伐) (アカマツ) | 本数調整伐 (アカマツ) | 0.06 | ha | 胸高直径 27cm 伐採本数区分 501～600本 傾斜区分0～25° つる区分 無 | 周囲測量図 0.06ha 伐採率 46.2% |
|  | 集運材 | 5 | m3 | フォワーダ利用 運材距離351～400m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-22)へ運搬 0.06ha*316.0m3/ha*0.675(利用率) =12.80≒13m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果5m3とする。 |
| S-108 間伐 (スギ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.14 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.14ha 伐採率 40.0% |
|  | 造材 | 11 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り 0.35 | 0.14ha*148.0m3/ha*0.675(利用率) =13.99≒14m3 立木m3回り148.0m3/400本=0.37 補助条件(80m3/ha)による調整の結果11m3とする。 |
|  | 集運材 | 11 | m3 | フォワーダ利用 運材距離401～450m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-22)へ運搬 |
| S-109 更新伐 (人工林 整理伐) (アカマツ) | 本数調整伐 (アカマツ) | 5.92 | ha | 胸高直径 36cm 伐採本数区分 301～400本 傾斜区分0～25° つる区分 無 | 周囲測量図 5.92ha 伐採率 48.6% |
|  | 集運材 | 474 | m3 | フォワーダ利用 運材距離701～750m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-22)へ運搬 5.92ha*422.3m3/ha*0.675(利用率) =1,687.51≒1,688m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果474m3とする。 |
| S-110 更新伐 (整理伐) (広葉樹) | 受光伐 (広葉樹) | 1.29 | ha | 直径25cm、樹高15m 伐採率61～75% 傾斜区分21～30° 難易度 中 伐採木516.0m3/ha | 周囲測量図 1.29ha 伐採率 66.6% |
|  | 集運材 | 103 | m3 | フォワーダ利用 運材距離651～700m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-22)へ運搬 1.29ha*516.0m3/ha*0.675(利用率) =449.31≒449m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果103m3とする。 |
| S-111 間伐 (スギ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.11 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径32cm～ 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.11ha 伐採率 37.5% |
|  | 造材 | 10 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り1.00 | 0.11ha*312.0m3/ha*0.675(利用率) =23.17≒23m3 立木m3回り312.0m3/300本=1.04 補助条件(80m3/ha)による調整の結果10m3とする。 |
|  | 集運材 | 10 | m3 | フォワーダ利用 運材距離851～900m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-22)へ運搬 |
| S-112 更新伐 (整理伐) (広葉樹) | 受光伐 (広葉樹) | 2.93 | ha | 直径14cm、樹高11m 伐採率61～75% 傾斜区分21～30° 難易度 中 伐採木215.3m3/ha | 周囲測量図 2.93ha 伐採率 67.9% |
|  | 集運材 | 234 | m3 | フォワーダ利用 運材距離 1,001～1,050m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-22)へ運搬 2.93ha*215.3m3/ha*0.675(利用率) =425.81≒426m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果234m3とする。 |
| S-113 更新伐 (整理伐) (広葉樹) | 受光伐 (広葉樹) | 0.37 | ha | 直径23cm、樹高16m 伐採率61～75% 傾斜区分20°以下 難易度 中 伐採木454.0m3/ha | 周囲測量図 0.37ha 伐採率 66.7% |
|  | 集運材 | 30 | m3 | フォワーダ利用 運材距離 50m未満 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-5,6,8,9)へ運搬 0.37ha*454.0m3/ha*0.675(利用率) =113.39≒113m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果30m3とする。 |

## （２）森林作業道

| 箇所番号 | 項 目 | 数 量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-1 新設 | 作業道延長 | 20.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 20.0 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～20.0 |
| R-2 新設 | 作業道延長 | 144.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 126.4 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～41.7、59.3～144.0 |
|  | 土工 | 17.6 | m | 幅員3.0m、26～34°、 盛土法尻保護なし | 41.7～59.3 |
|  | 木製路面排水工 | 3 | 箇所 | L=4.0m | 30m～40m間隔(全線) |
| R-3 新設 | 作業道延長 | 80.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 80.0 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～80.0 |
|  | 木製路面排水工 | 1 | 箇所 | L=4.0m | 30m～40m間隔(全線) |
| R-4 新設 | 作業道延長 | 271.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 50.1 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 62.7～112.8 |
|  | 土工 | 220.9 | m | 幅員3.0m、26～34°、 盛土法尻保護なし | 0.0～62.7、112.8～271.0 |
|  | 木製路面排水工 | 7 | 箇所 | L=4.0m | 30m～40m間隔(全線) |
| R-5 新設 | 作業道延長 | 548.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 不陸整正工 | 120.3 | m | 幅員3.0m | 0.0～120.3 |
|  | 土工 | 427.7 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 120.3～548.0 |
|  | 木製路面排水工 | 15 | 箇所 | L=4.0m | 30m～40m間隔(全線) |
| R-6 新設 | 作業道延長 | 173.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 98.5 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～11.3、85.8～173.0 |
|  | 土工 | 74.5 | m | 幅員3.0m、26～34°、 盛土法尻保護なし | 11.3～85.8 |
|  | 木製路面排水工 | 3 | 箇所 | L=4.0m | 30m～40m間隔(全線) |
|  | 洗越工 | 1 | 箇所 | 幅員3.0m L=4.0m | 147.8m付近 |
|  | 栗石積替え バックホウ掘削積込み | 8 | m3 | 山0.45m3、ルーズな状態の積込み、10,000m3未満、制限あり、岩塊・玉石・破砕岩、障害なし | 8m3*1箇所 |
|  | 不整地運搬車運搬 | 8 | m3 | 片道0.15km、6t積、砂利・玉石類、98kw、0.114L/kw-h、長期割引あり | 8m3*1箇所 |
|  | 暗渠工 据付 | 10.0 | m | 波状管、φ450～600mm、 継手要 | 132.2m付近 10.0m×1列=10.0m |
|  | 高密度ポリエチレン管 | 10.0 | m | φ600mm、シングル構造 |  |
| R-7 新設 | 作業道延長 | 15.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 15.0 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～15.0 |
| R-8 新設 | 作業道延長 | 279.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 不陸整正工 | 201.7 | m | 幅員3.0m | 0.0～201.7 |
|  | 土工 | 33.3 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 201.7～235.0 |
|  | 土工 | 44.0 | m | 幅員3.0m、26～34°、 盛土法尻保護なし | 235.0～279.0 |
|  | 木製路面排水工 | 6 | 箇所 | L=4.0m | 30m～40m間隔(全線) |
|  | 暗渠工 据付 | 10.0 | m | 波状管、φ450～600mm、 継手要 | 220.3m付近 10.0m×1列=10.0m |
|  | 高密度ポリエチレン管 | 10.0 | m | φ600mm、シングル構造 |  |
|  | 栗石工（礫横断排水工） | 1.3 | m3 | 5～15cm L=4.0m(0.6m*0.5m) | 1箇所 (礫横断排水工 1.29m3) 追加距離208.1m付近に設置 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 1.3 | m3 | 地山の掘削、排対型 0.45m3(山積み) 砂・砂質土 | 1箇所 (礫横断排水工 1.29m3) |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削込(栗石積替え) | 1.3 | m3 | ルーズな状態の積込 岩塊・玉石 | 1箇所 (礫横断排水工 1.29m3) |
|  | 不整地運搬車運搬 (栗石) | 1.3 | m3 | 片道0.3km、6t積、砂利・玉石類、98kw、0.114L/kw-h、長期割引あり | 1箇所 (礫横断排水工 1.29m3) |
| R-9 新設 | 作業道延長 | 15.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 15.0 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～15.0 |
| R-10 新設 | 作業道延長 | 15.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 4.3 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～4.3 |
|  | 土工 | 10.7 | m | 幅員3.0m、26～34°、 盛土法尻保護なし | 4.3～15.0 |
| R-11 新設 | 作業道延長 | 424.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 257.8 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～257.8 |
|  | 土工 | 166.2 | m | 幅員3.0m、26～34°、 盛土法尻保護なし | 257.8～424.0 |
|  | 木製路面排水工 | 11 | 箇所 | L=4.0m | 30m～40m間隔(全線) |
| R-12 新設 | 作業道延長 | 220.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 185.1 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～185.1 |
|  | 土工 | 34.9 | m | 幅員3.0m、26～34°、 盛土法尻保護なし | 185.1～220.0 |
|  | 木製路面排水工 | 5 | 箇所 | L=4.0m | 30m～40m間隔(全線) |
| R-13 新設 | 作業道延長 | 119.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 119.0 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～119.0 |
|  | 木製路面排水工 | 2 | 箇所 | L=4.0m | 30m～40m間隔(全線) |
| R-14 新設 | 作業道延長 | 194.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 101.1 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～40.5、133.4～194.0 |
|  | 土工 | 92.9 | m | 幅員3.0m、26～34°、 盛土法尻保護なし | 40.5～133.4 |
|  | 木製路面排水工 | 4 | 箇所 | L=4.0m | 30m～40m間隔(全線) |
| R-15 新設 | 作業道延長 | 235.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 203.3 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～162.8、194.5～235.0 |
|  | 土工 | 31.7 | m | 幅員3.0m、26～34°、 盛土法尻保護なし | 162.8～194.5 |
|  | 木製路面排水工 | 5 | 箇所 | L=4.0m | 30m～40m間隔(全線) |
| R-16 新設 | 作業道延長 | 60.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 60.0 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～60.0 |
|  | 木製路面排水工 | 1 | 箇所 | L=4.0m | 30m～40m間隔(全線) |
| R-17 新設 | 作業道延長 | 80.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 80.0 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～80.0 |
|  | 木製路面排水工 | 1 | 箇所 | L=4.0m | 30m～40m間隔(全線) |
| R-18 新設 | 作業道延長 | 99.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 99.0 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～99.0 |
|  | 木製路面排水工 | 2 | 箇所 | L=4.0m | 30m～40m間隔(全線) |
| R-19 新設 | 作業道延長 | 233.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 233.0 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～233.0 |
|  | 木製路面排水工 | 5 | 箇所 | L=4.0m | 30m～40m間隔(全線) |
| R-20 新設 | 作業道延長 | 15.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 15.0 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～15.0 |
| R-21 新設 | 作業道延長 | 151.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 不陸整正工 | 87.8 | m | 幅員3.0m | 0.0～87.8 |
|  | 土工 | 63.2 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 87.8～151.0 |
|  | 木製路面排水工 | 3 | 箇所 | L=4.0m | 30m～40m間隔(全線) |
|  | 暗渠工 据付 | 10.0 | m | 波状管、φ450～600mm、 継手要 | 119.7m付近 10.0m×1列=10.0m |
|  | 高密度ポリエチレン管 | 10.0 | m | φ600mm、シングル構造 |  |
| R-22 新設 | 作業道延長 | 30.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 30.0 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～30.0 |
| R-23 新設 | 作業道延長 | 134.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 70.7 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～21.2、84.5～134.0 |
|  | 土工 | 63.3 | m | 幅員3.0m、26～34°、 盛土法尻保護なし | 21.2～84.5 |
|  | 木製路面排水工 | 3 | 箇所 | L=4.0m | 30m～40m間隔(全線) |
| R-24 新設 | 作業道延長 | 404.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 76.1 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～76.1 |
|  | 土工 | 327.9 | m | 幅員3.0m、26～34°、 盛土法尻保護なし | 76.1～404.0 |
|  | 木製路面排水工 | 9 | 箇所 | L=4.0m | 30m～40m間隔(全線) |
|  | 洗越工 | 1 | 箇所 | 幅員3.0m L=4.0m | 66.6m付近 |
|  | 栗石積替え バックホウ掘削積込み | 8 | m3 | 山0.45m3、ルーズな状態の積込み、10,000m3未満、制限あり、岩塊・玉石・破砕岩、障害なし | 8m3*1箇所 |
|  | 不整地運搬車運搬 | 8 | m3 | 片道0.07km、6t積、砂利・玉石類、98kw、0.114L/kw-h、長期割引あり | 8m3*1箇所 |
| R-25 新設 | 作業道延長 | 586.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 410.2 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～32.4、208.2～586.0 |
|  | 土工 | 175.8 | m | 幅員3.0m、26～34°、 盛土法尻保護なし | 32.4～208.2 |
|  | 木製路面排水工 | 15 | 箇所 | L=4.0m | 30m～40m間隔(全線) |
| R-26 新設 | 作業道延長 | 201.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 201.0 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～201.0 |
|  | 木製路面排水工 | 5 | 箇所 | L=4.0m | 30m～40m間隔(全線) |
| R-27 新設 | 作業道延長 | 123.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 97.8 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～85.0、110.2～123.0 |
|  | 土工 | 25.2 | m | 幅員3.0m、26～34°、 盛土法尻保護なし | 85.0～110.2 |
|  | 木製路面排水工 | 3 | 箇所 | L=4.0m | 30m～40m間隔(全線) |
| R-28 新設 | 作業道延長 | 150.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 97.5 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～68.6、98.9～127.8 |
|  | 土工 | 52.5 | m | 幅員3.0m、26～34°、 盛土法尻保護なし | 68.6～98.9、127.8～150.0 |
|  | 木製路面排水工 | 3 | 箇所 | L=4.0m | 30m～40m間隔(全線) |
| R-29 新設 | 作業道延長 | 40.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 40.0 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～40.0 |
| R-30 新設 | 作業道延長 | 30.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 不陸整正工 | 11.7 | m | 幅員3.0m | 0.0～11.7 |
|  | 土工 | 18.3 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 11.7～30.0 |
| R-31 新設 | 作業道延長 | 10.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 10.0 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～10.0 |
| R-32 新設 | 作業道延長 | 224.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 不陸整正工 | 19.6 | m | 幅員3.0m | 0.0～19.6 |
|  | 土工 | 204.4 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 19.6～224.0 |
|  | 木製路面排水工 | 5 | 箇所 | L=4.0m | 30m～40m間隔(全線) |
| R-33 新設 | 作業道延長 | 222.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 不陸整正工 | 173.3 | m | 幅員3.0m | 0.0～173.3 |
|  | 土工 | 48.7 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 173.3～222.0 |
|  | 木製路面排水工 | 5 | 箇所 | L=4.0m | 30m～40m間隔(全線) |
| R-34 新設 | 作業道延長 | 132.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 132.0 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～132.0 |
|  | 木製路面排水工 | 3 | 箇所 | L=4.0m | 30m～40m間隔(全線) |
| R-35 新設 | 作業道延長 | 113.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 113.0 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～113.0 |
|  | 木製路面排水工 | 2 | 箇所 | L=4.0m | 30m～40m間隔(全線) |
|  | 栗石工（礫横断排水工） | 1.3 | m3 | 5～15cm L=4.0m(0.6m*0.5m) | 1箇所 (礫横断排水工 1.29m3) 追加距離95.3m付近に設置 |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 | 1.3 | m3 | 地山の掘削、排対型 0.45m3(山積み) 砂・砂質土 | 1箇所 (礫横断排水工 1.29m3) |
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削込(栗石積替え) | 1.3 | m3 | ルーズな状態の積込 岩塊・玉石 | 1箇所 (礫横断排水工 1.29m3) |
|  | 不整地運搬車運搬 (栗石) | 1.3 | m3 | 片道0.1km、6t積、砂利・玉石類、98kw、0.114L/kw-h、長期割引あり | 1箇所 (礫横断排水工 1.29m3) |
| R-36 新設 | 作業道延長 | 69.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 69.0 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～69.0 |
|  | 木製路面排水工 | 1 | 箇所 | L=4.0m | 30m～40m間隔(全線) |
| R-37 新設 | 作業道延長 | 115.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 115.0 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～115.0 |
|  | 木製路面排水工 | 3 | 箇所 | L=4.0m | 30m～40m間隔(全線) |
| R-38 新設 | 作業道延長 | 650.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 192.1 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～36.6、312.3～376.2、538.5～650.0 |
|  | 土工 | 457.9 | m | 幅員3.0m、26～34°、 盛土法尻保護なし | 16.7～312.3、376.2～538.5 |
|  | 木製路面排水工 | 16 | 箇所 | L=4.0m | 30m～40m間隔(全線) |
| R-39 新設 | 作業道延長 | 89.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 48.3 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 17.9～66.2 |
|  | 土工 | 40.7 | m | 幅員3.0m、26～34°、 盛土法尻保護なし | 0.0～17.9、66.2～89.0 |
|  | 木製路面排水工 | 1 | 箇所 | L=4.0m | 30m～40m間隔(全線) |
| R-40 新設 | 作業道延長 | 183.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 11.4 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～11.4 |
|  | 土工 | 171.6 | m | 幅員3.0m、26～34°、 盛土法尻保護なし | 11.4～183.0 |
|  | 木製路面排水工 | 4 | 箇所 | L=4.0m | 30m～40m間隔(全線) |
| R-41 新設 | 作業道延長 | 273.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 104.3 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～33.2、66.1～96.9、120.1～134.1、159.8～186.1 |
|  | 土工 | 168.7 | m | 幅員3.0m、26～34°、 盛土法尻保護なし | 33.2～66.1、96.9～120.1、134.1～159.8、186.1～273.0 |
|  | 木製路面排水工 | 6 | 箇所 | L=4.0m | 30m～40m間隔(全線) |
| R-42 新設 | 作業道延長 | 376.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 170.8 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～111.7、316.9～376.0 |
|  | 土工 | 205.2 | m | 幅員3.0m、26～34°、 盛土法尻保護なし | 111.7～316.9 |
|  | 木製路面排水工 | 9 | 箇所 | L=4.0m | 30m～40m間隔(全線) |
| R-43 新設 | 作業道延長 | 346.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 238.9 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～106.1、122.9～151.2、191.8～205.0、254.7～346.0 |
|  | 土工 | 107.1 | m | 幅員3.0m、26～34°、 盛土法尻保護なし | 106.1～122.9、151.2～191.8、205.0～254.7 |
|  | 木製路面排水工 | 8 | 箇所 | L=4.0m | 30m～40m間隔(全線) |
| R-44 新設 | 作業道延長 | 55.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 55.0 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～55.0 |
|  | 木製路面排水工 | 1 | 箇所 | L=4.0m | 30m～40m間隔(全線) |
| R-45 新設 | 作業道延長 | 30.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 30.0 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～30.0 |
| R-46 新設 | 作業道延長 | 22.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 22.0 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～22.0 |
| R-47 新設 | 作業道延長 | 23.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 23.0 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～23.0 |
| 私道・林道 | 敷鉄板設置 | 598.5 | m2 | 普通作業員 | S-2の整備に際し、私道・林道の路面(砂利等)保護のため 1.5m×3.0m×133枚(598.5m2) |
|  | 敷鉄板撤去 | 598.5 | m2 | 普通作業員 | S-2の整備に際し、私道・林道の路面(砂利等)保護のため1.5m×3.0m×133枚(598.5m2) |
|  | 敷鉄板 賃料・整備費 | 598.5 | m2 | 22*1524*3048、802kg/枚 供用日数90日以内 使用回数1回 |  |
|  | (敷鉄板) 輸送費(仮設材) | 106.666 | t | 製品長12m以内 運搬距離(片道)30kmまで 往復計上 基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸) | 最寄りの建設事務所または土木事務所(相双建設事務所)から現場(私道・林道)まで=25.8km(図上計測) 0.802t/枚×133枚 ※共通仮設費(運搬費)に積上げ計上 |
| 林道① | 敷鉄板設置 | 45.0 | m2 | 普通作業員 | S-14の整備に際し、林道の路面(砂利等)保護のため 1.5m×3.0m×10枚(45m2) |
|  | 敷鉄板撤去 | 45.0 | m2 | 普通作業員 | S-14の整備に際し、林道の路面(砂利等)保護のため 1.5m×3.0m×10枚(45m2) |
|  | 敷鉄板 賃料・整備費 | 45.0 | m2 | 22*1524*3048、802kg/枚 供用日数90日以内 使用回数1回 |  |
|  | (敷鉄板) 輸送費(仮設材) | 8.020 | t | 製品長12m以内 運搬距離(片道)30kmまで 往復計上 基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸) | 最寄りの建設事務所または土木事務所(相双建設事務所)から現場(林道)まで=25.6km(図上計測) 0.802t/枚×10枚 ※共通仮設費(運搬費)に積上げ計上 |
| 林道② | 敷鉄板設置 | 9.0 | m2 | 普通作業員 | S-113の整備に際し、林道の路面(砂利等)保護のため 1.5m×3.0m×2枚(9m2) |
|  | 敷鉄板撤去 | 9.0 | m2 | 普通作業員 | S-113の整備に際し、林道の路面(砂利等)保護のため 1.5m×3.0m×2枚(9m2) |
|  | 敷鉄板 賃料・整備費 | 9.0 | m2 | 22*1524*3048、802kg/枚 供用日数90日以内 使用回数1回 |  |
|  | (敷鉄板) 輸送費(仮設材) | 1.604 | t | 製品長12m以内 運搬距離(片道)30kmまで 往復計上 基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸) | 最寄りの建設事務所または土木事務所(相双建設事務所)から現場(林道)まで=25.3km(図上計測) 0.802t/枚×2枚 ※共通仮設費(運搬費)に積上げ計上 |
| 私道 | 敷鉄板設置 | 1530.0 | m2 | 普通作業員 | S-95～112の整備に際し、私道の路面(砂利等)保護のため1.5m×3.0m×340枚(1,530m2) |
|  | 敷鉄板撤去 | 1530.0 | m2 | 普通作業員 | S-95～112の整備に際し、私道の路面(砂利等)保護のため1.5m×3.0m×340枚(1,530m2) |
|  | 敷鉄板 賃料・整備費 | 1530.0 | m2 | 22*1524*3048、802kg/枚 供用日数90日以内 使用回数1回 |  |
|  | (敷鉄板) 輸送費(仮設材) | 272.680 | t | 製品長12m以内 運搬距離(片道)30kmまで 往復計上 基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸) | 最寄りの建設事務所または土木事務所(相双建設事務所)から現場(私道)まで=25.0km(図上計測) 0.802t/枚×340枚 ※共通仮設費(運搬費)に積上げ計上 |

## （３）林業用施設

| 箇所番号 | 項 目 | 数 量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-1 山土場 | 設置面積 | － | m2 | 既存の平坦地を利用 (約180m2) |  |
|  | 敷鉄板設置 | 180.0 | m2 | 普通作業員 | 借地利用する土地の保護を目的とする 1.5m×3.0m×40枚(180m2) |
|  | 敷鉄板撤去 | 180.0 | m2 | 普通作業員 | 借地利用する土地の保護を目的とする 1.5m×3.0m×40枚(180m2) |
|  | 敷鉄板 賃料・整備費 | 180.0 | m2 | 22*1524*3048、802kg/枚 供用日数90日以内 使用回数1回 |  |
|  | (敷鉄板) 輸送費(仮設材) | 32.080 | t | 製品長12m以内 運搬距離(片道)30kmまで 往復計上 基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸) | 最寄りの建設事務所または土木事務所(相双建設事務所)から現場(D-1)まで=25.4km(図上計測) 0.802t/枚×40枚 ※共通仮設費(運搬費)に積上げ計上 |
| D-2山土場 | 設置面積 | － | m2 | 既存の平坦地を利用 (約40m2) |  |
| D-3山土場 | 設置面積 | － | m2 | 既存の平坦地を利用 (約180m2) |  |
| D-4山土場 | 設置面積 | － | m2 | 既存の平坦地を利用 (約50m2) |  |
| D-5山土場 | 設置面積 | － | m2 | 既存の平坦地を利用 (約40m2) |  |
| D-6 山土場 | 設置面積 | － | m2 | 既存の平坦地を利用 (約50m2) |  |
| D-7作業ポイント10°中間タイプ | 設置面積 | 56.0 | m2 |  | 標準図 |
|  | バックホウ掘削積込み | 14 | m3 | 山0.45m3、地山の掘削(ルーズな状態)、10,000m3未満、制限あり、砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け4.0m 1.0m2*(12.0+2.0/2*2) |
|  | 機械盛土(ブルドーザ敷均し)(狭幅) | 14 | m3 | ブルドーザ3t級、路体 | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け4.0m 1.0m2*(12.0+2.0/2*2) |
|  | 振動ローラ締固め(狭幅) | 14 | m3 | 搭乗コンバインド型、路体・築堤 | 同上 |
|  | 盛土法面整形 (削り取り整形) | 16.8 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 1.2m*(12.0+2.0/2*2) |
| D-8山土場 | 設置面積 | － | m2 | 既存の平坦地を利用 (約40m2) |  |
| D-9 山土場 | 設置面積 | － | m2 | 既存の平坦地を利用 (約40m2) |  |
| D-10 山土場 | 設置面積 | － | m2 | 既存の平坦地を利用 (約40m2) |  |
| D-11山土場 | 設置面積 | － | m2 | 既存の平坦地を利用 (約100m2) |  |
| D-12山土場 | 設置面積 | － | m2 | 既存の平坦地を利用 (約100m2) |  |
| D-13 山土場 | 設置面積 | － | m2 | 既存の平坦地を利用 (約40m2) |  |
| D-14山土場 | 設置面積 | － | m2 | 既存の平坦地を利用 (約50m2) |  |
| D-15作業ポイント10°中間タイプ | 設置面積 | 56.0 | m2 |  | 標準図 |
|  | バックホウ掘削積込み | 14 | m3 | 山0.45m3、地山の掘削(ルーズな状態)、10,000m3未満、制限あり、砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け4.0m 1.0m2*(12.0+2.0/2*2) |
|  | 機械盛土(ブルドーザ敷均し)(狭幅) | 14 | m3 | ブルドーザ3t級、路体 | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け4.0m 1.0m2*(12.0+2.0/2*2) |
|  | 振動ローラ締固め(狭幅) | 14 | m3 | 搭乗コンバインド型、路体・築堤 | 同上 |
|  | 盛土法面整形 (削り取り整形) | 16.8 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 1.2m*(12.0+2.0/2*2) |
| D-16山土場 | 設置面積 | － | m2 | 既存の平坦地を利用 (約40m2) |  |
| D-17山土場 | 設置面積 | － | m2 | 既存の平坦地を利用 (約40m2) |  |
| D-18 山土場 | 設置面積 | － | m2 | 既存の平坦地を利用 (約40m2) |  |
| D-19 山土場 | 設置面積 | － | m2 | 既存の平坦地を利用 (約40m2) |  |
| D-20山土場 | 設置面積 | － | m2 | 既存の平坦地を利用 (約40m2) |  |
| D-21 山土場 | 設置面積 | － | m2 | 既存の平場を利用 (約180m2) |  |
|  | 敷鉄板設置 | 180.0 | m2 | 普通作業員 | 借地利用する土地の保護を目的とする 1.5m×3.0m×40枚(180m2) |
|  | 敷鉄板撤去 | 180.0 | m2 | 普通作業員 | 借地利用する土地の保護を目的とする 1.5m×3.0m×40枚(180m2) |
|  | 敷鉄板 賃料・整備費 | 180.0 | m2 | 22*1524*3048、802kg/枚 供用日数90日以内 使用回数1回 |  |
|  | (敷鉄板) 輸送費(仮設材) | 32.080 | t | 製品長12m以内 運搬距離(片道)30kmまで 往復計上 基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸) | 最寄りの建設事務所または土木事務所(相双建設事務所)から現場(D-21)まで=24.1km(図上計測) 0.802t/枚×40枚 ※共通仮設費(運搬費)に積上げ計上 |
| D-22山土場 | 設置面積 | － | m2 | 既存の平坦地を利用 (約100m2) |  |

## （４）拡散防止対策

| 箇所 番号 | 項 目 | 数 量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-1 | 丸太筋工 | 250.0 | m |  | 図上計測 |
| H-2 | 丸太筋工 | 240.0 | m |  | 図上計測 |
| H-3 | 丸太筋工 | 80.0 | m |  | 図上計測 |
| H-4 | 丸太筋工 | 30.0 | m |  | 図上計測 |

## （５）放射線測定

| 箇所 番号 | 項 目 | 数 量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全体 | 線量率測定 (整備前) | 64 | 点 | 1点/ha | ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ NaI 森林整備面積63.11ha |
|  | 線量率測定 (整備後) | 64 | 点 | 1点/ha | ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ NaI 森林整備面積63.11ha |

## （６）その他(安全費)

| 箇所 番号 | 項 目 | 数 量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全体 | 工事名標示板 | 6 | 基 | 木材使用 | 工事看板設置位置図 |