設　計　計　算　書

# １　数量集計表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（深谷IV工区）

| 施 業 区 分 | 項 目 | 数 量 |  | 単位 | 規 格 | 区 分 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 当 初 | 変 更 |  |  |  |  |
| 森林整備 | 間伐 (利用間伐) | 5.31 |  | ha | スギ、ヒノキ、カラマツ | 森林整備 |  |
|  | 造材 | 438 |  | m3 | スギ、ヒノキ、、カラマツ | 森林整備 |  |
|  | 間伐(本数調整伐) | 1.29 |  | ha | アカマツ | 森林整備 |  |
|  | 集運材 | 528 |  | m3 | 間伐 | 森林整備 | 調整前752m3 |
|  | 更新伐(本数調整伐) | 0.13 |  | ha | アカマツ | 森林整備 |  |
|  | 更新伐 (受光伐) | 12.04 |  | ha | 広葉樹 | 森林整備 |  |
|  | 集運材 | 973 |  | m3 | 更新伐 | 森林整備 | 調整前2093m3 |
| 森林作業道 | 延長 | 13 3,169.0 |  | 路線 m |  | 森林整備 |  |
|  | 不陸整正工 | 436.2 |  | m | 幅員3.0m | 森林整備 |  |
|  | 土工 | 2,118.9 |  | m | 幅員3.0m 法尻保護なし ～25° | 森林整備 |  |
|  | 土工 | 613.9 |  | m | 幅員3.0m 法尻保護なし 26～34° | 森林整備 |  |
|  | 木製路面 排水工 | 96 |  | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 森林整備 |  |
|  | 暗渠工 据付 | 48.0 |  | m | 波状管、φ450～600mm | 森林整備 |  |
|  | ポリエチレン管 | 40.0 |  | m | φ600mm、シングル構造 | 森林整備 |  |
|  | ポリエチレン管 | 8.0 |  | m | φ600mm、ダブル構造 | 森林整備 |  |
|  | 除根 | 5,856 |  | m2 | BH0.45m3、中林、枝条片付け行う | 森林整備 |  |
| 林業用作業施設 | 山土場 | 3 600.0 |  | 箇所 m2 |  | 森林整備 |  |
|  | 作業ポイント | 12 652.0 |  | 箇所 m2 |  | 森林整備 |  |
|  | 掘削 | 300 |  | m3 |  | 森林整備 |  |
|  | 敷均し | 300 |  | m3 |  | 森林整備 |  |
|  | 締固め | 300 |  | m3 |  | 森林整備 |  |
|  | 切土法面整形 | 136.0 |  | m2 |  | 森林整備 |  |
|  | 盛土法面整形 | 328.9 |  | m2 |  | 森林整備 |  |
|  | 敷鉄板 | 81.0 |  | m2 | 22*1524*6096 | 森林整備 |  |
|  | 敷鉄板重量 | 14.436 |  | t | 1,604kg/枚 | 森林整備 |  |
|  | 除根 | 279 |  | m2 | BH0.45m3、中林、枝条片付け行う | 森林整備 |  |
| 放射性物質拡散防止対策 | 丸太筋工 | 4 138.0 |  | 箇所 m |  | 放射性物質対策 |  |
| 放射線測定 | 空間放射線量率測定 | 19 |  | 点 | 1点/ha 整備前・後 | 放射性物質対策 | ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ |
| その他 | 工事名標示板(工事用看板) | 2 |  | 基 | 木材使用 | 森林整備 |  |

# ２　数量計算書

## （１）森林整備

| 箇所 | 項 目 | 数量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-1 | 間伐 (アカマツ) 本数調整伐 | 0.05 | ha | 胸高直径 17cm 伐採本数区分 301～400本 傾斜区分～25° つる区分 少 | 周囲測量図 0.05ha 伐採率36.4% |
|  | 集運材 | 3 | m3 | フォワーダ利用 運材距離101～150m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 0.05ha*77.0m3/ha*0.675(利用率) =2.60≒3m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、3m3とする。 |
| S-2 | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.04 | ha | ヒノキ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.04ha 伐採率30.8% |
|  | 造材 | 1 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.10 | 0.04ha*54.0m3/ha*0.675(利用率) =1.46≒1m3 立木m3回り54.0m3/400本=0.14 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、1m3とする。 |
|  | 集運材 | 1 | m3 | フォワーダ利用 運材距離101～150m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-3 | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.38 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.38ha 伐採率37.5% |
|  | 造材 | 32 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.25 | 0.38ha*153.0m3/ha*0.675(利用率) =39.24≒39m3 立木m3回り153.0m3/600本=0.26 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、32m3とする。 |
|  | 集運材 | 32 | m3 | フォワーダ利用 運材距離101～150m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-4 | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.15 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径26～30cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.15ha 伐採率30.0% |
|  | 造材 | 13 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.55 | 0.15ha*177.0m3/ha*0.675(利用率) =17.92≒18m3 立木m3回り177.0m3/300本=0.59 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、13m3とする。 |
|  | 集運材 | 13 | m3 | フォワーダ利用 運材距離101～150m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-5 | 更新伐(整理伐) 受光伐(広葉樹) | 1.00 | ha | 直径17cm、樹高10m 伐採率61～75% 傾斜区分21～30° 難易度 中 伐採木320.0m3/ha | 周囲測量図 1.00ha 伐採率68.0% |
|  | 集運材 | 81 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50～100m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1,2)へ運搬 1.00ha*320.0m3/ha*0.675(利用率) =216.00≒216m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、81m3とする。 |
| S-6 | 間伐 (アカマツ) 本数調整伐 | 0.26 | ha | 胸高直径 20cm 伐採本数区分 201～300本 傾斜区分～25° つる区分 少 | 周囲測量図 0.26ha 伐採率33.3% |
|  | 集運材 | 15 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50～100m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 0.26ha*87.0m3/ha*0.675(利用率) =15.27≒15m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、15m3とする。 |
| S-7 | 間伐 (アカマツ) 本数調整伐 | 0.10 | ha | 胸高直径 22cm 伐採本数区分 101～200本 傾斜区分～25° つる区分 少 | 周囲測量図 0.10ha 伐採率33.3% |
|  | 集運材 | 5 | m3 | フォワーダ利用 運材距離151～200m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1,2)へ運搬 0.10ha*74.0m3/ha*0.675(利用率) =5.00≒5m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、5m3とする。 |
| S-8 | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.08 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.08ha 伐採率37.5% |
|  | 造材 | 5 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.25 | 0.08ha*88.0m3/ha*0.675(利用率) =4.75≒5m3 立木m3回り88.0m3/300本=0.29 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、5m3とする。 |
|  | 集運材 | 5 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50～100m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 |
| S-9 | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.05 | ha | カラマツ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.05ha 伐採率33.3% |
|  | 造材 | 3 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.40 | 0.05ha*85.0m3/ha*0.675(利用率) =2.87≒3m3 立木m3回り85.0m3/200本=0.43 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、3m3とする。 |
|  | 集運材 | 3 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50～100m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 |
| S-10 | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.51 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.51ha 伐採率34.3% |
|  | 造材 | 45 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.25 | 0.51ha*165.0m3/ha*0.675(利用率) =56.80≒57m3 立木m3回り165.0m3/600本=0.28 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、45m3とする。 |
|  | 集運材 | 45 | m3 | フォワーダ利用 運材距離251～300m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 |
| S-11 | 更新伐(人工林整理伐) (アカマツ) 本数調整伐 | 0.13 | ha | 胸高直径 15cm 伐採本数区分 301～400本 傾斜区分26°～ つる区分 少 | 周囲測量図 0.13ha 伐採率50.0% |
|  | 集運材 | 5 | m3 | フォワーダ利用 運材距離101～150m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 0.13ha*55.0m3/ha*0.675(利用率) =4.83≒5m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、5m3とする。 |
| S-12 | 更新伐(整理伐) 受光伐(広葉樹) | 0.23 | ha | 直径12cm、樹高12m 伐採率61～75% 傾斜区分31°以上 難易度 中 伐採木112.0m3/ha | 周囲測量図 0.23ha 伐採率66.7% |
|  | 集運材 | 17 | m3 | フォワーダ利用 運材距離351～400m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 0.23ha*112.0m3/ha*0.675(利用率) =17.39≒17m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、17m3とする。 |
| S-13 | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.32 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径32cm～ 間伐率20～30% | 周囲測量図 0.32ha 伐採率28.6% |
|  | 造材 | 31 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り1.20 | 0.32ha*242.0m3/ha*0.675(利用率) =52.27≒52m3 立木m3回り242.0m3/200本=1.21 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、31m3とする。 |
|  | 集運材 | 31 | m3 | フォワーダ利用 運材距離251～300m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 |
| S-14 | 更新伐(整理伐) 受光伐(広葉樹) | 3.43 | ha | 直径21cm、樹高13m 伐採率61～75% 傾斜区分21～30° 難易度 中 伐採木357.7m3/ha | 周囲測量図 3.43ha 伐採率69.2% |
|  | 集運材 | 278 | m3 | フォワーダ利用 運材距離551～600m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2,15)へ運搬 3.43ha*357.7m3/ha*0.675(利用率) =828.16≒828m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、278m3とする。 |
| S-15 | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 1.20 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径32cm～ 間伐率30%～ | 周囲測量図 1.20ha 伐採率34.7% |
|  | 造材 | 122 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.95 | 1.20ha*291.0m3/ha*0.675(利用率) =235.71≒236m3 立木m3回り291.0m3/300本=0.97 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、122m3とする。 |
|  | 集運材 | 122 | m3 | フォワーダ利用 運材距離451～500m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2,15)へ運搬 |
| S-16 | 更新伐(整理伐) 受光伐(広葉樹) | 0.29 | ha | 直径17cm、樹高12m 伐採率61～75% 傾斜区分21～30° 難易度 中 伐採木169.0m3/ha | 周囲測量図 0.29ha 伐採率69.2% |
|  | 集運材 | 23 | m3 | フォワーダ利用 運材距離451～500m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-15)へ運搬 0.29ha*169.0m3/ha*0.675(利用率) =33.08≒33m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、23m3とする。 |
| S-17 | 更新伐(整理伐) 受光伐(広葉樹) | 0.17 | ha | 直径13cm、樹高11m 伐採率61～75% 傾斜区分21～30° 難易度 中 伐採木122.0m3/ha | 周囲測量図 0.17ha 伐採率69.2% |
|  | 集運材 | 13 | m3 | フォワーダ利用 運材距離501～550m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2,15)へ運搬 0.17ha*122.0m3/ha*0.675(利用率) =14.00≒14m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、13m3とする。 |
| S-18 | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.05 | ha | カラマツ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.05ha 伐採率33.3% |
|  | 造材 | 4 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.45 | 0.05ha*134.0m3/ha*0.675(利用率) =4.52≒5m3 立木m3回り134.0m3/300本=0.45 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、4m3とする。 |
|  | 集運材 | 4 | m3 | フォワーダ利用 運材距離451～500m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2,15)へ運搬 |
| S-19 | 間伐 (アカマツ) 本数調整伐 | 0.34 | ha | 胸高直径 21cm 伐採本数区分 201～300本 傾斜区分～25° つる区分 少 | 周囲測量図 0.34ha 伐採率37.5% |
|  | 集運材 | 22 | m3 | フォワーダ利用 運材距離501～550m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2,15)へ運搬 0.34ha*98.0m3/ha*0.675(利用率) =22.49≒22m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、22m3とする。 |
| S-20 | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.07 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.07ha 伐採率35.7% |
|  | 造材 | 4 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.15 | 0.07ha*92.0m3/ha*0.675(利用率) =4.35≒4m3 立木m3回り92.0m3/500本=0.18 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、4m3とする。 |
|  | 集運材 | 4 | m3 | フォワーダ利用 運材距離401～450m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-15)へ運搬 |
| S-21 | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.28 | ha | ヒノキ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.28ha 伐採率33.3% |
|  | 造材 | 13 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.10 | 0.28ha*70.0m3/ha*0.675(利用率) =13.23≒13m3 立木m3回り70.0m3/500本=0.14 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、13m3とする。 |
|  | 集運材 | 13 | m3 | フォワーダ利用 運材距離451～500m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2,15)へ運搬 |
| S-22 | 更新伐(整理伐) 受光伐(広葉樹) | 0.06 | ha | 直径15cm、樹高12m 伐採率61～75% 傾斜区分21～30° 難易度 中 伐採木89.0m3/ha | 周囲測量図 0.06ha 伐採率63.6% |
|  | 集運材 | 4 | m3 | フォワーダ利用 運材距離401～450m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-15)へ運搬 0.06ha*89.0m3/ha*0.675(利用率) =3.60≒4m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、4m3とする。 |
| S-23 | 更新伐(整理伐) 受光伐(広葉樹) | 0.18 | ha | 直径27cm、樹高16m 伐採率61～75% 傾斜区分20°以下 難易度 中 伐採木608.0m3/ha | 周囲測量図 0.18ha 伐採率68.8% |
|  | 集運材 | 15 | m3 | フォワーダ利用 運材距離501～550m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2,15)へ運搬 0.18ha*608.0m3/ha*0.675(利用率) =73.87≒74m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、15m3とする。 |
| S-24 | 更新伐(整理伐) 受光伐(広葉樹) | 2.00 | ha | 直径14cm、樹高12m 伐採率61～75% 傾斜区分20°以下 難易度 中 伐採木144.3m3/ha | 周囲測量図 2.00ha 伐採率67.0% |
|  | 集運材 | 160 | m3 | フォワーダ利用 運材距離351～400m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 2.00ha*144.3m3/ha*0.675(利用率) =194.81≒195m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、160m3とする。 |
| S-25 | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.07 | ha | カラマツ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径26～30cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.07ha 伐採率33.3% |
|  | 造材 | 6 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.65 | 0.07ha*130.0m3/ha*0.675(利用率) =6.14≒6m3 立木m3回り130.0m3/200本=0.65 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、6m3とする。 |
|  | 集運材 | 6 | m3 | フォワーダ利用 運材距離201～250m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 |
| S-26 | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.18 | ha | カラマツ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径26～30cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.18ha 伐採率33.3% |
|  | 造材 | 12 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.50 | 0.18ha*100.0m3/ha*0.675(利用率) =12.15≒12m3 立木m3回り100.0m3/200本=0.50 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、12m3とする。 |
|  | 集運材 | 12 | m3 | フォワーダ利用 運材距離301～350m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 |
| S-27 | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.71 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径32cm～ 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.71ha 伐採率31.0% |
|  | 造材 | 64 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.65 | 0.71ha*205.5m3/ha*0.675(利用率) =98.49≒98m3 立木m3回り205.5m3/300本=0.69 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、64m3とする。 |
|  | 集運材 | 64 | m3 | フォワーダ利用 運材距離351～400m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 |
| S-28 | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.03 | ha | カラマツ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径26～30cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.03ha 伐採率33.3% |
|  | 造材 | 2 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.65 | 0.03ha*134.0m3/ha*0.675(利用率) =2.71≒3m3 立木m3回り134.0m3/200本=0.67 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、2m3とする。 |
|  | 集運材 | 2 | m3 | フォワーダ利用 運材距離451～500m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 |
| S-29 | 更新伐(整理伐) 受光伐(広葉樹) | 4.68 | ha | 直径15cm、樹高11m 伐採率61～75% 傾斜区分21～30° 難易度 中 伐採木223.7m3/ha | 周囲測量図 4.68ha 伐採率66.5% |
|  | 集運材 | 377 | m3 | フォワーダ利用 運材距離451～500m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 4.68ha*223.7m3/ha*0.675(利用率) =706.67≒707m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、377m3とする。 |
| S-30 | 間伐 (アカマツ) 本数調整伐 | 0.54 | ha | 胸高直径 26cm 伐採本数区分 301～400本 傾斜区分～25° つる区分 少 | 周囲測量図 0.54ha 伐採率34.9% |
|  | 集運材 | 45 | m3 | フォワーダ利用 運材距離601～650m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 0.54ha*142.5m3/ha*0.675(利用率) =51.94≒52m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、45m3とする。 |
| S-31 | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.19 | ha | ヒノキ 成立本数 1,801～2,200本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.19ha 伐採率35.0% |
|  | 造材 | 9 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.10 | 0.19ha*74.0m3/ha*0.675(利用率) =9.49≒9m3 立木m3回り74.0m3/700本=0.11 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、9m3とする。 |
|  | 集運材 | 9 | m3 | フォワーダ利用 運材距離451～500m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 |
| S-32 | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.60 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.60ha 伐採率34.3% |
|  | 造材 | 52 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.40 | 0.60ha*167.5m3/ha*0.675(利用率) =67.84≒68m3 立木m3回り167.5m3/400本=0.42 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、52m3とする。 |
|  | 集運材 | 52 | m3 | フォワーダ利用 運材距離601～650m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 |
| S-33 | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.20 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率20～30% | 周囲測量図 0.20ha 伐採率27.3% |
|  | 造材 | 4 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.10 | 0.20ha*32.0m3/ha*0.675(利用率) =4.32≒4m3 立木m3回り32.0m3/300本=0.11 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、4m3とする。 |
|  | 集運材 | 4 | m3 | フォワーダ利用 運材距離601～650m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 |
| S-34 | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.06 | ha | ヒノキ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.06ha 伐採率35.3% |
|  | 造材 | 4 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.15 | 0.06ha*95.0m3/ha*0.675(利用率) =3.85≒4m3 立木m3回り95.0m3/600本=0.16 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、4m3とする。 |
|  | 集運材 | 4 | m3 | フォワーダ利用 運材距離601～650m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 |
| S-35 | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.14 | ha | ヒノキ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.14ha 伐採率38.9% |
|  | 造材 | 12 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.25 | 0.14ha*188.0m3/ha*0.675(利用率) =17.77≒18m3 立木m3回り188.0m3/700本=0.27 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、12m3とする。 |
|  | 集運材 | 12 | m3 | フォワーダ利用 運材距離651～700m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 |

## （２）森林作業道

| 箇所番号 | 項 目 | 数 量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-1 新設 | 作業道延長 | 179.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 不陸整正工 | 96.9 | m | 幅員3.0m | 0.0～96.9 |
|  | 土工 | 82.1 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 96.9～179.0 |
|  | 木製路面排水工 | 6 | 箇所 | L=4.0m | 30m間隔(全線) |
|  | 機械伐開(除根) | 411 | m2 | バックホウ0.45m3(山積み)、中林、枝条片付け行う | 96.9～179.0 82.1*5.0 |
| R-2 新設 | 作業道延長 | 99.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 71.2 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～44.4、72.2～99.0 |
|  | 土工 | 27.8 | m | 幅員3.0m、26～34°、 盛土法尻保護なし | 44.4～72.2 |
|  | 木製路面排水工 | 3 | 箇所 | L=4.0m | 30m間隔(全線) |
|  | 暗渠工 据付 | 8.0 | m | 波状管、φ450～600mm、 継手要 | 16.6m付近(1列) 8.0m×1列=8.0m |
|  | ポリエチレン管 | 8.0 | m | φ600mm、シングル構造 |  |
| R-3 新設 | 作業道延長 | 749.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 不陸整正工 | 216.3 | m | 幅員3.0m | 0.0～133.6、211.2～293.9 |
|  | 土工 | 422.0 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 133.6～211.2、293.9～638.3 |
|  | 土工 | 110.7 | m | 幅員3.0m、26～34°、 盛土法尻保護なし | 638.3～749.0 |
|  | 木製路面排水工 | 22 | 箇所 | L=4.0m | 30～50m間隔(全線) |
|  | 暗渠工 据付 | 24.0 | m | 波状管、φ450～600mm、 継手要 | 196.0m付近(1列)、469.2m付近(1列)、562.7m付近(1列) 8.0m×3列=24.0m |
|  | ポリエチレン管 | 16.0 | m | φ600mm、シングル構造 | 469.2m付近、562.7m付近 |
|  | ポリエチレン管 | 8.0 | m | φ600mm、ダブル構造 | 196.0m付近 |
|  | 機械伐開(除根) | 866 | m2 | バックホウ0.45m3(山積み)、中林、枝条片付け行う | 138.5～201.9、475.7～570.7、585.3～600.1 173.2*5.0 |
| R-4 新設 | 作業道延長 | 82.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 82.0 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～82.0 |
|  | 木製路面排水工 | 3 | 箇所 | L=4.0m | 30m間隔(全線) |
|  | 機械伐開(除根) | 182 | m2 | バックホウ0.45m3(山積み)、中林、枝条片付け行う | 31.7～68.1 36.4*5.0 |
| R-5 新設 | 作業道延長 | 498.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 不陸整正工 | 123.0 | m | 幅員3.0m | 38.0～132.9、165.3～193.4 |
|  | 土工 | 359.2 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～38.0、132.9～165.3、193.4～424.0、439.8～498.0 |
|  | 土工 | 15.8 | m | 幅員3.0m、26～34°、 盛土法尻保護なし | 424.0～439.8 |
|  | 木製路面排水工 | 14 | 箇所 | L=4.0m | 30～50m間隔(全線) |
|  | 機械伐開(除根) | 1014 | m2 | バックホウ0.45m3(山積み)、中林、枝条片付け行う | 0.9～21.9、291.7～396.0、420.5～498.0 202.8.0*5.0 |
| R-6 新設 | 作業道延長 | 406.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 363.9 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～349.9、392.0～406.0 |
|  | 土工 | 42.1 | m | 幅員3.0m、26～34°、 盛土法尻保護なし | 349.9～398.0 |
|  | 木製路面排水工 | 13 | 箇所 | L=4.0m | 30m間隔(全線) |
|  | 暗渠工 据付 | 8.0 | m | 波状管、φ450～600mm、 継手要 | 257.5m付近(1列) 8.0m×1列=8.0m |
|  | ポリエチレン管 | 8.0 | m | φ600mm、シングル構造 |  |
|  | 機械伐開(除根) | 1038 | m2 | バックホウ0.45m3(山積み)、中林、枝条片付け行う | 2.7～7.6、35.3～238.0 207.6*5.0 |
| R-7 新設 | 作業道延長 | 383.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 329.9 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～68.9、99.5～297.9、320.4～383.0 |
|  | 土工 | 53.1 | m | 幅員3.0m、26～34°、 盛土法尻保護なし | 68.9～99.5、297.9～320.4 |
|  | 木製路面排水工 | 12 | 箇所 | L=4.0m | 30m間隔(全線) |
|  | 暗渠工 据付 | 8.0 | m | 波状管、φ450～600mm、 継手要 | 18.6m付近(1列) 8.0m×1列=8.0m |
|  | ポリエチレン管 | 8.0 | m | φ600mm、シングル構造 |  |
|  | 機械伐開(除根) | 571 | m2 | バックホウ0.45m3(山積み)、中林、枝条片付け行う | 0.0～17.5、174.9～179.4、191.7～283.9 114.2*5.0 |
| R-8 新設 | 作業道延長 | 93.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 69.3 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～17.7、41.4～93.0 |
|  | 土工 | 23.7 | m | 幅員3.0m、26～34°、 盛土法尻保護なし | 17.7～41.4 |
|  | 木製路面排水工 | 3 | 箇所 | L=4.0m | 30m間隔(全線) |
| R-9 新設 | 作業道延長 | 102.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 25.5 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～25.5 |
|  | 土工 | 76.5 | m | 幅員3.0m、26～34°、 盛土法尻保護なし | 25.5～102.0 |
|  | 木製路面排水工 | 3 | 箇所 | L=4.0m | 30m間隔(全線) |
|  | 機械伐開(除根) | 485 | m2 | バックホウ0.45m3(山積み)、中林、枝条片付け行う | 5.1～102.0 96.9*5.0 |
| R-10 新設 | 作業道延長 | 103.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 103.0 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～103.0 |
|  | 木製路面排水工 | 3 | 箇所 | L=4.0m | 30m間隔(全線) |
|  | 機械伐開(除根) | 109 | m2 | バックホウ0.45m3(山積み)、中林、枝条片付け行う | 0.0～16.9、21.5～26.4 21.8*5.0 |
| R-11 新設 | 作業道延長 | 87.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 63.7 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～63.7 |
|  | 土工 | 23.3 | m | 幅員3.0m、26～34°、 盛土法尻保護なし | 63.7～87.0 |
|  | 木製路面排水工 | 2 | 箇所 | L=4.0m | 30m間隔(全線) |
| R-12 新設 | 作業道延長 | 230.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 99.0 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～10.8、41.0～72.3、107.1～137.0、150.5～177.5 |
|  | 土工 | 131.0 | m | 幅員3.0m、26～34°、 盛土法尻保護なし | 10.8～41.0、72.3～107.1、137.0～150.5、177.5～230.0 |
|  | 木製路面排水工 | 8 | 箇所 | L=4.0m | 30m間隔(全線) |
|  | 機械伐開(除根) | 711 | m2 | バックホウ0.45m3(山積み)、中林、枝条片付け行う | 25.9～168.0 142.1*5.0 |
| R-13 新設 | 作業道延長 | 158.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 48.1 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～29.9、91.3～109.5 |
|  | 土工 | 109.9 | m | 幅員3.0m、26～34°、 盛土法尻保護なし | 29.9～91.3、109.5～158.0 |
|  | 木製路面排水工 | 4 | 箇所 | L=4.0m | 30m間隔(全線) |
|  | 機械伐開(除根) | 469 | m2 | バックホウ0.45m3(山積み)、中林、枝条片付け行う | 1.1～46.1、104.8～153.5 93.7*5.0 |

## （３）林業用施設

| 箇所番号 | 項 目 | 数 量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-1 山土場 | 設置面積 | 250.0 | m2 | 既存の平場を利用 |  |
|  | 敷鉄板 | 27.0 | m2 | 22*1524*6096、1604kg/枚 | 村道路肩部分 18m×幅1.5m |
|  | 敷鉄板重量 | 4.812 | t | 運搬距離28km | 1.5*6.0=9m2/枚 27.0m2/9m2=3枚 3*1604kg=1.604t |
| D-2 山土場 | 設置面積 | 250.0 | m2 | 既存の平場を利用 |  |
|  | 敷鉄板 | 27.0 | m2 | 22*1524*6096、1604kg/枚 | 村道路肩部分 18m×幅1.5m |
|  | 敷鉄板重量 | 4.812 | t | 運搬距離28km | 1.5*6.0=9m2/枚 27.0m2/9m2=3枚 3*1604kg=1.604t |
| D-3作業ポイント20°中間タイプ | 設置面積 | 56.0 | m2 |  |  |
|  | バックホウ掘削積込み | 38 | m3 | 山0.45m3、地山の掘削(ルーズな状態)、10,000m3未満、制限あり、砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け4.0m 2.7m2*(12.0+4.0/2) |
|  | 機械盛土(ブルドーザ敷均し)(狭幅) | 38 | m3 | ブルドーザ3t級、路体 | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け4.0m 2.7m2*(12.0+4.0/2) |
|  | 振動ローラ締固め(狭幅) | 38 | m3 | 搭乗コンバインド型、路体・築堤 | 同上 |
|  | 切土法面整形 | 28.0 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 2.0m*(12.0+4.0/2) |
|  | 盛土法面整形 | 46.2 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 3.3m*(12.0+4.0/2) |
|  | 機械伐開(除根) | 78 | m2 | 中林、枝条片付け行う | 5.6m*(12.0+4.0)/2 |
| D-4作業ポイント20°終点タイプ | 設置面積 | 52.0 | m2 |  |  |
|  | バックホウ掘削 | 35 | m3 | 山0.45m3、地山の掘削(ルーズな状態)、10,000m3未満、制限あり、砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け2.0m 2.7m2*(12.0+2.0/2) |
|  | ブルドーザ敷均し | 35 | m3 | 3t級ブルドーザ | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け2.0m 2.7m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 振動ローラ締固め | 35 | m3 | コンバインド型 | 同上 |
|  | 切土法面整形 | 26.0 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 2.0m*(12.0+2.0/2) |
|  | 盛土法面整形 | 42.9 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 3.3m*(12.0+2.0/2) |
| D-5作業ポイント20°中間タイプ | 設置面積 | 56.0 | m2 |  |  |
|  | バックホウ掘削 | 38 | m3 | 山0.45m3、地山の掘削(ルーズな状態)、10,000m3未満、制限あり、砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け4.0m 2.7m2*(12.0+4.0/2) |
|  | ブルドーザ敷均し | 38 | m3 | 3t級ブルドーザ | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け4.0m 2.7m2*(12.0+4.0/2) |
|  | 振動ローラ締固め | 38 | m3 | コンバインド型 | 同上 |
|  | 切土法面整形 | 28.0 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 2.0m*(12.0+4.0/2) |
|  | 盛土法面整形 | 46.2 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 3.3m*(12.0+4.0/2) |
| D-6作業ポイント10°終点タイプ | 設置面積 | 52.0 | m2 |  |  |
|  | バックホウ掘削 | 16 | m3 | 山0.45m3、地山の掘削(ルーズな状態)、10,000m3未満、制限あり、砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け2.0m 1.2m2*(12.0+2.0/2) |
|  | ブルドーザ敷均し | 16 | m3 | 3t級ブルドーザ | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け2.0m 1.2m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 振動ローラ締固め | 16 | m3 | コンバインド型 | 同上 |
|  | 盛土法面整形 | 14.3 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 1.1m*(12.0+2.0/2) |
| D-7作業ポイント10°中間タイプ | 設置面積 | 56.0 | m2 |  |  |
|  | バックホウ掘削 | 17 | m3 | 山0.45m3、地山の掘削(ルーズな状態)、10,000m3未満、制限あり、砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け4.0m 1.2m2*(12.0+2.0/2) |
|  | ブルドーザ敷均し | 17 | m3 | 3t級ブルドーザ | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け4.0m 1.2m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 振動ローラ締固め | 17 | m3 | コンバインド型 | 同上 |
|  | 盛土法面整形 | 15.4 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 1.1m*(12.0+4.0/2) |
| D-8作業ポイント10°中間タイプ | 設置面積 | 56.0 | m2 |  |  |
|  | バックホウ掘削 | 17 | m3 | 山0.45m3、地山の掘削(ルーズな状態)、10,000m3未満、制限あり、砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け4.0m 1.2m2*(12.0+2.0/2) |
|  | ブルドーザ敷均し | 17 | m3 | 3t級ブルドーザ | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け4.0m 1.2m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 振動ローラ締固め | 17 | m3 | コンバインド型 | 同上 |
|  | 盛土法面整形 | 15.4 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 1.1m*(12.0+4.0/2) |
|  | 機械伐開(除根) | 41 | m2 | 中林、枝条片付け行う | 2.9m*(12.0+4.0)/2 |
| D-9作業ポイント20°中間タイプ | 設置面積 | 56.0 | m2 |  |  |
|  | バックホウ掘削 | 38 | m3 | 山0.45m3、地山の掘削(ルーズな状態)、10,000m3未満、制限あり、砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け4.0m 2.7m2*(12.0+4.0/2) |
|  | ブルドーザ敷均し | 38 | m3 | 3t級ブルドーザ | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け4.0m 2.7m2*(12.0+4.0/2) |
|  | 振動ローラ締固め | 38 | m3 | コンバインド型 | 同上 |
|  | 切土法面整形 | 28.0 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 2.0m*(12.0+4.0/2) |
|  | 盛土法面整形 | 46.2 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 3.3m*(12.0+4.0/2) |
|  | 機械伐開(除根) | 78 | m2 | 中林、枝条片付け行う | 5.6m*(12.0+4.0)/2 |
| D-10作業ポイント10°中間タイプ | 設置面積 | 56.0 | m2 |  |  |
|  | バックホウ掘削 | 17 | m3 | 山0.45m3、地山の掘削(ルーズな状態)、10,000m3未満、制限あり、砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け4.0m 1.2m2*(12.0+2.0/2) |
|  | ブルドーザ敷均し | 17 | m3 | 3t級ブルドーザ | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け4.0m 1.2m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 振動ローラ締固め | 17 | m3 | コンバインド型 | 同上 |
|  | 盛土法面整形 | 15.4 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 1.1m*(12.0+4.0/2) |
|  | 機械伐開(除根) | 41 | m2 | 中林、枝条片付け行う | 2.9m*(12.0+4.0)/2 |
| D-11作業ポイント10°終点タイプ | 設置面積 | 52.0 | m2 |  |  |
|  | バックホウ掘削 | 16 | m3 | 山0.45m3、地山の掘削(ルーズな状態)、10,000m3未満、制限あり、砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け2.0m 1.2m2*(12.0+2.0/2) |
|  | ブルドーザ敷均し | 16 | m3 | 3t級ブルドーザ | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け2.0m 1.2m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 振動ローラ締固め | 16 | m3 | コンバインド型 | 同上 |
|  | 盛土法面整形 | 14.3 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 1.1m*(12.0+2.0/2) |
| D-12作業ポイント20°終点タイプ | 設置面積 | 52.0 | m2 |  |  |
|  | バックホウ掘削 | 35 | m3 | 山0.45m3、地山の掘削(ルーズな状態)、10,000m3未満、制限あり、砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け2.0m 2.7m2*(12.0+2.0/2) |
|  | ブルドーザ敷均し | 35 | m3 | 3t級ブルドーザ | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け2.0m 2.7m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 振動ローラ締固め | 35 | m3 | コンバインド型 | 同上 |
|  | 切土法面整形 | 26.0 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 2.0m*(12.0+2.0/2) |
|  | 盛土法面整形 | 42.9 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 3.3m*(12.0+2.0/2) |
| D-13作業ポイント10°終点タイプ | 設置面積 | 52.0 | m2 |  |  |
|  | バックホウ掘削 | 16 | m3 | 山0.45m3、地山の掘削(ルーズな状態)、10,000m3未満、制限あり、砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け2.0m 1.2m2*(12.0+2.0/2) |
|  | ブルドーザ敷均し | 16 | m3 | 3t級ブルドーザ | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け2.0m 1.2m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 振動ローラ締固め | 16 | m3 | コンバインド型 | 同上 |
|  | 盛土法面整形 | 14.3 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 1.1m*(12.0+2.0/2) |
| D-14作業ポイント10°中間タイプ | 設置面積 | 56.0 | m2 |  |  |
|  | バックホウ掘削 | 17 | m3 | 山0.45m3、地山の掘削(ルーズな状態)、10,000m3未満、制限あり、砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け4.0m 1.2m2*(12.0+2.0/2) |
|  | ブルドーザ敷均し | 17 | m3 | 3t級ブルドーザ | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け4.0m 1.2m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 振動ローラ締固め | 17 | m3 | コンバインド型 | 同上 |
|  | 盛土法面整形 | 15.4 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 1.1m*(12.0+4.0/2) |
|  | 機械伐開(除根) | 41 | m2 | 中林、枝条片付け行う | 2.9m*(12.0+4.0)/2 |
| D-15 山土場 | 設置面積 | 100.0 | m2 | 既存の平場を利用 |  |
|  | 敷鉄板 | 27.0 | m2 | 22*1524*6096、1604kg/枚 | 村道路肩部分 18m×幅1.5m |
|  | 敷鉄板重量 | 4.812 | t | 運搬距離28km | 1.5*6.0=9m2/枚 27.0m2/9m2=3枚 3*1604kg=1.604t |

## （４）拡散防止対策

| 箇所 番号 | 項 目 | 数 量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-1 | 丸太筋工 | 39.0 | m |  | 図上計測 |
| H-2 | 丸太筋工 | 33.0 | m |  | 図上計測 |
| H-3 | 丸太筋工 | 42.0 | m |  | 図上計測 |
| H-4 | 丸太筋工 | 24.0 | m |  | 図上計測 |

## （５）放射線測定

| 箇所 番号 | 項 目 | 数 量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全体 | 線量率測定 (整備前) | 19 | 点 | 1点/ha | ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ 森林整備面積18.77ha |
|  | 線量率測定 (整備後) | 19 | 点 | 1点/ha | ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ 森林整備面積18.77ha |

## （６）その他(安全費)

| 箇所 番号 | 項 目 | 数 量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全体 | 工事名標示板 | 2 | 基 | 木材使用 |  |