設　計　計　算　書

１　数量集計表（大倉地区）

| 施 業 区 分 | 項 目 | 数 量 |  | 単位 | 規 格 | 区 分 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 当 初 | 変 更 |  |  |  |  |
| 森林整備 | <保育間伐> |  |  |  |  |  |  |
|  | 保育間伐 (スギ等) 整理集積あり | 1.13 |  | ha | スギ、ヒノキ | 森林整備 |  |
|  | <間伐> |  |  |  |  |  |  |
|  | 利用間伐 (スギ等) | 6.20 |  | ha | スギ、ヒノキ | 森林整備 |  |
|  | 本数調整伐(アカマツ) | 0.47 |  | ha | アカマツ | 森林整備 |  |
|  | 造材 | 506 |  | m3 | スギ、ヒノキ | 森林整備 |  |
|  | 集運材 | 534 |  | m3 | 間伐 | 森林整備 | 調整前976m3 |
|  | <更新伐(人工林整理伐)> |  |  |  |  |  |  |
|  | 利用間伐 (スギ等) | 0.14 |  | ha | スギ | 森林整備 |  |
|  | 本数調整伐(アカマツ) | 0.81 |  | ha | アカマツ | 森林整備 |  |
|  | 造材 | 11 |  | m3 | スギ | 森林整備 |  |
|  | <更新伐(整理伐)> |  |  |  |  |  |  |
|  | 受光伐 (広葉樹) | 10.10 |  | ha | 広葉樹 | 森林整備 |  |
|  | 集運材 | 884 |  | m3 | 更新伐 | 森林整備 | 調整前1,708m |
| 森林 作業道 | 延長 | 22 2,636.0 |  | 路線 m |  | 森林整備 |  |
|  | 不陸整正工 | 530.9 |  | m | 幅員3.0m | 森林整備 |  |
|  | 土工 | 1,619.9 |  | m | 幅員3.0m 法尻保護なし ～25° | 森林整備 |  |
|  | 土工 | 485.2 |  | m | 幅員3.0m 法尻保護なし 26～34° | 森林整備 |  |
|  | 木製路面 排水工 | 32 |  | 箇所 | L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き | 森林整備 |  |
|  | 暗渠工 据付 | 22.0 |  | m | 波状管、φ450～600mm | 森林整備 |  |
|  | 高密度ポリエチレン管 | 22.0 |  | m | φ600mm、シングル構造 | 森林整備 |  |
|  | 敷鉄板 | 126.0 |  | m2 | 22*1524*3048 | 森林整備 |  |
|  | 敷鉄板重量 | 22.456 |  | t | 802kg/枚 | 森林整備 |  |
|  | チェーンソー伐開 | 243 |  | 本 |  | 森林整備 |  |
| 林業用 作業施設 | 山土場 | 17 102.0 |  | 箇所 m2 | (設置面積) | 森林整備 |  |
|  | 作業ポイント | 6 272.0 |  | 箇所 m2 | (設置面積) | 森林整備 |  |
|  | 不陸整正 | 56.0 |  | m2 |  | 森林整備 |  |
|  | 掘削 | 121 |  | m3 |  | 森林整備 |  |
|  | 敷均し | 115 |  | m3 |  | 森林整備 |  |
|  | 締固め | 115 |  | m3 |  | 森林整備 |  |
|  | 切土法面整形 | 48.1 |  | m2 |  | 森林整備 |  |
|  | 盛土法面整形 | 138.3 |  | m2 |  | 森林整備 |  |
|  | 敷鉄板 | 598.5 |  | m2 | 22*1524*3048 | 森林整備 |  |
|  | 敷鉄板重量 | 106.666 |  | t | 802kg/枚 | 森林整備 |  |
| 放射性物質拡散防止対策 | 丸太筋工 | 7 309.0 |  | 箇所 m |  | 放射性物質対策 |  |
| 放射線測定 | 空間放射線量率測定 | 19 |  | 点 | 1点/ha 整備前・後 | 放射性物質対策 | ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ |
| その他 | 工事名標示板(工事用看板) | 9 |  | 基 | 木材使用 | 森林整備 |  |

# ２　数量計算書

（１）森林整備

| 箇所 | 項 目 | 数量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-1 間伐 (スギ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.07 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.07ha 伐採率35.3% |
|  | 造材 | 4 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.15 | 0.07ha*90.0m3/ha*0.675(利用率) =4.25≒4m3 立木m3回り90.0m3/600本=0.15 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、4m3とする。 |
|  | 集運材 | 4 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50m未満 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-1)へ運搬 |
| S-2 保育 間伐 (スギ) | 保育間伐 (スギ等) 選木 伐倒 枝払い 玉切り 整理集積あり | 0.08 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.08ha 伐採率 36.4% |
| S-3 間伐 (スギ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.12 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径32cm～ 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.12ha 伐採率30.0% |
|  | 造材 | 10 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り1.10 | 0.12ha*334.0m3/ha*0.675(利用率) =27.05≒27m3 立木m3回り334.0m3/300本=1.11 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、10m3とする。 |
|  | 集運材 | 10 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50m未満 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 |
| S-4 間伐 (スギ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.48 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.48ha 伐採率33.3% |
|  | 造材 | 39 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.45 | 0.48ha*135.0m3/ha*0.675(利用率) =43.74≒44m3 立木m3回り135.0m3/300本=0.45 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、39m3とする。 |
|  | 集運材 | 39 | m3 | フォワーダ利用 運材距離101～150m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 |
| S-5 間伐 (アカマツ) | 本数調整伐 (アカマツ) | 0.47 | ha | 胸高直径 17cm 伐採本数区分 301～400本 傾斜区分0～25° つる区分 少 | 周囲測量図 0.47ha 伐採率30.8% |
|  | 集運材 | 28 | m3 | フォワーダ利用 運材距離201～250m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2,4)へ運搬 0.47ha*88.0m3/ha*0.675(利用率) =27.92≒28m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、28m3とする。 |
| S-6 更新伐 (人工林 整理伐) (アカマツ) | 本数調整伐 (アカマツ) | 0.81 | ha | 胸高直径 18cm 伐採本数区分 501～600本 傾斜区分26°～ つる区分 少 | 周囲測量図 0.81ha 伐採率47.8% |
|  | 集運材 | 63 | m3 | フォワーダ利用 運材距離201～250m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 0.81ha*115.0m3/ha*0.675(利用率) =62.88≒63m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、63m3とする。 |
| S-7 間伐 (スギ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.34 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径32cm～ 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.34ha 伐採率30.0% |
|  | 造材 | 29 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り1.40 | 0.34ha*421.0m3/ha*0.675(利用率) =96.62≒97m3 立木m3回り421.0m3/300本=1.40 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、29m3とする。 |
|  | 集運材 | 29 | m3 | フォワーダ利用 運材距離151～200m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-4)へ運搬 |
| S-8 更新伐 (整理伐) (広葉樹) | 受光伐(広葉樹) | 0.09 | ha | 直径24cm、樹高15m 伐採率61～75% 傾斜区分 20°以下 難易度 易 伐採木504.0m3/ha | 周囲測量図 0.09ha 伐採率66.7% |
|  | 集運材 | 7 | m3 | フォワーダ利用 運材距離301～350m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 0.09ha*504.0m3/ha*0.675(利用率) =30.62≒31m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、7m3とする。 |
| S-9 間伐 (スギ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.13 | ha | スギ 成立本数 1,801～2,200本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.13ha 伐採率31.8% |
|  | 造材 | 10 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.15 | 0.13ha*112.0m3/ha*0.675(利用率) =9.83≒10m3 立木m3回り112.0m3/700本=0.16 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、10m3とする。 |
|  | 集運材 | 10 | m3 | フォワーダ利用 運材距離401～450m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-2)へ運搬 |
| S-10 保育 間伐 (スギ) | 保育間伐 (スギ等) 選木 伐倒 枝払い 玉切り 整理集積あり | 0.12 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径26～30cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.12ha 伐採率 36.4% |
| S-11 更新伐 (整理伐) (広葉樹) | 受光伐(広葉樹) | 2.37 | ha | 直径15cm、樹高12m 伐採率61～75% 傾斜区分21～30° 難易度 中 伐採木212.3m3/ha | 周囲測量図 2.37ha 伐採率68.4% |
|  | 集運材 | 190 | m3 | フォワーダ利用 運材距離351～400m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-6,7)へ運搬 2.37ha*212.3m3/ha*0.675(利用率) =339.63≒340m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、190m3とする。 |
| S-12 間伐 (スギ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.06 | ha | スギ 成立本数 2,201～2,600本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.06ha 伐採率34.8% |
|  | 造材 | 5 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.30 | 0.06ha*237.0m3/ha*0.675(利用率) =9.60≒10m3 立木m3回り237.0m3/800本=0.30 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、5m3とする。 |
|  | 集運材 | 5 | m3 | フォワーダ利用 運材距離301～350m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-7)へ運搬 |
| S-13 間伐 (スギ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.26 | ha | スギ 成立本数 1,801～2,200本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.26ha 伐採率 31.6% |
|  | 造材 | 22 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.40 | 0.26ha*248.0m3/ha*0.675(利用率) =43.52≒44m3 立木m3回り248.0m3/600本=0.41 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、22m3とする。 |
|  | 集運材 | 22 | m3 | フォワーダ利用 運材距離251～300m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-7)へ運搬 |
| S-14 間伐 (スギ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.72 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径26～30cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.72ha 伐採率34.3% |
|  | 造材 | 61 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.75 | 0.72ha*310.0m3/ha*0.675(利用率) =150.66≒151m3 立木m3回り310.0m3/400本=0.78 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、61m3とする。 |
|  | 集運材 | 61 | m3 | フォワーダ利用 運材距離151～200m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-5,7)へ運搬 |
| S-15 間伐 (スギ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.23 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.23ha 伐採率35.3% |
|  | 造材 | 19 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.50 | 0.23ha*297.0m3/ha*0.675(利用率) =46.11≒46m3 立木m3回り297.0m3/600本=0.50 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、19m3とする。 |
|  | 集運材 | 19 | m3 | フォワーダ利用 運材距離151～200m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-7)へ運搬 |
| S-16 間伐 (スギ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 1.31 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径26～30cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 1.31ha 伐採率35.0% |
|  | 造材 | 108 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.50 | 1.31ha*213.0m3/ha*0.675(利用率) =188.35≒188m3 立木m3回り213.0m3/400本=0.53 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、108m3とする。 |
|  | 集運材 | 108 | m3 | フォワーダ利用 運材距離201～250m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-6,7)へ運搬 |
| S-17 間伐 (スギ・ ヒノキ 混交) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.18 | ha | スギ・ヒノキ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.18ha 伐採率33.3% |
|  | 造材 | 11 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.20 | 0.18ha*94.0m3/ha*0.675(利用率) =11.42≒11m3 立木m3回り94.0m3/400本=0.24 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、11m3とする。 |
|  | 集運材 | 11 | m3 | フォワーダ利用 運材距離601～650m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-7)へ運搬 |
| S-18 間伐 (スギ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.06 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径26～30cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.06ha 伐採率36.4% |
|  | 造材 | 5 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.65 | 0.06ha*264.0m3/ha*0.675(利用率) =10.69≒11m3 立木m3回り264.0m3/400本=0.66 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、5m3とする。 |
|  | 集運材 | 5 | m3 | フォワーダ利用 運材距離651～700m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-7)へ運搬 |
| S-19 保育 間伐 (スギ) | 保育間伐 (スギ等) 選木 伐倒 枝払い 玉切り 整理集積あり | 0.05 | ha | スギ 成立本数 1,801～2,200本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.05ha 伐採率 31.6% |
| S-20 間伐 (スギ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.17 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径26～30cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.17ha 伐採率36.4% |
|  | 造材 | 14 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.60 | 0.17ha*252.0m3/ha*0.675(利用率) =28.92≒29m3 立木m3回り252.0m3/400本=0.63 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、14m3とする。 |
|  | 集運材 | 14 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50m未満 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-7,8)へ運搬 |
| S-21 更新伐 (整理伐) (広葉樹) | 受光伐(広葉樹) | 0.17 | ha | 直径11cm、樹高11m 伐採率61～75% 傾斜区分20°以下 難易度 中 伐採木144.0m3/ha | 周囲測量図 0.17ha 伐採率66.7% |
|  | 集運材 | 14 | m3 | フォワーダ利用 運材距離101～150m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-13)へ運搬 0.17ha*144.0m3/ha*0.675(利用率) =16.52≒17m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、14m3とする。 |
| S-22 更新伐 (整理伐) (広葉樹) | 受光伐(広葉樹) | 0.47 | ha | 直径12cm、樹高11m 伐採率61～75% 傾斜区分21～30° 難易度 中 伐採木129.0m3/ha | 周囲測量図 0.47ha 伐採率69.6% ※S-22-1地区とS-22-2地区の間に高圧送電線か通過している。工事（伐採）を開始する前に安全確認のため、「福島電力センター配電工事課 （024-522-2276）」に連絡が必要。 |
|  | 集運材 | 38 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50m未満 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-9)へ運搬 0.47ha*129.0m3/ha*0.675(利用率) =40.93≒41m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、38m3とする。 |
| S-23 更新伐 (整理伐) (広葉樹) | 受光伐(広葉樹) | 2.97 | ha | 直径15cm、樹高13m 伐採率61～75% 傾斜区分21～30° 難易度 難 伐採木184.3m3/ha | 周囲測量図 2.97ha 伐採率66.7% |
|  | 集運材 | 238 | m3 | フォワーダ利用 運材距離201～250m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-10)へ運搬 2.97ha*184.3m3/ha*0.675(利用率) =369.48≒369m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、238m3とする。 |
| S-24 保育 間伐 (スギ) | 保育間伐 (スギ等) 選木 伐倒 枝払い 玉切り 整理集積あり | 0.47 | ha | スギ 成立本数 1,801～2,200本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.47ha 伐採率 31.8% |
| S-25 保育 間伐 (ヒノキ) | 保育間伐 (スギ等) 選木 伐倒 枝払い 玉切り 整理集積あり | 0.11 | ha | ヒノキ 成立本数 1,801～2,200本/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.11ha 伐採率 31.8% |
| S-26 間伐 (スギ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.14 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.14ha 伐採率33.3% |
|  | 造材 | 12 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.40 | 0.14ha*256.0m3/ha*0.675(利用率) =24.19≒24m3 立木m3回り256.0m3/600本=0.43 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、12m3とする。 |
|  | 集運材 | 12 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50m未満 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-12)へ運搬 |
| S-27 更新伐 (整理伐) (広葉樹) | 受光伐(広葉樹) | 0.27 | ha | 直径22cm、樹高11m 伐採率61～75% 傾斜区分31°以上 難易度 中 伐採木523.0m3/ha | 周囲測量図 0.27ha 伐採率66.7% |
|  | 集運材 | 22 | m3 | フォワーダ利用 運材距離151～200m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-13)へ運搬 0.27ha*523.0m3/ha*0.675(利用率) =95.32≒95m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、22m3とする。 |
| S-28 更新伐 (整理伐) (広葉樹) | 受光伐(広葉樹) | 0.26 | ha | 直径12cm、樹高12m 伐採率61～75% 傾斜区分20°以下 難易度 難 伐採木137.0m3/ha | 周囲測量図 0.26ha 伐採率70.0% |
|  | 集運材 | 21 | m3 | フォワーダ利用 運材距離201～250m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-13)へ運搬 0.26ha*137.0m3/ha*0.675(利用率) =24.04≒24m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、21m3とする。 |
| S-29 更新伐 (整理伐) (広葉樹) | 受光伐(広葉樹) | 0.31 | ha | 直径14cm、樹高12m 伐採率61～75% 傾斜区分20°以下 難易度 難 伐採木119.0m3/ha | 周囲測量図 0.31ha 伐採率64.3% |
|  | 集運材 | 25 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50～100m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-15)へ運搬 0.31ha*119.0m3/ha*0.675(利用率) =24.90≒25m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、25m3とする。 |
| S-30 間伐 (スギ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.04 | ha | スギ 成立本数 2,601本～/ha 胸高直径14～18cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.04ha 伐採率37.5% |
|  | 造材 | 3 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.10 | 0.04ha*159.0m3/ha*0.675(利用率) =4.29≒4m3 立木m3回り159.0m3/1,200本=0.13 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、3m3とする。 |
|  | 集運材 | 3 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50m未満 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-15)へ運搬 |
| S-31 更新伐 (整理伐) (広葉樹) | 受光伐(広葉樹) | 0.38 | ha | 直径16cm、樹高12m 伐採率61～75% 傾斜区分21～30° 難易度 中 伐採木369.0m3/ha | 周囲測量図 0.38ha 伐採率65.0% |
|  | 集運材 | 30 | m3 | フォワーダ利用 運材距離101～150m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-15,17)へ運搬 0.38ha*369.0m3/ha*0.675(利用率) =94.65≒95m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、30m3とする。 |
| S-32 間伐 (スギ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.36 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.36ha 伐採率36.4% |
|  | 造材 | 29 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.35 | 0.36ha*149.0m3/ha*0.675(利用率) =36.21≒36m3 立木m3回り149.0m3/400本=0.37 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、29m3とする。 |
|  | 集運材 | 29 | m3 | フォワーダ利用 運材距離151～200m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-19)へ運搬 |
| S-33 間伐 (ヒノキ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.34 | ha | ヒノキ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.34ha 伐採率31.3% |
|  | 造材 | 28 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.30 | 0.34ha*167.0m3/ha*0.675(利用率) =38.33≒38m3 立木m3回り167.0m3/500本=0.33 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、28m3とする。 |
|  | 集運材 | 28 | m3 | フォワーダ利用 運材距離151～200m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-19)へ運搬 |
| S-34 間伐 (スギ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.34 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径26～30cm 間伐率30%～ | 周囲測量図0.34ha 伐採率36.4% |
|  | 造材 | 28 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.60 | 0.34ha*247.0m3/ha*0.675(利用率) =56.69≒57m3 立木m3回り247.0m3/400本=0.62 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、28m3とする。 |
|  | 集運材 | 28 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50～100m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-19)へ運搬 |
| S-35 間伐 (スギ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.09 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.09ha 伐採率37.5% |
|  | 造材 | 7 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.30 | 0.09ha*200.0m3/ha*0.675(利用率) =12.15≒12m3 立木m3回り200.0m3/600本=0.33 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、7m3とする。 |
|  | 集運材 | 7 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50m未満 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-20)へ運搬 |
| S-36 間伐 (スギ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.27 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.27ha 伐採率35.7% |
|  | 造材 | 22 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.50 | 0.27ha*256.0m3/ha*0.675(利用率) =46.66≒47m3 立木m3回り256.0m3/500本=0.51 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、22m3とする。 |
|  | 集運材 | 22 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50～100m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-19)へ運搬 |
| S-37 更新伐 (整理伐) (広葉樹) | 受光伐(広葉樹) | 0.75 | ha | 直径14cm、樹高12m 伐採率61～75% 傾斜区分20°以下 難易度 難 伐採木124.5m3/ha | 周囲測量図 0.75ha 伐採率66.7% |
|  | 集運材 | 60 | m3 | フォワーダ利用 運材距離101～150m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-19)へ運搬 0.75ha*124.5m3/ha*0.675(利用率) =63.03≒63m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、60m3とする。 |
| S-38 保育 間伐 (スギ) | 保育間伐 (スギ等) 選木 伐倒 枝払い 玉切り 整理集積あり | 0.30 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.30ha 伐採率 38.5% |
| S-39 更新伐 (整理伐) (広葉樹) | 受光伐(広葉樹) | 1.36 | ha | 直径16cm、樹高11m 伐採率61～75% 傾斜区分20°以下 難易度 中 伐採木266.7m3/ha | 周囲測量図 1.43ha 除地(既設道) 0.07ha 伐採率67.7% |
|  | 集運材 | 109 | m3 | フォワーダ利用 運材距離251～300m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-21)へ運搬 1.36ha*266.7m3/ha*0.675(利用率) =244.83≒245m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、109m3とする。 |
| S-40 間伐 (スギ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.22 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.22ha 伐採率33.3% |
|  | 造材 | 18 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.25 | 0.22ha*154.0m3/ha*0.675(利用率) =22.87≒23m3 立木m3回り154.0m3/600本=0.26 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、18m3とする。 |
|  | 集運材 | 18 | m3 | フォワーダ利用 運材距離151～200m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-21)へ運搬 |
| S-41 更新伐 (整理伐) (広葉樹) | 受光伐(広葉樹) | 0.70 | ha | 直径19cm、樹高13m 伐採率61～75% 傾斜区分21～30° 難易度 中 伐採木455.5m3/ha | 周囲測量図 0.73ha 除地(既設道) 0.03ha 伐採率68.2% |
|  | 集運材 | 56 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50～100m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-23)へ運搬 0.70ha*455.5m3/ha*0.675(利用率) =215.22≒215m3 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、56m3とする。 |
| S-42 間伐 (スギ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.06 | ha | スギ 成立本数 1,801～2,200本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.06ha 伐採率33.3% |
|  | 造材 | 5 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.30 | 0.06ha*240.0m3/ha*0.675(利用率) =9.72≒10m3 立木m3回り240.0m3/700本=0.34 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、5m3とする。 |
|  | 集運材 | 5 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50～100m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-23)へ運搬 |
| S-43 間伐 (スギ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.05 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.05ha 伐採率35.3% |
|  | 造材 | 4 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.35 | 0.05ha*226.0m3/ha*0.675利用率) =7.63≒8m3 立木m3回り226.0m3/600本=0.38 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、4m3とする。 |
|  | 集運材 | 4 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50m未満 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-20)へ運搬 |
| S-44 間伐 (スギ) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.16 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径20～24cm 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.16ha 伐採率35.3% |
|  | 造材 | 13 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り0.25 | 0.16ha*158.0m3/ha*0.675(利用率) =17.06≒17m3 立木m3回り158.0m3/600本=0.26 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、13m3とする。 |
|  | 集運材 | 13 | m3 | フォワーダ利用 運材距離101～150m 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-19)へ運搬 |
| S-45 更新伐(人工林整理伐) (スギ・ 広葉樹 混交) | 利用間伐 (スギ等) 選木 伐倒 | 0.14 | ha | スギ 成立本数 ～1,800本/ha 胸高直径32cm～ 間伐率30%～ | 周囲測量図 0.14ha 伐採率45.5% |
|  | 造材 | 11 | m3 | 作業土場 (200m2未満) 立木m3回り1.80 | 0.14ha*899.0m3/ha*0.675(利用率) =84.96≒85m3 立木m3回り899.0m3/500本=1.80 補助条件(80m3/ha)による調整の結果、11m3とする。 |
|  | 集運材 | 11 | m3 | フォワーダ利用 運材距離50m未満 木寄せ50m未満 | 作業土場(D-21)へ運搬 |

（２）森林作業道

| 箇所番号 | 項 目 | 数 量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-1 新設 | 作業道延長 | 440.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 不陸整正工 | 72.1 | m | 幅員3.0m | 355.8～414.5 426.6～440.0 |
|  | 土工 | 221.5 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～64.5 92.5～162.4 268.7～355.8 |
|  | 土工 | 146.4 | m | 幅員3.0m、26～34°、 盛土法尻保護なし | 64.5～92.5 162.4～268.7 414.5～426.6 |
|  | 木製路面排水工 | 5 | 箇所 | L=4.0m | 145.3m,211.7m,311.3m,355.8m,404.6m付近 |
|  | 敷鉄板設置 | 45.0 | m2 | 普通作業員 | U型側溝の養生(起点付近) 1.5m×3.0m×2枚(9m2) 大型車乗入(0.0～12.0m) 1.5m×3.0m×8枚(36m2) |
|  | 敷鉄板撤去 | 45.0 | m2 | 普通作業員 | U型側溝の養生(起点付近) 1.5m×3.0m×2枚(9m2) 大型車乗入(0.0～12.0m) 1.5m×3.0m×8枚(36m2) |
|  | 敷鉄板 賃料・整備費 | 45.0 | m2 | 22*1524*3048、802kg/枚 供用日数90日以内 使用回数1回 |  |
|  | (敷鉄板) 輸送費(仮設材) | 8.020 | t | 製品長12m以内 運搬距離(片道)30kmまで 往復計上 基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸) | 最寄りの建設事務所または土木事務所(相双建設事務所)から現場(R-1起点)まで=26.4km(図上計測) 0.802t/枚×10枚 ※共通仮設費(運搬費)に積上げ計上 |
|  | チェーンソー伐開 | 19 | 本 | 選木なし 枝払あり 玉切あり 片付あり 胸高直径31cm |  |
| R-2 新設 | 作業道延長 | 62.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 62.0 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～62.0 |
|  | 木製路面排水工 | 1 | 箇所 | L=4.0m | 29.3m付近 |
| R-4 新設 | 作業道延長 | 88.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 不陸整正工 | 50.0 | m | 幅員3.0m | 0.0～50.0 |
|  | 土工 | 38.0 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 50.0～88.0 |
|  | 木製路面排水工 | 1 | 箇所 | L=4.0m | 58.4m付近 |
|  | チェーンソー伐開 | 13 | 本 | 選木なし 枝払あり 玉切あり 片付あり 胸高直径24cm |  |
| R-5 新設 | 作業道延長 | 30.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 30.0 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～30.0 |
| R-6 新設 | 作業道延長 | 64.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 64.0 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～64.0 |
|  | 木製路面排水工 | 1 | 箇所 | L=4.0m | 29.7m付近 |
| R-7 新設 | 作業道延長 | 311.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 不陸整正工 | 200.6 | m | 幅員3.0m | 0.0～75.4 84.9～129.2 222.7～289.6 297.0～311.0 |
|  | 土工 | 24.8 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 75.4～84.9 207.4～222.7 |
|  | 土工 | 85.6 | m | 幅員3.0m、26～34°、 盛土法尻保護なし | 129.2～207.4 289.6～297.0 |
|  | 木製路面排水工 | 4 | 箇所 | L=4.0m | 27.4m,52.4m,118.5m,200.6m付近 |
|  | 暗渠工 据付 | 12.0 | m | 波状管、φ450～600mm、 継手要 | 79.6m付近 12.0m×1列=12.0m |
|  | 高密度ポリエチレン管 | 12.0 | m | φ600mm、シングル構造 |  |
|  | チェーンソー伐開 | 45 | 本 | 選木なし 枝払あり 玉切あり 片付あり 胸高直径13cm |  |
| R-8 新設 | 作業道延長 | 109.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 不陸整正工 | 47.4 | m | 幅員3.0m | 61.6～109.0 |
|  | 土工 | 20.0 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～20.0 |
|  | 土工 | 41.6 | m | 幅員3.0m、26～34°、 盛土法尻保護なし | 20.0～61.6 |
|  | 木製路面排水工 | 1 | 箇所 | L=4.0m | 20.0m付近 |
|  | 敷鉄板設置 | 9.0 | m2 | 普通作業員 | U型側溝の養生(起点付近) 1.5m×3.0m×2枚(9m2) |
|  | 敷鉄板撤去 | 9.0 | m2 | 普通作業員 | U型側溝の養生(起点付近) 1.5m×3.0m×2枚(9m2) |
|  | 敷鉄板 賃料・整備費 | 9.0 | m2 | 22*1524*3048、802kg/枚 供用日数90日以内 使用回数1回 |  |
|  | (敷鉄板) 輸送費(仮設材) | 1.604 | t | 製品長12m以内 運搬距離(片道)30kmまで 往復計上 基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸) | 最寄りの建設事務所または土木事務所(相双建設事務所)から現場(R-8起点)まで=25.7km(図上計測) 0.802t/枚×2枚 ※共通仮設費(運搬費)に積上げ計上 |
|  | チェーンソー伐開 | 22 | 本 | 選木なし 枝払あり 玉切あり 片付あり 胸高直径13cm |  |
| R-9 新設 | 作業道延長 | 76.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 不陸整正工 | 9.4 | m | 幅員3.0m | 0.0～9.4 |
|  | 土工 | 22.8 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 53.2～76.0 |
|  | 土工 | 43.8 | m | 幅員3.0m、26～34°、 盛土法尻保護なし | 9.4～53.2 |
|  | 木製路面排水工 | 2 | 箇所 | L=4.0m | 24.8m,53.2m付近 |
|  | チェーンソー伐開 | 9 | 本 | 選木なし 枝払あり 玉切あり 片付あり 胸高直径12cm |  |
| R-10 新設 | 作業道延長 | 77.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 77.0 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～77.0 |
|  | 敷鉄板設置 | 9.0 | m2 | 普通作業員 | U型側溝の養生(起点付近) 1.5m×3.0m×2枚(9m2) |
|  | 敷鉄板撤去 | 9.0 | m2 | 普通作業員 | U型側溝の養生(起点付近) 1.5m×3.0m×2枚(9m2) |
|  | 敷鉄板 賃料・整備費 | 9.0 | m2 | 22*1524*3048、802kg/枚 供用日数90日以内 使用回数1回 |  |
|  | (敷鉄板) 輸送費(仮設材) | 1.604 | t | 製品長12m以内 運搬距離(片道)30kmまで 往復計上 基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸) | 最寄りの建設事務所または土木事務所(相双建設事務所)から現場(R-10起点)まで=22.6km(図上計測) 0.802t/枚×2枚 ※共通仮設費(運搬費)に積上げ計上 |
| R-11 新設 | 作業道延長 | 222.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 152.1 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～66.0 88.5～109.0 127.5～185.7 214.6～222.0 |
|  | 土工 | 69.9 | m | 幅員3.0m、26～34°、 盛土法尻保護なし | 66.0～88.5 109.0～127.5 185.7～214.6 |
|  | 木製路面排水工 | 5 | 箇所 | L=4.0m | 30.5m,66.0m,95.5m,157.9m,195.8m付近 |
| R-13 新設 | 作業道延長 | 99.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 67.8 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～52.1 83.3～99.0 |
|  | 土工 | 31.2 | m | 幅員3.0m、26～34°、 盛土法尻保護なし | 52.1～83.3 |
|  | 木製路面排水工 | 2 | 箇所 | L=4.0m | 28.6m,70.5m付近 |
| R-14 新設 | 作業道延長 | 105.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 105.0 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～105.0 |
|  | 木製路面排水工 | 1 | 箇所 | L=4.0m | 75.8m付近 |
| R-15 新設 | 作業道延長 | 61.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 42.2 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～42.2 |
|  | 土工 | 18.8 | m | 幅員3.0m、26～34°、 盛土法尻保護なし | 42.2～61.0 |
|  | 暗渠工 据付 | 10.0 | m | 波状管、φ450～600mm、 継手要 | 33.4m付近 10.0m×1列=10.0m |
|  | 高密度ポリエチレン管 | 10.0 | m | φ600mm、シングル構造 |  |
|  | チェーンソー伐開 | 35 | 本 | 選木なし 枝払あり 玉切あり 片付あり 胸高直径12cm |  |
| R-16 新設 | 作業道延長 | 47.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 47.0 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～47.0 |
| R-17 新設 | 作業道延長 | 65.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 65.0 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～65.0 |
|  | 木製路面排水工 | 1 | 箇所 | L=4.0m | 39.0m付近 |
| R-18 新設 | 作業道延長 | 197.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 不陸整正工 | 151.4 | m | 幅員3.0m | 0.0～29.2 74.8～197.0 |
|  | 土工 | 23.7 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 29.2～52.9 |
|  | 土工 | 21.9 | m | 幅員3.0m、26～34°、 盛土法尻保護なし | 52.9～74.8 |
|  | 木製路面排水工 | 2 | 箇所 | L=4.0m | 29.2m,52.9m付近 |
|  | 敷鉄板設置 | 45.0 | m2 | 普通作業員 | U型側溝の養生(起点付近) 1.5m×3.0m×2枚(9m2) 大型車乗入(0.0～12.0m) 1.5m×3.0m×8枚(36m2) |
|  | 敷鉄板撤去 | 45.0 | m2 | 普通作業員 | U型側溝の養生(起点付近) 1.5m×3.0m×2枚(9m2) 大型車乗入(0.0～12.0m) 1.5m×3.0m×8枚(36m2) |
|  | 敷鉄板 賃料・整備費 | 45.0 | m2 | 22*1524*3048、802kg/枚 供用日数90日以内 使用回数1回 |  |
|  | (敷鉄板) 輸送費(仮設材) | 8.020 | t | 製品長12m以内 運搬距離(片道)30kmまで 往復計上 基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸) | 最寄りの建設事務所または土木事務所(相双建設事務所)から現場(R-18起点)まで=23.3km(図上計測) 0.802t/枚×10枚 ※共通仮設費(運搬費)に積上げ計上 |
|  | チェーンソー伐開 | 72 | 本 | 選木なし 枝払あり 玉切あり 片付あり 胸高直径12cm |  |
| R-19 新設 | 作業道延長 | 113.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 113.0 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～113.0 |
|  | 敷鉄板設置 | 9.0 | m2 | 普通作業員 | U型側溝の養生(起点付近) 1.5m×3.0m×2枚(9m2) |
|  | 敷鉄板撤去 | 9.0 | m2 | 普通作業員 | U型側溝の養生(起点付近) 1.5m×3.0m×2枚(9m2) |
|  | 敷鉄板 賃料・整備費 | 9.0 | m2 | 22*1524*3048、802kg/枚 供用日数90日以内 使用回数1回 |  |
|  | (敷鉄板) 輸送費(仮設材) | 1.604 | t | 製品長12m以内 運搬距離(片道)30kmまで 往復計上 基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸) | 最寄りの建設事務所または土木事務所(相双建設事務所)から現場(R-19起点)まで=23.4km(図上計測) 0.802t/枚×2枚 ※共通仮設費(運搬費)に積上げ計上 |
| R-20 新設 | 作業道延長 | 123.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 123.0 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～123.0 |
|  | 木製路面排水工 | 1 | 箇所 | L=4.0m | 27.1m付近 |
|  | チェーンソー伐開 | 26 | 本 | 選木なし 枝払あり 玉切あり 片付あり 胸高直径18cm |  |
| R-21 新設 | 作業道延長 | 78.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 78.0 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～78.0 |
|  | 木製路面排水工 | 1 | 箇所 | L=4.0m | 38.2m付近 |
| R-22 新設 | 作業道延長 | 115.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 115.0 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～115.0 |
|  | 木製路面排水工 | 1 | 箇所 | L=4.0m | 26.4m付近 |
| R-23 新設 | 作業道延長 | 128.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 128.0 | m | 幅員3.0m、～25°、 盛土法尻保護なし | 0.0～128.0 |
|  | 木製路面排水工 | 3 | 箇所 | L=4.0m | 31.6m,67.7m,93.0m付近 |
|  | チェーンソー伐開 | 2 | 本 | 選木なし 枝払あり 玉切あり 片付あり 胸高直径15cm |  |
| R-24 新設 | 作業道延長 | 26.0 | m | 幅員3.0m | 路線測量図 |
|  | 土工 | 26.0 | m | 幅員3.0m、26～34°、 盛土法尻保護なし | 0.0～26.0 |
|  | 敷鉄板設置 | 9.0 | m2 | 普通作業員 | U型側溝の養生(起点付近) 1.5m×3.0m×2枚(9m2) |
|  | 敷鉄板撤去 | 9.0 | m2 | 普通作業員 | U型側溝の養生(起点付近) 1.5m×3.0m×2枚(9m2) |
|  | 敷鉄板 賃料・整備費 | 9.0 | m2 | 22*1524*3048、802kg/枚 供用日数90日以内 使用回数1回 |  |
|  | (敷鉄板) 輸送費(仮設材) | 1.604 | t | 製品長12m以内 運搬距離(片道)30kmまで 往復計上 基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸) | 最寄りの建設事務所または土木事務所(相双建設事務所)から現場(R-24起点)まで=23.6km(図上計測) 0.802t/枚×2枚 ※共通仮設費(運搬費)に積上げ計上 |

（３）林業用施設

| 箇所番号 | 項 目 | 数量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-1 山土場 | 設置面積 | － | m2 | 既存の平場を利用 (約200m2) |  |
|  | 敷鉄板設置 | 36.0 | m2 | 普通作業員 | 大型車両乗入のため (延長12m分) 1.5m×3.0m×8枚(36m2) |
|  | 敷鉄板撤去 | 36.0 | m2 | 普通作業員 | 大型車両乗入のため (延長12m分) 1.5m×3.0m×8枚(36m2) |
|  | 敷鉄板 賃料・整備費 | 36.0 | m2 | 22*1524*3048、802kg/枚 供用日数90日以内 使用回数1回 |  |
|  | (敷鉄板) 輸送費(仮設材) | 6.416 | t | 製品長12m以内 運搬距離(片道)30kmまで 往復計上 基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸) | 最寄りの建設事務所または土木事務所(相双建設事務所)から現場(D-1)まで=26.3km(図上計測) 0.802t/枚×8枚 ※共通仮設費(運搬費)に積上げ計上 |
| D-2 山土場 | 設置面積 | 52.0 | m2 |  | 標準図 |
|  | バックホウ掘削積込み | 29 | m3 | 山0.45m3、地山の掘削(ルーズな状態)、10,000m3未満、制限あり、砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け2.0m 2.2m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 機械盛土(ブルドーザ敷均し)(狭幅) | 23 | m3 | ブルドーザ3t級、路体 | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け2.0m 1.8m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 振動ローラ締固め(狭幅) | 23 | m3 | 搭乗コンバインド型、路体・築堤 | 同上 |
|  | 切土法面整形 | 22.1 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 1.7m*(12.0+2.0/2) |
|  | 盛土法面整形 (削り取り整形) | 27.3 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 2.1m*(12.0+2.0/2) |
| D-3 作業 ポイント10° 中間タイプ | 設置面積 | 56.0 | m2 |  | 標準図 |
|  | バックホウ掘削積込み | 14 | m3 | 山0.45m3、地山の掘削(ルーズな状態)、10,000m3未満、制限あり、砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け4.0m 1.0m2*(12.0+2.0/2*2) |
|  | 機械盛土(ブルドーザ敷均し)(狭幅) | 14 | m3 | ブルドーザ3t級、路体 | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け4.0m 1.0m2*(12.0+2.0/2*2) |
|  | 振動ローラ締固め(狭幅) | 14 | m3 | 搭乗コンバインド型、路体・築堤 | 同上 |
|  | 盛土法面整形 (削り取り整形) | 16.8 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 1.2m*(12.0+2.0/2*2) |
| D-4 山土場 | 設置面積 | － | m2 | 既存の平場を利用 (約36m2) |  |
|  | 敷鉄板設置 | 180.0 | m2 | 普通作業員 | 搬出経路の舗装路面養生 (延長60m分) 1.5m×3.0m×40枚 (180m2) |
|  | 敷鉄板撤去 | 180.0 | m2 | 普通作業員 | 搬出経路の舗装路面養生 (延長60m分) 1.5m×3.0m×40枚 (180m2) |
|  | 敷鉄板 賃料・整備費 | 180.0 | m2 | 22*1524*3048、802kg/枚 供用日数90日以内 使用回数1回 |  |
|  | (敷鉄板) 輸送費(仮設材) | 32.080 | t | 製品長12m以内 運搬距離(片道)30kmまで 往復計上 基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸) | 最寄りの建設事務所または土木事務所(相双建設事務所)から現場(D-4)まで=25.9km(図上計測) 0.802t/枚×40枚 ※共通仮設費(運搬費)に積上げ計上 |
| D-5 山土場 | 設置面積 | － | m2 | 既存の平場を利用 (約375m2) |  |
|  | 敷鉄板設置 | 36.0 | m2 | 普通作業員 | 大型車乗入のため (延長12m分) 1.5m×3.0m×8枚(36m2) |
|  | 敷鉄板撤去 | 36.0 | m2 | 普通作業員 | 大型車乗入のため (延長12m分) 1.5m×3.0m×8枚(36m2) |
|  | 敷鉄板 賃料・整備費 | 36.0 | m2 | 22*1524*3048、802kg/枚 供用日数90日以内 使用回数1回 |  |
|  | (敷鉄板) 輸送費(仮設材) | 6.416 | t | 製品長12m以内 運搬距離(片道)30kmまで 往復計上 基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸) | 最寄りの建設事務所または土木事務所(相双建設事務所)から現場(D-5)まで=25.6km(図上計測) 0.802t/枚×8枚 ※共通仮設費(運搬費)に積上げ計上 |
| D-6 山土場 | 設置面積 | － | m2 | 既存の平場を利用 (約75m2) |  |
| D-7 山土場 | 設置面積 | － | m2 | 既存の平場を利用 (約40m2) |  |
| D-8 山土場 | 設置面積 | － | m2 | 既存の平場を利用 (約50m2) |  |
|  | 敷鉄板設置 | 22.5 | m2 | 普通作業員 | 大型車両幅寄せのため (延長15m分) 1.5m×3.0m×5枚 (22.5m2) |
|  | 敷鉄板撤去 | 22.5 | m2 | 普通作業員 | 大型車両幅寄せのため (延長15m分) 1.5m×3.0m×5枚 (22.5m2) |
|  | 敷鉄板 賃料・整備費 | 22.5 | m2 | 22*1524*3048、802kg/枚 供用日数90日以内 使用回数1回 |  |
|  | (敷鉄板) 輸送費(仮設材) | 4.010 | t | 製品長12m以内 運搬距離(片道)30kmまで 往復計上 基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸) | 最寄りの建設事務所または土木事務所(相双建設事務所)から現場(D-8)まで=25.5km(図上計測) 0.802t/枚×5枚 ※共通仮設費(運搬費)に積上げ計上 |
| D-9 山土場 | 設置面積 | － | m2 | 既存の平場を利用 (約50m2) |  |
|  | 敷鉄板設置 | 54.0 | m2 | 普通作業員 | 大型車両幅寄せのため (延長18m分を林道の両端に設置) 1.5m×3.0m×6枚 ×2(両側)=12枚(54m2) |
|  | 敷鉄板撤去 | 54.0 | m2 | 普通作業員 | 大型車両幅寄せのため (延長18m分を林道の両端に設置) 1.5m×3.0m×6枚 ×2(両側)=12枚(54m2) |
|  | 敷鉄板 賃料・整備費 | 54.0 | m2 | 22*1524*3048、802kg/枚 供用日数90日以内 使用回数1回 |  |
|  | (敷鉄板) 輸送費(仮設材) | 9.624 | t | 製品長12m以内 運搬距離(片道)30kmまで 往復計上 基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸) | 最寄りの建設事務所または土木事務所(相双建設事務所)から現場(D-9)まで=22.7km(図上計測) 0.802t/枚×12枚 ※共通仮設費(運搬費)に積上げ計上 |
| D-10 山土場 | 設置面積 | － | m2 | 既存の平場を利用 (約1,200m2) |  |
| D-11 作業 ポイント 0° 中間タイプ | 設置面積 | 56.0 | m2 |  | 標準図 |
|  | 不陸整正工 | 56.0 | m2 |  | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け4.0m 4.0m*(12.0+2.0/2*2) |
| D-12 山土場 | 設置面積 | － | m2 | 既存の平場を利用 (約75m2) |  |
|  | 敷鉄板設置 | 36.0 | m2 | 普通作業員 | 大型車両乗入のため (延長12m分) 1.5m×3.0m×8枚(36m2) |
|  | 敷鉄板撤去 | 36.0 | m2 | 普通作業員 | 大型車両乗入のため (延長12m分) 1.5m×3.0m×8枚(36m2) |
|  | 敷鉄板 賃料・整備費 | 36.0 | m2 | 22*1524*3048、802kg/枚 供用日数90日以内 使用回数1回 |  |
|  | (敷鉄板) 輸送費(仮設材) | 6.416 | t | 製品長12m以内 運搬距離(片道)30kmまで 往復計上 基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸) | 最寄りの建設事務所または土木事務所(相双建設事務所)から現場(D-12)まで=23.0km(図上計測) 0.802t/枚×8枚 ※共通仮設費(運搬費)に積上げ計上 |
| D-13 山土場 | 設置面積 | － | m2 | 既存の平場を利用 (約150m2) |  |
|  | 敷鉄板設置 | 36.0 | m2 | 普通作業員 | 大型車両乗入のため (延長12m分) 1.5m×3.0m×8枚(36m2) |
|  | 敷鉄板撤去 | 36.0 | m2 | 普通作業員 | 大型車両乗入のため (延長12m分) 1.5m×3.0m×8枚(36m2) |
|  | 敷鉄板 賃料・整備費 | 36.0 | m2 | 22*1524*3048、802kg/枚 供用日数90日以内 使用回数1回 |  |
|  | (敷鉄板) 輸送費(仮設材) | 6.416 | t | 製品長12m以内 運搬距離(片道)30kmまで 往復計上 基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸) | 最寄りの建設事務所または土木事務所(相双建設事務所)から現場(D-13)まで=23.0km(図上計測) 0.802t/枚×8枚 ※共通仮設費(運搬費)に積上げ計上 |
|  | 敷鉄板 | 36.0 | m2 | 22*1524*3048、802kg/枚 60日 |  |
|  | 敷鉄板重量 | 6.416 | t | 運搬距離23.0km、製品長12m以内、基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸) | 1.5*3.0=4.5m2/枚 36.0m2/4.5m2=8枚 8*802kg=6.416t |
| D-14 作業 ポイント | 設置面積 | － | m2 | 既存の平場を利用 (約375m2) |  |
|  | 敷鉄板設置 | 126.0 | m2 | 普通作業員 | D-14(字松ケ平283)内の大型車両通行のため (延長42m分) 1.5m×3.0m×28枚 (126m2) |
|  | 敷鉄板撤去 | 126.0 | m2 | 普通作業員 | D-14(字松ケ平283)内の大型車両通行のため (延長42m分) 1.5m×3.0m×28枚 (126m2) |
|  | 敷鉄板 賃料・整備費 | 126.0 | m2 | 22*1524*3048、802kg/枚 供用日数90日以内 使用回数1回 |  |
|  | (敷鉄板) 輸送費(仮設材) | 22.456 | t | 製品長12m以内 運搬距離(片道)30kmまで 往復計上 基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸) | 最寄りの建設事務所または土木事務所(相双建設事務所)から現場(D-14)まで=23.1km(図上計測) 0.802t/枚×28枚 ※共通仮設費(運搬費)に積上げ計上 |
| D-15 山土場 | 設置面積 | － | m2 | 既存の平場を利用 (約200m2) |  |
|  | 敷鉄板設置 | 36.0 | m2 | 普通作業員 | 大型車両乗入のため (延長12m分) 1.5m×3.0m×8枚(36m2) |
|  | 敷鉄板撤去 | 36.0 | m2 | 普通作業員 | 大型車両乗入のため (延長12m分) 1.5m×3.0m×8枚(36m2) |
|  | 敷鉄板 賃料・整備費 | 36.0 | m2 | 22*1524*3048、802kg/枚 供用日数90日以内 使用回数1回 |  |
|  | (敷鉄板) 輸送費(仮設材) | 6.416 | t | 製品長12m以内 運搬距離(片道)30kmまで 往復計上 基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸) | 最寄りの建設事務所または土木事務所(相双建設事務所)から現場(D-15)まで=23.2km(図上計測) 0.802t/枚×8枚 ※共通仮設費(運搬費)に積上げ計上 |
| D-16 作業 ポイント15° 中間タイプ | 設置面積 | 56.0 | m2 |  | 標準図 |
|  | バックホウ掘削積込み | 22 | m3 | 山0.45m3、地山の掘削(ルーズな状態)、10,000m3未満、制限あり、砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け4.0m 1.6m2*(12.0+2.0/2*2) |
|  | 機械盛土(ブルドーザ敷均し)(狭幅) | 22 | m3 | ブルドーザ3t級、路体 | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け4.0m 1.6m2*(12.0+2.0/2*2) |
|  | 振動ローラ締固め(狭幅) | 22 | m3 | 搭乗コンバインド型、路体・築堤 | 同上 |
|  | 盛土法面整形 (削り取り整形) | 26.6 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 1.9m*(12.0+2.0/2*2) |
| D-17 山土場 | 設置面積 | － | m2 | 既存の平場を利用 (約75m2) |  |
| D-18 作業 ポイント20° 終点タイプ | 設置面積 | 52.0 | m2 |  | 標準図 |
|  | バックホウ掘削積込み | 35 | m3 | 山0.45m3、地山の掘削(ルーズな状態)、10,000m3未満、制限あり、砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け2.0m 2.7m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 機械盛土(ブルドーザ敷均し)(狭幅) | 35 | m3 | ブルドーザ3t級、路体 | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け2.0m 2.7m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 振動ローラ締固め(狭幅) | 35 | m3 | 搭乗コンバインド型、路体・築堤 | 同上 |
|  | 切土法面整形 | 26.0 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 2.0m*(12.0+4.0/2) |
|  | 盛土法面整形 (削り取り整形) | 42.9 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 3.3m*(12.0+2.0/2) |
| D-19 山土場 | 設置面積 | － | m2 | 既存の平場を利用 (約50m2) |  |
| D-20 山土場 | 設置面積 | 50.0 | m2 |  | 標準図 |
|  | 敷鉄板設置 | 36.0 | m2 | 普通作業員 | 大型車幅寄せのため (延長12m分) 1.5m×3.0m×8枚(36m2) |
|  | 敷鉄板撤去 | 36.0 | m2 | 普通作業員 | 大型車幅寄せのため (延長12m分) 1.5m×3.0m×8枚(36m2) |
|  | 敷鉄板 賃料・整備費 | 36.0 | m2 | 22*1524*3048、802kg/枚 供用日数90日以内 使用回数1回 |  |
|  | (敷鉄板) 輸送費(仮設材) | 6.416 | t | 製品長12m以内 運搬距離(片道)30kmまで 往復計上 基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸) | 最寄りの建設事務所または土木事務所(相双建設事務所)から現場(D-20)まで=23.6km(図上計測) 0.802t/枚×8枚 ※共通仮設費(運搬費)に積上げ計上 |
| D-21 山土場 | 設置面積 | － | m2 | 林道の待避所を利用 (約120m2) |  |
| D-22 作業 ポイント15° 終点タイプ | 設置面積 | 52.0 | m2 |  | 標準図 |
|  | バックホウ掘削積込み | 21 | m3 | 山0.45m3、地山の掘削(ルーズな状態)、10,000m3未満、制限あり、砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け2.0m 1.6m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 機械盛土(ブルドーザ敷均し)(狭幅) | 21 | m3 | ブルドーザ3t級、路体 | 延長12.0m、幅4.0m、 擦付け2.0m 1.6m2*(12.0+2.0/2) |
|  | 振動ローラ締固め(狭幅) | 21 | m3 | 搭乗コンバインド型、路体・築堤 | 同上 |
|  | 盛土法面整形 (削り取り整形) | 24.7 | m2 | 0.45m3(山積み) 礫質土 | 1.9m*(12.0+2.0/2) |
| D-23 山土場 | 設置面積 | － | m2 | 既存の平場を利用 (約2,400m2) |  |

（４）拡散防止対策

| 箇所番号 | 項 目 | 数 量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-1 | 丸太筋工 | 13.5 | m |  | 図上計測 |
| H-2 | 丸太筋工 | 28.5 | m |  | 図上計測 |
| H-3 | 丸太筋工 | 21.0 | m |  | 図上計測 |
| H-4 | 丸太筋工 | 27.0 | m |  | 図上計測 |
| H-5 | 丸太筋工 | 141.0 | m |  | 図上計測 |
| H-6 | 丸太筋工 | 24.0 | m |  | 図上計測 |
| H-7 | 丸太筋工 | 54.0 | m |  | 図上計測 |

（５）放射線測定

| 箇所 番号 | 項 目 | 数 量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全体 | 線量率測定 (整備前) | 19 | 点 | 1点/ha | ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ NaI 森林整備面積18.85ha |
|  | 線量率測定 (整備後) | 19 | 点 | 1点/ha | ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ NaI 森林整備面積18.85ha |

（６）その他(安全費)

| 箇所 番号 | 項 目 | 数 量 | 単位 | 規 格 | 算 出 計 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全体 | 工事名標示板 | 9 | 基 | 木材使用 | ＜字大倉地内＞計6箇所 (1)S-10地区の県道沿いに１基 (2)D-2山土場に１基 (3)町道からD-1山土場へと続く既設道の分岐点に１基 (4)D-4山土場に１基 (5)D-5山土場に１基 (6)町道からD-7山土場へと続く既設道(現在通行止めとなっている旧道)の分岐点に１基 ＜字松ケ平地内＞計3箇所 (1)林道栃窪大倉線起点(S-22-2地区の林道沿い)に1基 (2)D-21山土場に１基 (3)林道からD-23山土場へと続く既設道の分岐点に１基 |